## Единицы  измерения    условного  топлива:

В СССР и России за единицу условного топлива (у.т.) принималась теплотворная способность 1 кг каменного угля = 29,3 МДж или 7000 ккал.

Международное энергетическое агентство (IEA) приняло за единицу

нефтяной эквивалент (русск.), обычно обозначаемый аббревиатурой

TOE  (англ. Tonne of oil equivalent).

Одна тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж или 11,63 МВт·ч.

Применяется также единица — баррель нефтяного эквивалента (BOE): 1 toe = 7,11, 7,33 или 7,4 boe.

В США цены на энергоносители и в особенности на природный газ, часто измеряют в долларах ($) на единицу MMBtu(1 млн. БТЕ) (1 Btu ≈ 1054,615 Дж), для этого используется понятие «термальная цена» топлива.[3] Термальные цены на уголь могут заметно отличаться от цен на жидкое или газообразное топливо. Например, цена нефти в 2010 году — около 12$ за MMBtu, природного газа около 5$, а угля около 2$, что объясняется спросом на такие виды топлива.

Один  гигаджоуль  эквивалентен 26,8 м³ природного газа при стандартной температуре и давлении. Таким образом, 1 млн. БТЕ = 28,263682 м³ природного газа при стандартной температуре и давлении. Ещё одно использование британской тепловой единицы — котировки цен на топливо (как правило, на англо-американских рынках).

Один баррель нефти содержит 5,825·106 BTU. Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 BTU.[4]

Поскольку BTU слишком маленькая единица в денежном измерении, для котировки часто используется терм, 1 терм = 100 000 BTU.

# Вы переводите единицы энергия

# из миллиард кубометров природного газа

# в тонна нефтяного эквивалента

## 1 Gm3 NG = 900000 toe

Мировой энергетический комитет (МИРЭК) прогнозирует к 2020 г. в развитых странах перевод работы 75 % систем теплоснабжения на тепловые насосы.

### Энергия характеризует способность тела совершить определенное количество работы, поэтому энергия и работа измеряются в одних и тех же единицах. Понятие энергии широко используется в повседневной жизни, промышленности и науке.

## миллиард кубометров природного газа:

Начало формы

Gm3 NG 
submit value   Set to 1   Set to 0

Конец формы

=

## тонна нефтяного эквивалента:

900000 toe

Основание перевода величин : 1 Gm3 NG = 900000 toe

Основание перевода величин : 1 toe = 1.1111111111111E-6 Gm3 NG

Таблица перевода

Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нм³ которого равна 7000 ккал.

Средние коэффициенты для перевода натурального топлива в условное ↓
(поиск по меткам: уголь, торф, газ, мазут, дрова)

| Наименование видов топлива, и его ед. измерения | Ср. коэффициент |
| --- | --- |
| (уголь по бассейнам и месторождениям) |  |
| Алтайский уголь, тонна | 0,782 |
| Башкирский уголь, тонна | 0,565 |
| Воркутинский уголь, тонна | 0,822 |
| Грузинский уголь, тонна | 0,589 |
| Донецкий уголь, тонна | 0,876 |
| Интинский уголь, тонна | 0,649 |
| Казахский уголь, тонна | 0,674 |
| Камчатский уголь, тонна | 0,323 |
| Канско-Ачинский уголь, тонна | 0,516 |
| Карагандинский уголь, тонна | 0,726 |
| Кизеловский уголь, тонна | 0,684 |
| Киргизский уголь, тонна | 0,570 |
| Кузнецкий уголь, тонна | 0,867 |
| Львовско-Волынский уголь, тонна | 0,764 |
| Магаданский уголь, тонна | 0,701 |
| Подмосковный уголь, тонна | 0,335 |
| Приморский уголь, тонна | 0,506 |
| Сахалинский уголь, тонна | 0,729 |
| Свердловский уголь, тонна | 0,585 |
| Силезский уголь, тонна | 0,800 |
| Ставропольский уголь, тонна | 0,669 |
| Таджикский уголь, тонна | 0,553 |
| Тувинский уголь, тонна | 0,906 |
| Тунгусский уголь, тонна | 0,754 |
| Узбекский уголь, тонна | 0,530 |
| Украинский бурый уголь, тонна | 0,398 |
| Хакасский уголь, тонна | 0,727 |
| Челябинский уголь, тонна | 0,552 |
| Читинский уголь, тонна | 0,483 |
| Экибастузский уголь, тонна | 0,628 |
| Якутский уголь, тонна | 0,751 |
| Древесный уголь, складской м³ | 0,93 |
| Эстонские сланцы, тонна | 0,324 |
| Ленинградские сланцы, тонна | 0,300 |
| Фрезерный торф (при условной влажности 40%), тонна | 0,34 |
| Кусковой торф (при условной влажности 33%), тонна | 0,41 |
| Торфяная крошка (при условной влажности 40%), тонна | 0,37 |
| Кокс металлургический сухой 25 мм и выше, тонна | 0,99 |
| Коксик 10-25 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,93 |
| Коксовая мелочь < 10 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,90 |
| Брикеты топливные (при условной влажности 16%), тонна | 0,60 |
| Газ нефтепереработки сухой, тонна | 1,50 |
| Газ горючий природный, тыс. м³ | 1,15 |
| Газ горючий попутный, тыс. м³ | 1,3 |
| Газ сжиженный, тонна | 1,57 |
| Мазут топочный, тонна | 1,37 |
| Мазут флотский, тонна | 1,43 |
| Нефть, включая газовый конденсат, тонна | 1,43 |
| Отработанные масла, тонна | 1,30 |
| Топливо для тихоходных дизелей (моторное), тонна | 1,43 |
| Топливо дизельное, тонна | 1,45 |
| Топливо печное бытовое, тонна | 1,45 |
| Бензин автомобильный, тонна | 1,49 |
| Бензин авиационный, тонна | 1,49 |
| Керосин для технических целей (тракторный), тонна | 1,47 |
| Керосин осветительный, тонна | 1,47 |
| Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), тонна | 1,47 |
| Дрова для отопления, плотный м³ | 0,266 |
| Древесные обрезки, стружки, опилки, тонна | 0,36 |
| Древесные опилки, складской м³ | 0,11 |
| Сучья, хвоя, щепа, складской м³ | 0,05 |
| Пни, складской м³ | 0,12 |
| Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка, плотный м³ | 0,266 |
| Кора, тонна | 0,42 |
| Отходы сельскохозяйственного производства, тонна | 0,50 |