Полоцкий государственный университет

Кафедра химической техники

Методические указания к лабораторной работе по

курсу лекций

«САПР машин и оборудования»

Графический редактор КОМПАС – 3D.

Создание плоских чертежей с использованием инструментов

Новополоцк  2007

Черчение фланцевого соединения

Задание. Вычертить с использованием методических указаний фланец Ду=400, Ру=40, приваренный в стык с привалочной поверхностью выступ – впадина. Самостоятельно вычертить сечение Б-Б и выносной элемент А (рисунок на следующей странице).

# 1.Используемые в тексте термины

Активизировать команду (кнопку, клавишу, линию) – совместить курсор с указанным элементом и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Раскрыть список – совместить курсор с треугольником расположенным около изображения команды  или поля ввода данных  и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Внимание! Раскрытие списка инструментов черчения выполняется по - другому. Процедура описана ниже по тексту методических указаний.

Установить флажок - совместить курсор с прямоугольным окошком около пояснительной надписи, например, . Щелкнуть левой кнопкой мыши – в окошке появится галочка.

Установить переключатель - совместить курсор с круглым окошком около пояснительной надписи. Щелкнуть левой кнопкой мыши – в окошке появится точка.

Вызвать контекстное меню - совместить курсор с элементом по отношению, к которому необходимо вызвать контекстное меню и щелкнуть правой кнопкой мыши.

Зафиксировать курсор  в точке – поместить курсор в необходимую точку экрана и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Указать отрезок (линию) - совместить курсор с указанным элементом и щелкнуть левой кнопкой мыши.

# 2. Запуск КОМПАСА

Предполагается, что компьютер включен и на экране находится рабочий стол.

Активизируйте ярлык КОМПАС на рабочем столе или последовательно активизируйте команды Пуск  Все программы АСКОН КОМПАС 3D КОМПАС 3D

Откроется главное окно КОМПАС.

- Раскрыть список команды  Создать.

- Активизировать команду  - появится лист оформленного по умолчанию чертежа с основной надписью, рамкой и т.д.

.

# 3.Выбор элементов оформления чертежа

## Выбор масштаба чертежа

Внимание! Все сказанное ниже относится к Масштабу черчения - отношение реального размера элемента к его размеру на бумаге.

Учитывая наибольший размер фланца, равный 656 мм и, необходимость прорисовки мелких деталей, будем использовать масштаб 1:2,5.

Рис.1

Поскольку первоначально всегда открывается чертеж с так называемым Системным видом, имеющий масштаб черчения 1:1, который не может быть изменен, то необходимо открыть новый документ «чертеж» и настроить его под требуемые условия.

- Последовательно активизировать команды: Сервис - Параметры - Новые документы - Графические документы - Параметры документа – Вид.

В правой части открывшегося окна появится поле Параметры нового вида (Рис.1).

- Активизировать кнопку, расположенную между полями ввода масштаба – появиться список стандартных масштабов.

- Активизировать масштаб 1:2,5. ОК.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Установить флажок у команды Создать новый вид , ОК.

- Раскрыть список команды  Создать и активизировать в раскрывшемся списке команду  - появится новый документ «чертеж», в основной надписи которого будет обозначен выбранный масштаб.

## Настройка формата чертежа, его ориентации и основной надписи

- Активизировать последовательно команды: Сервис, Менеджер документа - откроется окно с одноименным названием (Рис.2).

- Активизировать объект Листы в левой части окна.

- Вызвать контекстное меню, установив курсор на обозначении формата в правой части окна. Активизировать команду Формат - откроется окно Формат листа (Рис.3).

- Раскрыть список форматов в поле Обозначение и активизировать формат А3.

- Установить переключатель в поле Ориентация против слова Горизонтальный. ОК.

- Прокруткой в окне Менеджер документа добиться появления в окне вкладки Оформление.

- Вызвать контекстное меню, установив курсор на названии стиля оформления имеющегося под вкладкой Оформление. Активизировать команду Оформление - появится одноименное окно (Рис.4).

- Раскрыть список стилей оформления, активизировав кнопку с многоточием  - откроется окно Выберите стиль оформления (Рис.5).

- Активизировать Чертеж конструкторский . Первый лист. ГОСТ 2.104-68. ОК

## Заполнение основной надписи

- Установить курсор на основную надпись и щелкнуть дважды - основная надпись перейдет в режим редактирования, о чем говорят пунктирные линии и мигающий курсор.

- Заполните некоторые поля основной надписи, как показано на примере (Рис.6).

- Активизировать командуСоздать объект.

## Округление линейных величин

При выполнении чертежей можно включить округление линейных величин, что дает возможность выводить данные о размерах отрезков и длине элементов в целочисленной форме.

- Активизировать команду   Округление на панели меню Текущее состояние

- Раскрыть список команды  Текущий шаг курсора и выбрать значение равное 1мм.

# 4.Построение плоских чертежей с использованием инструментов

### Построение осевой линии

- Активизировать команду  Геометрия.

Рис.7

Совместить курсор с изображением инструмента  Вспомогательная прямая и, нажав клавишу мыши, некоторое время ее не отпускать – откроется список данной команды . Не отпуская клавиши, переместить курсор на инструмент Горизонтальная прямая, отпустить клавишу - кнопки  и  поменяются местами, и кнопка  окажется активизированной.

- Поместить курсор приблизительно в центре формата. Щелкнуть клавишей мыши - появится горизонтальная вспомогательная линия, проходящая через начало координат.

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

- По аналогии с п.2 активизировать инструмент  Перпендикулярный отрезок.

- Раскрыть список линий в поле Стиль и активизировать команду Осевая линия.

- Пользуясь подсказками строки сообщений, последовательно выполнить:

-указать вспомогательную линию - она приобретет красный цвет;

-в качестве начальной точки осевой линии указать произвольно точку выше вспомогательной линии;

- в качестве конечной осевой линии указать точку ниже начала координат - появится осевая линия (Рис.7).

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

### Установка локальной системы координат

Рис.8

Рис.9

Рис.10

При выполнении чертежей не всегда удобно иметь начло системы координат в левом нижнем углу формата, как это принято по умолчанию. Система КОМПАС предусматривает возможность установки дополнительных (локальных) осей координат в необходимых точках.

- Активизировать команду Локальная СК и вывести курсор на поле листа - вместо курсора появится изображение системы координат, а внизу экрана Панель состояния (Рис.8) и окно с командами для управления локальной системой координат (Рис.9).

- Переместить курсор в точку пересечения осевой и вспомогательной линии. Щелкнуть один раз для фиксирования точки привязки и еще раз для установки угла наклона осей – в окне появится название новой системы координат данной по умолчанию – СК 1 (Рис.9).

- На панели состояния в поле  Имя ЛСК ввести индивидуальное имя, например Общий вид, активизируйте Enter - имя «СК 1» заменится на имя «Общий вид» (Рис.10).

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

- Активизировать вспомогательную линию и удалить ее.

### Построение внешнего контура фланца

Целью данного раздела является знакомство с различными способами ввода данных.

Учитывая, что наш объект является симметричным по отношению к оси, построим его половину(обходя точки от А к Е), а затем зеркально отразим на другою сторону оси.

- Активизировать инструмент  Непрерывный ввод объектов.

- Раскрыть список команды Стиль в Строке параметров и активизировать название Основная.

Напоминание! Следите постоянно за строкой сообщений. Выполняйте последовательно появляющиеся подсказки.

Отрезок АВ построим, указывая координаты начала и конца отрезка при помощи курсора.

- Зафиксировать курсор (щелчок мышью) в точке А.

Рис.11

Рис.12

Переместить курсор в точку В, находящуюся на расстоянии 237 мм от точки А. При этом необходимо ориентироваться по сообщению в районе курсора (Рис11). Зафиксировать курсор в точке В.

Отрезок ВГ построим, вводя значение длинны отрезка и значения угла наклона.

- Ввести в поле Длина значение 5, а в поле Угол значение 90. Активизировать Enter - появится вертикальный отрезок ВГ длинной 5 мм.

Отрезок ГД построим, вводя координаты конечной точки Д в соответствующие поля Строки параметров на Панели свойств.

- Ввести в первое поле Т2 (координата Х) значение 656/2.

- Ввести во второе поле Т2 (координата У) значение 5.

- Активизировать Enter - будет построен отрезок ГД.

Отрезок ДЕ постоим, перемещая курсор клавишами клавиатуры со стрелками.

- .Зафиксировать курсор в точке Д.

- Нажать клавишу со стрелкой направленной вверх – в районе курсора появится сообщение, указывающее, на какое расстояние и под каким углом переместился курсор (рис.12). При приближении значений Длинна к величине 59, отпустить клавишу и дальнейшее перемещение курсора осуществлять щелчками клавиши (каждый щелчок перемещает курсор на 1мм).

При достижении значений Длина величины 59, активизировать клавишу Enter - будет построен отрезок ДЕ.

Отрезок ЕЖ построим, вводя значения длинны и угла наклона отрезка в Строку параметров.

- Ввести в поле Длинна значение (656-480)/2, а в поле Угол значение180.

- Активизировать команду Enter.

Отрезок ЖЗ построим, вводя значение координаты точки З поля строки параметров.

- Ввести в первое поле Т2 значение 432/2, а во второе - значение 139.

- .Активизировать команду Enter.

Отрезок ЗИ построим, вводя значения длинны и угла наклона отрезка в Строку параметров

- Ввести в поле Длина значение 432/2, а в поле Угол значение минус 180.

- Активизировать команду Enter.

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

Рис.13

Рис.14

В результате построений должно получится изображение контура правой части фланца (Рис.13).

Левую часть фланца построим путем симметричного копирования.

- Выделить рамкой начерченную часть фланца и раскрытье список команды  Редактирование.

- Активизировать команду Симметрия.

- Выполняя подсказки, появляющиеся в Строке сообщений, последовательно щелкнуть по оси симметрии в двух точках, отстоящих друг от друга.

- Активизировать команду  Прервать команду.

- Вывести курсор на экран и щелкнуть в любой точке.

В результате получим контур фланца (Рис.14).

Из-за неверно заданного масштаба, изображение или не помещается в рамке формата или негде поместить размерные линии. Установим новый масштаб 1:4.

Рис.15

Последовательно активизировать команды Сервис и Параметры текущего вида - изображение данного вида окажется в рамке и откроется Строка параметров (Рис.15)

- Раскрыть список поля масштабов и активизировать масштаб 1:4.

- Активизировать команду Создать объект - изображение уменьшится в соответствии с выбранным масштабом.

- Выделить изображение фланца и переместить в удобное место – ЛСК «Общий вид» осталось на старом месте.

- Установить новую ЛСК в точке А.

### Построение недостающих линий на виде фланца (слева от оси)

- Раскрыть список команды  Геометрия.

- Активизировать команду Параллельный отрезок

Рис.16

Точка 1

Точка 2

Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить действия:

- указать любой горизонтальный отрезок параллельно, которому будут строиться остальные линии - он поменяет синий цвет на красный;

- зафиксировать курсор в точке 1 (Рис.16)

- переместить курсор в точку 2 (Рис.16) и зафиксировать его положение - появится линия.

- Аналогично начертить вторую линию, как показано на рисунке 16.

### Построение недостающих линий на разрезе фланца (справа от оси)

Осевая линия болтового отверстия

- Активизировать инструмент  Перпендикулярный отрезок.

Рис.17

Рис.18

Установить стиль линии Осевая.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить действия:

-указать линию по отношению, к которой будут строиться перпендикулярные отрезки (например, линию нижней поверхности кольца фланца);

-ввести в Строке параметров в поле Т1 координаты начальной точки отрезка (580/2;70);

- зафиксировать курсором конечную точку осевой линии так, чтобы она находилась ниже фланца (рис.17).

Линии стенки болтового отверстия

- Установить стиль линий Основной.

- Ввести в Строке параметров в поле Т1 координаты начальной точки отрезка, расположенного справа от осевой линии (586/2+20; 5). Указать курсором место расположения конечной точки отрезка находящейся на верхней поверхности кольца фланца.

- Прекратить работу команды Перпендикулярный отрезок щелчком по кнопке Перпендикулярный отрезок.

- Вторую линию отверстия построить методом зеркального отражения по отношению к осевой линии с использованием инструмента Симметрия.

- Прекратить работу инструмента Симметрия.

Самостоятельно построить линию внутренней поверхности фланца - в результате должно получится изображение, приведенное на рисунке 18.

Линии скругления между конической втулкой и кольцом фланца.

- Активизировать инструмент  Скругление.

- В окне Радиус на Панели свойств раскрыть список и активизировать значение радиуса скругления 6, перевести курсор в поле чертежа и руководствуясь подсказками выполнить действия на стороне разреза:

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис.23

Рис.24

- указать первую линию, участвующую в скруглении;

-указать вторую линию, участвующую в скруглении - результат показан на рисунке 19.

- Аналогично построить скругление на стороне вида.

- Прекратите работу инструмента Скругление.

### Оформление штриховки

- Активизировать инструмент Штриховка, перевести курсор в область которую необходимо заштриховать, щелкнуть мышкой. Активизировать команду. Создать объект.

- Заштриховать вторую область. Активизировать команду. Создать объект (Рис.20).

- Прекратите работу инструмента Штриховка

Черчение трубы, присоединенной к фланцу

- Активизировать инструмент  Прямоугольник.

- Построить прямоугольник, примыкающий к конической втулке (Рис.21) -шириной 426, высотой приблизительно 80 - 90 мм.

- Для вычерчивания линии обрыва активизировать инструмент   Кривая Безье.

- Последовательно указать курсором точку на левой стороне прямоугольника, несколько точек внутри прямоугольника и точку на правой стороне прямоугольника (Рис.22). Активизировать команду Создать объект.

- Активизировать команду  Редактировать.

- Раскрыть список инструмента  Усечь кривую и активизировать инструмент   Усечь кривую двумя точками.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить:

-указать в качестве усекаемой кривой, ранее построенный прямоугольник (он станет красным);

-указать курсором начальную точку пересечения кривой и прямоугольника;

- указать курсором конечную точку пересечения кривой и прямоугольник;

- указать курсором любую линию удаляемой части прямоугольника - верхняя часть прямоугольника исчезнет (Рис.23).

- Самостоятельно постройте линию, отображающую толщину стенки трубы. Заштрихуйте сечение трубы.

В результате должен получиться следующий чертеж (Рис.24)

## Простановка размеров

В учебных целях проставим только те размеры, которые отличаются способом нанесения.

Простановка наружного диаметра фланца.

- Раскрыть список команды  Размеры.

- Активизировать инструмент  Линейный размер.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить:

Рис.25

-зафиксировать точку привязки первой выносной линии к объекту;

-зафиксировать точку привязки второй выносной линии к объекту;

-щелкнуть в поле Текст на Панели свойств - откроется окно Задание размерной надписи (Рис.25);

-активизировать переключатель у символа диаметра, ОК;

-переместить при помощи курсора размерную линию в необходимое место и зафиксировать ее положение щелчком мыши.

В указанном месте появится значение размера.

Простановка диаметра болтовой окружности при помощи размерной линии с обрывом

- Раскрыть список инструмента линейный размер.

- Активизировать инструмент Линейный с обрывом.

- Указать осевую линию, к которой будет привязана выносная линия.

- Щелкнуть в поле Строки параметров - появится диалоговое окно Задание размерной надписи.

- Активизировать переключатель у символа диаметра , ОК.

- Ввести значение 580 в поле Значение, ОК.

Зафиксировать расположение значения размера - в указанном месте появится значение размера.

Простановка размера трубы

Традиционно принято проставлять размер трубы, указывая наружный диаметр и через косой крестик толщину стенки, например 426 х 12.

- Активизировать инструмент  Линейный размер.

- Последовательно зафиксировать конечные точки линии обрыва, к которым будут привязаны выносные линии.

- Щелкнуть в поле Строки параметров.

- Активизировать переключатель у символа диаметра, ОК.

- Ввести значение диаметра 426 в поле Значение, ОК.

Рис.26

В поле Текст после ввести косой крестик (буква х) и значение толщины – 12. ОК.

- Зафиксировать курсором место расположение размера.

Простановка размера толщины фланца

- Активизировать инструмент  Авторазмер.

- Совместить курсор с элементом, для которого будет строиться размер (при этом цвет элемента превратится в красный) и щелкнуть мышкой.

- Зафиксировать курсором расположение значения размера.

## Создание спецификации

### Выбор стиля (стандартного бланка) спецификации

- Активизировать последовательно команды Сервис, Стили спецификаций - откроется окно Работа со стилями спецификаций, в котором собраны названия стандартных бланков спецификаций.

- Активизировать последовательно название спецификации Простая спецификация. ГОСТ 2.106-96 (Рис.26) и команду Выход.

Выбор бланка произошел, но спецификации на листе пока нет. Для ее появления на листе необходимо оформить хотя бы один объект спецификации и потребовать размещение спецификации на листе.

Рис.27

Заполнение спецификации

Заполним спецификацию для детали «Фланец». Будем считать, что строчка с наименованием должна располагаться в разделе «Детали».

- Раскрыть список команды Обозначения .

- Активизировать инструмент Обозначение позиций.

- Зафиксировать курсор на любой линии фланца.

- Переместить курсор в точку размещения номера позиции. Щелкнуть мышью.

- Активизировать команду  Создать объект - данной позиции будет присвоен номер 1.

- Раскрыть список команды  Спецификация.

- Активизировать команду  Добавить объект спецификации - откроется окно Выберите раздел и тип объекта (Рис.27).

Рис.28

Рис.29

Активизировать последовательно папку Детали и кнопку Создать - появится окно Объект спецификации (Рис.28).

- Поместить курсор в поле Наименование и вписать слово «Фланец», ОК.

- Раскрыть список команды Спецификация, в строке Меню, активизировать последовательно команды Спецификация на листе, Показать – спецификация с заполненной строчкой появится на чертеже (Рис.29).

- Создать спецификацию для трубы, поместив ее в раздел Стандартные изделия

### Рекомендации по выполнению самостоятельного задания.

К вычерчиванию сечения Б-Б

- Не забывайте контролировать свои действия по строке подсказок.

- Центры болтовых отверстий в количестве 10 штук можно ввести при помощи команды  Точки по кривой.

- Сами отверстия лучше начертить с использованием команды  Копия по окружности, которая находится в разделе  Редактирование.

- Линию обрыва выполнить после построения всего сечения Б-Б (кроме штриховки).

- В последнюю очередь выполнить штриховку.

К черчению вида А

- Для вычерчивания вида в ином масштабе, чем весь чертеж, активизируйте последовательно Вставка, Вид.

- На Панели свойств введите значение масштаба 1:1.