Методика трудового обучения

Тема 11. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД)

(6 ЧАСОВ)

Лекция 11.2. Организация и оборудование рабочих мест (станки, верстаки,

инструменты и приспособления). Учебно-наглядные пособия.

Учебные мастерские оснащаются оборудованием и пособиями в соответствии с Типовыми перечнями. По своему назначению оборудование делится на основное, обеспечивающее выполнение программы (верстаки, станки, инструментарий и др.), и вспомогательное, необходимое для четкой организации учебного процесса (шкафы, стеллажи, инвентарь и др.). В мастерских оборудуются рабочие места для учащихся индивидуального и общего пользования и рабочее место учителя.

Слесарная мастерская.

В слесарной мастерской учащиеся обрабатывают металлы и пластмассы вручную и на станках; здесь же выполняются электротехнические работы. В соответствии с этим слесарное отделение оснащается слесарными верстаками, металлорежущими станками и некоторым вспомогательным оборудованием.

На сегодняшний  день весьма актуальным является вопрос о создании оборудования, которое регулировалось бы по высоте. Ведь на одном и том же рабочем месте приходится работать учащимся от V до IХ класса, которые значительно отличаются по своему росту. Между тем известно, например, что работающий может сохранить правильную позу в процессе слесарной работы, если тиски располагаются на такой высоте, что, поставив на них локоть, можно коснуться подбородка выпрямленными пальцами поднятой вверх руки.

В связи с этим сделан ряд предложений, позволяющих изменять по высоте рабочее место либо положение работающего относительно рабочего места.

При работе на станках это достигается за счет подставок, которые кладутся под ноги. Что же касается слесарных верстаков, то разработан ряд конструкций, позволяющих изменять их по высоте.

Верстак состоит из каркаса, изготовленного из сварных труб и угольника. Крышка верстака представляет собой металлическую раму, в которой закреплены доски из древесины твердых пород толщиной 30 мм. Сверху крышку покрывают листовым металлом толщиной 1-2 мм. Под крышкой верстака размещают два выдвижных ящика, предназначенных для храпения инструментов и приспособлений. Снизу к крышке крепят упор. Фиксаторы фиксируют направляющие трубы крышки в трубах ножек каркаса. Крышка поднимается с помощью винта. На крышке с правой стороны размещают готовальню для разметочного и измерительного инструмента. На левой стороне крышки крепят пюпитр, на котором размещают инструкционные и технологические карты. Готовальню и пюпитр можно регулировать по высоте. При необходимости (при рубке металлов) к верстаку может крепиться защитная сетка. Верстак предназначен для выполнения учащимися слесарных и электротехнических работ. Для правки и разметки заготовки к крышке крепится с помощью винтов стальная плита.

Перед выполнением электротехнических работ тиски с верстака снимают и убирают в левый ящик. Верстак можно использовать и как стол при конспектировании пояснений учителя и выполнении графических работ (для этого тиски смещаются влево от середины крышки верстака).

Кроме одноместных, в практике работы школ встречаются двух- и четырехместные верстаки. Перечнем типового учебного оборудования школьных мастерских предусматриваются следующие металлорежущие станки: токарно-винторезный, сверлильный, горизонтально-фрезерный, электроточило. Количество станков в мастерской зависит от количества учебных рабочих мест.

В слесарном отделении устанавливают также вспомогательное оборудование: 1-2 разметочные плиты, плиту для правки заготовок, муфельную печь, испытательный стенд для электротехнических работ.

Оборудование в мастерских размещают с учетом определенных правил и нормативов. Задача при этом сводится к тому, чтобы обеспечить хорошее наблюдение учителя за работой учащихся, достаточную освещенность рабочих мест, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Так, рекомендуется металлорежущие станки располагать ближе к рабочему месту учителя, чтобы в случае опасности он всегда мог оказаться рядом. Разметочные плиты следует располагать ближе к окну, чтобы их освещенность была достаточна, так как выполняемая на них работа требует значительного напряжения глаз.

Все рабочие места располагаются так, чтобы свет падал на них спереди либо слева.

Занимаясь в мастерских, учащиеся пользуются различными инструментами и инвентарем, которые можно разделить на две группы: индивидуального и общего пользования.

Инструментом и инвентарем индивидуального пользования обеспечивается каждое рабочее место. В идеале рабочее место для выполнения слесарных работ должно быть обеспечено согласно примерному перечню инструмента.

Особое внимание необходимо обращать на оборудование рабочего места учителя, которое должно служить образцом для учащихся. Верстак и стол учителя размещают на помосте. На стене крепят классную доску, а под ней располагают чертежный инструмент. Шкаф предназначен для хранения таблиц и учебной технической документации. В некоторых школах верстак учителя делают поворотным, чтобы учащиеся могли рассматривать с разных сторон, как выполнять трудовые приемы.

На рабочем месте учителя необходимо иметь демонстрационный стол с подведенным к нему одно- и трехфазным током и устройством для регулирования напряжения. Электропитание к рабочим местам учащихся и демонстрационному столу целесообразно подавать через электрический щит, который лучше разместить в нише за демонстрационным столом. Этот щит должен иметь общий выключатель, с помощью которого можно отключить напряжение на всех рабочих местах учащихся.

На уроках по техническому труду в V-IХ классах широко применяются различные приспособления, предназначенные в первую очередь для улучшения качества изделий, повышения уровня культуры труда, формирования правильного представления об основах современного производства.

Опыт работы школ показывает, что учителя трудового обучения уделяют большое внимание оснащению учебного процесса различными приспособлениями для гибки, резания, клепки, штамповки металлов, заточки инструмента и др.

Применение приспособлений с точки зрения учебно-воспитательных задач становится особенно эффективным, если к проектированию и изготовлению их привлекаются учащиеся.

В соответствии с перечнем типовых учебно-наглядных пособий слесарная мастерская должна быть обеспечена учебными таблицами («Техника безопасности», «Инструкционно-технологическне карты», «Типовые детали, узлы и соединения», «Обработка металлов», «Обработка пластических материалов», «Электротехника на уроках труда» и т.д.) и рядом видеофильмов.

Столярная мастерская.

При оборудовании столярной мастерской решаются в основном те же вопросы, что и при оборудовании слесарной мастерской. Здесь также приходится обеспечивать возможность регулирования по высоте верстаков. Высота верстака должна быть такой, чтобы ладонь учащегося, стоящего прямо, прижималась к поверхности крышки. Как видно, высота верстака находится в прямой зависимости от роста учащегося.

В столярной мастерской верстаки желательно расставлять либо под утлом 45 град. к окну, либо в три ряда перпендикулярно к светонесущей стене.

В столярной мастерской устанавливают токарные станки, комбинированный настольный станок (фуговальный и дисковая пила), а также электроточило. Количество станков в мастерской рассчитывается по тому же принципу, что и в слесарной мастерской, то есть зависит от количества учебных рабочих мест.

Перечнем типовых учебно-наглядных пособий предусматривается определенный инструмент и инвентарь индивидуального пользования.

В процессе обработки древесины могут быть широко использованы приспособления. На практике положительно зарекомендовали себя приспособления для разметки, строгания, пиления, разметки шипов и др. Многие из них являются универсальными, т.е. после переналадки могут быть использованы для обработки деталей различных размеров и конфигураций. Столярная мастерская оснащается комплектом таблиц «Обработка древесины» и видеофильмами: «Что нужно знать школьнику о древесине», «Техника безопасности при обработке древесины в школьных мастерских», «Технология изготовления изделий в школьных мастерских».

Одной из предпосылок правильной организации учебного процесса в школьных мастерских является планирование потребности в материалах, оборудовании, инструментах.

Рабочее место учителя в столярной мастерской располагается на возвышении, чтобы учащимся были хорошо видны демонстрации приемов работы и правильной рабочей позы. Оно оборудуется верстаком, столом, классной доской с небольшим набором чертежных инструментов, распределительным щитом для подачи электроэнергии к электрофицированному оборудованию с общим рубильником отключения и с рубильником, отключающим отдельные группы станков.

Комбинированная мастерская.

Существуют различные типовые проекты школ. В связи с этим учебные мастерские школ могут отличаться друг от друга некоторыми особенностями. Так, мастерские могут находиться непосредственно в здании школы или в отдельном здании около школы. Те и другие бывают комбинированными или специализированными.

При размещении мастерских в отдельном здании достигаются некоторые преимущества: возникающий в мастерских производственный шум не мешает проведению занятий в классах; здесь, как правило, выделяется достаточное место для хранения материалов и готовой продукции, сосредоточивается в одном месте вся материальная база трудового обучения – мастерские для технического труда в V-IХ классах, кабинеты обслуживающего труда, рабочие комнаты для трудового обучения младших школьников, некоторые кабинеты для проведения трудового обучения в старших классах.

В соответствии с Типовым положением об учебных мастерских общеобразовательной школы комбинированные мастерские создаются в школах, имеющих менее 20 классов-комплектов.

Рассмотрим один из возможных вариантов плана школьных мастерских. Рядом со слесарной мастерской находится инструментальная; еще лучше, если она расположена на одинаковом расстоянии от столярной и слесарной мастерских. В инструментальной хранятся  инструменты, полуфабрикаты, готовая продукция..

Комбинированные мастерские по сравнению со специализированными позволяют более рационально и, следовательно, экономически эффективно использовать учебные площади. Однако с точки зрения методики трудового обучения они менее удобны. Это объясняется, в частности, тем, что пока еще не создано учебное оборудование, приспособленное одновременно для выполнения ручной обработки всех видов материалов, предусмотренных программой по  техническому труду в V-IХ классах.