ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЭМ3

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить зависимость э.д.с. индукции от силы тока, создающего переменное магнитное поле, изучить зависимость э.д.с. индукции в контуре от ориентации контура в магнитном поле.

Краткая теория

Явление электромагнитной индукции было открыто английским физиком М.Фарадеем в 1831 году.

Электромагнитной индукцией называется явление возникновения тока в замкнутом контуре или разности потенциалов на концах разомкнутого контура при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур.

Величина э.д.с. индукции εинд определяется законом электромагнитной индукции Фарадея: э.д.с. электромагнитной индукции εинд, в замкнутом проводящем контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Ф сквозь поверхность, ограниченную этим контуром

εинд=−dФdt 				                    	(1)

Знак минус в формуле соответствует правилу Ленца: при всяком изменении магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную замкнутым контуром, в последнем возникает индукционный ток такого направления, что его собственное магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, вызвавшего индукционный ток.

Причина возникновения индукционного тока в неподвижном контуре согласно теории электромагнетизма Максвелла состоит в том, что при изменении магнитного поля возникает вихревое электрическое поле, т.е. электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями. Под действием этого поля свободные заряды контура перемещаются, т.е, в контуре возникает электрический ток, называемый индукционным током.

Пусть плоский замкнутый проводящий контур L находится в однородном магнитном поле с индукцией В (рис. 1). Тогда магнитный поток Ф (поток вектора магнитной индукции) через поверхность, ограниченную контуром L, определяется выражением

Ф=BScosα,					(2)

где S – площадь поверхности, ограниченной контуром L, α – угол между направлением силовых линий (направлением вектора и нормалью n к поверхности, ограниченной контуром).

Пусть магнитное поле создается цилиндрической катушкой (соленоидом), по которой протекает переменный электрический ток

I=I0cosωt					(3)

где  I0 – амплитудное значение тока; ω – циклическая частота тока ω=2πν; ν – частота тока.

Тогда магнитная индукция В поля внутри катушки и вблизи ее торцов равна

B=μμ0nI

или с учетом (3)

B=μμ0nI0cosωt					(4)

где μ – магнитная проницаемость сердечника катушки; μ0 – магнитная постоянная; n – число витков катушки на единицe длины. Подставив выражение (4) в формулу (2), находим магнитный поток через контур, расположенный вблизи торца катушки

Ф=μμ0nI0Scosαcosωt

Отсюда скорость изменения магнитного потока равна,

dФdt=−μμ0nI0Sωcosαsinωt				(5)

Таким образом, скорость изменения магнитного потока пропорциональна амплитудному значению тока в катушке I0 и косинусу угла α. Подставив выражение (5) в формулу (1), получаем

εинд=СI0cosα						(6)

где C=−μμ0nSωsinωt.

Рис.2

Зависимость э.д.с. электромагнитной индукции εинд от I и cosα (примерный вид изображен на рис.2) и проверяется в данной работе.

Описание установки

Установка (рис.3) состоит из двух одинаковых соленоидов (длинных цилиндрических катушек) К1 и К2. Соленоиды соединены так, что при протекании через них электрического тока магнитные поля, создаваемые соленоидами, складываются. Между соленоидами К1 и К2 расположена небольшая цилиндрическая катушка К. Э.д.с. индукции, которая возникает в катушке, измеряется милливольтметром V.

Рис.3

С помощью переключателя П можно изменять величину тока в цепи, который измеряется миллиамперметром А.

Поворотом катушки К по шкале устанавливается заданный преподавателем угол α. Установка подключается к клеммам переменного напряжения "~" источника питания ВС-24М.

Порядок выполнения

1. Установить:

– на источнике питания ВС-24М ручку регулятора напряжения в крайнее левое положение, вращая ее против часовой стрелки;

– на цифровом милливольтметре В7-27А переключатель в положение "мВ", отмеченное красной точкой на панели прибора;

– на миллиамперметре А переключатель в положение "100";

– на установке переключатель П в положение "1";

– катушку К в положение, соответствующее одному из указанных преподавателем значений угла α .

3. С разрешения преподавателя включить электропитание приборов.

4. Рукой регулятора напряжения источника питания ВС-24М по миллиамперметру А установить ток 5 мA.

5. Записать показания миллиамперметра А и вольтметра V в таблицу 1.

6. Поочередно устанавливая переключатель П в положение 2, 3, 4, ... 7, записать показания приборов в таблицу 1.

7. Проделать операции п.6 для остальных указанных преподавателем углов α положения катушки К.

8. Результаты измерений и вычислений оформить в виде таблицы 1.

9. По данным таблицы 1 построить графики зависимости

εинд=f(I); εинд=f(cosα).

10. Выводы.

Таблица 1

| № п/п | I, мА | α= cosα= | α= cosα= | α= cosα= | α= cosα= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ε, мВ | ε, мВ | ε, мВ | ε, мВ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Суть явления электромагнитной индукции.

- Магнитный поток (определение, формула, единицы измерения в СИ, пояснительный рисунок). От каких величин зависит магнитный поток Ф?

- Закон ЭМИ.

- Правило Ленца.

- Причина возникновения индукционного тока.

- Зависимость ЭДС индукции от силы тока в контуре (формула, график).

- Зависимость ЭДС индукции от cos угла поворота контура в магнитном поле (формула, график). При каком значении угла ЭДС индукции, возникающей в контуре, будет максимальной?