Дисциплина «Машины и оборудование газонефтепроводов».

Экзаменационные вопросы 2014-2015 уч. год

1.Состав сооружений магистральных трубопроводов. Что такое охранная зона, зона минимальных расстояний, санитарно- защитная зона (СЗЗ).

2.Назначение, схема и принцип действия системы сглаживания волн давления.

3.  Назначение, устройство и принцип действия указателя уровня УДУ, «Танк-радар».

4.  Размещение промежуточных насосных станций методом Шухова. Зона возможной расстановки промежуточных насосных станций.

5. Причины возникновения кавитации, признаки появления кавитации, последствия.     Защита насосов от кавитации. Записать уравнение для определения допустимой вакуумметрической высоты всасывания насоса.

6.  Назначение, устройство и принцип действия пробоотборника типа ПСР.

7.  Блок-схема ЛПДС, ПНПС.

8.  Классификация кранов. Выбор кранов. Устройство и принцип работы шаровых кранов.

9. Назначение, устройство и принцип действия центробежных насосов.

10.  Основные параметры работы центробежного насоса. Контроль работоспособности насосных агрегатов. Что такое поле Q-H насоса?

11.  Производство работ по очистке нефтепровода. Очистные устройства. Устройство и принцип действия скребка ГРВС, СМР, ЩПС.

12.  Назначение, устройство и принцип действия предохранительного клапана КПГ.

13.  Характеристики лопастного насоса. Рабочее поле центробежных насосов. Записать уравнение для определения допустимой вакуумметрической высоты всасывания насоса.

14.  Назначение, устройство и принцип действия дыхательного клапана КД-2.

15. Назначение, устройство камер пуска-приема очистных и диагностических устройств. Схема обвязка камер пуска-приема очистных и диагностических устройств.

16.  Последовательное и параллельное соединение центробежных насосов. Аналитические уравнения совместной работы n-числа насосов при последовательном и параллельном соединение. Построить характеристику совместной работы двух последовательно и параллельно обвязанных насосов.

17.  Назначение, устройство и принцип действия дыхательного клапана НДКМ.

18.  Оборудование для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водных объектов.

Оборудование для локализации нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах.

19.  Назначение, устройство и принцип действия дыхательного клапана КДС.

20.  Изменение насосных характеристик изменением числа оборотов ротора нагнетателя, диаметра рабочего колеса, байпассированием.

21. Назначение, устройство и принцип работы фильтров-грязеуловителей. Назначение аккумуляторов газа, емкостей для сбора конденсата.

22.  Назначение, устройство и принцип действия задвижек с цельным и составным клином.  Назначение, устройство и принцип действия однодисковой и двухдисковой (шиберной) задвижки.

23.  Блок-схема компрессорной станции (коллекторная схема обвязки нагнетателей). Входные и выходные параметры работы станции (Рк, Рвс, Твс, ΔРаво, ΔРком., Тнаг., ɛ, Рн).

24.  Работа центробежных компрессоров на сеть трубопроводов. Уравнение для определения потерь давления в магистральном газопроводе.

25. Способы регулирования подачи центробежных компрессоров. Уравнение для определения степени сжатия компрессора.

26. Помпаж. Защита компрессоров от помпажа. Определение границы удаления от помпажа. Уравнение для определения коэффициента сжимаемости газа (z).

27. Устройство и оборудование резервуаров типа РВС. Какие значения давления и вакуума должны поддерживаться в резервуарах РВС? Что такое коэффициент использования емкости резервуаров?

28. Устройство и оборудование резервуаров типа РВСП. Какова должна быть скорость движения понтона при заполнении и эксплуатации резервуаров РВСП?

29. Устройство и оборудование резервуаров типа РВСПК. Какова должна быть скорость движения плавающей крыши при заполнении и эксплуатации резервуаров РВСПК?

30. Подбор дыхательных клапанов и вентиляционных патрубков для резервуаров.

31.  Назначение, устройство и принцип действия обратных клапанов.

32.Каким образом определяются режимы работы насосов? Графически решить задачу по определению режима работы насосов при hст=0, hст>0 и hст<0. Записать формулу Л.С.Лейбензона для определения потерь напора на трение в трубопроводе?

33. Какова цель гидравлического расчета трубопровода?  Определение потерь напора в магистральном нефтепроводе. Что такое гидравлический уклон?

34. Методы и оборудование для очистки газа от механических примесей. Методы осушки газа. Абсорбционный и адсорбционный методы осушки газа.

35.  Устройство и принцип действия центробежного компрессора.

36.  Классификация трубопроводной арматуры. Условные обозначения трубопроводной арматуры.

37. Определение рабочих режимов насосов при работе на трубопровод при изменении Нг и вязкости перекачиваемой жидкости.

38. Назначение, устройство и принцип действия масляного пылеуловителя.

39. Назначение, устройство и принцип действия циклонного пылеуловителя.

40. Устройство и принцип действия фильтров-сепараторов. Конденсатосборники.

41.Виды отложений. Способы и средства удаления отложений из магистрального трубопровода.

42. Охлаждение газа на КС. Классификация теплообменных аппаратов.

43. Назначение, устройство и принцип действия АВО.

44. Стандартные схемы врезки под давлением.

45. Назначение, устройство и технология установки ПЗУ.

46. Назначение, устройство и принцип действия сигнализаторов прохождения очистного устройства.

47. Схемы обвязки ПНУ (вариант 1,2) для откачки нефти и нефтепродуктов при проведении аварийных и ремонтно-восстановительных работ.

48. Схемы обвязки ПНУ (вариант 3,4) для откачки нефти и нефтепродуктов при проведении аварийных и ремонтно-восстановительных работ.

49. Классификация предохранительных клапанов. Устройство и принцип действия предохранительного клапана СППК.

50. Классификация, устройство и принцип работы торцовых уплотнений.

51. Описание технологической схемы ЛПДС.

52. Описание технологической схемы ПНПС.

53. Описание технологической схемы КС с коллекторной схемой обвязки нагнетателей.

54. Методы герметизации трубопроводов. Технологии применения герметизаторов «Кайман».

55. Как производится подготовка и установка герметизаторов?

56. Назначение топливного и импульсного газа. Нумерация технологической арматуры на КС.

57. Назначение, устройство и принцип действия гравитационных сепараторов.

58. Назначение, устройство и принцип действия скрубберов

59. Технология комбинированного применения герметизаторов «Кайман» и ПЗУ.

Задачи к экзамену

  - (Q-H)  характеристика центробежного насоса  НМ360-460 имеет вид H=540-0,61710-3Q2. Какую характеристику будет иметь система двух таких насосов, соединенных последовательно?

  - (Q-H)  характеристика центробежного насоса  НМ360-460 имеет вид H=540-0,61710-3Q2. Какую характеристику будет иметь система двух таких насосов, соединенных параллельно?

  - (Q-H)  характеристика центробежного насоса  с диаметром D0=490 мм имеет вид H=545,6-0,61710-3Q2.При расходе 350 м3/ч насос развивает напор 470 м, что на 70 м больше, чем требуется для перекачки нефтепродукта по участку трубопровода. На сколько нужно обточить рабочее колесо насоса, чтобы при указанном расходе напор составлял 400 м?

  - (Q-H)  характеристика центробежного насоса при частоте вращения вала ротора  n0=2500 об/мин имеет вид H=545,6-0,61710-3Q2.При расходе 350 м3/ч насос развивает напор 470 м, что на 70 м больше, чем требуется для перекачки нефтепродукта по участку трубопровода. На сколько нужно изменить частоту вращения вала ротора насоса, чтобы при указанном расходе напор составлял 510 м?

  - (Q-H) характеристика центробежного насоса  НМ1250-260 при частоте вращения вала ротора n0=3000 об/мин имеет вид H=331-0,45110-4Q2. Какую характеристику будет иметь тот же насос, если частоту вращения вала его ротора снизить до 2800 об/мин?

  - (Q-H) характеристика центробежного насоса  НМ1250-260 при частоте вращения вала ротора n0=3000 об/мин имеет вид  H=331-0,45110-4Q2.На сколько нужно увеличить число оборотов вала насоса, чтобы при той же подаче повысить развиваемый напор на 40 м?

  - Два центробежных насоса серии НМ, один с характеристикой H=273-0,12510-4Q2 и другой- с характеристикой H=251-0,81210-5Q2, соединенные последовательно, перекачивают нефть с расходом Q=1800м3/ч. При этом коэффициент полезного действия первого насоса =0,78, а второго- =0,83. Определить коэффициент полезного действия системы этих двух насосов.

  - Два  центробежных насоса серии НМ, один с характеристикой  H=245-0,1610-4Q2 и другой- с характеристикой H=295-0,36310-6Q2, соединенные параллельно, перекачивают нефть с расходом Q=1800м3/ч. При этом коэффициент полезного действия первого насоса =0,72, а второго- =0,80. Определить коэффициент полезного действия системы этих двух насосов.

9.Определить потери напора на трение при перекачке по трубопроводу диаметром 361 мм (Δ=0,15 мм) и протяженностью 125 км дизельного топлива (ρд=840 кг/м3; νд=9 сСт) с расходом 400 м3/ч.

10.Определить потери напора на трение при перекачке по трубопроводу диаметром 361 мм (Δ=0,15 мм) и протяженностью 125 км бензина (ρб=740 кг/м3; νб=0,6 сСт) с расходом 400 м3/ч.

11.Определить рабочую точку совместной работы сети и насосной станции, если известно, что насосная станция оборудована двумя последовательно соединенными насосами НМ 1250-260 (напорная характеристика имеет вид H=295-0,36310-4Q2) и перекачивает нефть (ρн=870 кг/м3; νн=5 сСт)  с расходом 1000 м3/ч, а участок нефтепровода имеет длину 100 км, диаметр 530 мм (δ=8 мм; Δ=0,25 мм), разность геодезических высот начального и конечного пункта составляет 30м.

12.Определить рабочую точку совместной работы сети и насосной станции, если известно, что насосная станция оборудована двумя параллельно работающими насосами НМ 1250-260 (напорная характеристика имеет вид H=295-0,36310-4Q2) и перекачивает нефть (ρн=870 кг/м3; νн=5 сСт)  с расходом 1000 м3/ч, а участок нефтепровода имеет длину 100 км, диаметр 530 мм (δ=8 мм; Δ=0,25 мм), разность геодезических высот начального и конечного пункта составляет 30м.

Составил                                                     П.В.Коваленко