ВВЕДЕНИЕ

Общая выработка масел из нефти невелика и составляет 1,5-2,0 % от суммарной переработки нефти, при этом технология их получения более сложная и энергоёмкая, чем технология производства топлив.

Сущность технологии получения базовых масел из вакуумных дистиллятов и гудрона – многоступенчатая очистка дистиллятов от нежелательных примесей и групп углеводородов. Из остатка вначале удаляют асфальтены – процесс деасфальтизации. На следующей стадии дистилляты и деасфальтизированный остаток подвергают очистке селективными растворителями от высокомолекулярных ароматических соединений, нежелательных в маслах, поскольку они придают им низкий индекс вязкости, высокую коксуемость. После этого очищенные продукты депарафинируют с выделением концентратов н-алканов С20-С35 (гачи) и изоалканов С35 и выше (петролатум), что позволяет получить масла с низкой температурой застывания. Завершающей стадией является гидроочистка, при которой базовые масла осветляются (гидрированием оставшихся смолистых веществ) и из них удаляются частично серо- и азотсодержащие соединения. В итоге этих очисток в базовых маслах концентрируются главным образом нафтено-изопарафиновые углеводороды с длинными боковыми цепями, обеспечивающие высококачественную базовую основу товарных масел. Ассортимент товарных масел будет зависеть от химического состава базовых масел, который, в свою очередь, определяется химическим составом тяжелой части природной нефти, поскольку в процессе получения масел с помощью селективных растворителей не происходит химических превращений углеводородов нефти и только концентрируются желательные для масел углеводороды.

В последние годы в связи с резко возросшими требованиями к качеству смазочных масел для различных областей техники большое внимание уделяется гидрогенизационным процессам производства масел путём облагораживания перестройки структуры компонентов нефтяного сырья при помощи гидрирования (гидрокрекинг, гидроизомеризация, каталитическая дапарафинизация и др.).

Приготовление товарных масел осуществляют путём компаундирования, т.е. смешением дистиллятных и остаточных базовых масел. Удовлетворение норм на эксплуатационные свойства масел достигается вводом присадок, которые в большинстве своём являются модифицирующими.

Количество присадок и их ассортимент по функциональному действию определяют маркой и областью применения масла, а общее их количество составляет в масле от 2-3% до 15-17% мас., т.е. почти на порядок выше, чем в топливах. В настоящее время, к сожалению, зависимость отечественной нефтеперерабатывающей промышленности от импорта не только не ослабевает, а применительно к выпуску масел значительно усиливается, в первую очередь, из-за необходимости активного вовлечения в технологический процесс высокоэффективных пакетов присадок ведущих зарубежных фирм (Лубризол, Шелл, Шеврон, Этил и др.). Поэтому в перспективе для реализации программы максимум, направленной на минимизацию зависимости отечественной нефтеперерабатывающей промышленности от импорта, необходимо перейти на создание и организацию производства собственных пакетов присадок, не уступающих по эффективности действия зарубежным.

Организация производства высококачественных масел отечественными товаропроизводителями является положительным фактором, позволяющим осуществить интеграцию в общий мировой рынок, реализовать более совершенные технологические процессы, что позволит повысить её культуру и в определенной степени снизить зависимость отечественной промышленности от импорта.