В помощьк изучению инженерных изысканий

Задания открытой формы

| Задания открытой формы (дать ответ) | Задания открытой формы (дать ответ) |
| --- | --- |
| 1.Дайте определение трассы … | 2.Наиболее распространенные масштабы для составления продольного профиля трасс |
| 3. Точки, в которых по трассе разбивают поперечники …………………………….. | 4. При проектировании трасс линейных сооружений в равнинной и слабопересеченной местности используют ……………категорию трасс |
| 5. В горной местности трасса линейного сооружения …………, чем в равнинной | 6. Охарактеризуйте отгон виража …… |
| 7. Ватерпасовку применяют …………………………. | - Топографическую съемку полосы по трассе линейного сооружения большой протяженности выполняют …… методом |
| 9. Мостовые переходы через большие водотоки состоят из ……………………………………………… | 10. Начальным пунктом ЛЭП являются ……. |
| 11. Габарит приближения проводов ЛЭП зависит от ……………………………… | 12. Кроме главной взлетно-посадочной полосы на территории аэродрома для движения самолетов имеются ……… |
| 13. Высотную основу аэродрома создают геометрическим нивелированием ……… класса | - К гидромелиоративным системам относятся ……. |
| - Основное назначение геодезических работ при изысканиях для проектирования объектов строительства ………………. | 16. Что должны обеспечивать состав, объёмы и точности геодезических работ при строительстве инженерных объектов? …… |
| 17. Состав инженерно-геодезических изысканий на первой стадии проектирования ……………………. | 18.Особенности инженерно-геодезических изысканий на последней стадии проектирования ……………………. |
| 19. Перечислите стадии проектирования …………………………….. | 20. Особенности геодезических изысканий трасс линейных сооружений на застроенной территории …………….. |
| 21. Как и с учётом чего создаётся геодезическая разбивочная основа в строительстве? ………………………. | 22. Виды разбивочных сетей на строительных площадках ……………. |
| 23. Для чего выполняют разбивочные работы в ходе строительства? …………… | 24. Что подлежит исполнительной съёмке? …………….. |
| 25. С чего начинают разбивку при строительстве зданий и сооружений? …… | 26. Как выполняется контроль разбивки строительной сетки? ……………………. |
| 27. Что такое строительная обноска и какая она бывает? ………………….. | 28. Приборы и инструменты применяемые для установки колонн …………………….. |
| 29. Перечислите основные элементы разбивочных работ в строительстве …… | 30. Топографическая основа проекта вертикальной планировки ………………. |
| 31. Способы геодезического контроля строительно-монтажных работ ………….. | 32. Перечислите проекции автомобильной дороги …………………………….. |
| 33. Что такое переходная кривая? ……… | 34. Какую информацию содержит чертёж продольного профиля? ………………. |
| 35. Какие документы должны быть составлены и оформлены для выполнения инженерно-геодезических изысканий? …. | 36. Отличия в составе инженерно-геодезических изысканий для второй стадии проектирования………………. |
| 37. Когда разрабатывается проект производства геодезических работ? …….. | 38. Состав геодезических работ при полевом трассировании ……………… |
| 39. Особенности геодезических изысканий для систем автоматизированного проектирования линейных сооружений …………… | 40. Что должны обеспечивать инженерно-геодезические изыскания? ………………. |
| 41. Назначение геодезической разбивочной основы при строительстве … | 42. Для чего создают разбивочные сети при строительстве инженерных сооружений? … |
| 43. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы в строительстве ….. | 44. Цель и время исполнительных съёмок …………………… |
| 45. Что такое промежуточная исполнительная съёмка? …. | 46. Для чего и как выполняется геодезический контроль строительства? … |
| 47. Способы разбивки строительной сетки …………. | 48. Что такое детальная разбивка? ……. |
| 49. Установка колонн в вертикальное положение …………… | 50. Простейший способ передачи высот на вышележащие этажи ………………… |
| 51. Что такое строительный нуль? …….. | 52. Основные задачи вертикальной планировки ……………… |
| 53. Полевые геодезические работы при создании топографической основы для разбивки проекта вертикальной планировки …………………….. | 54. Что из себя в простейшем случае представляет трасса дороги? ………… |
| 55. Перечислите элементы закругления трассы …………………………. | 56. Что такое поперечный профиль? ………… |
| 57. Перечислите проекции автомобильной дороги …………………………….. | 58. Что такое продольный профиль? ………… |
| 59. Способы обхода препятствий при трассировании ……………………….. | 60. Что такое плюсовая точка? ………………… |
| 61. Способы передачи высот через водные преграды ……………………………… | 62. Как на местности обозначают главные точки трассы? …………………………………… |
| 63. Как закрепляются пикеты на местности? .. | 64. Как обозначают плюсовые точки на местности? ……………………….. |
| 65.Какими знаками закрепляется трасса автодороги на местности? …………………… | 66. Способы нивелирования крутых склонов …. |
| 67. Что такое мостовой переход? …………….. | 68. Когда приступают к нивелированию трассы автодороги? ………………………….. |
| 69. Высотную привязку трассы автодороги осуществляют К …………………………. | 70. Что является съемочным обоснованием для составления рабочего проекта аэропорта? …… |
| 71. Перечислите семь возможных методов топографических съемок при изысканиях аэропортов: .......... | 72. От чего зависит выбор того или иного вида топографической съемки при изысканиях аэропортов? ……. |
| 73. Методы определения высот и отметок основания препятствий в районах воздушных подходов………. | 74. Что является исходными материалами для разбивки сооружений: ……… |
| 75. При разбивке сооружений различают два вида точности: …………. | 76. Взаимосвязь операции «разбивка сооружения» и «топографическая съемка»…….. |
| 77. Перечислите достоинства способа продолженных хорд………….. | 78. Состав геодезических работ на стадии изысканий для технического проекта аэропорта…………… |
| 79. Состав геодезических работ на стадии рабочих чертежей для аэропорта………. | 80. Что такое магистральный трубопровод?.... |
| 81. Для правильного определения длины трубопровода пикетаж разбивают по ……., без ………линий. | 82. Чего необходимо избегать при выборе трассы трубопровода?........... |
| 83. Если трасса проходит по местности, хорошо обеспеченной высотной основой или параллельно железной дороге, где есть возможность привязывать трассу к реперам и маркам через 20-30 км., нивелирование выполняют по пикетажу………. | 84. Если трасса проходит по местности, не обеспеченной высотной основой, то нивелирование выполняют по пикетажу и реперам вдоль трассы…… |
| 85. Что такое дюкер?.......... | 86. Где сооружаются дюкера?....... |
| 87. Какие требования предъявляются к выбору места перехода трубопровода?.............. | 88. Чего необходимо избегать при выборе места перехода трубопровода?............ |
| 89. Зачем привязывают все сварные стыки трубопровода к закрепленным точкам?...... | 90. Перечислите основные элементы воздушных линий………….. |
| 91. Что такое анкерная опора ЛЭП?........ | 92. Что такое промежуточная опора?...... |
| 93. При изысканиях ЛЭП трасса обходит……. | 94. Пересечение трассой ЛЭП дорожных магистралей выбирают в местах где:…….. |
| 95. Для разработки технического проекта гидротехнических сооружений выполняют следующие геодезические работы………… | 96. Перечислите основные документы входящие в состав рабочих чертежей проекта гидротехнических сооружений…… |
| 97. По своему назначению каналы делятся на:………… | 98. При использовании спутниковых геодезических систем для определения координат и высот пунктов опорных геодезических сетей должны соблюдаться следующие условия:……… |
| 99. Съемочная геодезическая сеть состоит из: ……… | 100. Комплекс работ при составлении профилей по окончательному варианту трассы канала……. |
| 101. Перечислите основные сооружения гидроузла …………………………… | 102. Чем больше уклон канала, тем с ………….. точностью требуется создавать высотное обоснование по трассе канала. |
| 103. При трассировании различают следующие плановые параметры: - - - - | 104. При трассировании различают следующие высотные параметры: - - - |
| 105. Почему в горной местности трассирование ведётся «напряжённым ходом»? | 106. Что из себя представляет бетонный знак пункта геодезической основы? |
| 107. перечислите методы съёмок подземных коммуникаций: - - - - | 108. На застроенной территории плановое положение коммуникаций определяют от ………………………………………………….. |
| 109. Высотное положение каких элементов подземных сетей и сооружений определяют техническим нивелированием ……………… | 110. Чем и как закрепляются трассы линейных сооружений на незастроенной территории ……………….. |
| 111.Как закрепляют трассы линейных сооружений на застроенной территории ……. | 112. Что является контролем разбивки кривой на местности …………………………………. |
| 113. Для отвода поверхностных вод с верхней части земляного полотна предусматривается: | 114. Что является осью абсцисс в условной системе координат мостового перехода? …………………………………………….. |
| 115. Что является осью ординат в условной системе координат мостового перехода? …………………………………………….. |  |
| 116. Допускается ли развитие сетей и цепочек триангуляции опирающихся на одну исходную сторону ? | 117. Исходные пункты в тригонометрическом нивелировании должны располагаться не…. |
| 118. В каком направлении определяется превышение в тригонометрическом нивелирование между вершинами линейно-углового хода при создании съемочной сети? | 119. На заселенных участках местности средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек съемочной сети должны составлять. При углах наклона до 20°… При углах наклона от 2°до 6° для 1:5000 и 2000 |
| 120. Где проверяются и принимаются инженерно-топографические планы? | 121. Какие деревья подлежат подеревной съемке и нанесению на планы масштаба 1:1000 и 1:500? |
| 122. Как проверяется точность тахеометрической съемки? | 123. Когда (при каких условиях) выполняется съемка подземных и надземных инженерных коммуникаций? |
| 124. Тахеометрическая съемка местности при помощи теодолита целесообразна при… | 125. Нивелирование подземных сооружений включает определение… |
| 126. Может ли проектные организации привлекать к составлению задания на изыскания для разработки проектов нового строительства, реконструкции объекта изыскательскую организацию? | 127. Что подлежит нивелированию в колодцах и камерах подземных коммуникаций? |
| 128. Что является основным документом при проведении изыскательских работ? | 129. В каком документе определяется состав изысканий , виды и объемы работ, методы, этапы и их последовательность? |
| 130. На какой документ, при изысканиях в простых условиях и на отдельные здания II и III уровня, допускается замена программы работ? | 131. Выбор направления трасс линейных сооружений осуществляется по… |
| 132. Точки съемочной сети должны закрепляться… | 133. Какие местные предметы можно использовать в качестве точек съемочной сети? |
| 134. При отсутствии на участке изысканий реперов и марок государственной нивелирной сети, ходы технического нивелирования должны закрепляться нивелирными знаками из расчета: | 135. Створные точки прямолинейных участков по трассам линейных сооружений на незастроенной территории закрепляются в пределах…, но не реже чем через… . |
| 136. Составление планов разрешается выполнить по материалам съемок … или … | 137. Ширина полосы съемки для магистральных трубопроводов принимается в пределах… |
| 138. Масштаб съемки при изысканиях под строительство новых микрорайонов, кварталов и групп зданий… | 139. Ширина полосы съемки для существующих железных дорог принимается в пределах … |
| 140. Каким способом выполняется уравнивание нивелирования II класса? | 141. Высотная привязка центров триангуляции 3 и 4 класса, 1 и 2 разряда производится … или … |
| 142 Накопление неравенства плеч по секции в нивелировании III кл. не должно превышать… | 143. Каким методом определяются отметки центров пунктов триангуляции установленных на зданиях? |
| 144. Каким способом производится уравнивание в нивелировании IVкласса? | 145. Что такое гидрологический пост? |
| 146. Речные посты бывают: | 147. Что такое водомерный пост? |
| 148. Крупномасштабные топографические съемки выполняются следующими методами: | 149. Масштаб съемки определяется… … … … которые должны быть изображенные при создание топографических карт и планов |
| 150. Обосновать масштаб топографической съемки это означает определиться с … … … . | 151. Для непрерывной записи колебаний уровня воды на водомерных постах используют самозаписывающие приборы: … … |
| 152. Камеральное трассирование выполняется способом …. или … | 153. для характеристики поперечного уклона местности разбивают … |
| 154. Для чего выполняют рекогносцировку инженерных сетей? | 155. Где должны располагаться центры пунктов ГГС? |
| 156. Включает ли ГГС пункты геодезических сетей сгущения? | 157. Когда пункты ГГС считается утраченным? |
| 158. Что является главной высотной основой РБ? | 159. Нивелирные сети каких классов обеспечивают топографические съемки и решение инженерных задач? |
| 160. Основные и рабочие реперы речных, озерных водомерных постов обязательно привязываются к … | 161. Перечислите основные документы при изысканиях трасс коммуникаций |
| 162.Каталог координат и высот точек съемочной сети включает в себя только точки … | 163. Оформленные полевые журналы должны быть проверены… |
| 164. Что должны обеспечивать инженерные изыскания? | 165. Горизонтальные и вертикальные кривые не проектируются на трассах… |
| 166. Как разбиваются пикеты по трассе ЛЭП? | 167. Пункт спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1) должен состоять из: |
| 168. Геодезическая разбивочная основа строительной площадки должна привязываться к … | 169. Как ориентируются стороны строительной геодезической сетки строительной площадки? |
| 170. Что представляет собой строительная геодезическая сетка строительной площадки? | 171. Можно ли выносить проект строительной геодезической сетки от четких контуров и предметов отображенных на крупномасштабном топографическом плане? |
| 172. Где должна создаваться заказчиком геодезическая разбивочная основа трассы строящегося тоннеля? | 173. Горизонтальные углы в ходах полигонометрии следует измерять по … системе, способом …. |

| Задания закрытой формы (выбрать несколько правильных ответов из множества предложенных вариантов) |  |
| --- | --- |
| 1.Средняя квадратическая ошибка в высотах реперов относительно исходных, для аэропорта составляет: а) 5 мм б) 10 м в) 25 мм | 2. Что является высотной основой площадки аэропорта: а) сеть нивелирования II класса б) сеть нивелирования III класса в) сеть нивелирования IV класса г) сеть технического нивелирования |
| 3.В условиях открытой местности, для кривых сравнительно большого радиуса, целесообразно детальную разбивку выполнять способом: а) четвертей б) вписанного многоугольника в) продолженных хорд г) углов д) прямоугольных координат | 4. Когда разбиваются только главные точки кривой НК, СК и КК а) на предварительной стадии; б) на стадии проекта; в) на окончательной стадии; г) при камеральном трассировании; |
| 5. Когда производят детальную разбивку кривой а) при камеральном трассировании; б) при полевом трассировании; в) на стадии проектной документации; г) на стадии технического проекта; д) на стадии рабочей документации; | 6. Магистральные трубопроводы укладывают в грунт на глубину до верха трубы: а) не менее 0,5 м; б) не менее 0,8 м; в) не менее 1,0 м; г) не менее 2,0 м; |
| 7. По каким расстояниям составляется продольный профиль трубопроводов малого диаметра а) по горизонтальным расстояниям; б) по наклонным расстояниям; | 8. По каким расстояниям составляется продольный профиль трубопроводов большого диаметра а) по наклонным расстояниям; б) по горизонтальным проложениям линий; |
| 9.Трассу трубопровода привязывают к геодезическим пунктам а) через 5-10 км; б) через 20-30 км; в) не реже чем через 50 км; | 10. При пересечении горных рек, ущелий, глубоких оврагов трубопроводам сооружают: а) дюкеры; б) подземные переходы; в) воздушные переходы; |
| 11.Построение на профиле переходных кривых предусматривается при: а) величине R от 200 до 400 метров; б) не предусматривается; в) величина R от 400 до ∞ ; | 12. Чему равна рабочая отметка точки нулевых работ: а) абсолютной высоте точки; б) относительной высоте точки; в) нулю; |
| 13.Минимальная ширина полосы топографической съемки вдоль трассы на незастроенной территории а) не менее 60 м; б) не менее 40 м; в) по согласованию с заказчиком; г) в пределах 100 м; | 14. Минимальная ширина полосы топографической съемки вдоль трассы для застроенной территории а) не менее 20 м; б) в пределах фасадов зданий; в) по согласованию с заказчиком; |
| 15Проекция трассы на плоскость – это …. а) продольный профиль б) план в) поперечный профиль | 16Комплекс инженерно-геодезических работ по выбору трассы – это ……… а) трассирование б) съемочные работы в) нивелирные работы |
| 17.Для напорных трубопроводов, линий электропередач и связи уклоны……на проект трассы а) наиболее важны б) не влияют в) мало влияют | 18.В горной местности проектируют трассу….. а) "вольным ходом" б) "напряженным ходом" |
| 19.Оптимальные углы поворота на дорожных трассах а) 35 – 45º б) 10 – 20º в) до 60º | 20.Точность линейных измерений по трассе и разбивке пикетов в полевом трассировании на равнинной местности а) 1: 500 б) 1:1000 – 1: 2000 в) 1: 5000 – 1:7000 |
| 21. Круговая кривая имеет ………. радиус а) постоянный б) переменный | 22.В горной местности трасса представлена графическим материалом в виде ……….. а) плана и профилей б) абриса и профилей |
| 23. В стесненных условиях детальную разбивку кривых нельзя выполнить способом……. а) секущих (хорд) б) прямоугольных координат в) продолженных хорд | 24. Шаг детальной разбивки кривых зависит от а) длины кривой б) величины угла поворота в) радиуса |
| 25. При вписывании переходных кривых по трассе радиус круговой кривой ….. а) уменьшается б) увеличивается | 26. Определение отметок по трассе выполняют а) геометрическим нивелированием IV класса б) техническим нивелированием в) гидростатическим нивелированием |
| 27. Предельная погрешность в техническом нивелировании при проведении изысканий а) 50L б) 30L | 28.Съемку мостового перехода экономичнее выполнять а) мензульным методом б) фототеодолитом в) аэрометодами |
| 29. На планах русловой съемки рельеф изображают а) горизонталями б) горизонталями и изобатами в) горизонталями и отметками | 30. Продольный профиль для разработки схемы использования реки и технического проекта гидротехнического сооружения составляют в масштабе а) 1: 50 000 б) 1:10 000 – 1: 25 000 в) 1: 100 000 |
| 31. Разбивку пикетажа по трассам трубопроводов ведут по а) наклонным дальностям б) горизонтальным проложениям | 32. Магистральные – это трубопроводы а) местного значения б) для транспортировки на далекие расстояния в) в городах и на промышленных площадках |
| 33. Газопровод проектируют по отметкам ………… населенных пунктов а) ниже б) выше в) на равных отметках | 34. На участках перехода трубопровода через различные препятствия, для головных и промежуточных станций выполняют топографическую съемку а) 1: 500 – 1:1000 h=0.5 м б) 1:1000 – 1: 2000 h= 1 м в) 1: 5000 h= 2 м |
| 35. Длина анкерного пролета для воздушных ЛЭП а) 1 км б) 5-7 км в) 200- 450 м | 36. При передаче отметок через водные препятствия тригонометрическим нивелированием используют а) точные теодолиты типа Т5 б) теодолиты технической точности в) высокоточные теодолиты Т1, Т2 |
| 37. Уклон летного поля должен быть не менее 5 промилле для ……….. а) уменьшения объема земляных работ б) быстрого отвода ливневых вод в) безопасных взлетно-посадочных операций | 38.Проектирование аэропортов выполняют а) в две стадии б) в три стадии в) по требованию заказчика |
| 39. Точность исходной плановой основы, с пунктов которой выносят в натуру оси аэропорта а) 5-10 мм б) 10 см в) 5 см | 40. Съемку аэродромной площадки на стадии рабочих чертежей выполняют а) тахеометрическим методом б) нивелированием поверхности по квадратам в) мензульным способом |
| 41. Главная взлетно-посадочная полоса аэропорта проектируется: а) в зависимости от ситуации на местности б) вдоль направления господствующих ветров в) в любом направлении | 42. Для составления планов равнинной, мало застроенной местности, узких полос вдоль линейных сооружений применяют ………. съемку: а) мензульную б) фототеодолитную в) тахеометрическую |
| 43. При трассировании выполняют нивелирование: а) пикетов б) углов поворота в) плюсовых точек г) точек через 20 м д) пересечений с существующими сооружениями е) урезов воды ж) главных точек кривых | 44. К высотным параметрам трассирования относят: а) радиусы горизонтальных кривых б) радиусы вертикальных кривых в) продольные уклоны г) длины переходных кривых д) длины элементов в профиле е) прямые вставки ж) углы поворота |
| 45. Вторая стадия (проектная) предполагает: а) технико-экономическое обоснование трассы б) подбор достоверных картографо-геодезических материалов в) составление технического проекта г) составление разбивочных чертежей д) выбор оптимального варианта трассы е)составление сметы на строительство | 46. В качестве плановой геодезической основы на мостовых переходах используется: а) трилатерация б) мостовая триангуляция в) полигонометрия в виде вытянутых ходов г) линейно-угловая сеть д) полигонометрия в виде полигонов |
| 47. При исполнительной съемке построенных ЛЭП контролируют: а) длины прямолинейных участков б) расстояние между опорами в) величину углов поворота г) габарит приближения провода д) вертикальность опор | 48. Способом прямоугольных координат можно выполнить: а) разбивку углов поворота по трассе б) перенесение пикетов на кривую в) разбивку вертикальных кривых г) разбивку круговых кривых в стесненных условиях д) вынесение на местность концов переходных кривых е) детальную разбивку круговых кривых |
| 49. Кто выполняет работу по производству исполнительных съёмок? а) исполнитель строительных работ б) архитектурный отдел в) заказчик г) проектная организация д) подрядчик | 50. Что является основой для перенесения проекта в натуру? а) главная разбивочная ось б) геодезическая разбивочная основа в) строительная сетка г) государственная геодезическая сеть |
| 51. Как называется ось автомобильной дороги? а) линия б) проекция в) трасса г) разделительная полоса | 52. Что такое план трассы? а) комплекс сооружений автомобильной дороги б) проекция оси автодороги на горизонтальную плоскость в)продольный профиль |
| 53. Кто отвечает за сохранность и устойчивость разбивочной основы? а) исполнитель работ б) заказчик в) архитектурный отдел г) подрядчик | 54. Точность линейных измерений для создания разбивочных сетей при строительстве автодорог а) 1 : 1000 б) 1 : 2000 в) 1 : 3000 г) 1 : 5000 |
| 55. Как часто и кем выполняются работы по проверке устойчивости знаков геодезической основы? а) не реже 1 раза в год б) не реже 2 раз в год в) четыре раза в год г) подрядчиком д) заказчиком е) исполнителем работ | 56. Точность угловых измерений при создании разбивочных сетей при строительстве автодорог а) 1 б) 30 в) 1 30 |
| 57. Что такое рубленный пикет а) участок трассы длиной 100 м б) участок трассы 100 м в) участок трассы 100 м г) участок трассы длиной 200 м | 58. Допустимая невязка геометрического нивелирования по трассе автомобильной дороги а) ±50L б) ±100L в) ±20L |
| 59. Отклонение в расположении отдельных элементов сооружения в плане и по высоте, по отношению к осям или проектным плоскостям при монтаже конструкции а) ±3-5 мм б) не более ± 5 мм в) ± 10 мм | 60. Начало условной системы высот а) геодезическая разбивочная основа б) ближайший репер в) строительный нуль г) уровень чистого пола первого этажа |
| 61.Кто выполняет геодезический контроль точности строительно-монтажных работ? а) заказчик б) подрядчик в) архитектурный отдел г) проектная организация | 62. Основной документ приёмки завершённого объекта строительства а) генеральный план б) техническое задание в) генеральный исполнительный план г) рабочий проект |
| 63.Кто перед началом строительства проверяет положение знаков разбивочной сетки? а) заказчик б) подрядчик в) архитектурный отдел г) исполнитель работ | 64. Точность определения превышений на 1 км нивелирного хода при строительстве автодорог а) 5 мм б) 10 мм в) 15 мм г) 20 мм |
| 65. Когда проверяют положение знаков разбивочной сети? а) через 10 дней после создания сети б) в весенний период в) в осенне-зимний период г) перед началом работ | 66. Что такое пикет? а) участок трассы длиной 50 м б) участок трассы длиной 100 м в) участок трассы длиной 200 м |
| 67. Каким способом выполняют нивелирование трассы автомобильной дороги? а) вперёд б) из середины | 68. Допустимая невязка геометрического нивелирования по трассе автодороги в населённых пунктах, на пересечениях дорог, мостовых переходах при привязке к пунктам государственной нивелирной сети а) ±50L б) ±100L в) ±20L |
| 69. Каким методом выполняют нивелирование трассы автомобильной дороги? а) тригонометрическим б) барометрическим в) геометрическим г) гидростатическим | 70.На участках площадью до 1 кв.км допускается создание опорной геодезической сети и нивелирования: а) 4 класса; б) 1 разряда; в) 2 разряда; г) IV класса; д) технического нивелировании; |
| 71.Для обеспечения инженерных изысканий и строительства в городах и на промышленных объектах плотность опорных сетей может быть доведена на 1 кв. км до: а) 3 пунктов; б) 8 пунктов; в) 5 пунктов; | 72. Плотность опорных сетей для съемок масштаба 1:2000 вне населенных пунктов должна быть доведена до: а) 1 пункта на кв. км; б) 2 пункта на кв. км; в) 1 пункт на 2 кв. км; |
| 73. На участках площадью от 10 до 25 кв. км опорная геодезическая сеть создается при инженерно-геодезических изысканиях: а) 3 классом; б) 4 классом; в) 1 разрядом; г) 2 разрядом; д) III классом; е) IV классом; | 74.Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерно-геодезических изысканий устанавливается: а) техническим заданием; б) программой работ; в) нормативными документами; |
| 75.Пплотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерно-геодезических изысканий на территории городов, поселков городского типа и промышленных площадок в застроенной части, согласно программы работ, должна составлять: а) 8 пунктов на кв. км; б) не менее 4 пунктов на кв. км; в) не менее 1 пункта на кв. км; | 76.Определение высотных отметок центров пунктов триангуляции установленных на здании производится а) геометрическим нивелированием; б) барометрическим нивелированием; в) спутниковыми измерениями; г) тригонометрическим нивелированием; |
| 77. Измерения вертикальных углов при определении высотных отметок геознаков на здании выполняются теодолитами: а) Т 1; б) Т 2; в) Т- 4; г) Т -5; д) Т- 30; е) 2Т – 30; | 78. Колебания значений вертикальных углов и «места нуля» вычисленные из отдельных приемов при определении высотных отметок геознаков на здании не должны превышать: а) 30 секунд; б) 20 секунд; в) 15 секунд; |
| 79. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах полигонометрии 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка а) 20 см; б) 10 см; в) 15 см; | 80. Каждый установленный полигонометрический знак должен быть привязан промерами расстояний до… местных предметов: а) двух; б) пяти; в) трех; |
| 81. В случаях, когда грунтовый полигонометрический знак не может быть привязан к местным предметам из-за их отсутствия, для удобства его нахождения устанавливается: а) веха; б) чугунный колпак с крышкой; в) опознавательный знак; | 82. Погрешность центрирования теодолита над центром триангуляции не должна превышать: а) 1 мм; б) 2 мм; в) 3 мм; |
| 83. Погрешность центрирования инструмента и визирных марок в полигонометрии не должна превышать: а) 2 мм; б) 0,5 мм; в) 1 мм; | 84. Высотная опорная геодезическая основа создается нивелированием: а) I класса; б) II класса; в) III класса; г) IV класса; д) техническим нивелированием; |
| 85. Средняя погрешность положения точек плановой съемочной сети относительно пунктов опорной геодезической сети не должна превышать в масштабе создаваемых планов на открытой местности: а) 1 мм; б) 0,3 мм; в) 0,1 мм; | 86. Средние погрешности высот точек съемочных геодезических сетей относительно ближайших реперов нивелирования II – IV класса не должны превышать на равнинной местности: а)1/3 высоты сечения рельефа; б) 1/10 высоты сечения рельефа; в) 1/6 высоты сечения рельефа; |
| 87. При изысканиях по трассам линейных сооружений на незастроенных территориях закрепляются: а) вершины углов поворота; б) начало и конец трассы; в). НК, СК и КК; г) створные точки; | 88. Геодезические ходы съемочной сети, прокладываемые при изыскании магистральных каналов должны привязываться в плане и по высоте к пунктам опорной геодезической сети не реже чем через: а) 30 км; б) 50 км; в) 8 км; |
| 89. Длины линий в теодолитных ходах для застроенной территории не должны быть меньше: а) 40 м; б) 20 м; в) 80 м; | 90. Поправка за приведение линии к горизонту должна учитываться при величине угла наклона: а) 1 градус и более; б) 3 градуса и более; в) 1,5 градуса и более; |
| 91.В длины линий, измеренные стальными рулетками и лентами, вводятся поправки за температуру, если разность температуры воздуха при измерении линии и компарировании превышает: а) 5º C; б) 8º C; в) 10º C; | 92. Поправки за компанирование вводятся, если длина мерного прибора отличается от нормальной более чем на: а) 1/2000; б) 1/5000; в) 1/10000; |
| 93. Каким классом нивелирования соответствуют следующие уклоны дна проектируемого канала : а)і > 0,00015; б) і< 0,00005; в) 0,00005<0,00015 |  |
|  | 94. Для разработки схемы использования реки применяется: а)карта в масштабе 1:500 000- 1:100 000; б) карта в масштабе 1:50 000- 1:100 000; в) продольный профиль г) карта в масштабе 1:10 000- 1:25 000 |
| 95. Для составления рабочих чертежей гидротехнических сооружений используют материалы топографической съёмки: а) 1:5 000-1:10 000, сечение рельефа 2,0-2,5; б) 1:2 000- сечение рельефа ,0,5-1,0 м; в) 1:500-1:1000, сечение рельефа 0,5-1,0 м | 96. Для предотвращения вредного воздействия грунтовых вод на земляное полотно и дорожную одежду предусматривают: а)уклоны дорожного покрытия; б) водоотводные каналы; в) водопропускающие трубы; г)дренирующие материалы |
| 97. Перечислите способы разбивки центров мостов и путепроводов: а)прямая угловая засечка; б) обратная угловая засечка; в) линейная засечка; г) способ прямоугольных координат; д) способ полязных координат | 98. Разницу между высотой (отметкой) поверхности земли по оси дороги и высотой (отметкой) бровки земляного полотна называют: а)высотой насыпи; б) рабочей отметкой; в) нулевой отметкой; |
| 99. Точки сопряжения отдельных элементов трассы между собой называют: а)вершина угла; б) начало кривой; в) “плюсовые” точки; г) главные точки; | 100. Допустимое расхождение средних превышений при нивелировании через препятствия шириной до 200 метров: а)5 мм; б) 8 мм; в) 10 мм; |
| 101. Допустимое расхождение средних превышений при нивелировании через препятствия от 200 до 300 метров: а)8 мм; б) 10 мм; в) 12 мм; | 102. Расстояния от инструмента до реек в техническом нивелировании должны быть а) до 100м б) свыше 100м в) равные г) не превышать 200м д) не превышать 150м |
| 103. Координаты углов капитальных зданий, сооружений используемых как точки постоянной съемочной сети определяются а) прямой засечкой б) обратной засечкой в) комбинированной засечкой г) полярным способом д) линейной засечкой | 104. В каких случаях для определения высот точек съемочной сети может применяться тригонометрическое нивелирование а) на незастроенной территории б) для определения высот геознаков на зданиях в) для топографической съемки с высотой сечения рельефа 1м и более г) для топографических съемок с высотой сечения рельефа 0,5м. |
| 105. Средняя погрешность планового положения на инженерно-топографических планах предметов и четких контуров местности не должна превышать (относительно ближайших точек съемочной сети) а) 0,4мм б) 0,5мм в) 0,7мм г) 1,0мм | 106. Предельные погрешности взаимного положения на плане углов капитальных зданий и сооружений, расположенных друг от друга на расстояние 50м, не должны превышать: а) 0,5мм б) 0,7мм в) 0,4мм г) 0,3мм |
| 107. В каком случаи топографическая съемка водотоков выполняется по двум берегам а) при ширине до 3мм б) при ширине 2мм в) при ширине свыше 3мм | 108. Чему равна средняя погрешность съемки рельефа относительно ближайших точек съемочной сети с углом наклона 2° до 6° для планов масштаба 1:5000 и 1:2000 и до 10° для планов масштаба 1:1000 и 1:500 а) 1/5 высоты сечения рельефа б) 1/4 высоты сечения рельефа в) 1/3 высоты сечения рельефа г) 3/5 высоты сечения рельефа |
| 109. Чему равна средняя погрешность съемки рельефа относительно ближайших точек съемочной сети при углах наклона до 2° а) 1/4 высоты сечения рельефа б) 1/3 высоты сечения рельефа в) 3/5 высоты сечения рельефа | 110. Какой из перечисленных документов согласовывается с организацией выдавшей задание на изыскания: а) программа изысканий б) предписание в) техническое задание |
| 111. Получение разрешения на изыскания и их регистрация выполняется организацией: а) составителем программы изысканий б) выдавшим техническое задание в) подрядчиком г) заказчиком | 112. Средняя погрешность положения точек плановой съемочной сети относительно опорной геодезической сети на открытой и застроенной территории не должны превышать: а) 0,2мм б) 0,1мм в) 0,15мм |
| 113. Средняя погрешность высот точек съемочной сети относительно ближайших реперов нивелирования III-IVкл. на равнинной местности не должны превышать: а) 1/3 высоты сечения рельефа б) 1/4 высоты сечения рельефа в) 1/10 высоты сечения рельефа | 114. Топографическая съемка выполняется заново если изменения ситуации и рельефа на плане составляют: а) 10% б) 35% в) 40% г) 50% |
| 115. Нивелирные знаки по трассам автомобильных и железных дорог и магистральных каналов должны устанавливаться не реже чем через: а) 5км б) 3км в) 2км | 116. При какой максимальной высоте снежного покрова допускается выполнение топографических съемок а) 50 см б) 15 см в) 20 см г) 30 см |
| 117. Расхождения в длинах сторон квадратов прямоугольной сетки с их теоретическими значениями для жесткой основы не должны превышать: а) 0,5 мм б) 1,0 мм в) 0,3 мм г) 0,2 мм | 118. Отклонения размеров рамок от их теоретических значений для жесткой основы не должны превышать а) 0,2мм б) 0,4мм в) 0,5мм г) 0,3мм |
| 119. Минимальное расстояние между условными знаками на плане должно быть не менее: а) 0,4мм б) 1,0мм в) 0,2мм г) 0,5мм | 120. Средняя погрешность нанесения контуров объекта на плане не должно быть более: а) 1,0мм б) 0,4мм в) 0,2мм г) 0,5мм |
| 121. Каким методом производится определение отметок центров пунктов триангуляции, установленных на зданиях а) геометрического нивелирования б) барометрического нивелирования в) тригонометрического нивелирования | 122. Эскизы детального обследования колодцев и камер инженерных коммуникаций составляет в масштабах: а) 1:200 б) 1:100 в) 1:50-1:20 |
| 123. Уровни грунтовых вод в местах закладки реперов должны быть не ближе от поверхности земли чем: а) 1м б) 2м в) 0,5м г) 3м | 124. Грунтовые репера закладываются на глубину ниже уровня промерзания до: а) 2,5м б) 1,0м в) 0,5м г) 0,7м |
| 125. Допускается неравенство плеч на станции нивелирования III класса а) 1м б) 3м в) 2м г) 5м | 126. Оптимальное расстояние от нивелира до рейки в III кл. нивелирования а) 100м б) 150м в) 75м г) 200м |
| 127. С какой точностью вычисляется высоты реперов при уравнивании в IVкл. а) 0,01м б) 0,1м в) 0,001м г) 0,0001м | 128. Оптимальная длина луча визирования в IVкл. а) 150м б) 75м в) 100м г) 200м |
| 129. Допустимое неравенство плеч на станции нивелирования IVкласса а) 10м б) 3м в) 5м г) 2м | 130. Какой наиболее крупный масштаб топографической съемки допускается на участках с густой сетью подземных и надземных сооружений: а) 1:500 б) 1:1000 в) 1:5000 г) 1:200 д) 1:2000 |
| 131. При какой длине визирного луча в тригонометрическом нивелировании вводится поправка за кривизну земной поверхности и рефракцию : а) 150м б) 100м в) 500м г) более 250м д) 200м | 132. Обмерные чертежи детального обследования инженерных коммуникаций составляют в масштабах: а) 1:1000 б) 1:2000 в) 1:500-1:50 г) 1:100-1:200 |
| 133. Минимальное приближение визирного луча к поверхности земли и местным предметам при измерении направлений не должно быть ближе: а) 0,8м б) 1,0м в) 0,3м г) 0,5м | 134. Высота луча визирования над подстилающей поверхностью в III кл. нивелирования должны быть не менее: а) 0,2м б) 0,5м в) 0,3м г) 0,8м |
| 135. Высота луча визирования над подстилающей поверхностью в IVкл. нивелирования должны быть не менее: а) 0,5м б) 0,2м в) 0,3м г) 1,0м | 136. Как часто, во время выполнения работ с нивелирами поверяются и исправляются установочные уровни: а) раз в неделю б) раз в два месяца в) ежедневно |
| 137. Максимальная длина линии при измерении ее светодальномером, электронным тахеометром: а) 750м б) 500м в) не ограничивается г) 250м | 138. Максимальная длина линий при измерении их оптическим дальномерами не должна превышать: а) 150м б) 350м в) 500м |
| 139. Максимальная длина линий при измерении их стальными рулетками и лентами не должно превышать: а) 150м б) 500м в) 350м г) 250м | 140. Средняя квадратическая погрешность определения взаимного положения пунктов геодезической сети сгущения не должна превышать: а) ±20см б) ±10см в) ± 5см г) ±2см |
| 141. Можно ли привязывать линии нивелирования III и IV классов к вековым и фундаментальным реперам: а) только к фундаментальным б) да в) нет | 142. Линии нивелирования сети I, II, III, IVкл. закрепляются на местности нивелирными реперами не реже чем через: а) 2км б) 5км в) 15км |
| 143. Временные реперы включаются в линии нивелирования: а) I и II кл. б) III и IVкл. в) только II кл. | 144. Ошибка определения координат вековых, фундаментальных и узловых реперов( в том числе стенных) не более: а) 5м. б) 2м. в) 1м. |
| 145. Нивелирные марки закладываются на высоте от поверхности земли: а) 0,3м б) 0,7м в) 1,5-1,7м г) свыше 1,2 м | 146. Стенные реперы закладываются от поверхности земли на высоте: а) 0,5м б) 0,7м в) 0,3-0,6м г) 1,2м |
| 147. Съемочное обоснование в закрытой местности развивается: а) триангуляцией б) полигонометрией в) тахеометрией г) GPS, наблюдениями д) теодолитными ходами | 148. Стенные реперы можно включать в нивелирные ходы всех классов после закладки через: а)15 дней б) сутки в) месяц г) год |
| 149. грунтовые реперы можно включать в ходы нивелирования III и IV класса после закладки через: а) сутки б) 15 дней в) месяц г) год | 150. Как далеко от населенного пункта проектируется трасса трубопровода: а) не ближе 1км б) не ближе 200-300м в) не ближе 500м |
| 151. Для линий электропередач, отклонения измеренных расстояний от проектных значений не должны превышать: а)1:1000 б)1:2000 в)1:3000 | 152. В каких масштабах выполняются съемки полос трасс под линии электропередач: а)1:10000 б)1:5000 в)1:2000 г)1:1000 |
| 153. С какой точностью определяют высоты «плюсовых» точек при нивелировании трассы под линии электропередач: а)0,05м б)0,3м в)0,02м | 154. В каком масштабе составляется продельный профиль трассы линий электропередач: а)1:2000 б)1:10000 в)1:5000 |
| 155. В каком масштабе составляют план трассы линий электропередач а)1:10000 б)1:5000 в)1:25000 | 156. Нивелирование в равниной местности на больших переходах через водотоки, дороги, на застроенных местах выполняют: а) геометрическим нивелированием б) тригонометрическим нивелированием в) техническим нивелированием |
| 157. По предназначению гидрологические посты могут быть: а) государственными б) городскими в) отраслевыми г) ведомственными д) постоянными е) временными | 158. В зависимости от назначения крупномасштабных съемок планы делятся на: а) основные б) тематические в) специализированные г) ведомственные д) оперативные |
| 159. Для решения различных инженерных задач в различных отраслях хозяйства создаются … планы: а) основные б) тематические в) ведомственные г) специализированные | 160. По назначению гидрологические посты подразделяются на: а) постоянные б) речные в) морские г) озерные д) болотные е) на водохранилищях ж) летние з) зимние |
| 161. В ведомственных инструкциях излагаются требования к планам: а) основным б) тематическим в) специализированным г) оперативным д) ведомственным | 162. Превышение между наиболее удаленными друг от руга реперами нивелирной сети должны быть известны с погрешностью не более: а) 50мм б) 30мм в) 10мм г) 5мм |
| 163. Техническое нивелирование выполняется нивелирами с увеличением трубы не менее крат: а) 24 б) 26 в) 30 г) 20 | 164. Средняя квадратическая погрешность определения взаимного положения пунктов геодезической сети сгущения не должна превышать: а)±10 см б)±5 см в)±2 см |
| 165. Геодезические знаки опорных геодезических сетей следует сдавать на наблюдение за сохранностью представителям: а) местным органам власти б) заказчику в) подрядчику | 166. При какой площади строительных площадок следует применять осевой способ разбивки строительной сетки: а) до 20 га б) до 5 га в) до 10 га г) до 50 га |
| 167. Расхождение значений дирекционного угла подземной линии (оси) тоннеля определенное из нескольких ориентирований должно быть не более: а)20” б) 40” в) 30” г) 60” | 168. Какой пункт строительной геодезической сетки принимают за начало координат: а) северо-западный пункт сетки б) юго-западный пункт сетки в) юго-восточный пункт сетки г) северо-восточный пункт сетки |
| 169. Контрольная геодезическая съемка подземных коммуникаций (инженерных сетей) выполняется: а) подрядчиком б) заказчиком в) застройщиком г) проектной организацией | 170. С какой стороной контура геодезической сетки строительной площадки совмещается ось абсцисс системы координат строительной сетки: а) восточной б) южной в) северной г) западной |
| 171. Плановые координаты геодезических знаков, закрепленных вдоль трасс инженерных сетей, определяют из: а) GPS наблюдений б) угловых засечек в) теодолитных ходов г) трилатерации д) полигонометрических ходов | 172. В каких масштабах должна выполняться топографическая съемка для разработки проекта строительства: а) 1:10000 б) 1:25000 в) 1:5000-1:2000 |
| 173. В каких масштабах должна выполняться топографическая схемка для разработки проектов реконструкции и расширения предприятий: а) 1:5000 б) 1:2000 в) 1:1000-1:500 |  |