Термодинамические величины для простых веществ,

соединений и ионов в водных растворах и в жидком аммиаке

| ∆Н0f,298- изменение энтальпии (тепловой эффект) при образовании соединения из простых веществ в стандартных условиях; ∆G0f,298- изменение изобарно-изотермического потенциала при образовании гидратированных (сольватированных) ионов из простых веществ; S0298- стандартное значение энтропии; C0P - теплоемкость при постоянном давлении. Формулы для вычисления теплоемкостей в указанном интервале температур с помощью приведенных в таблице коэффициентов: C0P = a + bT + c'/T2 или C0P = a + bT + cT2 + dT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 1 | Ag (кр.) | 0 | 42,69 | 23,97 | 5,28 | -0,25 | 25,48 | 273-1234 | 1 |
| 2 | Al (кр.) | 0 | 28,31 | 20,67 | 12,39 | - | 24,34 | 298-933 | 2 |
| 3 | As (кр.) | 0 | 35,1 | 21,9 | 9,29 | - | 24,64 | 298-1100 | 3 |
| 4 | Au (кр.) | 0 | 47,45 | 23,68 | 5,19 | - | 25,23 | 298-1336 | 4 |
| 5 | B (кр.) | 0 | 5,87 | 6,44 | 18,4 | - | 11,96 | 273-1200 | 5 |
| 6 | Ba-α | 0 | (64,9) | 22,26 | 13,8 | - | 26,36 | 298-643 | 6 |
| 7 | Ba-β | - | - | 10,45 | 29,3 | - | - | 643-983 | 7 |
| 8 | Be (кр.) | 0 | 9,54 | 19,0 | 8,87 | -3,43 | 16,44 | 298-1173 | 8 |
| 9 | Bi (кр.) | 0 | 56,9 | 18,79 | 22,59 | - | 25,52 | 298-544 | 9 |
| 10 | Br2 (ж.) | 0 | 152,3 | - | - | - | 75,71 | 298 | 10 |
| 11 | Br2 (г.) | 30,92 | 245,35 | 37,20 | 0,71 | -1,19 | 36,0 | 298-1500 | 11 |
| 12 | C (алмаз) | 1,897 | 2,38 | 9,12 | 13,22 | -6,19 | 6,07 | 298-1200 | 12 |
| 13 | С (графит) | 0 | 5,74 | 17,15 | 4,27 | -8,79 | 8,53 | 298-2300 | 13 |
| 14 | Ca-α | 0 | 41,62 | 22,2 | 13,9 | - | 26,28 | 273-713 | 14 |
| 15 | Cd-α | 0 | 51,76 | 22,22 | 12,30 | - | 25,90 | 273-594 | 15 |
| 16 | Cl (г.) | 121,3 | 165,09 | 23,14 | -0,67 | -0,96 | 21,84 | 298-2000 | 16 |
| 17 | Cl2 (г.) | 0 | 223,0 | 36,69 | 1,05 | -2,52 | 33,84 | 273-1500 | 17 |
| 18 | Cо-α | 0 | 30,04 | 21,38 | 14,31 | -0,88 | 24,6 | 298-650 | 18 |
| 19 | Cr (кр.) | 0 | 23,76 | 24,43 | 9,87 | -3,68 | 23,35 | 298-1823 | 19 |
| 20 | Cs (кр.) | 0 | 84,35 | - | - | - | 31,4 | 298-303 | 20 |
| 21 | Cu (кр.) | 0 | 33,30 | 22,64 | 6,28 | - | 24,51 | 298-1356 | 21 |
| 22 | D (г.) | 221,68 | 123,24 | - | - | - | 20,79* | - | 22 |
| 23 | D2 (г.) | 0 | 144,9 | 27,40 | 4,30 | -0,40 | 29,20 | 500-2000 | 23 |
| 24 | F2 (г.) | 0 | 202,9 | 34,69 | 1,84 | -3,35 | 31,32 | 273-2000 | 24 |
| 25 | Fe-α | 0 | 27,15 | 19,25 | 21,0 | - | 25,23 | 298-700** | 25 |
| 26 | Ga (кр.) | 0 | 41,09 | - | - | - | 26,10 | 298 | 26 |
| 27 | Ge (кр.) | 0 | 42,38 | 23,8 | 16,8 | - | (28,8) | 298-1213 | 27 |
| 28 | H (г.) | 217,9 | 114,6 | - | - | - | 20,79* | - | 28 |
| 29 | H2 (г.) | 0 | 130,6 | 27,28 | 3,26 | 0,502 | 28,83 | 298-3000 | 29 |
| 30 | HD (г.) | 0,155 | 143,7 | 25,93 | 4,50 | 2,80 | 29,20 | 500-2000 | 30 |
| 31 | Hg (ж.) | 0 | 76,1 | - | - | - | 27,82 | 298 | 31 |
| 32 | Hg (г.) | 60,83 | 174,9 | - | - | - | 20,79* | - | 32 |
| 33 | I2 (кр.) | 0 | 116,73 | 40,12 | 49,79 | - | 54,44 | 298-387 | 33 |
| 34 | I2 (г.) | 62,24 | 260,58 | 37,40 | 0,59 | -0,71 | 36,9 | 298-3000 | 34 |
| 35 | In (кр.) | 0 | (58,1) | 20,26 | 21,6 | - | 26,7 | 298-430 | 35 |

- Теплоемкость не зависит от температуры.

**    Истинная теплоемкость железа:

Температура, °К                  700         800        900          1000     дж/моль⋅град                   34,52      36,82     44,94         57,74  дж/моль⋅град                    8,25        9,23      10,74         13,80

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 36 | К (кр.) | 0 | 64,35 | - | - | - | 29,96* | 298-336 | 36 |
| 37 | Li (кр.) | 0 | 28,03 | 12,76 | 35,98 | - | 23,64 | 273-454 | 37 |
| 38 | Mg (кр.) | 0 | 32,55 | 22,3 | 10,64 | -0,42 | 24,8 | 298-923 | 38 |
| 39 | Mn-α | 0 | 31,76 | 23,85 | 14,14 | -1,59 | 26,32 | 298-1000 | 39 |
| 40 | Mo (кр.) | 0 | 28,58 | 22,93 | 5,44 | - | 23,75 | 298-1800 | 40 |
| 41 | N2 (г) | 0 | 191,5 | 27,87 | 4,27 | - | 29,10 | 298-2500 | 41 |
| 42 | Na (кр.) | 0 | 51,42 | 20,92 | 22,43 | - | 28,22 | 298-371 | 42 |
| 43 | Ni-α | 0 | 29,86 | 16,99 | 29,46 | - | 26,05 | 298-630 | 43 |
| 44 | O (г) | 247,4 | 160,95 | - | - | - | 21,90 | 298 | 44 |
| 45 | O2 (г.) | 0 | 205,03 | 31,46 | 3,39 | -3,77 | 29,36 | 298-3000 | 45 |
| 46 | O3 (г.) | 142,3 | 238,8 | 47,03 | 8,03 | -9,04 | 39,20 | 298-1000 | 46 |
| 47 | P (бел.) | 0 | 44,35 | - | - | - | 23,22* | 273-317 | 47 |
| 48 | P (красн.) | -18,41 | (22,8) | 19,83 | 16,32 | - | 20,83 | 298-800 | 48 |
| 49 | P2 (г.) | 141,5 | 218,1 | 35,86 | 1,15 | -3,68 | 31,92 | 273-2000 | 49 |
| 50 | Pb (кр.) | 0 | 64,9 | 23,93 | 8,70 | - | 26,82 | 273-600 | 50 |
| 51 | Pt (кр.) | 0 | 41,8 | 24,02 | 5,61 | - | 26,57 | 298-1800 | 51 |
| 52 | Rb (кр.) | 0 | (76,2) | - | - | - | 30,42* | 273-312 | 52 |
| 53 | S (монокл.) | 0,30 | 32,55 | 14,90 | 29,08 | - | 23,64 | 368-392 | 53 |
| 54 | S (ромб.) | 0 | 31,88 | 14,98 | 26,11 | - | 22,60 | 273-368,6 | 54 |
| 55 | S2 (г.) | (129,1) | 227,7 | 36,11 | 1,09 | -3,52 | 32,47 | 273-2000 | 55 |
| 56 | Sb (кр.) | 0 | (45,69) | 23,1 | 7,28 | - | 25,43 | 298-903 | 56 |
| 57 | Se (кр.) | 0 | 42,44 | 18,95 | 23,01 | - | 25,36 | 273-493 | 57 |
| 58 | Si (кр.) | 0 | 18,72 | 24,02 | 2,58 | -4,23 | 19,8 | 273-1174 | 58 |
| 59 | Sn (бел.) | 0 | 51,4 | 18,49 | 26,36 | - | 26,36 | 273-505 | 59 |
| 60 | Sr (кр.) | 0 | 54,4 | 23,43 | 5,73 | - | 25,1 | 298-508 | 60 |
| 61 | Te (кр.) | 0 | 49,71 | 23,8 | 6,28 | - | 25,6 | 273-620 | 61 |
| 62 | Th (кр.) | 0 | 53,39 | 21,67 | 19,0 | - | 27,33 | 298-1500 | 62 |
| 63 | Ti-α | 0 | 30,66 | 22,09 | 10,04 | - | 25,0 | 298-1155 | 63 |
| 64 | Tl-α | 0 | 64,22 | 22,01 | 14,48 | - | 26,40 | 273- | 64 |
| 65 | U (кр.) | 0 | 50,33 | 14,18 | 33,56 | 2,93 | 27,5 | 298-935 | 65 |
| 66 | W (кр.) | 0 | 32,76 | 24,02 | 3,18 | - | 24,8 | 273-2000 | 66 |
| 67 | Zn (кр.) | 0 | 41,59 | 22 | 10,04 | - | 25,48 | 273-693 | 67 |
| 68 | Zr-α | 0 | 38,9 | 28,58 | 4,69 | -3,81 | 25,15 | 298-1135 | 68 |
| 69 | AgBr (кр.) | -99,16 | 107,1 | 33,18 | 64,43 | - | 52,38 | 298-691 | 69 |
| 70 | AgCl (кр.) | -126,8 | 96,07 | 62,26 | 4,18 | -11,30 | 50,78 | 273-725 | 70 |
| 71 | AgI-α | (-64,2) | 114,2 | 24,35 | 100,8 | - | 54,43 | 273-423 | 71 |
| 72 | AgNO3−α | -120,7 | 140,9 | 36,65 | 189,1 | - | (93,05) | 273-433 | 72 |
| 73 | Ag2O(кр.) | -30,56 | 121,7 | 55,48 | 29,46 | - | 65,56 | 298-500 | 73 |
| 74 | Ag2S−α | (-33,2) | (140,6) | 42,38 | 110,5 | - | 75,31 | 273-448 | 74 |
| 75 | Ag2SO4(кр.) | -713,1 | 199,9 | 96,7 | 117 | - | 131,4 | 298-597 | 75 |

При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 76 | AlBr3 | -526,2 | 184 | 78,41 | 78,08 | - | 102,5 | 298-370 | 76 |
| 77 | AlCl3 | -697,4 | 167,0 | 55,44 | 117,15 | - | 89,1 | 273-453 | 77 |
| 78 | AlF3−α | -1488 | 66,48 | 72,26 | 45,86 | -9,62 | 75,10 | 298-727 | 78 |
| 79 | Al2O3 | -1675 | 50,94 | 114,56 | 12,89 | -34,31 | 79,0 | 298-1800 | 79 |
| 80 | Al2SO43 | -3434 | 239,2 | 366,3 | 62,6 | -111,6 | 259,3 | 298-1100 | 80 |
| 81 | AsCl3 (г.) | -299,2 | 327,2 | 82,1 | 1,00 | -5,94 | 75,7 | 298-2000 | 81 |
| 82 | As2O3 (кр.) | (-656,8) | 107,1 | 35,02 | 203,3 | - | 95,65 | 273-548 | 82 |
| 83 | As2O5 (кр.) | -918,0 | 105,4 | - | - | - | 117,5 | 298 | 83 |
| 84 | BCl3 (г.) | -395,4 | 289,8 | 70,54 | 11,97 | -10,21 | 62,63 | 298-1000 | 84 |
| 85 | BF3 (г.) | -1110 | 254,2 | 52,05 | 28,03 | -8,87 | 50,53 | 298-1000 | 85 |
| 86 | B2O3 (кр.) | -1264 | 53,85 | 36,53 | 106,3 | -5,48 | 62,97 | 298-723 | 86 |
| 87 | BaCO3 (кр.) | -1202 | 112,1 | 86,90 | 49,0 | -11,97 | 85,35 | 273-1040 | 87 |
| 88 | BaCl2 (кр.) | -859,8 | 125,5 | 71,13 | 13,97 | - | 75,3 | 273-1198 | 88 |
| 89 | BaNO32 (кр.) | -991,6 | 213,7 | 125,7 | 149,4 | -16,78 | 150,9 | 298-850 | 89 |
| 90 | BaO (кр.) | -556,6 | 70,3 | 53,30 | 4,35 | -8,30 | 47,23 | 298-1270 | 90 |
| 91 | BaOH2 (кр.) | -946,1 | 103,8 | 70,7 | 91,6 | - | 97,9 | 298-680 | 91 |
| 92 | BaSO4 (кр.) | -1465 | 131,8 | 141,4 | - | -35,27 | 101,8 | 273-1300 | 92 |
| 93 | BeO (кр.) | (-598,7) | 14,10 | 35,36 | 16,74 | -13,26 | 25,4 | 273-1175 | 93 |
| 94 | BeSO4 (кр.) | -1196 | 90,0 | - | - | - | 88 | 298 | 94 |
| 95 | Bi2O3 (кр.) | -578,0 | 151,2 | 103,51 | 33,47 | - | 113,5 | 298-800 | 95 |
| 96 | CO (г.) | -110,5 | 197,4 | 28,41 | 4,10 | -0,46 | 29,15 | 298-2500 | 96 |
| 97 | CO2 (г.) | -393,51 | 213,6 | 44,14 | 9,04 | -8,53 | 37,13 | 298-2500 | 97 |
| 98 | COCl2 (г.) | -223,0 | 289,2 | 67,16 | 12,11 | -9,03 | 60,67 | 298-1000 | 98 |
| 99 | COS (г.) | -137,2 | 231,5 | 48,12 | 8,45 | -8,20 | 41,63 | 298-1800 | 99 |
| 100 | CS2 (ж.) | 87,8 | 151,0 | - | - | - | 75,65 | 298 | 100 |
| 101 | CS2 (г.) | 115,3 | 237,8 | 52,09 | 6,69 | -7,53 | 45,65 | 298-1800 | 101 |
| 102 | CaC2−α | -62,7 | 70,3 | 68,62 | 11,88 | -8,66 | 62,34 | 298-720 | 102 |
| 103 | CaCO3 (кальцит) | -1206 | 92,9 | 104,5 | 21,92 | -25,94 | 81,85 | 298-1200 | 103 |
| 104 | CaCl2 (кр.) | (-785,8) | 113,8 | 71,88 | 12,72 | -2,5 | 72,61 | 298-1055 | 104 |
| 105 | CaF2−α | -1214 | 68,87 | 59,83 | 30,46 | 1,96 | 67,03 | 298-1000 | 105 |
| 106 | CaNO32 (кр.) | -936,9 | 193,2 | 122,9 | 154 | -17,28 | 149,4 | 298-800 | 106 |
| 107 | CaO(кр.) | -635,1 | 39,7 | 49,63 | 4,52 | -6,95 | 42,80 | 298-1800 | 107 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 108 | CaOH2 (кр.) | -986,2 | (83,4) | 105,2 | 12,0 | -19,0 | 87,5 | 298-600 | 108 |
| 109 | CaHPO4 (кр.) | -1820 | 88 | - | - | - | - | - | 109 |
| 110 | CaHPO4⋅2H2O (кр.) | -2409 | 167 | - | - | - | 97,1* | 293 | 110 |
| 111 | CaH2PO42 (кр.) | -3114,5 | 189,5 | - | - | - | - | - | 111 |
| 112 | CaH2PO42⋅H2O (кр.) | -3418 | (259,8) | - | - | - | 259,2 | 298 | 112 |
| 113 | Ca3PO42−α | -4125 | 240,9 | 201,8 | 166 | -20,92 | 231,6 | 298-1373 | 113 |
| 114 | CaS (кр.) | -478,3 | 56,5 | 42,68 | 15,90 | - | 47,40 | 273-1000 | 114 |
| 115 | CaSO4 (ангидрит) | -1424 | 106,7 | 70,21 | 98,74 | - | 99,66 | 299-1400 | 115 |
| 116 | CdCl2 (кр.) | -389,0 | 115,3 | 61,25 | 40,17 | - | 73,22 | 273-841 | 116 |
| 117 | CdO (кр.) | -256,1 | 54,8 | 40,38 | 8,70 | - | 43,43 | 273-1200 | 117 |
| 118 | CdS (кр.) | -144,3 | 71,0 | 54,0 | 3,8 | - | 55,2 | 273-1273 | 118 |
| 119 | CdSO4 (кр.) | -925,9 | (123,1) | 77,32 | 77,40 | - | 99,60 | 298-1273 | 119 |
| 120 | Cl2O (г.) | 75,7 | 266,3 | 53,18 | 3,35 | -7,78 | 45,6 | 298-2000 | 120 |
| 121 | ClO2 (г.) | 104,6 | 251,3 | 48,28 | 7,53 | -7,74 | 41,8 | 298-1500 | 121 |
| 122 | CoCl2 (кр.) | -325,4 | 106,6 | 60,29 | 61,09 | - | 78,6 | 298-1000 | 122 |
| 123 | CoSO4 (кр.) | -867,9 | 113,3 | 125,9 | 41,51 | - | 138 | 298-700 | 123 |
| 124 | CrCl3 (кр.) | -554,8 | 122,9 | 81,34 | 29,41 | - | 91,8 | 286-319 | 124 |
| 125 | CrO3 (кр.) | -594,5 | 72 | - | - | - | - | - | 125 |
| 126 | Cr2O3 (кр.) | -1141 | 81,1 | 119,4 | 9,20 | -15,65 | 104,6 | 350-1800 | 126 |
| 127 | CsCl (кр.) | -432,9 | 100,0 | 49,79 | 9,54 | - | 52,63 | 298-918 | 127 |
| 128 | CsI (кр.) | -336,7 | 130 | 48,53 | 11,21 | - | 51,87 | 298-894 | 128 |
| 129 | CsOH (кр.) | -406,5 | 77,8 | - | - | - | - | - | 129 |
| 130 | CuCl (кр.) | -134,7 | 91,6 | 43,9 | 40,6 | - | 56,1 | 273-695 | 130 |
| 131 | CuCl2 (кр.) |  | 113 | 64,52 | 50,21 | - | 79,5 | 273-773 | 131 |
| 132 | CuO (кр.) |  | 42,64 | 38,79 | 20,08 | - | 44,78 | 298-1250 | 132 |
| 133 | CuS (кр.) | -48,5 | 66,5 | 42,05 | 11,05 | - | 47,82 | 273-1273 | 133 |
| 134 | CuSO4 (кр.) | -771,1 | 113,3 | 78,53 | 71,96 | - | 100,0 | 298-900 | 134 |
| 135 | Cu2O (кр.) | -167,36 | 93,93 | 62,34 | 23,85 | - | 63,64 | 298-1200 | 135 |
| 136 | Cu2S (кр.) | -82,01 | 119,24 | 39,24 | 130,54 | - | 76,24 | 298-376 | 136 |
| 137 | D2O (г.) | -249,20 | 198,40 | - | - | - | 34,27 | 298 | 137 |
| 138 | D2O (ж.) | -294,61 | 72,36 | - | - | - | 82,42 | 298 | 138 |
| 139 | FeCO3 (кр.) | -747,68 | 92,88 | 48,66 | 112,13 | - | 82,13 | 298-855 | 139 |
| 140 | FeO(кр.) | -263,68 | 58,79 | 52,80 | 6,24 | -3,19 | 48,12 | 298-1600 | 140 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 141 | Fe2O3 (кр.) | -821,32 | 89,96 | 97,74 | 72,13 | -12,89 | 103,70 | 298-1000 | 141 |
| 142 | Fe3O4 (кр.) | -1117,71 | 151,46 | 167,03 | 78,91 | -41,82 | 143,40 | 298-900 | 142 |
| 143 | FeS (кр.) | -95,40 | 67,36 | 21,71 | 110,50 | - | 50,54 | 298-400 | 143 |
| 144 | FeSO4(кр.) | -922,57 | 107,53 | - | - | - | 100,54 | 298 | 144 |
| 145 | FeS2 (кр.) | -177,40 | 53,14 | 74,81 | 5,52 | -12,76 | 61,92 | 298-1000 | 145 |
| 146 | Ga2O3 (кр.) | -1077,38 | 84,64 | - | - | - | 92,05 | 298 | 146 |
| 147 | GeO2(кр.) | -539,74 | 52,30 | 46,86 | 30,0 | - | 52,09 | 298-1300 | 147 |
| 148 | HBr (г.) | -35,98 | 198,40 | 26,15 | 5,86 | 1,09 | 29,16 | 298-1600 | 148 |
| 149 | HCN(г.) | 130,54 | 201,79 | 39,37 | 11,30 | -6,02 | 35,90 | 298-2500 | 149 |
| 150 | HCl (г.) | -92,30 | 186,70 | 26,53 | 4,60 | 1,09 | 29,16 | 298-2000 | 150 |
| 151 | HNO3 (ж.) | -173,0 | 156,16 | - | - | - | 109,87* | 300 | 151 |
| 152 | HNO3 (г.) | -133,90 | 266,39 | - | - | - | 58,58* | 300 | 152 |
| 153 | HF (г.) | -268,61 | 173,51 | 27,70 | 2,93 | - | 29,16 | 298-2000 | 153 |
| 154 | HI (г.) | 25,94 | 206,30 | 26,32 | 5,94 | 0,92 | 29,16 | 298-1000 | 154 |
| 155 | H2O (г.) | -241,84 | 188,74 | 30,00 | 10,71 | 0,33 | 33,56 | 298-2500 | 155 |
| 156 | H2O (ж.) | -285,84 | 69,96 | - | - | - | 75,31 | 298 | 156 |
| 157 | H2O (кр.) | -291,85 | (39,33) | -0,197 | 140,16 | - | - | ≤ 273 | 157 |
| 158 | H2O2 (ж.) | -187,02 | 105,86 | 53,60 | 117,15 | - | 88,41 | 298-450 | 158 |
| 159 | H2S (г.) | -20,15 | 205,64 | 29,37 | 15,40 | - | 33,93 | 298-1800 | 159 |
| 160 | H2SO4 (ж.) | -811,30 | 156,90 | - | - | - | 137,57 | 298 | 160 |
| 161 | H3PO4 (ж.) | (-1271,94) | 200,83 | - | - | - | 106,10 | 298 | 161 |
| 162 | H3PO4 (кр.) | -1283,65 | 176,15 | - | - | - | - | - | 162 |
| 163 | HgBr2 (кр.) | -169,45 | 162,76 | - | - | - | - | - | 163 |
| 164 | Hg2Br2 (кр.) | -206,77 | 212,97 | - | - | - | - | - | 164 |
| 165 | HgCl2 (кр.) | -230,12 | 144,35 | 64,02 | 43,10 | - | 76,60 | 273-553 | 165 |
| 166 | Hg2Cl2(кр.) | -264,85 | 195,81 | 92,47 | 30,96 | - | 101,67 | 273-798 | 166 |
| 167 | HgI2−α (кр.) | -105,44 | 176,36 | 72,84 | 16,74 | - | 77,82 | 273-403 | 167 |
| 168 | HgO (красн.) | -90,37 | 73,22 | - | - | - | 45,73* | 278-371 | 168 |
| 169 | HgS (красн.) | -58,16 | 81,59 | 45,61 | 15,27 | - | 50,21 | 278-853 | 169 |
| 170 | Hg2SO4 (кр.) | -742,0 | 200,83 | - | - | - | 131,80* | 273-307 | 170 |
| 171 | In2O3 (кр.) | -926,76 | 112,97 | - | - | - | 93,72* | 273-737 | 171 |
| 172 | In2(SO4)3 (кр.) | -2907,88 | 280,75 | - | - | - | 280,33* | 298-373 | 172 |
| 173 | KAl(SO4)2 (кр.) | -2465 | 204,50 | 234,10 | 82,34 | -58,41 | 193,00 | 298-1000 | 173 |
| 174 | KBr (кр.) | -392,04 | 96,65 | 48,37 | 13,89 | - | 53,62 | 298-543 | 174 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 175 | KCl (кр.) | -435,85 | 82,68 | 41,38 | 21,76 | 3,22 | 51,49 | 298-1000 | 175 |
| 176 | KClO3 (кр.) | -391,20 | 142,97 | - | - | - | 100,25* | 289-371 | 176 |
| 177 | KI (кр.) | -327,61 | 104,35 | 50,63 | 8,16 | - | 55,06 | 273-955 | 177 |
| 178 | KMnO4 (кр.) | -813,37 | 171,71 | - | - | - | 119,25* | 287-318 | 178 |
| 179 | KNO3-α | -492,71 | 132,93 | 60,88 | 118,83 | - | 96,27 | 273-401 | 179 |
| 180 | KOH (кр.) | -425,93 | 59,41 | - | - | - | - | - | 180 |
| 181 | K2CrO4 (кр.) | -1383 | 200,0 | - | - | - | 146,0 | 298 | 181 |
| 182 | K2Cr2O7 (кр.) | -2033 | 291,21 | 179,08 | 171,54 | - | 219,70 | 298-671 | 182 |
| 183 | K2SO4 (кр.) | -1433,44 | 175,73 | 120,37 | 99,58 | -17,82 | 129,90 | 287-371 | 183 |
| 184 | LaCl3 (кр.) | -1070,69 | 144,35 | - | - | - | - | - | 184 |
| 185 | Li2CO3 (кр.) | -1215,87 | 90,37 | - | - | - | 97,40 | 298 | 185 |
| 186 | LiCl (кр.) | -408,78 | 58,16 | 46,02 | 14,18 | - | 51,0 | 273-887 | 186 |
| 187 | LiOH (кр.) | -487,80 | 42,81 | 50,17 | 34,48 | -9,5 | 49,58 | 298-700 | 187 |
| 188 | LiNO3 (кр.) | -482,33 | 105,44 | 38,37 | 150,62 | - | 80,12 | 273-523 | 188 |
| 189 | Li2SO4 (кр.) | -1434,28 | 148,0 | - | - | - | - | - | 189 |
| 190 | MgCO3 (кр.) | -1096,21 | 65,69 | 77,91 | 57,74 | -17,41 | 75,52 | 298-750 | 190 |
| 191 | MgCl2 (кр.) | -641,83 | 89,54 | 79,08 | 5,94 | -8,62 | 71,03 | 298-900 | 191 |
| 192 | MgO (кр.) | -601,24 | 26,94 | 42,59 | 7,28 | -6,19 | 37,41 | 298-1100 | 192 |
| 193 | Mg(OH)2 (кр.) | -924,66 | 63,14 | 54,56 | 66,11 | - | 76,99 | 298-600 | 193 |
| 194 | MgSO4·6H2O (кр.) | -3083 | 352,0 | - | - | - | 248,1 | 298 | 194 |
| 195 | MnCO3 (кр.) | -894,96 | 85,77 | 92,01 | 38,91 | -19,62 | 81,50 | 298-700 | 195 |
| 196 | MnCl2 (кр.) | -468,61 | 117,15 | 75,48 | 13,22 | -5,73 | 72,86 | 273-923 | 196 |
| 197 | MnO (кр.) | -384,93 | 60,25 | 46,48 | 8,12 | -3,68 | 44,83 | 298-2000 | 197 |
| 198 | MnO2 (кр.) | -519,65 | 53,14 | 69,45 | 10,21 | -16,23 | 54,02 | 273-773 | 198 |
| 199 | Mn2O3 (кр.) | -959,81 | 110,46 | 103,50 | 35,06 | -13,51 | 107,70 | 273-1000 | 199 |
| 200 | Mn3O4 (кр.) | -1386,58 | 148,53 | 144,90 | 45,27 | -9,2 | 139,70 | 298-1350 | 200 |
| 201 | MnS (кр.) | -205,02 | 78,23 | 47,70 | 7,53 | - | 49,96 | 298-1800 | 201 |
| 202 | NH3 (г.) | -46,19 | 192,50 | 29,80 | 25,48 | -1,67 | 35,65 | 298-1800 | 202 |
| 203 | NH3 (ж.) | -69,87 | - | - | - | - | 80,75 | 298 | 203 |
| 204 | NH4Cl-β | -315,39 | 94,56 | 49,37 | 133,89 | - | 84,10 | 298-458 | 204 |
| 205 | NH4Al(SO4)2 (кр.) | -2347 | 216,20 | - | - | - | 226,40 | 298 | 205 |
| 206 | (NH4)2SO4 (кр.) | -1179,30 | 220,30 | 103,64 | 281,16 | - | 187,07 | 275- | 206 |
| 207 | NH4NO3 (кр.) | -365,10 | 150,60 | - | - | - | 139,30 | 298 | 207 |
| 208 | NO (г.) | 90,37 | 210,62 | 29,58 | 3,85 | -0,59 | 29,83 | 298-2500 | 208 |
| 209 | NO2 (г.) | 33,89 | 240,45 | 42,93 | 8,54 | -6,74 | 37,11 | 298-2000 | 209 |
| 210 | N2O (г.) | 81,55 | 220,0 | 45,69 | 8,62 | -8,53 | 38,71 | 298-2000 | 210 |
| 211 | N2O4 (г.) | 9,37 | 304,3 | 83,89 | 39,75 | -14,9 | 78,99 | 298-1000 | 211 |
| 212 | N2O5 (г.) | (12,8) | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 213 | NOCl (г.) | 52,59 | 263,5 | 44,89 | 7,7 | -6,95 | 39,37 | 298-2000 | 213 |
| 214 | NaAlO2 (кр.) | -1133,0 | 70,71 | 87,95 | 17,7 | -17,74 | 73,3 | 298-1900 | 214 |
| 215 | NaBr (кр.) | -359,8 | 83,7 | 49,66 | 8,79 | - | 52,3 | 298-550 | 215 |
| 216 | NaC2H3O2 (кр.) | -710,4 | 123,1 | - | - | - | 80,33 | 298 | 216 |
| 217 | NaCl (кр.) | -410,9 | 72,36 | 45,94 | 16,32 | - | 50,79 | 298-1073 | 217 |
| 218 | NaF (кр.) | -570,3 | 51,3 | 43,51 | 16,23 | -1,38 | 46,82 | 298-1265 | 218 |
| 219 | NaHCO3 (кр.) | -947,4 | 102,1 | - | - | - | 87,72 | 298 | 219 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 220 | NaI (кр.) | -287,9 | 91,2 | 52,30 | 6,78 | - | 54,31 | 298-936 | 220 |
| 221 | NaNO3-α | -466,5 | 116,3 | 25,69 | 225,94 | - | 93,05 | 298-550 | 221 |
| 222 | NaOH-α | -426,6 | 64,18 | 7,34 | 125,0 | 13,38 | 59,66 | 298-566 | 222 |
| 223 | NaOH (ж.) | ∆Нпл595=6,36 | - | 89,58 | -5,86 | - | - | 595-1000 | 223 |
| 224 | Na2B4O7 (кр.) | -3290 | 189,5 | - | - | - | 186,8 | 298 | 224 |
| 225 | Na2CO3-α | -1129 | 136,0 | 70,63 | 135,6 | - | 110,0 | 298-723 | 225 |
| 226 | Na2CO3·10H2O | -4077 | 2172 | - | - | - | 536 | 298 | 226 |
| 227 | Na2CO3 (ж.) | ∆Нпл1127=33,0 | - | - | - | - | 188,3* | > 1127 | 227 |
| 228 | Na2HPO4·12H2O | -5297 | - | - | - | - | 557,0 | 298 | 228 |
| 229 | Na2O (кр.) | -430,6 | 71,1 | 65,69 | 22,59 | - | 72,43 | 298-1100 | 229 |
| 230 | Na2O2 (кр.) | -510,9 | 93,3 | 69,87 | 65,26 | - | 89,33 | 298-865 | 230 |
| 231 | Na2S (кр.) | -389,1 | 94,1 | 82,88 | 68,61 | - | 103,22 | 298-1000 | 231 |
| 232 | Na2SO3 (кр.) | -1090 | 146,0 | - | - | - | 120,1 | 298 | 232 |
| 233 | Na2SO4-α | -1384 | 149,4 | 65,0 | 220,9 | - | 130,8 | 298-518 | 233 |
| 234 | Na2SO4-β | - | - | 121,6 | 80,92 | - | - | 518-1157 | 234 |
| 235 | Na2SO4 (ж.) | ∆Нпл1157=24,06 | - | - | - | - | 197,4* | 1157-1850 | 235 |
| 236 | Na2S2O3 -α | -1117 | - | - | - | - | 146,0 | 298 | 236 |
| 237 | Na2SiF6 (кр.) | -2849,7 | 214,64 | - | - | - | - | - | 237 |
| 238 | Na2SiO3 (кр.) | -1518 | 113,8 | 130,3 | 40,17 | -27,02 | 111,8 | 298-1360 | 238 |
| 239 | Na2SiO3 (ж.) | ∆Нпл1360=52,30 | - | - | - | - | 179,1* | 1360-1800 | 239 |
| 240 | Na2Si2O5 (кр.) | -2398 | 164,8 | 185,69 | 70,54 | -44,64 | 156,6 | 298-1148 | 240 |
| 241 | Na2Si2O5 (ж.) | ∆Нпл1148=35,4 | - | - | - | - | 260,87* | 1148-1800 | 241 |
| 242 | Na2AlF6 -α | -3283,6 | 238,5 | 192,25 | 123,46 | -11,63 | 215,9 | 298-845 | 242 |
| 243 | Na2AlF6 (ж.) | ∆Нпл1300=115,5 | - | - | - | - | 390,8* | > 1300 | 243 |
| 244 | Na3PO4 (кр.) | -192,5 | 224,7 | - | - | - | - | - | 244 |
| 245 | NiO-α | 239,7 | 38,07 | -20,88 | 157,23 | 16,28 | 44,27 | 298-523 | 245 |
| 246 | NiS (кр.) | -92,88 | 67,36 | 38,70 | 53,56 | - | 54,68 | 298-600 | 246 |
| 247 | NiSO4 (кр.) | -889,1 | 97,1 | 125,9 | 41,58 | - | 138,3 | 298-1200 | 247 |
| 248 | PCl3 (г.) | -277,0 | 311,7 | 80,12 | 3,1 | -7,99 | 72,05 | 298-1000 | 248 |
| 249 | PCl5 (г.) | -369,45 | 362,9 | 129,5 | 2,92 | -16,4 | 111,9 | 298-1500 | 249 |
| 250 | P4O5 (кр.) | -3096 | 280 | 70,08 | 451,9 | - | 204,8 | 298-631 | 250 |
| 251 | PbBr2 (кр.) | -277,0 | 161,4 | 77,78 | 9,2 | - | 80,54 | 298-643 | 251 |
| 252 | PbCO3 (кр.) | -700 | 130,96 | 51,84 | 119,7 | - | 87,51 | 286-800 | 252 |
| 253 | PbCl2 (кр.) | -359,1 | 136,4 | 66,78 | 33,47 | - | 76,78 | 298-700 | 253 |
| 254 | PbI2 (кр.) | -175,1 | 176,4 | 75,31 | 19,66 | - | 81,17 | 298-685 | 254 |
| 255 | PbO (желт.) | -217,86 | 67,4 | 37,87 | 26,78 | - | 45,86 | 298-1000 | 255 |
| 256 | PbO2 (кр.) | -276,6 | 76,44 | 53,14 | 32,64 | - | 62,89 | 298-1000 | 256 |
| 257 | Pb3O4 (кр.) | -734,5 | 211,3 | - | - | - | 147,0 | 298 | 257 |
| 258 | PbS (кр.) | -94,28 | 91,20 | 37,32 | - | -2,05 | 35,02 | 298-900 | 258 |
| 259 | PbSO4 (кр.) | -918,1 | 147,28 | 45,86 | 129,70 | 17,57 | 104,3 | 298-1100 | 259 |
| 260 | PtCl2 (кр.) | -118 | 130 | - | - | - | - | - | 260 |
| 261 | PtCl4 (кр.) | -226 | 209 | - | - | - | - | - | 261 |
| 262 | RaSO4 (кр.) | -1472,77 | 142,26 | - | - | - | - | - | 262 |
| 263 | SO2 (г.) | -296,9 | 248,1 | 42,55 | 15,55 | -5,65 | 39,87 | 298-1800 | 263 |
| 264 | SO2Cl2 (ж.) | -389,1 | 217,2 | - | - | - | 131,8* | 219-342 | 264 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  | CP,2980 |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c'⋅10−5 |  |  |  |
| 265 | SO2Cl2 (г.) | -358,7 | 311,3 | 53,72 | 79,50 | - | 77,4 | 298-500 | 265 |
| 266 | SO3 (г.) | -395,2 | 256,23 | 57,32 | 26,86 | -13,05 | 50,63 | 298-1200 | 266 |
| 267 | SbCl3 (кр.) | -382,2 | 186,2 | 43,1 | 213,8 | - | 106,7 | 273-346 | 267 |
| 268 | Sb2O3 (кр.) | -700 | 123,0 | 79,91 | 71,55 | - | 101,25 | 273-930 | 268 |
| 269 | Sb2O5 (кр.) | -880 | 125,1 | - | - | - | 117,7 | 298 | 269 |
| 270 | Sb2S3 (черн.) | -160 | 166,6 | 101,3 | 55,20 | - | 117,75 | 273-821 | 270 |
| 271 | SiCl4 (ж.) | -671,4 | 239,7 | - | - | - | 145,3* | 298-331 | 271 |
| 272 | SiF4 (г.) | -1548 | 281,6 | 91,46 | 13,26 | -19,66 | 73,37 | 298-1000 | 272 |
| 273 | SiO2 (кварц-α) | -859,3 | 42,09 | 46,94 | 34,31 | -11,3 | 44,48 | 298-848 | 273 |
| 274 | SiO2 (кварц-β) | - | - | 60,29 | 8,12 | - | - | 848-2000 | 274 |
| 275 | SiO2 (тридимит-α) | -856,9 | 43,93 | 13,68 | 103,8 | - | 44,68 | 298-390 | 275 |
| 276 | SiO2 (тридимит-β) | - | - | 57,07 | 11,05 | - | - | 390-2000 | 276 |
| 277 | SiO2 (кристобалит-α) | -857,7 | 43,26 | 17,91 | 88,12 | - | 44,18 | 298-500 | 277 |
| 278 | SiO2 (кристобалит-β) | - | - | 60,25 | 8,24 | - | - | 500-2000 | 278 |
| 279 | SnCl2 (кр.) | -349,6 | 136,0 | 67,78 | 38,74 | - | 79,4 | 298-520 | 279 |
| 280 | SnCl4 (ж.) | -544,9 | 258,5 | - | - | - | 165,2* | 298-388 | 280 |
| 281 | SnO (кр.) | -286 | 56,74 | 39,96 | 14,64 | - | 44,31 | 298-1273 | 281 |
| 282 | SnO2 (кр.) | -580,8 | 52,34 | 73,89 | 10,04 | -21,59 | 52,59 | 273-1500 | 282 |
| 283 | SnS (кр.) | -101,8 | 77,0 | 35,69 | 31,30 | 3,77 | 49,25 | 298-875 | 283 |
| 284 | SrSO4 (кр.) | -1444 | 121,7 | 91,2 | 55,65 | - | 107,8 | 288-1500 | 284 |
| 285 | TeCl4 (кр.) | -323,0 | 217,5 | - | - | - | 138,5* | 298-497 | 285 |
| 286 | TeO2 (кр.) | 325,5 | 73,7 | 57,95 | 28,74 | - | 66,48 | 298-1000 | 286 |
| 287 | Th(OH)4 (кр.) | -1763,6 | 133,9 | - | - | - | - | - | 287 |
| 288 | ThO2 (кр.) | -1231 | 65,24 | 66,27 | 12,05 | -6,69 | 62,34 | 298-1800 | 288 |
| 289 | TiCl4 (ж.) | -800 | 249 | - | - | - | 156,9* | 285-410 | 289 |
| 290 | TiCl4 (г.) | -759,8 | 352 | 106,5 | 1,0 | -9,87 | 95,69 | 298-2000 | 290 |
| 291 | TiO2 (рутил) | -943,9 | 50,23 | 71,71 | 4,1 | -14,64 | 56,44 | 298-1800 | 291 |
| 292 | TiO2 (анатаз) | - | 49,90 | 72,01 | 4,52 | -15,02 | 56,45 | 298-1300 | 292 |
| 293 | TiCl (кр.) | -204,97 | 111,2 | 50,21 | 8,37 | - | 52,72 | 298-700 | 293 |
| 294 | TiCl (г.) | -68,41 | 255,6 | 37,4 | - | -1,05 | 36,23 | 298-2000 | 294 |
| 295 | Ti2O (кр.) | -178 | 99,5 | - | - | - | - | - | 295 |
| 296 | UF4 (кр.) | -1854 | 151,2 | - | - | - | 117,6 | 298 | 296 |
| 297 | UF6 (кр.) | -2163 | 227,8 | - | - | - | 166,75 | 298 | 297 |
| 298 | UF6 (г.) | -2113 | 379,7 | 149,0 | 8,45 | -19,37 | 129,7 | 298-1000 | 298 |
| 299 | UO2 (кр.) | -1084,5 | 77,95 | 80,33 | 6,78 | -16,56 | 63,76 | 298-1500 | 299 |
| 300 | U3O8 (кр.) | -3583,6 | 281,8 | - | - | - | 237,9* | 373-593 | 300 |
| 301 | UO2F2 (кр.) | -1637,6 | 135,6 | - | - | - | 103,2* | 273-425 | 301 |
| 302 | UO2(NO3)2 (кр.) | -1377 | 276,1 | - | - | - | - | - | 302 |
| 303 | ZnCO3 (кр.) | -810,7 | 82,4 | 38,9 | 138,0 | - | 80,18 | 293-573 | 303 |
| 304 | ZnO (кр.) | -349,0 | 43,5 | 48,99 | 5,10 | -9,12 | 40,25 | 273-1573 | 304 |
| 305 | ZnS (кр.) | -201 | 57,7 | 50,88 | 5,19 | -5,69 | 46,02 | 298-1200 | 305 |
| 306 | ZnSO4 (кр.) | -978,2 | 124,6 | 71,42 | 87,03 | - | 97,35 | 298-1000 | 306 |
| 307 | ZnCl4 (кр.) | -982,0 | 186,1 | 133,6 | - | -12,18 | 119,9 | 298-550 | 307 |
| 308 | ZrO2-α | -1094 | 50,32 | 69,62 | 7,53 | -14,06 | 56,04 | 298-1478 | 308 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  |  | С0Р,298, дж/моль·град | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c⋅106 | d⋅109 |  |  |  |  |
| 1 | CH4 (г.) метан | -74,85 | 186,19 | 17,45 | 60,46 | -1,117 |  | -7,20 | 35,79 | 298-1500 | 1 |
| 2 | C2H2 (г.) ацетилен | 226,75 | 200,8 | 23,46 | 85,77 | -58,34 |  | 15,87 | 43,93 | 298-1500 | 2 |
| 3 | C2H4 (г.) этилен | 52,28 | 219,4 | 4,196 | 154,59 | -81,09 |  | 16,82 | 43,63 | 298-1500 | 3 |
| 4 | C2H6 (г.) этан | -84,67 | 229,5 | 4,494 | 182,26 | -74,86 |  | 10,8 | 52,70 | 298-1500 | 4 |
| 5 | C3H4 (г.) пропадиен | 192,1 | 234,9 | 13,07 | 175,3 | -71,17 |  | - | 58,99 | 298-1500 | 5 |
| 6 | C3H6 (г.) пропилен | 20,41 | 226,9 | 3,305 | 235,86 | -117,6 |  | 22,68 | 63,89 | 298-1500 | 6 |
| 7 | C3H8 (г.) пропан | -103,9 | 269,9 | -4,80 | 307,3 | -160,16 |  | 32,75 | 73,51 | 298-1500 | 7 |
| 8 | C4H6 (г.) 1,3-бутадиен | 111,9 | 278,7 | -2,96 | 340,08 | -223,7 |  | 56,53 | 79,54 | 298-1500 | 8 |
| 9 | C4H8 (г.) 1-бутилен | 1,17 | 307,4 | 2,54 | 344,9 | -191,28 |  | 41,66 | 89,33 | 298-1500 | 9 |
| 10 | C4H8 (г.) цис-2-бутилен | -5,70 | 300,8 | -2,72 | 307,1 | -111,3 |  | - | 78,91 | 298-1500 | 10 |
| 11 | C4H8 (г.) транс-2-бутилен | -10,06 | 296,5 | 8,38 | 307,54 | -148,26 |  | 27,28 | 87,82 | 298-1500 | 11 |
| 12 | C4H8 (г.) 2-метилпропилен | -13,99 | 293,6 | 7,08 | 321,63 | -166,07 |  | 33,50 | 89,12 | 298-1500 | 12 |
| 13 | н-C4H10 (г.) н-бутан | -124,7 | 310,0 | 0,469 | 385,38 | -198,88 |  | 39,97 | 97,78 | 298-1500 | 13 |
| 14 | изо-C4H10 (г.) изобутан | -131,6 | 294,64 | -6,84 | 409,64 | -220,55 |  | 45,74 | 96,82 | 298-1500 | 14 |
| 15 | C5H10 (г.) циклопентан | -77,24 | 292,9 | -54,39 | 545,8 | -307,7 |  | 66,59 | 82,93 | 298-1500 | 15 |
| 16 | C5H10 (ж.) циклопентан | -105,9 | 204,1 | - | - | - |  | - | 126,73 | 298 | 16 |
| 17 | н-C5H12 (г.) н-пентан | -146,4 | 348,4 | 1,44 | 476,5 | -250,4 |  | 51,24 | 122,6 | 298-1500 | 17 |
| 18 | C5H12 (г.) 2-метилбутан | -154,5 | 343,0 | -9,29 | 517,7 | -292,9 |  | 64,78 | 120,6 | 298-1500 | 18 |
| 19 | C5H12 (ж.) 2-метилбутан | -179,3 | 260,4 | - | - | - |  | - | 164,9 | 298 | 19 |
| 20 | C5H12 (г.) 2,2-диметилпропан (неопентан) | -166,0 | 306,4 | -15,10 | 548,6 | -322,9 |  | 73,54 | 121,63 | 298-1500 | 20 |
| 21 | C6H6 (г.) бензол | 82,93 | 269,2 | -33,90 | 471,87 | -298,34 |  | 70,84 | 81,67 | 298-1500 | 21 |
| 22 | C6H6 (ж.) бензол | 49,04 | 173,2 | 59,50 | 255,02 | - |  | - | 136,1 | 281-353 | 22 |
| 23 | C6H12 (г.) циклогексан | -123,10 | 298,2 | -51,72 | 598,8 | -230,0 |  | - | 106,3 | 298-1000 | 23 |
| 24 | н-C6H12 (г.) н-гексан | -167,19 | 386,8 | 3,08 | 565,8 | -300,4 |  | 62,06 | 146,7 | 298-1500 | 24 |
| 25 | н-C6H12 (ж.) н-гексан | -198,8 | 296,0 | - | - | - |  | - | 195,0 | 298 | 25 |
| 26 | C7H8 (ж.) толуол | 50,00 | 319,7 | -33,88 | 557,0 | -342,4 |  | 79,87 | 103,8 | 298-1500 | 26 |
| 27 | C7H8 (г.) толуол | 8,08 | 219 | - | - | - |  | - | 166 | 298 | 27 |
| 28 | н-C7H16 (г.) н-гептан | -187,82 | 425,3 | 5,02 | 653,76 | -348,7 |  | 72,32 | 170,8 | 298-1500 | 28 |
| 29 | н-C7H16 (ж.) н-гептан | -224,4 | 328,0 | - | - | - |  | - | 224,7 | 298 | 29 |
| 30 | о-C8H10 (г.) о-ксилол | 19,0 | 352,8 | -14,81 | 591,1 | -339,6 |  | 74,70 | 133,3 | 298-1500 | 30 |
| 31 | о-C8H10 (ж.) о-ксилол | -24,4 | 246,0 | - | - | - |  | - | 188,8 | 298 | 31 |
| 32 | м-C8H10 (г.) м-ксилол | 17,24 | 357,2 | -27,38 | 620,9 | -363,9 |  | 81,38 | 127,6 | 298-1500 | 32 |
| 33 | м-C8H10 (ж.) м-ксилол | -25,42 | 252,2 | - | - | - |  | - | 183,2 | 298 | 33 |
| 34 | п-C8H10 (г.) п-ксилол | 17,95 | 352,4 | -25,92 | 609,7 | -350,6 |  | 76,88 | 126,9 | 298-1500 | 34 |
| 35 | п-C8H10 (ж.) п-ксилол | -24,34 | 247,4 | - | - | - |  | - | 183,8 | 298 | 35 |
| 36 | н-C8H18 (г.) н-октан | -208,4 | 463,7 | 6,91 | 741,9 | -397,3 |  | 82,64 | 194,9 | 298-1500 | 36 |
| 37 | C10H8 (кр.) нафталин | 75,44 | 167,4 | - | - | - |  | - | 165,7 | 298 | 37 |
| 38 | C12H10 (кр.) дифенил | 96,65 | 206 | - | - | - |  | - | 195 | 298 | 38 |
| 39 | C14H10 (кр.) антрацен | 128,0 | 207,5 | - | - | - |  | - | 209 | 298 | 39 |
| 40 | C14H10 (кр.) фенантрен | 113 | 211,7 | - | - | - |  | - | 231 | 298 | 40 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | С0Р,298, дж/моль·град | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c⋅106 | d⋅109 |  |  |  |
| 41 | СН2О (г.) муравьиный альдегид | -115,9 | 218,8 | 18,82 | 58,38 | -15,61 | - | 35,34 | 298-1500 | 41 |
| 42 | СН2О2 (ж.) муравьиная кислота | -422,8 | 129,0 | - | - | - | - | 99,0 | 298 | 42 |
| 43 | СН2О2 (г.) муравьиная кислота | -376,7 | 251,6 | 19,4 | 112,8 | -47,5 | - | 48,7 | 298-1000 | 43 |
| 44 | СН4О (ж.) метиловый спирт | -238,7 | 126,7 | - | - | - | - | 81,6 | 298 | 44 |
| 45 | СН4О (г.) метиловый спирт | -201,2 | 239,7 | 15,28 | 105,2 | -31,04 | - | 43,9 | 298-1000 | 45 |
| 46 | С2Н2О4 (кр.) щавелевая кислота | -826,8 | 120,1 | - | - | - | - | 109 | 298 | 46 |
| 47 | С2Н4О (г.) уксусный альдегид | -166,0 | 264,2 | 13,00 | 153,5 | -53,7 | - | 54,64 | 298-1000 | 47 |
| 48 | С2Н4О (г.) окись этилена | -51,0 | 243,7 | -9,60 | 232,1 | -140,5 | 32,90 | 48,5 | 298-1000 | 48 |
| 49 | С2Н4О2 (ж.) уксусная кислота | -484,9 | 159,8 | - | - | - | - | 123,4 | 298 | 49 |
| 50 | С2Н4О2 (г.) уксусная кислота | -437,4 | 282,5 | 5,56 | 243,5 | -151,9 | 36,8 | 66,5 | 298-1500 | 50 |
| 51 | С2Н6О (ж.) этиловый спирт | -277,6 | 160,7 | - | - | - | - | 111,4 | 298 | 51 |
| 52 | С2Н6О (г.) этиловый спирт | -235,3 | 282,0 | 19,07 | 212,7 | -108,6 | 21,9 | 73,6 | 298-1500 | 52 |
| 53 | С2Н6О (г.) диметиловый эфир | -185,4 | 266,6 | - | - | - | - | 65,94 | 298 | 53 |
| 54 | С2Н6О2 (ж.) этиленгликоль | -454,9 | 179,5 | - | - | - | - | 151 | 298 | 54 |
| 55 | С2Н6О2 (г.) этиленгликоль | -397,9 | 323,5 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | С3Н6О (ж.) ацетон | -247,7 | 200 | - | - | - | - | 125 | 298 | 56 |
| 57 | С3Н6О (г.) ацетон | -216,4 | 294,9 | 22,47 | 201,8 | -63,5 | - | 74,9 | 298-1500 | 57 |
| 58 | н-С3Н6О (ж.) н-пропиловый спирт | -306,6 | 192,9 | - | - | - | - | 148,6 | 298 | 58 |
| 59 | н-С3Н6О (г.) н-пропиловый спирт | -260,4 | 317,6 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | изо-С3Н6О (ж.) изопропиловый спирт | -318,7 | 180 | - | - | - | - | 153,4 | 298 | 60 |
| 61 | изо-С3Н6О (г.) изопропиловый спирт | -275,4 | 306,3 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 62 | С3Н8О3 (ж.) глицерин | -659,4 | 207,9 | - | - | - | - | 223, | 298 | 62 |
| 63 | С4Н4О4 (кр.) малеиновая кислота | -787,8 | 159 | - | - | - | - | 137 | 298 | 63 |
| 64 | С4Н4О4 (кр.) фумаровая кислота | -811,0 | 166 | - | - | - | - | 142 | 298 | 64 |
| 65 | С4Н8О2 (ж.) масляная кислота | -524,3 | 255 | - | - | - | - | 178 | 298 | 65 |
| 66 | С4Н8О2 (ж.) уксусноэтиловый эфир | -469,5 | 259 | - | - | - | - | 170 | 298 | 66 |
| 67 | С4Н8О2 (ж.) 1,4-диоксан | -400,8 | 196,6 | - | - | - | - | 152,9 | 298 | 67 |
| 68 | С5Н10О (ж.) циклопентанол | -300,2 | 206 | - | - | - | - | 184 | 298 | 68 |
| 69 | н-С5Н12О (ж.) н-амиловый спирт | -360,1 | 254,8 | - | - | - | - | 209,2 | 298 | 69 |

* При температуре, указанной в графе «Температурный интервал»

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | С0Р,298, дж/моль·град | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c⋅106 | d⋅109 |  |  |  |
| 70 | н-С5Н12О (г.) н-амиловый спирт | -307,2 | 381,6 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | С6Н6О (кр.) фенол | -162,8 | 142 | - | - | - | - | 134,7 | 298 | 71 |
| 72 | С6Н6О2 (кр.) гидрохинон | -363,0 | - | - | - | - | - | 142 | 298 | 72 |
| 73 | С6Н4О2 (кр.) хинон | -186,8 | -- | - | - | - | - | 132 | 298 | 73 |
| 74 | С7Н6О2 (кр.) бензойная кислота | -385,2 | 167,6 | - | - | - | - | 146,8 | 298 | 74 |
| 75 | С7Н8О (ж.) бензиловый спирт | -161,0 | 216,7 | - | - | - | - | 217,8 | 298 | 75 |
| 76 | С8Н4О3 (кр.) ангидрид фталевой кислоты | -460,4 | 179,5 | - | - | - | - | 161,8 | 298 | 76 |
| 77 | С8Н6О4 (кр.) фталевая кислота | -781,9 | 207,9 | - | - | - | - | 188,2 | 298 | 77 |
| 78 | С12Н10О4 (кр.) хингидрон | (-581,6) | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 79 | С12Н22О11 (кр.) сахароза | -2221 | 360 | - | - | - | - | 425 | 298 | 79 |
| 80 | CH3F (г.) фтористый метил | -247 | 222,8 | 9,75 | 97,3 | -29,10 | - | 37,40 | 298-1500 | 80 |
| 81 | CH3Cl (г.) хлористый метил | -82,0 | 233,5 | 15,57 | 92,74 | -28,31 | - | 40,71 | 298-1500 | 81 |
| 82 | CH3Br (г.) бромистый метил | -35,6 | 245,8 | 18,53 | 89,40 | -27,28 | - | 42,4 | 298-1500 | 82 |
| 83 | CH3J (ж.) иодистый метил | -8,4 | 162,7 | - | - | - | - | 127,2 | 298 | 83 |
| 84 | CH3J (г.) иодистый метил | 20,5 | 253,0 | 19,67 | 92,67 | -32,28 | - | 44,1 | 298-1000 | 84 |
| 85 | CH2F2 (г.) дифторметан | -441,6 | 246,0 | 11,39 | 118,2 | -46,0 | - | 43,0 | 298-1000 | 85 |
| 86 | CH2Сl2 (ж.) дихлорметан | -117,1 | 178,6 | - | - | - | - | 100,0 | 298 | 86 |
| 87 | CH2Сl2 (г.) дихлорметан | -87,9 | 270,2 | 16,10 | 144,4 | -98,60 | 25,2 | 51,1 | 298-1000 | 87 |
| 88 | CHF3 (г.) трифторметан | -680,3 | 259,5 | 18,80 | 127,9 | -55,78 | - | 51,09 | 298-1000 | 88 |
| 89 | CHСl3 (ж.) трихлорметан (хлороформ) | -131,8 | 202,9 | - | - | - | - | 116,3 | 298 | 89 |
| 90 | CHСl3 (г.) трихлорметан (хлороформ) | -100,4 | 295,6 | 81,38 | 16,0 | -18,7* | - | 65,7 | 298-1000 | 90 |
| 91 | CF4 (г.) тетрафторметан (четырехфтористый углерод) | -908 | 262,0 | 85,67 | 15,9 | -26,3* | - | 61,2 | 298-1000 | 91 |
| 92 | CСl4 (ж.) тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | -139,3 | 214,4 | - | - | - | - | 131,7 | 298 | 92 |
| 93 | CСl4 (г.) тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | -106,7 | 309,7 | 97,65 | 9,62 | -15,06* | - | 83,4 | 298-1000 | 93 |
| 94 | C2H5F (г.) фтористый этил | -297 | 364,8 | 8,39 | 190,2 | -67,83 | - | 58,6 | 298-600 | 94 |
| 95 | C2H5Сl (г.) хлористый этил | -105,0 | 274,8 | 13,07 | 188,5 | -71,94 | - | 62,3 | 298-700 | 95 |
| 96 | C6H5F (ж.) фторбензол | -145,4 | 205,9 | - | - | - | - | 146,4 | 298 | 96 |
| 97 | C6H5F (г.) фторбензол | -109,7 | 323,5 | -34,2 | 532,0 | -375,8 | 98,0 | 94,4 | 298-1500 | 97 |
| 98 | C6H5Сl (ж.) хлорбензол | 10,65 | 194,1 | - | - | - | - | 150,1 | 298 | 98 |

* Эта величина представляет собой коэффициент c'⋅10−5 уравнения C0P = a + bT + c'/T2

Продолжение

| № по пор. | Вещество | ∆Н0f,298, кдж/моль | S0298, дж/моль·град | Теплоемкость, дж/моль·град |  |  |  | С0Р,298, дж/моль·град | Температурный интервал, °К | № по пор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты уравнения CP0=ϕ(T) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | b⋅103 | c⋅106 | d⋅109 |  |  |  |
| 99 | C6H5Сl (г.) хлорбензол | 52,13 | 313,2 | -33,9 | 558,0 | -445,2 | 139,4 | 97,1 | 298-1000 | 99 |
| 100 | C7H5F3 (ж.) фенилтрифторметан | -618,6 | 271,5 | - | - | - | - | 188,4 | 298 | 100 |
| 101 | C7H5F3 (г.) фенилтрифторметан | -581,0 | 372,6 | -33,4 | 681,3 | -490,5 | 129,0 | 130,4 | 298-1500 | 101 |
| 102 | CH5N (г.) метиламин | -28,03 | 241,6 | 16,34 | 130,6 | -38,45 | - | 51,7 | 298-1500 | 102 |
| 103 | CH2N2 (г.) диазометан | 192 | 238,7 | 54,02 | 31,5 | -13,16* | - | 48,85 | 298-1000 | 103 |
| 104 | CH6N2 (ж.) метилгидразин | - | 165,9 | - | - | - | - | 134,9 | 298 | 104 |
| 105 | CH6N2 (г.) метилгидразин | - | 278,7 | 25,30 | 179,0 | -56,4 | - | 71,13 | 298-1500 | 105 |
| 106 | C2H7N (г.) диметиламин | -27,61 | 273,1 | -3,10 | 283,1 | -152,2 | 32,0 | 69,04 | 298-1500 | 106 |
| 107 | C3H9N (г.) триметиламин | -46,02 | 288,8 | -11,95 | 414,2 | -245,8 | 56,8 | 91,76 | 298-1500 | 107 |
| 108 | C5H5N (ж.) пиридин | 99,95 | 177,9 | - | - | - | - | 132,7 | 298 | 108 |
| 109 | C5H5N (г.) пиридин | 140,2 | 282,8 | -38,60 | 479,5 | -326,6 | 83,1 | 78,12 | 298-1500 | 109 |
| 110 | C6H7N (ж.) анилин | 29,7 | 192 | - | - | - | - | 191 | 298 | 110 |
| 111 | C6H7N (г.) анилин | 82,4 | 301 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 112 | CH4ОN2 (кр.) мочевина | -333,1 | 104,6 | - | - | - | - | 93,14 | 298 | 112 |
| 113 | C2H5О2N (кр.) аминоуксусная кислота (гликоколь) | -524,9 | 109,2 | - | - | - | - | 100,3 | 298 | 113 |
| 114 | C6H5О2N (ж.) нитробензол | 11,2 | 224,3 | - | - | - | - | 187,3 | 298 | 114 |

* Эта величина представляет собой коэффициент c'⋅10−5 уравнения C0P = a + bT + c'/T2