Условия  однозначности  для  процессов  теплопроводности

Дифференциальное уравнение теплопроводности описывает явление теплопроводности в самом общем виде. Чтобы выделить конкретно рассматриваемый процесс и дать его полное математическое описание к дифференциальному уравнению необходимо присоединить математическое описание всех частных особенностей рассматриваемого процесса. Эти частные особенности называются условиями однозначности или краевыми условиями.

Условия однозначности включают в себя:

– геометрические условия (форма и размеры тела);

– физические условия (физические свойства среды и тела λ, с, ρ, qυ);

– временнЫе (начальные) условия (распределение температур в теле в начальный момент времени);

– граничные условия (взаимодействие рассматриваемого тела с окружающей средой):

а) Граничные условия первого рода. Задается распределение температуры на поверхности тела для каждого момента времени

tc=f(x,y,z,τ),

где tc – температура на поверхности тела; x,y,z – координаты поверхности тела.

В частном случае, когда температура на поверхности является постоянной на протяжении всего времени протекания процессов теплообмена, уравнение упрощается: tc=const.

б) Граничные условия второго рода. Задаются значения теплового потока для каждой точки поверхности тела и любого момента времени

qп=f(x,y,z,τ)

где qп – плотность теплового потока на поверхности тела.

В простейшем случае qп=qо=const. Такой случай теплообмена имеет место, например, при нагревании различных металлических изделий в высокотемпературных печах.

в) Граничные условия третьего рода. При этом задаются температура окружающей среды tж и закон теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой.

Для описания процесса теплообмена между поверхностью тела и средой используется закон Ньютона – Рихмана: количество теплоты, отдаваемое единицей поверхности тела в единицу времени, пропорционально разности температур поверхности тела tc и окружающей среды tж (tс>tж)

q=α⋅tс−tж

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К), характеризующий интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой.

Согласно закону сохранения энергии количество теплоты, которое отводится с единицы поверхности в единицу времени вследствие теплоотдачи, должно равняться теплоте, подводимой к единице поверхности в единицу времени вследствие теплопроводности из внутренних объемов тела, т.е.

α⋅tс−tж=−λ∂t∂nc

где n – нормаль к поверхности тела; индекс «с» указывает на то, что температура и градиент относятся к поверхности тела (при n=0).

Стационарная теплопроводность в телах простейшей формы

Плоская стенка

При установившемся или стационарном тепловом режиме температура тела во времени остается постоянной, т.е. . Если внутренние источники теплоты отсутствуют (qυ=0), то уравнение Фурье имеет вид:

∂2t∂x2+∂2t∂y2+∂2t∂z2=0

Рассмотрим изотропную стенку толщиной δ, высота и ширина которой являются величинами бесконечно большими относительно толщины δ, с постоянным коэффициентом теплопроводности λ. На наружных поверхностях стенки поддерживаются постоянными температуры tс1 и tс2.

При заданных условиях температура будет изменяться только в направлении, перпендикулярном плоскости стенки. Если ось Ох направить, как показано на рисунке, то температура в направлении осей Оу и Oz будет оставаться постоянной

∂t∂y=∂t∂z=0

Температура будет функцией только одной координаты х и уравнение теплопроводности для рассматриваемого случая запишется

d2tdx2=0

Зададим граничные условия в рассматриваемой задаче

при х = 0  t = tс1

при х = δ  t = tс2

В результате решения поставленной задачи должно быть найдено распределение температуры в плоской стенке, т.е. t = f(x), и получена формула для определения количества теплоты, проходящего в единицу времени через стенку.

Закон распределения температур по толщине стенки найдется в результате двойного интегрирования уравнения Фурье.

Первое интегрирование dtdx=C1

Второе интегрирование t=C1x+C2

Постоянные С1 и С2 определяются из граничных условий:

при х = 0  и  t = tс1  С2 = tc1

при х = δ  и  t = tс2  С1=−tc1−tc2δ

В итоге, закон распределения температуры в рассматриваемой плоской стенке

Для определения количества теплоты, проходящего через единицу поверхности стенки в единицу времени в направлении оси Ох, воспользуемся законом Фурье

,  а

Следовательно q=λδ⋅(tc1−tc2)

Из уравнения следует, что количество теплоты, проходящее через единицу поверхности стенки в единицу времени, прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности λ, разности температур на наружных поверхностях стенки (tс1 – tс2) и обратно пропорционально толщине стенки δ.

Отношение δ/λ, (м2·К)/Вт называется тепловым или термическим сопротивлением стенки.

Зная плотность теплового потока, легко вычислить общее количество теплоты Qτ, Дж, которое передаётся через поверхность стенки величиной F за промежуток времени τ

Qτ=q⋅F⋅τ=λδ⋅(tc1−tc2)⋅F⋅τ

Рассмотрим теплопроводность многослойной плоской стенки, состоящей из n однородных слоев. Примем, что контакт между слоями совершенный и температура на соприкасающихся поверхностях двух слоев одинакова.

При стационарном режиме тепловой поток, проходящий через любую изотермическую поверхность неоднородной стенки, один и тот же.

При заданных температурах на внешних поверхностях такой стенки, размерах слоев и соответствующих коэффициентах теплопроводности можно составить систему уравнений

Выразив температурные напоры в каждом слое и сложив правые и левые части полученных уравнений, будем иметь

tc1−tc(n+1)=q⋅δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn.

Отсюда q=tc1−tc(n+1)δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn=tc1−tc(n+1)i=1i=nδiλi

Величина i=1i=nδiλi, равна сумме термических сопротивлений всех n слоев, называется полным термическим сопротивлением теплопроводности многослойной стенки.

Цилиндрическая стенка

Рассмотрим стационарный процесс теплопроводности в цилиндрической стенке (трубе) с внутренним диаметром d1=2r1 и наружным диаметром d2=2r2.

На поверхностях стенки заданы постоянные температуры tс1 и tс2. В заданном интервале температур коэффициент теплопроводности материала стенки λ является постоянной величиной.

Необходимо найти распределение температур в цилиндрической стенке и тепловой поток через нее.

В рассматриваемом случае дифференциальное уравнение теплопроводности удобно записать в цилиндрической системе координат

При этом ось Oz совмещена с осью трубы.

При заданных условиях температура изменяется только в радиальном направлении и температурное поле будет одномерным. Поэтому

и ∂2t∂z2=0

Уравнение Фурье примет вид

d2tdr2+1r⋅dtdr=0

Граничные условия

при r = r1  t = tc1

при r = r2  t = tc2

Введём новую переменную u=dtdr

тогда

Подставляя в уравнение Фурье, получим

,

Интегрируя, получаем

lnu+lnr=lnC1  ->    ->    ->  .

После интегрирования

t=C1⋅lnr+C2 	(*)

Подставляя граничные условия

Решение уравнений дает

.

Подставив значения С1 и С2 в уравнение (*), получим

t=tc1−tc1−tc2⋅lnrr1lnr2r1  или  t=tc1−tc1−tc2⋅lndd1lnd2d1

Для нахождения количества теплоты, Вт, проходящего через цилиндрическую поверхность величиной F в единицу времени, можно воспользоваться законом Фурье

Q=−λdtdr⋅F.

Учитывая, что F=2π·r·l   и

получаем Q=2⋅π⋅λ⋅l⋅(tc1−tc2)lnd2d1, Вт.

Следовательно, количество теплоты, проходящее через цилиндрическую стенку в единицу времени, определяется заданными граничными условиями и не зависит от радиуса.

Тепловой поток Q может быть отнесен либо к единице длины трубы, либо к единице внутренней или внешней поверхности. При этом расчетные формулы для плотности теплового потока, Вт/м2, принимают вид

(тепловой поток через единицу внутренней поверхности);

(тепловой поток через единицу наружной поверхности);

Ql=ql=π⋅(tc1−tc2)12⋅λ⋅lnd2d1

(тепловой поток, проходящий через единицу длины трубы, Вт/м).