Теплопередача

Рассмотрим теплопередачу через однородную и многослойную плоские стенки.

Теплопередача включает в себя

- теплоотдачу от более горячей жидкости к стенке,

- теплопроводность в стенке,

- теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде.

Заданы толщина δ плоской однородной стенки, коэффициенты теплопроводности стенки λ, температуры окружающей среды tж1 и tж2, а также коэффициенты теплоотдачи α1 и α2;

будем считать, что величины tж1, tж2, α1 и α2 постоянны и не меняются вдоль поверхности.

При заданных условиях необходимо найти тепловой поток от горячей жидкости к холодной и температуры на поверхностях стенки.

Плотность теплового потока от горячей жидкости к стенке

q=α1⋅tж1−tс1

При стационарном тепловом режиме тот же тепловой поток пройдет теплопроводностью через твердую стенку

q=λδ⋅(tс1−tс2)

Тот же тепловой поток передается от второй поверхности стенки к холодной жидкости за счет теплоотдачи

q=α2⋅tс2−tж2

Эти уравнения можно записать в виде системы

Плотность теплового потока, Вт/м2

q=tж1−tж21α1+δλ+1α2

Обозначим 11α1+δλ+1α2=k

Величина k имеет ту же размерность, что и α, и называется коэффициентом теплопередачи.

Коэффициент теплопередачи k характеризует интенсивность передачи теплоты от одной жидкости к другой через разделяющую их стенку и численно равен количеству теплоты, которое передается через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между жидкостями в один градус.

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется полным термическим сопротивлением теплопередаче.

R=1k=1α1+δλ+1α2

1α1=R1 – термическое сопротивление теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки; δλ=Rc – термическое сопротивление теплопроводности стенки; 1α2=R2 – термическое сопротивление теплоотдачи от поверхности стенки к холодной жидкости.

В случае многослойной стенки нужно учитывать термическое сопротивление каждого слоя:

R=1k=1α1+δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn+1α2

или

R=1α1+i=1i=nδiλi+1α2

Плотность теплового потока через многослойную стенку, состоящую из n слоев

q=11α1+i=1i=nδiλi+1α2=k⋅tж1−tж2

Тепловой поток Q, Вт, через поверхность F твердой стенки

Q=q⋅F=k⋅Δt⋅F

Рассмотрим однородную цилиндрическую стенку (трубу) с постоянным коэффициентом теплопроводности λ. Заданы постоянные температуры подвижных сред tж1 и tж2 и постоянные значения коэффициентов теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях труб α1 и α2.

Необходимо найти ql и tc. Будем полагать, что длина трубы велика по сравнению с толщиной стенки. Тогда потерями теплоты с торцов трубы можно пренебречь.

Для стационарного режима теплопередачи можно написать

Представим эти уравнения следующим образом

Отсюда следует

ql=tж1−tж21α1d1+12λlnd2d1+1α2d2

Обозначим kl=11α1d1+12λlnd2d1+1α2d2

Величина kl называется линейным коэффициентом теплопередачи; измеряется в Вт/(м·К). Он характеризует интенсивность передачи теплоты от одной подвижной среды к другой через разделяющую их стенку.

Значение kl численно равно количеству теплоты, которое проходит через стенку длиной 1 м в единицу времени от одной среды к другой при разности температур между ними 1 град.

Величина Rl=1/kl, обратная линейному коэффициенту теплопередачи, называется линейным термическим сопротивлением теплопередаче:

Rl=1kl=1α1d1+12λ⋅lnd2d1+1α2d2

здесь Rl измеряется в м·К/Вт.

– термические сопротивления теплоотдаче на соответствующих поверхностях;

12λlnd2d1 – термические сопротивления теплопроводности стенки.

Пути  интенсификации  теплопередачи

а) Интенсификация теплопередачи путем увеличения коэффициента теплоотдачи

Из уравнения теплопередачи Q=k⋅F⋅Δt следует, что при заданных размерах стенки и температурах жидкостей величиной, определяющей теплоотдачу, является k.

Например, если мы имеем дело с плоской стенкой, для которой

k=11α1+δλ+1α2,

то при δλ→0 (что можно принять для тонких стенок с большим коэффициентом λ)

k=11α1+1α2=α11+α1α2=α2α2α1+1

Из уравнения следует, что коэффициент теплопередачи не может быть больше самого малого α.

k=11α1+1α2=α11+α1α2=α2α2α1+1

При α2→∞ k/ стремится к своему предельному значению α1. При α1→∞ коэффициент теплопередачи стремится к α2.

При α1<<α2 для увеличения k' следует увеличивать α1, т.е. уменьшать большее из термических сопротивлений 1/α1.

Если α1≈α2 увеличение коэффициента теплопередачи возможно за счет увеличения любого из α.

б) Интенсификация теплопередачи за счет оребрения стенок

При передаче теплоты через цилиндрическую стенку термические сопротивления  и  определяются не только значениями коэффициентов теплоотдачи, но и размерами самих поверхностей.

Отсюда следует, что если α малό, то термическое сопротивление теплоотдаче можно уменьшить путем увеличения соответствующей поверхности.

Такой же результат можно получить и для плоской стенки, если одну из поверхностей увеличить путем оребрения. Последнее обстоятельство и положено в основу интенсификации теплопередачи за счет оребрения. При этом термические сопротивления станут пропорциональны величинам

1α1F1 и 1α2F2

Тепловой поток для односторонне-оребрённой поверхности:

где F – площадь поверхности без рёбер; Fоребр – площадь рёбер; ε – коэффициент, учитывающий отличие средней температуры ребра от температуры основания.

Решая совместно три уравнения, получаем:

Следует указать, что при использовании метода оребрения нужно руководствоваться следующими соображениями:

если α1<<α2, то оребрять поверхность со стороны α1 следует до тех пор, пока α1F1 не достигает значения α2F2. Дальнейшее увеличение поверхности F1 малоэффективно.

Ребристые поверхности изготавливаются или в виде сплошных отливок или отдельных ребер, прикрепленных к поверхности.