Перенос лучистой энергии в поглощающей среде

Ранее рассматривались вещества, которые не пропускали лучистую энергию (D = 0). Они только поглощали и отражали энергию падающего от внешнего источника излучения и являлись, следовательно, непрозрачными средами.

Кроме того, среда может иметь собственное излучение. Вследствие этого интенсивность излучения  вдоль какого-либо направления l будет изменяться.

Уравнение, определяющее изменение интенсивности луча за счет поглощения, излучения и рассеивания среды, называется уравнением переноса лучистой энергии.

Рассмотрим первоначально случай, когда среда является только поглощающей и в ней происходит одномерный перенос энергии излучения внешнего источника; собственное излучение пренебрежимо мало по сравнению с излучением внешнего источника. Интенсивность излучения внешнего источника по мере прохождения через среду от границы до данной точки будет постепенно уменьшаться за счёт поглощения.

На граничной поверхности интенсивность излучения внешнего источника  сплошного спектра является заданной величиной.

Требуется определить закон изменения интенсивности излучения по толщине слоя поглощающей среды.

Примем, что интенсивность излучения по отдельным длинам волн при прохождении в направлении l через слой поглощающей среды толщиной dl уменьшается пропорционально этой интенсивности и бесконечно малому пути луча dl:

(1)

где  – спектральная поглощательная способность среды (аналог коэффициента абсорбции). Она характеризует относительное изменение интенсивности излучения на единицу длины луча.

Выражение (1) является основным законом переноса энергии в поглощающей среде. Его можно представить в виде

(2)

Полагая, что при l = 0  (заданная величина), после интегрирования последнего уравнения получаем:

(3)

Зависимость (3) позволяет найти спектральную яркость излучения в каждой точке направления l для отдельных длин волн.

Интегральная яркость излучения для отдельных полос излучения среды или для всего спектра определяется интегрированием в пределах соответствующих длин волн.

Уравнение переноса лучистой энергии в поглощающей среде позволяет найти ее оптические свойства. По закону поглощения коэффициент поглощения среды для данной длины волны определяется по отношению лучистой энергии, поглощенной (падающая «минус» пропущенная) в слое толщиной l, к энергии, падающей на границу этого слоя:

(4)

Введем оптическую толщину среды

Если спектральная поглощательная способность  имеет постоянное значение по длине луча, то оптическая толщина среды будет равна:

(5)

где l – полная толщина слоя среды.

Тогда зависимость (3), выражающая ослабление интенсивности излучения в поглощающей среде, принимает вид:

(6)

Уравнение (6) носит название закона Бугера.

Коэффициент поглощения среды в этом случае представится вместо (4) соотношением

(7)

В условиях термодинамического равновесия на основании закона Кирхгофа спектральный коэффициент поглощения вещества равен коэффициенту теплового излучения и, следовательно,

(8)

Уравнение переноса энергии в поглощающей и излучающей среде

При прохождении тепловых лучей в поглощающей среде поглощенная энергия переходит в теплоту и снова излучается средой. Выше принималось, что среда лишь поглощает лучистую энергию. В общем случае интенсивность излучения вдоль луча будет уменьшаться вследствие поглощения, но и увеличиваться за счет собственного излучения. Тогда вместо зависимости (1) уравнение переноса принимает вид:

(9)

Эту зависимость можно получить из теплового баланса. Лучистая энергия, поглощенная средой в слое толщиной dl как и ранее, равна .

Интенсивность собственного излучения можно выразить через интенсивность абсолютно черного тела и спектральную поглощательную способность  как .

В частном случае постоянных температур и оптических свойств среды зависимость (9) записывается в виде:

(10)

Или, учитывая ,

(11)