Излучение газов

1-атомные и 2-атомные газы обладают ничтожно малой излучательной и поглощательной способностью. Эти газы считаются прозрачными для тепловых лучей.

3-атомные (СО2 и Н2О и др.) и многоатомные газы обладают значительной излучательной, а следовательно, и поглощательной способностью.

Спектры излучения 3-атомных газов в отличие от излучения серых тел имеют селективный (избирательный) характер. Эти газы поглощают и излучают энергию только в определенных интервалах длин волн, расположенных в различных частях спектра. Для лучей с другими длинами волн эти газы прозрачны.

Когда луч встречает на своем пути слой газа, способного к поглощению луча с данной длиной волны, то этот луч частично поглощается, частично проходит через толщу газа и выходит с другой стороны слоя с интенсивностью меньшей, чем при входе.

Поглощательная способность газа зависит от его парциального давления или числа молекул, температуры (а соответственно и плотности) и толщины слоя. С увеличением плотности и толщины слоя поглощательная способность газа увеличивается.

Ширина отдельных полос излучения изменяется с температурой газа.

С увеличением температуры ширина полос увеличивается, а поглощательная способность уменьшается, т.к. плотность газа уменьшается. Но в результате возрастания температуры энергия излучения увеличивается.

Коэффициент поглощения газа может быть определен следующей зависимостью

Аλ=f(Tг,p,s)

или общим уравнением

.

Толщина слоя газа s зависит от формы тела, в котором он находится.

Давление продуктов сгорания обычно принимают равным 1 бар, поэтому парциальные давления 3-атомных газов в смеси определяют по уравнениям рСО2=rСО2и рН2О=rН2О, где r – объемная доля газа.

Средняя температура газа определяется по формуле

Тг=Тст'+Тст''2±Тг'−Тст'−Тг''−Тст''lnТг'−Тст'Тг''−Тст''

где Т/г – температура газа у входа в канал; Т//г – температура газа у выхода из канала; знак плюс берется в случае охлаждения, а минус – в случае нагревания газа в канале.

Расчет теплообмена излучением между газом и стенками канала очень сложен и выполняется с помощью ряда графиков и таблиц.

Плотность собственного интегрального излучения газов в среду с температурой 0°К

где р – парциальное давление газа, бар; s – средняя толщина слоя газа, м;

Т – средняя температура газов (или стенки – см. ниже), °К.

Анализ приведенных уравнений показывает, что излучательная способность газов не подчиняется закону Стефана – Больцмана.

По этим же формулам вычисляется теплота излучения стенок канала, поглощаемая газами, но вместо средней температуры газов в них берется средняя температура стенок канала.

Количество теплоты, воспринятое стенками канала в результате теплообмена излучением между газом и стенкой:

где εст' – эффективная степень черноты поверхностей канала, εст'=εст+12;

Полученный суммарный тепловой поток излучением qизл используется для определения коэффициента теплоотдачи излучением

αизл=qизлТг−Тст

Многие авторы для практических расчетов излучения газов рекомендуют пользоваться законом четвертых степеней, или законом Стефана – Больцмана.

Расчетное уравнение лучистого теплообмена между газом и стенками канала в этом случае имеет следующий вид

где  – степень черноты газового объёма, равная отношению плотности излучения газа к плотности излучения абсолютно черного тела:

;

величины  и β определяют по графикам;

Δεг – поправка, учитывающая взаимное поглощение энергии излучения газом; для дымовых газов это поправка составляет 2-4%, поэтому ею обычно пренебрегают;

β – поправочный коэффициент, учитывающий влияние парциального давления;

εг'=εсо2'+βεН2О' – поглощательная способность газа при средней температуре стенок канала; определяется по тем же графикам;

В дальнейшем qизл используется для определения коэффициента теплоотдачи излучением .