Полоцкий государственный университет

Кафедра химической техники

Методические указания к лабораторной работе по

курсу лекций

«САПР машин и оборудования»

Графический редактор КОМПАС – 3D.

Создание модели детали

Новополоцк  2007

Рис1.

# Создание модели фланца

Задание. Построить трехмерную модель фланца приваренного в стык с привалочной поверхностью шип-паз, Dу = 400 мм, Ру = 1,6 МПа сечение, которого представлено на рисунке 1. Все размеры даны для справки. При построении можно несколько отклоняться от приведенных значений.

## Построение эскиза основания

- Последовательно активизируйте команды  Создать и команду  Деталь. Сохраните данный документ под именем Фланец.

- Раскройте список команды  Ориентация и активизируйте команду Изометрия XYZ.

Рис. 4.

Рис.2

Рис3.

Выберите (щелкните мышкой) в окне дереве построения плоскость ZX для размещения эскиза (Рис.2). В результате появится условное обозначение выбранной плоскости (Рис.3)

- Активизируйте команду Эскиз- система перейдет в режим редактирования эскиза. Т.е. трехмерная система координат превратится в двухмерную, и откроются соответствующие инструменты черчения. При этом построения будут осуществляться в плоскости экрана.

- Постройте окружность диаметром 160 мм так, чтобы центр находилась в начале координат (Рис.4).Для того чтобы окружность уместилась на экране, установите масштаб изображения приблизительно 0,1.

## Создание трехмерного изображения основания

- Активизировать команду Эскиз- система вернется в режим трехмерного проектирования. Эскиз разместится в плоскости ZX (Рис.5). В окне Дерево построения появится сообщение

- Активизируйте команду Операция выдавливания. По умолчанию толщина основания задается 10 мм.

- На панели свойств задайте необходимую величину выдавливания 18мм. Активизируйте команду Enter.

Примечание. Из чертежа видно, что наибольшая толщина кольца фланца равна 22 мм. Однако из-за особенностей работы команд выдавливания (приклеивания и вырезания) приходится сначала назначать наименьшую толщину, которая получается при формировании паза под прокладку – 18 мм.

- Активизируйте команду Создать объект . По умолчанию модель отображается в режиме Каркас (Рис.6).

Рис.7

Рис.5.

Рис.6

Для придания плоскостям цвета активизируйте команду  Полутоновое (Рис.7).

## Построение конического утолщения

Рис.8

Укажите грань (в данном случае плоскость) для построения эскиза конического утолщения. Цвет грани станет зеленым.

- Совместите курсор с выделенной гранью и вызовите контекстное меню. Активизируйте команду Эскиз. Система перейдет в режим плоскостного черчения.

- Начертите в центре основания окружность, диаметром 90 мм.

- Активизируйте команду Эскиз. Система вернется в режим трехмерных построений

- Активизируйте команду Приклеить выдавливанием.

- На панели состояний введите данные:

– направление выдавливания  Прямое направление;

- в поле Расстояние 1 установите значение 25;

- установите  Уклон внутрь;

- задайте значение угла уклона 15 градусов;

Выделяемые ребра

Рис.9

Активизируйте команду Создать объект. Результат преобразований показан на рисунке 8.

## Скругление ребер

- Выделите переход между цилиндрической и конической частью (ребро). Для этого установите курсор в районе ребра  так, чтобы около него появился значок и щелкните мышью.

- Активизируйте команду Скругление. На панели свойств установите значение скругления равное 10 мм.

- Активизируйте команду  Создать объект Результат преобразований показан на рисунке 9.

## Построение фасок

Рис.10

Выделите при нажатой клавише Ctrl, указанные на рисунке 9 ребра.

- Активизируйте команду Фаска.

- На панели состояния настройте данные:

- построение по стороне и углу ;

- длина -2 мм;

- угол 45 градусов.

- Активизируйте команду  Создать объект. Результат преобразований показан на рисунке 10.

Рис.11

Построение привалочной поверхности

Команды Приклеить (вырезать) выдавливанием приклеивают или вырезают материал начиная от центра и кончая линией эскиза. Нельзя, например, приклеить материал в виде кольца, по периметру основания используя одну команду. Поэтому построение привалочной поверхности будет строиться в несколько операций.

- Активизируйте команду  Повернуть и расположите модель приблизительно так, как показано на рисунке 11.

- Укажите открывшуюся грань и перейдите в режим Эскиз.

- Активизируйте команду Окружность и начертите окружность диаметром 108 мм. Обеспечьте совпадение центра эскиза и основания. Выйдите из режима Эскиз.

- Активизируйте команду  Приклеить элемент. Задайте параметры команды на панели свойств:

- направление выдавливания  Прямое направление;

Рис.16

Рис.15

Рис.12

Рис.13

Рис.14

- в поле Расстояние 1 установите значение 3;

- установите  Уклон внутрь;

- задайте значение угла уклона 45 градусов;

- Активизируйте команду Создать объект. Результат преобразований показан на рисунке 12.

- Укажите плоскую грань только что построенной поверхности. Перейдите в режим Эскиз.

- Постройте эскиз окружности диаметром 92 мм. Выйдите из режима Эскиз.

- Активизируйте команду  Вырезать выдавливанием. Задайте параметры команды на панели свойств:

- направление выдавливания Прямое направление;

- установите режим выдавливания  На расстояние;

- глубину выдавливания Расстояние 4.

Результат преобразований показан на рисунке 13.

- Укажите плоскую грань только что построенной поверхности. Перейдите в режим Эскиз.

- Постройте эскиз окружности диаметром 82 мм. Выйдите из режима Эскиз.

- Активизируйте команду  Приклеить выдавливанием. Задайте параметры команды на панели свойств:

- направление выдавливания Прямое направление;

- режим выдавливания На расстояние;

- глубину выдавливания Расстояние 4.

- Результат преобразований показан на рисунке 14.

## Построение центрального отверстия

- Укажите плоскую грань в районе центра модели. Перейдите в режим Эскиз.

- Постройте эскиз окружности диаметром 60 мм. Выйдите из режима Эскиз.

- Активизируйте команду  Вырезать выдавливанием. Задайте параметры команды на панели свойств:

- направление выдавливания Прямое направление;

- установите режим выдавливания  Через все;

Результат преобразований показан на рисунке 15.

## Построение отверстий под крепеж

### Построение эскиза первого отверстия

- Укажите кольцевую поверхность на которой будут строится  крепежные отверстия.  Перейдите в режим Эскиз.

- Постройте вспомогательную окружность диаметром 130мм, по которой будут располагаться центры отверстий. Выберите тип линии Тонкая (Рис.16) – такая линия не будет восприниматься как эскиз.

- Постройте эскиз отверстия под крепеж диаметром 16 мм. После задания размера установите привязку Выравнивание и при размещении отверстия, добейтесь появления пунктирной линии между центром фланца и точкой привязки центра отверстия (Рис 17). Выйдите из режима Эскиз. Напомним – центр отверстия лежит на вспомогательной окружности.

# Построение первого отверстия

Активизируйте команду  Вырезать выдавливанием. Задайте параметры команды на панели свойств:

- направление выдавливания Прямое направление;

- установите режим выдавливания  Через все;

Результат преобразований показан на рисунке 18.

### Построение фаски на отверстии

- Укажите ребро отверстия на видимой плоскости фланца. Активизируйте команду  Фаска. На панели состояния настройте данные:

- построение по стороне и углу ;

- длина -2 мм;

Рис.17

Рис.18

Рис.19

- угол 45 градусов.

Результат преобразований показан на рисунке 19.

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Построение остальных отверстий

- Активизируйте команду  Массив по концентрической сетке. На панели состояния активизируйте команду  Ось массива, а затем укажите курсором внутреннюю поверхность центрального отверстия (грань).

- Укажите в окне дерева построения элементы относящейся к получению болтового отверстия и фаски на нем (Рис.20).

- На панели состояния введите в окне №2 Количество по кольцевому направлению цифру 6.

- Активизируйте команду  Создать объект. Результат преобразований показан на рисунке 21

## Построение радиального отверстия

Эскизы можно создавать только на плоскостях и плоских гранях. Поэтому для построения эскиза радиального отверстия необходимо создать вспомогательную плоскость, касательную к кольцевой поверхности, сквозь которую будет проходить отверстие.

- Активизируйте команду  Вспомогательная геометрия, раскройте список команды  Смещенная плоскость и активизируйте команду  Касательная плоскость

- Укажите мышью цилиндрическую поверхность, по отношению к которой будет строиться вспомогательная касательная плоскость.

- В дереве построения активизируйте плоскость ZУ, располагающуюся в радиальном направлении фланца. Перпендикулярно к этой плоскости будет строиться вспомогательная касательная плоскость (Рис. 22).

Рис.24

Рис.23

Активизируйте команду  Создать объект.

- Последовательно активизируйте команды Касательная плоскость:1 (в дереве построения) и Эскиз.

- Постройте две вспомогательные линии: расположенную посередине плоскостей фланца и перпендикулярную ей, проходящую через начало  координат (Рис23)

- Постройте эскиз отверстия диаметром 5 мм, привязав его к пересечению вспомогательных линий. Закройте режим Эскиз.

- Активизируйте команду  Вырезать выдавливанием в прямом направлении на расстоянии 60.

- Для отключения изображения вспомогательной плоскости откройте контекстное меню на команде Касательная плоскость:1 в дереве построения. Активизируйте команду Скрыть. Выведите курсор на экран и щелкните мышью. Результат построений  показан на рисунке 24.Покажите чертеж преподавателю.

## Настройка свойств детали

В перечень свойств входят: название детали, цвет различных частей поверхности, оптические свойства поверхности, наименование материала из которого сделана деталь, плотность материала.

### Цвет и оптические свойства

- Вызвовите контекстное меню на элементе Деталь в дереве построения. Активизируйте команду Свойства детали - в нижней части экрана появиться панель Свойств детали.

Рис.25

Рис.26

Команда  Выбрать из справочника позволяет выбрать из внешнего справочника обозначение, наименование и цвет детали Ввиду отсутствия справочника , данной командой не пользуемся.

- Введите в поле Обозначение следующую надпись « Ф1-3».

- Введите в поле Деталь название детали – Фланец.

- Раскройте список команды Цвет (Рис. 25), назначьте последовательно несколько разных цветов. Оставьте понравившейся.

- Активизироуйте команду Оптические свойства – откроется панель (Рис 26). Перемещая бегунки следите за изменениями изображенииия шара. Оставте понравившееся соотношение настроек.

### Выбор материала и его свойств

- Активизируйте команду Наименование материала откроется панель (Рис 27), позволяющая вбирать материал Из списка  или Из справочника .Рассмотрим выбор материала Из справочника.

Рис.27

Рис.28

Активизироуйте команду  Выбрать из справочника материалов - откроется список команд. Активизируйте команду Выбрать материал – откроется окно Выбор материала (Рис.28). Активизируйте кнопку Больше - откроется окно Библиотека материалов и сортаментов (Рис.29).

Рис.29

Последовательно раскройте в левой части окна списки следующих команд:

- металлы и сплавы;

- металлы черные – в этот раздел входят также и легированные стали;

- стали;

- стали легированные;

- стали и сплавы коррозионно стойкие и жаропрочные;

- 0,8 Х18Н10Т.

- Активизируйте строчку Лист толстостенный из коррозионно - стойкой стали. В правой стороне окна появиться список свойств. Ознакомьтесь со свойствами выбранной стали.

Примечание. Все отмеченные свойства могут быть вставлены в документы КОМПАС, например в спецификацию. Данные вопросы в настоящей работе не рассматриваются.

Покажите преподавателю окно библиотеки материалов.

Рис.30

Расчет массо - центровочных характеристик

- Активизируйте последовательно команды  Измерения и  МЦХ модели - откроется информационное окно  и панель свойств.

- В окнах панели свойств установите количество значащих цифр, единицы измерений длинны и массы. Результаты вычислений представлены на рис. 30

## Создание рассеченных видов.

На любом этапе работы можно удалить часть конструкции по границе, представляющей собой плоскость или поверхность, образованную произвольным эскизом.

### Удаление части детали

- Активизируйте команду в дереве построения Плоскость XY.

- Активизируйте команду Сечение поверхностью.

- Для удаления части детали, обращенной к наблюдателю, включите кнопку Обратное направление.

- Активизируйте команду Создать объект.

Рис.31

Изменение цвета сечения

Поскольку цвет полученного сечения и цвет отверстия сливаются, желательно изменить цвет плоскости сечения (грани).

- Установите курсор в окне дерева построения на последнюю строчку Сечение поверхностью и откройте контекстное меню.

- Активизируйте команду Свойства элемента.

- Отключите флажок Использование цвета источника.

- Раскройте список цветов  и выберите цвет контрастный серому, например, синий.

- Активизируйте команду Создать объект. Выведите курсор на экран и щелкните мышкой.

- Результат построений показан на рисунке 31.

## Создание ассоциативного чертежа

На основании модели можно получить стандартные виды двухмерных чертежей. Модель и созданные на ее основе чертежи являются ассоциативно связанными – если внести изменения в модель, то это автоматически приведет к изменению в чертежах созданных на их основе.

- Установите курсор в окне дерева построения на последнюю строчку Сечение поверхностью и откройте контекстное меню.

- Активизируйте команду Удалить элемент – фланец восстановит свой неразрезанный вид.

### Создание трех стандартных видов

Рис.32

Для размещения стандартных видов создайте документ Чертеж формата А3 с основной надписью Чертеж конструкторский. Первый лист. Формат разместите горизонтально.

Последовательно активизируйте команды Ассоциативные виды  и Стандартные виды  - на экране появится окно Выберите модель (Рис. 32.).В окне отображаются список имен открытых на данный момент 3D-документов.

Рис.32

- Для открытия документа Фланец, активизируйте команду ОК.  Введите параметры на панели свойств (Рис.33)

Рис 33

В поле Ориентация главного вида, установите .

- Активизируйте кнопку Схема- откроется окно Выберите схему видов (Рис.34). Щелкая мышью по предлагаемым вариантам видов, можно выбрать наиболее информативный набор. Оставьте виды, принятые по умолчанию. В этом же окне установите Зазор по горизонтали и Зазор по вертикали, например, 75 и 50.

Рис.34

Установите в поле Масштаб вида значение 1:2.

- Активизируйте команду Линии – панель свойств изменит вид (Рис.35). Появившиеся команды позволяют включать или отключать отображения невидимых линий и линий перехода поверхностей и определять их стиль. Активизируйте команду Показать  в группе Линии переходов

Рис.35

Выведите курсор на экран - появятся три прямоугольника, символизирующие основные виды. Перемещая курсор, установите прямоугольники необходимым образом на листе формата. Щелкните мышью. В текущий чертеж будут вставлены выбранные вид, а в основную надпись передадутся сведения: обозначение, материал. Система рассчитает массу и проставит масштаб (Рис.36.)

Рис.36

## Построение разреза

Задание. Построить разрез согласно рисунку 37.

- Активизируйте команду Состояние видов. Пользуясь окном, Менеджер документов, назначьте при помощи контекстного меню проекционный вид 3 (вид сверху) текущим (Рис.38.).

- Включите глобальную привязку Выравнивание

Рис.37

Последовательно активизируйте команды  Обозначение и  Линия разреза.

- Пользуясь подсказкам системы, последовательно укажите мышью точки 1 - выровняв ее при помощи привязки к центру отверстия, точку 2 – в центре фланца и точку 3 – выровняв ее при помощи привязки по отношению к центру отверстия (Рис.39).

- Активизируйте на панели состояний команду  Стрелки справа. Активизируйте команду  Создать объект – появится обозначение секущих плоскостей.

Рис. 38.

Укажите мышью пунктирную рамку вокруг вида Спереди – пунктирная линия заменится зеленой. Активизируйте команду Delete – вид будет удален.

- Отключите глобальную привязку Выравнивание.

- Последовательно активизируйте  Ассоциативные виды и Разрез/сечение.

- Укажите любой элемент линии сечения, например, полку буквы А - на экране появится прямоугольник, символизирующий сечение.

- Перетащите прямоугольник и установите его как показано на рисунке 39.

Для точной установки полученного сечения по горизонтали к виду Слева необходимо воспользоваться командой Сдвиг с использованием привязок.

Рис.39

Точка 4

Линия 1

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Выделите Разрез А-А щелчком по его габаритной рамке. Последовательно активизируйте команду Редактирование  и Сдвиг . Увеличьте масштаб изображения.

- В ответ на запрос системы «Укажите базовую точку для сдвига» с помощью привязки Ближайшая точка укажите точку 4 (рис 38) – появится фантом сечения.

- При помощи контекстного меню активизируйте локальную привязку Выравнивание.

- Перемещая указатель курсора вверх и соответственно фантом сечения, добейтесь срабатывания привязки Выравнивание с линией 1 и щелкните мышкой. В результате сечение А-А и вид Слева окажутся точно на одной горизонтали (Рис.40). Для прекращения работы команды Сдвиг активизируйте команду  Прервать команду.

- Самостоятельно проставьте три размера, одно обозначение обработки поверхности, введите несколько технических требований. Результат покажите преподавателю.

Рис.40