Справочный материал

по курсу

“Технология переработки нефти и газа”

для студентов специальности Т.15.02 (48 01 03)

"Химическая технология производства и переработки

органических материалов"

Новополоцк 2007

Таблица 1 – Средняя температурная поправка относительной плотности

| ρ420 |  | 5 | ρ420 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7000-0,7099 | 0,000897 | 0,00448 | 0,8500-0,8599 | 0,000699 | 0,00349 |
| 0,7100-0,7199 | 0,000884 | 0,00442 | 0,8600-0,8699 | 0,000686 | 0,00343 |
| 0,7200-0,7299 | 0,000870 | 0,00435 | 0,8700-0,8799 | 0,000673 | 0,00336 |
| 0,7300-0,7399 | 0,000857 | 0,00428 | 0,8800-0,8899 | 0,000660 | 0,00330 |
| 0,7400-0,7499 | 0,000844 | 0,00422 | 0,8900-0,8999 | 0,000647 | 0,00323 |
| 0,7500-0,7599 | 0,000831 | 0,00415 | 0,9000-0,9099 | 0,000633 | 0,00316 |
| 0,7600-0,7699 | 0,000818 | 0,00410 | 0,9100-0,9199 | 0,000620 | 0,00310 |
| 0,7700-0,7799 | 0,000805 | 0,00402 | 0,9200-0,9299 | 0,000607 | 0,00303 |
| 0,7800-0,7899 | 0,000792 | 0,00396 | 0,9300-0,9399 | 0,000594 | 0,00297 |
| 0,7900-0,7999 | 0,000778 | 0,00386 | 0,9400-0,9499 | 0,000581 | 0,00290 |
| 0,8000-0,8099 | 0,000765 | 0,00382 | 0,9500-0,9599 | 0,000267 | 0,00283 |
| 0,8100-0,8199 | 0,000752 | 0,00376 | 0,9600-0,9699 | 0,000554 | 0,00277 |
| 0,8200-0,8299 | 0,000738 | 0,00369 | 0,9700-0,9799 | 0,000541 | 0,00270 |
| 0,8300-0,8399 | 0,000725 | 0,00362 | 0,9800-0,9899 | 0,000522 | 0,00261 |
| 0,8400-0,8499 | 0,000712 | 0,00356 | 0,9900-1,0000 | 0,000515 | 0,00257 |

Рисунок 1 – Зависимость плотность – температура для жидких нефтяных фракций при постоянном давлении (область низких температур)

Рисунок 2 – Зависимость плотность – температура для жидких нефтяных фракций при постоянном давлении (область высоких температур)

Рисунок 3 – Зависимость относительной плотности жидких нефтепродуктов от температуры

Рисунок 4 – График Кокса

Рисунок 5 – Номограмма для определения температуры кипения нефтепродуктов в зависимости от давления

Таблица 2 – Значение температурной функции f(T) для расчета давления насыщенных паров по формуле Ашворта

| Температура, °С | f(T) | Температура, °С | f(T) | Температура, °С | f(T) | Температура, °С | f(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 12,122 | 100 | 5,595 | 240 | 3,144 | 380 | 1,952 |
| -30 | 11,363 | 110 | 5,343 | 250 | 3,031 | 390 | 1,891 |
| -20 | 10,699 | 120 | 5,107 | 260 | 2,924 | 400 | 1,832 |
| -10 | 10,031 | 130 | 4,885 | 270 | 2,821 | 410 | 1,776 |
| 0 | 9,448 | 140 | 4,677 | 280 | 2,724 | 420 | 1,721 |
| 10 | 8,914 | 150 | 4,480 | 290 | 2,630 | 430 | 1,668 |
| 20 | 8,421 | 160 | 4,297 | 300 | 2,542 | 440 | 1,618 |
| 30 | 7,967 | 170 | 4,124 | 310 | 2,456 | 450 | 1,569 |
| 40 | 7,548 | 180 | 3,959 | 320 | 2,375 | 460 | 1,521 |
| 50 | 7,160 | 190 | 3,804 | 330 | 2,297 | 470 | 1,476 |
| 60 | 6,800 | 200 | 3,658 | 340 | 2,222 | 480 | 1,432 |
| 70 | 6,660 | 210 | 3,519 | 350 | 2,150 | 490 | 1,339 |
| 80 | 6,155 | 220 | 3,387 | 360 | 2,082 | 500 | 1,348 |
| 90 | 5,866 | 230 | 3,263 | 370 | 2,005 | - | - |

Рисунок 6 – Номограмма для определения константы фазового равновесия углеводородов при низких температурах

Рисунок 7 – Номограмма для определения констант фазового равновесия углеводородов при высоких температурах

Рисунок 8 – График для определения коэффициента фугитивности (сжимаемости) нефтепродуктов

Рисунок 9 – График для определения критической температуры газов

Рисунок 10 – График для определения критического давления газов

Рисунок 11 – График для определения критических температур и давлений нефтепродуктов разной плотности

Рисунок 12 – Номограмма для определения вязкости смесей нефтепродуктов

Рисунок 13 – Номограмма для определения вязкости масел в зависимости от температуры

Рисунок 14 – Номограмма для определения индекса вязкости нефтяных масел

Рисунок 15 – Номограмма для определения теплоемкости жидких нефтепродуктов и их паров

Таблица 3 – Значение коэффициента а для расчета энтальпии жидких нефтепродуктов

| t, °C | а, кДж/кг | t, °C | а, кДж/кг | t, °C | а, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 170 | 336,07 | 340 | 770,28 |
| 10 | 17,05 | 180 | 358,91 | 350 | 798,86 |
| 20 | 34,44 | 190 | 382,08 | 360 | 827,81 |
| 30 | 52,16 | 200 | 405,59 | 370 | 857,06 |
| 40 | 70,26 | 210 | 429,43 | 380 | 886,68 |
| 50 | 88,66 | 220 | 453,60 | 390 | 916,39 |
| 60 | 107,38 | 230 | 478,12 | 400 | 946,94 |
| 70 | 126,78 | 240 | 503,00 | 410 | 977,56 |
| 80 | 145,93 | 250 | 528,19 | 420 | 1008,53 |
| 90 | 165,71 | 260 | 553,75 | 430 | 1039,83 |
| 100 | 185,82 | 270 | 579,60 | 440 | 1071,50 |
| 110 | 206,27 | 280 | 605,83 | 450 | 1103,47 |
| 120 | 227,05 | 290 | 632,39 | 460 | 1135,82 |
| 130 | 248,17 | 300 | 659,29 | 470 | 1164,48 |
| 140 | 269,66 | 310 | 686,53 | 480 | 1201,48 |
| 150 | 291,45 | 320 | 714,10 | 490 | 1234,83 |
| 160 | 313,62 | 330 | 742,00 | 500 | 1268,52 |

Таблица 4 – Значение коэффициента b для расчета энтальпии паров нефтепродуктов

| t, °C | b, кДж/кг | t, °C | b, кДж/кг | t, °C | b, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 214,94 | 200 | 325,14 | 390 | 477,66 |
| 20 | 219,72 | 210 | 332,09 | 400 | 486,87 |
| 30 | 224,58 | 220 | 339,22 | 410 | 496,17 |
| 40 | 229,52 | 230 | 346,38 | 420 | 505,60 |
| 50 | 234,64 | 240 | 353,71 | 430 | 515,20 |
| 60 | 239,83 | 250 | 361,17 | 440 | 524,83 |
| 70 | 245,19 | 260 | 368,72 | 450 | 534,64 |
| 80 | 250,64 | 270 | 376,42 | 460 | 542,43 |
| 90 | 256,17 | 280 | 384,22 | 470 | 554,54 |
| 100 | 261,87 | 290 | 392,10 | 480 | 564,68 |
| 110 | 267,65 | 300 | 400,14 | 490 | 574,95 |
| 120 | 273,60 | 310 | 408,27 | 500 | 585,34 |
| 130 | 279,64 | 320 | 416,56 | 550 | 639,49 |
| 140 | 285,75 | 330 | 425,15 | 600 | 696,22 |
| 150 | 292,04 | 340 | 433,41 | 650 | 755,90 |
| 160 | 298,41 | 350 | 442,04 | 700 | 818,53 |
| 170 | 304,94 | 360 | 450,76 | 750 | 884,11 |
| 180 | 311,56 | 370 | 459,60 | 800 | 953,65 |
| 190 | 318,27 | 380 | 468,60 | 850 | 1024,13 |

а

б

Рисунок 16  – График для определения энтальпии нефтяных паров:

а – в узком интервале приведенных температуры и давления; б – в широком интервале приведенных температуры и давления

|  | Рисунок 17 – График Обрядчикова и Смидович для построения линий однократного испарения |
| --- | --- |
|  | Рисунок 18 – График для определения величины коэффициента с: 1 – кривая максимальных нагрузок для колпачковых тарелок и нормальных нагрузок для провальных, ситчатых, каскадных и других тарелок аналогичных конструкций; 2 – кривая нормальных нагрузок для колпачковых тарелок; 3 – кривая для вакуумных колонн без ввода водяного пара; 4 – кривая для десорберов абсорбционных установок и вакуумных колонн с вводом водяного пара; 5 – кривая для абсорберов; 6 – кривая для колонн в случае вспенивания жидкостей при высоких температурах |

Таблица 5 – Параметры насыщенного водяного пара

| Давление, 105 Па | Температура, °С | Энтальпия, кДж/кг |  | Удельная теплота испарения, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жидкости | пара |  |
| 0,0,1 | 6,7 | 28,2 | 2514 | 2486 |
| 0,05 | 32,5 | 136,5 | 2562 | 2425 |
| 0,10 | 45,4 | 190,4 | 2585 | 2395 |
| 0,15 | 53,6 | 224,5 | 2599 | 2375 |
| 0,2 | 59,7 | 249,9 | 2610 | 2361 |
| 0,4 | 75,4 | 315,9 | 2638 | 2322 |
| 0,6 | 85,4 | 358,1 | 2652 | 2296 |
| 0,8 | 93,0 | 389,9 | 2666 | 2276 |
| 1,0 | 99,1 | 415,2 | 2676 | 2258 |
| 1,2 | 104,2 | 435,8 | 2684 | 2247 |
| 1,4 | 108,7 | 456,4 | 2691 | 2235 |
| 1,6 | 112,7 | 473,3 | 2697 | 2224 |
| 1,8 | 116,3 | 488,5 | 2703 | 2214 |
| 2,0 | 119,6 | 502,5 | 2708 | 2206 |
| 4,0 | 142,9 | 602,1 | 2740 | 2138 |
| 6,0 | 158,1 | 667,5 | 2758 | 2090 |
| 8,0 | 169,6 | 718,2 | 2770 | 2053 |
| 10,0 | 179,0 | 759,6 | 2779 | 2020 |
| 12,0 | 187,1 | 795,3 | 2786 | 1991 |
| 14,0 | 194,1 | 826,7 | 2791 | 1965 |
| 16,0 | 200,4 | 754,8 | 2795 | 1940 |
| 18,0 | 206,1 | 880,7 | 2798 | 1917 |
| 20,0 | 211,4 | 904,6 | 2801 | 1896 |

Таблица 6 – Параметры перегретого водяного пара

| Давление, 105 Па | Температура, °С | Энтальпия, кДж/кг |  |  |  | Средняя теплоемкость, кДж/(кгК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при 100°С | при 200°С | при 300°С | при 400°С | при 100°С | при 200°С | при 300°С | при 400°С |
| 0,1 | 45,4 | 2689,9 | 2881,4 | 3078,7 | 3282,4 | 1,919 | 1,915 | 1,973 | 2,036 |
| 0,3 | 68,7 | 2687,4 | 2880,6 | 3078,3 | 3282,2 | 1,962 | 1,931 | 1,978 | 2,036 |
| 0,5 | 80,9 | 2684,9 | 2879,3 | 3077,9 | 3282,0 | 2,015 | 1,944 | 1,986 | 2,040 |
| 0,7 | 89,4 | 2682,4 | 2878,5 | 3077,5 | 3281,6 | 2,032 | 1,961 | 1,990 | 2,041 |
| 0,9 | 96,2 | 2679,5 | 2877,2 | 3076,7 | 3281,2 | 2,090 | 1,978 | 1,994 | 2,045 |
| 1,0 | 99,1 |  | 2876,9 | 3076,6 | 3281,1 | 2,090 | 1,986 | 1,997 | 2,045 |
| 2,0 | 119,6 |  | 2871,8 | 3074,2 | 3279,5 |  | 2,024 | 2,024 | 2,053 |
| 3,0 | 132,9 |  | 2866,7 | 3071,2 | 3278,2 |  | 2,103 | 2,045 | 2,070 |
| 4,0 | 142,9 |  | 2862,6 | 3068,7 | 3276,5 |  | 2,149 | 2,061 | 2,078 |
| 5,0 | 151,1 |  | 2856,3 | 3066,2 | 3274,9 |  | 2,179 | 2,112 | 2,087 |
| 6,0 | 158,1 |  | 2851,7 | 3063,7 | 3273,2 |  | 2,233 | 2,120 | 2,095 |
| 7,0 | 164,2 |  | 2847,1 | 3060,7 | 3271,9 |  | 2,288 | 2,137 | 2,112 |
| 8,0 | 169,6 |  | 2841,6 | 3058,2 | 3270,2 |  | 2,346 | 2,166 | 2,120 |
| 9,0 | 174,5 |  | 2835,7 | 3055,7 | 3268,6 |  | 2,384 | 2,200 | 2,128 |
| 10,0 | 179,0 |  | 2830,0 | 3052,8 | 3266,9 |  | 2,422 | 2,229 | 2,141 |

Таблица 7 – Физико-химическая характеристика газов

| Газ | Плотность при нормальных условиях (101,3 кПа, 273 К) |  |  | Температура кипения при 101,3 кПа |  | Критическая температура |  | Критическое давление, МПа | Критическая плотность, кг/м3 | Динамическая вязкость при нормальных условиях 0106, Пас | Теплоемкость при нормальных условиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в жидком состоянии, кг/л | в газообразном состоянии, кг/м3 | по воздуху | °С | К | °С | К |  |  |  | кДжкг⋅К | кДжм3⋅К | кДжкмоль⋅К |
| Метан | 0,3042 | 0,7168 | 0,5544 | - 161,8 | 111,4 | - 82,7 | 190,5 | 4,70 | 162 | 10,27 | 2,18 | 1,56 | 34,97 |
| Этилен | 0,3961 | 1,2605 | 0,9750 | -103,7 | 169,5 | 9,5 | 282,7 | 5,12 | 220 | 9,41 | 1,47 | 1,85 | 41,24 |
| Этан | 0,3722 | 1,3560 | 1,0489 | -88,7 | 184,5 | 32,3 | 305,5 | 4,89 | 212 | 8,66 | 1,67 | 2,26 | 50,21 |
| Пропилен | 0,5455 | 1,9149 | 1,4812 | -47,7 | 225,5 | 91,9 | 365,1 | 4,66 | 233 | 7,84 | 1,46 | 2,80 | 61,43 |
| Пропан | 0,5011 | 2,0037 | 1,5499 | -42,1 | 231,1 | 96,8 | 370,0 | 4,32 | 225 | 7,50 | 1,57 | 3,15 | 69,23 |
| изо-Бутилен | 0,6180 | 2,5022 | 1,9355 | -6,9 | 266,3 | 144,7 | 417,9 | 4,02 | 234 | 7,32 | 1,54 | 3,85 | 86,40 |
| изо-Бутан | 0,5810 | 2,6751 | 2,0770 | -11,7 | 261,5 | 135,0 | 408,2 | 3,69 | 221 | 6,89 | 1,55 | 4,16 | 90,09 |
| н-Бутан | 0,6010 | 2,7023 | 2,0903 | -0,5 | 272,7 | 152,0 | 425,2 | 3,85 | 228 | 6,82 | 1,57 | 4,24 | 91,25 |
| изо-Пентан | 0,6392 | 3,4302 | 2,6533 | 27,9 | 301,1 | 187,8 | 461,0 | 3,38 | 234 | 6,38 | 1,53 | 5,25 | 110,38 |
| н-Пентан | 0,6455 | 3,4570 | 2,6740 | 36,1 | 309,3 | 196,6 | 469,8 | 3,42 | 232 | 6,23 | 1,56 | 5,39 | 112,55 |
| Водород | - | 0,0899 | 0,0695 | -252,8 | 20,4 | -240,2 | 33,2 | 1,33 | 31,6 | 8,40 | 14,21 | 1,28 | 28,64 |
| Азот | - | 1,2505 | 0,9673 | -195,8 | 77,4 | -146,9 | 126,3 | 3,44 | 304 | 16,63 | 1,04 | 1,30 | 29,14 |
| Кислород | - | 1,4290 | 1,1053 | -183,0 | 90,2 | -118,4 | 154,8 | 5,16 | 406 | 19,29 | 0,92 | 1,31 | 29,44 |
| Воздух (сухой) | - | 1,2928 | 1,0000 | -193,0 | 80,2 | -140,7 | 132,5 | 3,76 | 322 | 17,10 | 1,006 | 1,30 | 29,13 |
| Оксид углерода | - | 1,2500 | 0,9669 | -191,5 | 81,7 | -140,0 | 133,2 | 3,54 | 301 | 16,60 | 1,04 | 1,30 | 28,56 |
| Диоксид углерода | - | 1,9769 | 1,5292 | -78,5 | 194,7 | 31,0 | 304,2 | 7,48 | 468 | 13,65 | 0,82 | 1,62 | 36,09 |
| Диоксид серы | - | 2,9266 | 2,2638 | -10,0 | 263,2 | 157,5 | 430,7 | 7,98 | 525 | 11,60 | 0,61 | 1,78 | 39,08 |
| Сероводород | - | 1,5384 | 1,9000 | 46,0 | 319,2 | 100,4 | 373,6 | 8,70 | 348 | 12,50 | 1,03 | 1,58 | 35,10 |
| Водяной пар | - | 0,7680 | 0,5941 | 100,0 | 373,2 | 374,2 | 647,4 | 22,50 | 307 | 8,24 | 2,01 | 1,54 | 36,18 |

компонентный состав

Массовая доля – xi(yi)

Молярная доля – хi(yi)

Объемная доля – xVi(yVi)

Формулы пересчета

хi=xiMΣ(xiMi);	xi=xiMiΣxiMi,

где Mi – молярная масса компонента, кг/моль.

xVi=xiρiΣ(xiρi);		xi=xViρiΣxViρi,

где i – плотность компонента (абсолютная в кг/м3 или относительная).

Плотность

Для жидких нефтепродуктов используется ρ1515 и ρ420.

ρ420=ρ1515−5α или ρ1515=ρ420+0,0035ρ420

где  – температурный коэффициент плотности, определяется по таблице 1 или по формуле:

α=0,001828−0,00132⋅ρ420

Зависимость плотности от температуры определяется по рисункам 1-3 или

по формуле:

ρ4t=ρ420−α(t−20),

где t – температура, при которой определяется плотность.

Плотность смеси рассчитывается по правилу аддитивности:

– по заданным массам (mi) компонентов

ρсм=mΣ(miρi),

где m – масса смеси

– по массовым долям

ρ=1S(xiρi);

– по объемным долям

ρ=SxViρi.

Плотность идеального газа при нормальных условиях ρг=М22,4, кг/м3.

Плотность идеального газа при других условиях ρг=М22,4⋅Т0⋅рр0⋅Т, кг/м3.

Относительная плотность газа по воздуху ρв=М28,9.

Плотность по шкале Американского нефтяного института	°API=141,5ρ1515−131,5.

Характеризующий фактор определяется по формуле:

K=1,2163Tср.мρ1515,

где Тср.м – средняя молярная температура кипения, К.

Молярная масса

Молярная масса для парафиновых углеводородов и узких бензиновых фракций записывается в виде:

M=60+0,3tср+0,001tср2

или

M=52,63−0,246Тср+0,001Тср2,

где t, Т – температура соответственно в °С, К.

Более точные результаты дает эта формула с учетом характеризующего фактора К:

M=(7K−21,5)+(0,76−0,04К)tср+(0,0003K−0,00245)tср2

или

M=(40,28K−411,6)+(2,0977−0,2038K)Tср+(0,0003K−0,00245)Tср2

Зависимость между молярной массой и плотностью выражает формула Крэга:

M=44,29ρ15151,03−ρ1515.

Молярную массу смеси рассчитывают по правилу аддитивности, исходя из известного состава и молярных масс компонентов:

M=ΣMixi,		M=1Σ(xiMi).

Давление насыщенных паров

Давление насыщенных паров зависит только от температуры. На этом базируются различные формулы, из которых чаще других используется формула Ашворта:

lg(рнI−3158)=7,6715−2,68f(T)f(T0),

где рнI давление насыщенных паров при температуре Т, Па;

Т0 – средняя температура кипения фракции при атмосферном давлении, К.

Функция температур f(T) и f(T0) выражается уравнением:

fT=1250T2+108000−307,6−1.

Значения функции при различных температурах даны в таблице 2.

Критические и приведенные параметры

Критическую температуру Ткр (в кельвинах) и давление кр (в паскалях) можно найти по уравнениям:

Ткр=355+0,97а–0,00049а2;

ркр=kpTкр⋅105М.

Константы а и kp рассчитываются по формулам:

а=1,8Тср.м−359ρ1515;

kр=5,53+0,855t70−t1060,

где t10, t70 – температуры отгона 10 и 70% нефтепродукта, °С.

При определении константы а вместо средней молярной температуры кипения нефтяной фракции приближенно можно взять температуру ее 50%-го отгона.

Приведенная температура (Тпр) представляет отношение температуры нефтепродукта (Т, К) в заданных условиях к его критической температуре (Ткр, К):

Тпр = Т/Ткр.

Приведенное давление (рпр) – это отношение давления в системе (р, Па), в которой находится нефтепродукт, к его критическому давлению (ркр, Па):

рпр = р/ркр.

Тепловые свойства

Истинная теплоемкость (с, кДж/(кгК)) соответствует некоторой фиксированной температуре Т и до 200°С определяется по формуле  Крэга:

c=1ρ15150,762+0,004T.

Среднюю теплоемкость для интервала температур определяют по формуле:

cср=1,444+0,00371⋅tср2,1−ρ1515,

где tср  средняя арифметическая температура температурного интервала, °С.

Истинная теплоемкость паров нефтепродуктов сп:

cп=4−ρ151515411,8Т+211.

Уравнение применимо при температурах до 350°С и небольших давлениях.

Теплоемкости нефтяной фракции и находящихся над ней паров связаны между собой соотношением:

сп=с−0,3768ρ1515.

Приближенно теплоемкости жидких нефтепродуктов и их паров можно определить по номограмме (рисунок 15).

Теплоемкость газов (как идеальных) определяется по уравнению:

ср0=Е+FТ100+GТ1002+НТ1003+N100Т,

где Е, F, G, Н, N – коэффициенты.

Значения коэффициентов F, G, H, N приведены в таблице 8.

Для рассматриваемых газов Е=0.

Таблица 8.  Значения коэффициентов к уравнению для определения Ср0, кДж/(кг·К)

| Газы | F·102 | -G·103 | Н·105 | N·10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водород | 329,83 | 294,05 | 940,12 | 200,39 |
| Кислород | 21,62 | 16,46 | 45,44 | 12,05 |
| Азот | 21,74 | 16,13 | 45,18 | 15,43 |
| Оксид углерода | 22,07 | 16,19 | 44,59 | 15,20 |
| Диоксид углерода | 25,75 | 19,43 | 53,59 | 6,92 |
| Диоксид серы | 19,10 | 15,48 | 43,24 | 5,11 |
| Сероводород | 24,41 | 16,68 | 45,82 | 11,68 |
| Водяной пар | 40,15 | 27,80 | 79,22 | 26,41 |
| Метан | 58,43 | 15,19 | -2,94 | 18,55 |
| Этилен | 58,31 | 31,71 | 68,49 | 2,36 |
| Этан | 62,46 | 25,62 | 35,94 | 3,34 |
| Пропилен | 57,38 | 28,87 | 56,17 | 1,54 |
| Пропан | 66,22 | 32,71 | 62,19 | -0,78 |
| Бутилен | 61,06 | 33,12 | 70,58 | -0,50 |
| Бутан | 65,71 | 33,13 | 64,19 | 0 |
| Пентан | 65,66 | 33,76 | 66,84 | -6,11 |

Энтальпию жидких нефтепродуктов при температуре Т находят по уравнению:

Нtж=1ρ15150,0017T2+0,762T−334,25.

Обозначая выражение в скобках а=(0,0017Т2+0,762Т-334,25), можно упростить уравнение:

Нtж=1ρ1515a.

В таблице 3 приведены значения величины а в зависимости от температуры.

Энтальпию паров нефтепродуктов определяют по уравнению:

Нtп=129,58+0,134T+0,00059T24−ρ1515−308,99.

Это уравнение также можно упростить, обозначив b=(129,58+0,134Т+0,00059Т2).

Тогда

Нtп=b4−ρ1515−308,99.

Таблица 4 дает значения величины b в зависимости от температуры.

Все показатели тепловых свойств являются аддитивными.

Константа фазового равновесия

ki=yixi=fiжfiп=pнip

где yi и xi – молярные доли i-го компонента соответственно в паровой и жидкой фазе;

рнi –давление насыщенных паров i-го компонента, кПа;

р – давление в системе, кПа;

fiж и fiп – фугитивности соответственно жидкой и паровой фазы, определяются по рисунку 8.

Изотермы состояния

Температуры потоков рассчитываются путем последовательного приближения до тех пор, пока не будут выполняться следующие равенства:

для жидкого потока

kixi=1;

для парового потока

yiki=1;

для парожидкостного потока с заданной молярной долей отгона е/

kix0i1+e(ki−1)=1,

где x0i−молярная доля i-го компонента в сырье.

Определение геометрических размеров ректификационных колонн

Диаметр колонны зависит от объема паров и их допустимой скорости в свободном сечении колонны. Объемный расход паров рассчитывают по формуле:

G'n  =22,4Τ273⋅0,101рG iMi , м3/с

где Т – температура системы, К.

p – общее давление в системе, МПа,

Gi – - расход компонента, кг/с,

Mi –  молярная масса компонента, кг/кмоль.

Если давление с системе превышает 0,4 МПа, в уравнение вводят коэффициент сжимаемости z :

G'n  =22,4Τ273⋅0,101рzG iMi , м3/с

Допустимую линейную скорость паров вычисляют по уравнению Саудерса и Брауна:

Vn  =0,3053600⋅сρж−ρпρп, м/с

Диаметр колонны определяют по формуле:

D=1,128G'n   Vп, м