| Нефть (ρ420=0,8483) поступает в теплообменник с температурой 20оС в количестве 40670 кг/ч. В теплообменнике нефть получает 0, 89 МВт теплоты. До какой температуры нагреется нефть? | Компонент дизельного топлива имеет среднюю молярную температуру кипения 274оС, его характеризующий фактор 10,8. Рассчитать молярную массу компонента. |
| --- | --- |
| Циркуляционное орошение колонны К-2 снимает 1,2 МВт теплоты. Определить конечную температуру орошения, если его расход составляет 49 400 кг/ч, плотность ρ420=0,852, температура выхода из колонны равна 330оС. | В железнодорожной цистерне находится 65 м3 бензина (ρ420=0,752). Температура окружающего воздуха равна 15оС. Рассчитать, на сколько изменится объем бензина при повышении температуры до 27оС. |
| Давление насыщенных паров узкой бензиновой фракции при 30оС равно 40 кПа. Каким будет это давление при 60оС? | Характеризующий фактор нефтяной фракции равен 11,5, ее плотность ρ420=0,825. Определить плотность фракции при 100оС. |
| Определить плотность паров нефти в основной атмосферной колонне К-2 при температуре 150оС и давлении 180 кПа. Молярная масса паров равна 140кг/кмоль. | В нижнюю часть колонны с помощью горячей струи подводится 4 МВт теплоты. Рассчитать ее расход, если она входит в колонну с t=220оС, при этом е=0,4. Плотность нижнего продукта ρ420=0,765. |
| Нефтяная фракция плотностью ρ420=0,8234 нагревается в теплообменнике от 60 до 90оС. Определить среднюю теплоемкость фракции. | На станцию смешения поступает 11,5 м3/ч остаточного масла (ρ420=0,9132). Определить среднюю молярную массу смеси. |
| Рассчитать давление насыщенных паров нефтепродукта при 190оС, для которого ρ420=0,7643 и характеризующий фактор К=12,1. | Используя номограмму, определить индекс вязкости (ИВ) масла, для которого V50 = 85 мм2/c и V90 = 12 мм2/с. |
| В качестве сырья каталитического риформинга используется узкая бензиновая фракция 120-140оС плотностью ρ420=0,7513. В сырье известно содержание 5-градусных фракций (в молярных долях): 120-125оС – 0,20; 125-130оС – 0,24; 130-135оС – 0,30; 135-140оС – 0,26. Найти среднюю молярную массу сырья с учетом характеризующего фактора. | В колонну четкой ректификации подается бензиновая фракция 120-180оС. Целевыми продуктами являются фракции 120-140оС (низкокипящий компонент) и 140-180оС (высококипящий компонент). Молярная доля НКК в парах, уходящих сверху колонны, у1=0,95. Определить температуру наверху колонны, приняв давление равным атмосферному (101,3кПа). |
| Сверху отбензинивающей колонны (t=120оС, давление 0,5МПа) отбирается головная бензиновая фракция, средняя молярная температура кипения которой равна 92оС. Найти константу фазового равновесия бензина, если его критические температура и давление составляют 252оС и 2,9МПа. | В процессе нагрева нефти (ρ1515=0,863) образуется паровая фаза (ρ1515=0,755) и жидкий остаток. Массовая доля отгона е=0,2. Найти молярную долю отгона е'. |
| Определить коэффициент регенерации теплоты на установке АТ, если известно, что поступающая нефть (ρ420=0,842) в количестве 240 т/ч нагревается в блоке теплообмена от 20 до 210 оС. При сгорании топлива выделяется 60 МВт теплоты, кпд печи составляет 0,7. | Через секцию отбора дизельной фракции колонны К-2 проходит в парах 7,65 кг/с бензина (М=110 кг/кмоль), 16,2 кг/с керосина (М=149 кг/кмоль) и 2,30 кг/с водяного пара. Температура в секции 290оС, давление 0,19 МПа. Найти объемный расход паров. |
| Допустимая линейная скорость паров в колонне равна 0,95 м/с. Через заданное сечение (t=320оС, Р=0,2 МПа) проходит 7,96 кг/с паров фракции 1 (М=116 кг/кмоль), 12,84 кг/с паров фракции 2 (М=153 кг/кмоль), 17,5 кг/с паров фракции 3 (М=216 кг/кмоль) и 2,93 кг/с водяных паров. Определить диаметр колонны. | В теплообменник поступает 12,5 т/ч дизельной фракции (ρ420=0,8471). Определить количество теплоты, которое потребуется для нагревания фракции от 80 до 160 оС, если кпд теплообменника составляет 0,97. |