Перечень тестовых заданий для самоконтроля

1.Химмотология это:

а) направление науки, занимающееся изучением эксплуатационных

свойств и качеств топлив;

б) направление науки и техники, занимающееся изучением

эксплуатационных свойств и качеств топлив, масел, смазок и

спецжидкостей, а также теорией их рационального применения в технике;

в) изучение свойств топливо-смазочных материалов.

2. Физическим способом переработки нефти является:

а) крекинг;

б) риформинг; в) прямая перегонка.

3. Фракционный состав характеризует:

а) испаряемость;

б) плотность;

в) вязкость.

4. Индукционный период это:

а) склонность к образованию фактических смол при хранении;

б) склонность к образованию нагара при хранении;

в) склонность к окислению и смолообразованию.

5. Смазывающие свойства трансмиссионных масел зависят от:

а) компонентного состава и метода получения масла;

б) компонентного состава и количества используемых присадок;

в) метода получения масла и количества используемых присадок.

6. Дисперсионная среда пластичных смазок это:

а) загуститель;

б) жирные соли мягких металлов;

в) масляная основа.

7.Нефть в основном состоит из :

а) углерод, водород, кислород;

б) углерод, водород, азот;

в) углерод, водород, сернистые соединения.

8. Фракция это:

а) топливо, полученное физическим способом переработки нефти;

б) часть нефти с одинаковыми физическими свойствами, выделяемая при

перегонке;

в) часть нефти с одинаковыми химическими и физическими свойствами,

выделяемая при перегонке.

9. Давление насыщенных паров характеризует:

а) вязкость;

б) испаряемость;

в) плотность.

10. Коррозионные свойства бензинов определяются содержанием:

а) сернистых соединений и органических кислот;

б) органических кислот, водорастворимых кислот и щелочей;

в) органических кислот, водорастворимых кислот и щелочей и сернистых

соединений.

11. Для улучшения свойств в масла вводят:

а) добавки;

б) присадки;

в) наполнители.

12. Диспергирующие свойства масла это:

а) способность масла препятствовать слипанию углеродистых частиц,

удерживать их в состоянии устойчивой суспензии и разрушать крупные

частицы продуктов окисления;

б) способность масла обеспечивать необходимую чистоту деталей

двигателя и противостоять лакообразованию на горячих поверхностях, а

также препятствовать прилипанию углеродистых отложений;

в) способность масла сохранять стабильность масла.

13.Бензиновое топливо составляют углеводороды:

а) ароматические, нафтеновые;

б) непредельные, ароматические, нафтеновые и парафиновые;

в) ароматические, непредельные и нафтеновые.

14.Дизельное топливо составляют углеводороды:

а) парафиновые, нафтеновые;

б) непредельные, ароматические, нафтеновые и парафиновые;

в) ароматические, непредельные и нафтеновые.

15. Крекинг это:

а) процесс переработки нефти и ее фракций;

б) процесс переработки нефти и ее фракций, основанный на расщеплении

молекул сложных углеводородов в условиях высоких температур и

давлений;

в) процесс разделения нефти на отличающиеся по составу фракции,

основанный на различии температур кипения ее компонентов.

16. Детонация топлива это:

а) нормальное сгорание рабочей смеси при плавном протекании реакции

окисления топлива;

б) накопление перекисей в рабочей смеси и их взрывное воспламенение;

в) нормальное сгорание рабочей смеси при взрывном воспламенении

смеси.
17. Оценкой самовоспламеняемости дизельных топлив является:

а) жесткая работа двигателя;

б) цетановое число;

в) октановое число.

18.Характерной чертой вязкостно-темпераратурных свойств

является:

а) динамическая вязкость;

б) индекс вязкости;

в) кинематическая вязкость.

19. Моющие свойства масла это:

а) способность масла препятствовать слипа удерживать их в состоянии устойчивой суспензии и разрушать крупные

частицы продуктов окисления;

б) способность масла обеспечивать необходимую чистоту деталей

двигателя и противостоять лакообразованию на горячих поверхностях, а

также препятствовать прилипанию углеродистых отложений;

в)способность масла сохранять стабильность масла.

20.Нефть составляют углеводороды:

а) непредельные, парафиновые и ароматические;

б) парафиновые и ароматические;

в) ароматические, нафтеновые и парафиновые.

21. Показатели качества, влияющие на испаряемость:

а) фракционный состав;

б) давление насыщенных паров;

в) октановое число;

г) фракционный состав, давление насыщенных паров.

22. Детонационная стойкость бензина оценивается:

а) октановым числом;

б) цетановым числом;

в) кислотным числом.

23. Низкотемпературные свойства дизельных топлив оценивают:

а) наличием парафиновых углеводородов и температурой помутнения;

б) температурами помутнения и застывания;

в) температурой застывания и наличием высокоплавких углеводородов.

24. На образование отложений в двигателе влияет:

а) иодное число;

б) химическая стабильность;

в) коксовое число.

25. Коллоидная стабильность это:

а) способность смазки сопротивляться отделению дисперсионной среды

при хранении и в процессе применения;
б) способность смазки не вытекать из узлов трения, противостоять сбросу

с движущихся деталей под влияние инерционных сил и удерживаться на

наклонных и вертикальных поверхностях;

в) способность смазки противостоять разрушению.

