7. Словарь новых терминов
Автоматизированная система - комплекс технических, программных, других средств и персонала, предназначенный для автоматизации различных процессов. 

Автоматизированная система научных исследований (АСНИ) - система предназначенная для автоматизации научных экспериментов, а также для осуществления моделирования исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых традиционными средствами затруднено или невозможно. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) - совокупность математических методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью.

Автоматизированное рабочее место (АРМ, рабочая станция) – место оператора, оборудованное всеми средствами, необходимыми для выполнения определённых функций. 

Автоматическая система (АСУ) – совокупность управляемого объекта и автоматических измерительных и управляющих устройств. В отличие от автоматизированной системы осуществляется без участия человека (кроме этапов запуска и наладки системы).
Адаптивное управление – оперативная  корректировка коэффициентов математической модели процесса путем статистической обработки вновь поступивших экспериментальных данных.

Алгоритм – любая определенная последовательность действий (необязательно математических), необходимая для выполнения какой-либо работы или решения задачи,  или заранее заданное понятное и точное предписание возможному исполнителю совершить определенную последовательность действий для получения решения задачи за конечное число шагов.
База данных (БД) - это поименованная совокупность структурированные данных, относящихся к определенной предметной области, или  один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации.

База знаний – совокупность всех имеющихся сведений о проблемной области, для которой предназначена экспертная система. База знаний представляется как совокупность правил «эвристик».

Глобальная сеть (ГВС) — соединяет компьютеры, удалённые географически на большие расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.).

Декомпозиция – разделение системы на части, имеющие меньшую сложность, с целью обеспечения условий для анализа и синтеза подсистем, для проектирования, построения, внедрения, эксплуатации и совершенствования систем управления.

Дерево отказов – структурная схема анализа системы, позволяющая по заранее разработанному алгоритму  вычислить причину того или иного события (отказа).
Интерпретатор – это программа, которая преобразует исходные тексты программ, написанные на языке программирования высокого уровня, в программу на машинном языке, «понятную» компьютеру. В отличие от «компилятора»  он делает это построчно всякий раз во время исполнения программы. Интерпретатор обычно позволяет оператору прерывать программу и проверять или изменять величины или переменные.

Информационная технология – совокупность методов и устройств, используемых людьми для обработки информации. Охватывает всю вычислительную технику, технику связи и, отчасти, - бытовую электронику, телевидение и радиовещание. 

 Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы. Применительно к обработке данных на компьютерах — произвольная последовательность символов, несущих смысловую нагрузку. 

Искусственный интеллект (ИИ) – дисциплина, изучающая возможность создания программ для решения задач, которые требуют опредёленных интеллектуальных усилий при выполнении их человеком. Примерами областей использования ИИ являются: игры, логический вывод, обучение, понимание естественных языков, формирование планов, понимание речи, доказательство теорем и визуальное восприятие. 

Компилятор — это программа, которая преобразует исходные тексты программ, написанные на языке программирования высокого уровня, в программу на машинном языке, «понятную» компьютеру. Полученный код, называемый исполняемой программой, можно устанавливать и запускать на нужном компьютере без дополнительных преобразований. 
Комплекс средств автоматизации (КСА) - поставляемая совокупность взаимосогласованных комплексов технических и программных средств (изделий), разработанная и изготовленная как продукция производственно-технического назначения. В состав КСА могут включаться также другие изделия и (или) документы, входящие в информационное, организационное или другие виды обеспечения автоматизированных систем.
Компьютер – программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования символами. Основу компьютеров образует аппаратура (HardWare), построенная, в основном, с использованием электронных и электромеханических элементов и устройств. Принцип действия компьютеров состоит в выполнении программ (SoftWare) — заранее заданных, чётко определённых последовательностей арифметических, логических и других операций. 

Контроллер – устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования. В АСУ ТП контроллер – интеллектуальное программируемое устройство, управление которым целиком осуществляет SCADA-система.
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – связывает ряд компьютеров в зоне, ограниченной пределами одной комнаты, здания или предприятия.

Математическая модель – система математических соотношений — формул, уравнений, неравенств и т.д., отражающих существенные свойства объекта. 

Микропроцессор – универсальный цифровой электронный блок, реализованный с большой степенью интеграции, выполняемая функция которого определяется после его изготовления путём программирования. 

 Модули УСО - это конструктивно законченные устройства, выполненные в виде модулей, устанавливаемых, как правило, в специализированные платы, имеющие клеммные соединители для подвода внешних цепей, (такие платы называют монтажными панелями) либо на стандартный несущий DIN-рельс.

Модульный монтаж на рельс DIN – это означает, что блоки ввода /вывода могут устанавливаться локально или удаленно, при этом обмен данными с контроллером осуществляется по полевым шинам. DIN – сокращение от Deutsches Insitut fur Normung eV, германская организация по стандартам. Разъем DIN - это разъем, удовлетворяющий одному из стандартов DIN. Разъемы DIN широко используются в персональных компьютерах.

Операционная система – комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для автоматизации планирования и организации процесса обработки программ, ввода-вывода и управления данными, распределения ресурсов, подготовки и отладки программ, других вспомогательных операций обслуживания. 

Операционная система реального времени (ОСРВ) - набор инструментов (ядро, драйверы, исполняемые модули), обеспечивающих функционирование приложения реального времени. 

Пакеты прикладных программ (ППП) – специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные на общее применение в определённой проблемной области и дополненные соответствующей технической документацией. 

Порты устройств – электронные схемы, содержащие один или несколько регистров ввода-вывода и позволяющие подключать периферийные устройства компьютера к внешним шинам микропроцессора. Последовательный порт обменивается данными с процессором побайтно, а с внешними устройствами — побитно. Параллельный порт получает и посылает данные побайтно. 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) – устройства, предназначенные для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления.

Промышленные сети (FieldBus, полевая шина) – компьютерные сети, обеспечивающие информационные потоки между датчиками и разнообразными исполнительными механизмами в АСУ ТП.

Рабочая станция – любой компьютер, имеющий доступ к услугам сервера. Клиентом также называют прикладную программу, которая от имени пользователя получает услуги сервера. 

Семантика – смысловое значение предложений языка программирования. Являясь системой правил истолкования отдельных языковых конструкций, семантика устанавливает, какие последовательности действий описываются теми или иными фразами языка и, в конечном итоге, какой алгоритм определен данным текстом на алгоритмическом языке.

Сервер – высокопроизводительный компьютер с большим объёмом внешней памяти, который обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления распределением дорогостоящих ресурсов совместного пользования (программ, данных и периферийного оборудования). 

Сеть компьютерная – совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи и средств коммутации в единую систему для обмена сообщениями и доступа пользователей к программным, техническим, информационным и организационным ресурсам сети. По степени географического распространения сети делятся на локальные, городские, корпоративные, глобальные и др. 

Симплекс –  многогранник в n-мерном пространстве, имеющий n+1 вершину.

Система программирования – система для разработки новых программ на конкретном языке программирования. Предоставляет пользователю мощные и удобные средства разработки программ: транслятор, редактор текстов программ, библиотеки стандартных программ, отладчик и др. 

Система управления базами данных (СУБД) - это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации.

Системой реального времени (СРВ) – аппаратно-программный комплекс, реагирующий в предсказуемые времена на непредсказуемый поток внешних событий. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) – комплексные программно-технические системы, предназначенные для выполнения проектных работ с применением математических методов. 

Устройство связи с объектом (УСО) – неотъемлемая часть любой системы управления, предназначенная для связи  между собой параметров, представленных в аналогово/дискретном и цифровом виде с цифровыми устройствами – промышленными компьютерами, вычислительными сетями и т.д. 

Экспертная система – комплекс компьютерного программного обеспечения, помогающий человеку принимать обоснованные решения. Использует информацию, полученную заранее от экспертов — людей, которые в какой-либо области являются лучшими специалистами. Хранит знания об определённой предметной области. Обладает комплексом логических средств для выведения новых знаний, выявления закономерностей, обнаружения противоречий и др. 

Язык программирования – это формальная знаковая система, используемая для связи человека с ЭВМ; предназначена для описания данных (информации) и алгоритмов (программ) их обработки на вычислительной машине. 

RS (recommended standard) – промышленный стандарт (например RS–232, RS–422, RS–485) для последовательных коммуникационных соединений регламентирующий характеристики линий и сигналов, используемых контроллерами последовательной связи для передачи данных между устройствами. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – это совокупность аппаратно-программных средств, обеспечивающих возможность мониторинга, анализа и управления параметрами технологического процесса человеком.
