PAGE  

Методические указания к выполнению контрольной работы
Каждый слушатель и студент заочной формы обучения выполняет вариант задания, соответствующий двум последним цифрам его индивидуального шифра. Контрольная работа оформляется в виде записки объёмом 8 – 20 листов формата А4. Записка печатается на принтере на одной стороне листа, другая сторона остаётся свободной для замечаний руководителя, внесения исправлений и дополнений. Поля: верхнее – 25, нижнее – 25, левое – 30, правое – 15 мм. Тип шрифта «Times New Roman Cyr». Размер шрифта 14. Межстрочный интервал «Одинарный». Выравнивание по ширине. Размер отступа в первой строке абзаца должен быть одинаковым по всему тексту – 1,27.

Заголовки и подзаголовки отделяют от основного текста сверху и снизу двумя интервалами. Заголовки набираются прописными, а подзаголовки  строчными буквами. Точка в конце заголовка и подзаголовка не ставится, и они не подчёркиваются. Выравнивание по центру.

Первая страница записки – титульный лист, вторая – содержание. Далее следуют ответ на теоретический вопрос, условие и решение задачи. В конце работы приводится список использованной литературы, ставятся дата выполнения работы и подпись. Все рисунки в задаче должны быть выполнены при помощи MS Excel.

Допускается оформление контрольной работы рукописным способом в стандартной ученической тетради в клеточку. 
Задание 1.  Технические требования и методы контроля качества нефти и нефтепродуктов (реферат)
Цель задания – самостоятельное углубленное изучение  нормативной документации по техническим требованиям и методам контроля качества нефтепродуктов, приобретение навыков работы с каталогами и  электронными базами данных нормативных документов. 

Отчёт по данному заданию должен включать в себя следующие разделы:

1 Краткое определение нефти или нефтепродукта (согласно варианта задания) и его область применения.

2 Технические требования к нефтепродукту. Перечень всех нормативных документов (ГОСТ, СТБ, ТУ), действующих в настоящее время на территории Республики Беларусь. Их краткий анализ. 

3 Перечень методов контроля качества нефтепродукта согласно техническим требованиям с указанием номера, названия  нормативного документа. Сущность основных методов анализа (не менее 5).

Варианты заданий  01 – 25 (26 – 50)

01 (26) Технические требования и методы контроля качества нефти.

02 (27) Технические требования и методы контроля качества сжиженных газов.

03 (28) Технические требования и методы контроля качества автомобильных бензинов.

04 (29) Технические требования и методы контроля качества реактивного топлива.

05 (30) Технические требования и методы контроля качества дизельного топлива.

06 (31) Технические требования и методы контроля качества печного топлива.

07 (32) Технические требования и методы контроля качества котельного топлива.

08 (33) Технические требования и методы контроля качества парафинов и церезинов.

09 (34) Технические требования и методы контроля качества ароматических углеводородов.

10 (35) Технические требования и методы контроля качества бензинов-растворителей.

11 (36) Технические требования и методы контроля качества нефтяных кислот.

12 (37) Технические требования и методы контроля качества отработанных нефтепродуктов.

13 (38) Технические требования и методы контроля качества нефтяных дорожных битумов.

14 (39) Технические требования и методы контроля качества битумных эмульсий.

15 (40) Технические требования и методы контроля качества строительных и кровельных битумов.

16 (41) Технические требования и методы контроля качества битумных мастик.

17 (42) Технические требования и методы контроля качества моторных масел для карбюраторных двигателей.

18  (43) Технические требования и методы контроля качества моторных масел для дизельных двигателей.

19 (44) Технические требования и методы контроля качества трансмиссионных масел.

20 (45) Технические требования и методы контроля качества турбинных масел.

21 (46) Технические требования и методы контроля качества компрессорных масел.

22 (47) Технические требования и методы контроля качества электроизоляционных масел.

23 (48) Технические требования и методы контроля качества индустриальных масел общего назначения.

24 (49) Технические требования и методы контроля качества приборных масел.

25 (50) Технические требования и методы контроля качества технологических и белых масел.
Рекомендуемая литература к составлению реферата
1. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. Справочник/ Под ред. В.М. Школьникова. Изд. 2-е. – М.: Изд. центр «Техинформ», 1999. – 596 с.

2. Ю.В. Поконова.  Нефть и нефтепродукты. – С.Пб.: АНО НПО «Мир и семья», 2003. – 904 с.
3. Справочник нефтепереработчика: Справочник. /Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко и М.Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648с.

4. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: Учебное пособие для вузов 2-е изд. – М.: Химия, 2001. –586с.

5. Химия нефти. Руководство к лабораторным занятиям: Учеб. Пособие для вузов/ И.Н. Дияров, И.Ю. Батуева, А.Н. Садыков, Н.Л. Солодова. – Л.: Химия, 1990. – 240с.

6. Соколов В.З., Харлампович Г.Д. Производство и использование ароматических углеводородов. – М.: Химия, 1980. – 336с.

7. Государственные стандарты. Нефтепродукты, смазки, присадки. – М.: Изд-во. стандартов, 1977. – 304 с. 

8. Государственные стандарты. Нефтепродукты. Общие методы испытаний. – М.: Изд-во. стандартов, 1977. – 379 с.

9. Информационно-поисковая система (ИПС) «Стандарт» БелГИСС http://www.belgiss.org.by/russian/pered/base.php (содержит реферативную базу данных действующих в Республике Беларусь технических нормативных правовых актов)
Задание 2. Обработка экспериментальных данных определения свойств нефти и нефтепродуктов 
Цель задания – провести обработку результатов определения свойств нефти и нефтепродуктов. Оценить сходимость и воспроизводимость результатов, полученных в двух лабораториях. Варианты заданий и методики их решения приведены ниже. 
Варианты 01 – 09 (26 – 34)
Задача. Провести обработку результатов определения содержания механических примесей в нефти и нефтепродуктах. Оценить сходимость и воспроизводимость результатов, полученных в двух лабораториях. Варианты заданий приведены в таблице 2.
Методика обработки результатов: (ГОСТ 6370  «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»). 

Стандарт распространяется на нефть, жидкие нефтепродукты и присадки и устанавливает метод определения механических примесей. Настоящий стандарт не распространяется на пластические смазки и битумы.

Сущность метода заключается в фильтровании испытуемых продуктов с предварительным растворением медленно фильтрующихся продуктов в бензине или толуоле, промывания осадка на фильтре растворителем с последующим высушиванием и взвешиванием. 
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 

Сходимость: Два результата определения, полученные одним лаборантом, признаются достоверными (при доверительной вероятности 95%), если расхождения между ними не превышают значения, указанные в табл. 12.
Таблица 12
	Механические примеси, %
	Сходимость, %
	Воспроизводимость, %

	До 0,01
	0,0025
	0,005

	Св. 0,01 до 0,1
	0,005
	0,01

	Св. 0,1 до 1,0
	0,01
	0,02

	Св. 1
	0,1
	0,20


Воспроизводимость: Два результата определения, полученные разными лаборантами, в двух разных лабораториях, признаются достоверными (при доверительной вероятности 95 %), если расхождения между ними не превышают значения, указанные в таблице 1.
Массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие. 
Пример решения задачи.

Исходные данные: 
Лаборатория 1 (
[image: image1.wmf]%

2165

,

0

)

1

(

1

=

m

; 
[image: image2.wmf]%

2217

,

0

)

2

(

1

=

m

).
Лаборатория 2 (
[image: image3.wmf]%

2074

,

0

)

1

(

2

=

m

; 
[image: image4.wmf]%

1994

,

0

)

2

(

2

=

m

).

Решение: 
Результат испытания – среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 

· в первой лаборатории 
[image: image5.wmf]2191

,

0

2

)

2

(

1

)

1

(

1

1

=

+

=

m

m

m

→ 0,22%,  

· во второй лаборатории 
[image: image6.wmf]2034

,

0

2

)

2

(

2

)

1

(

2

1

=

+

=

m

m

m

 ( 0,20%. 
 Оценка сходимости результатов анализа:

Расхождение между  результатами  определений, полученными одним исполнителем (в одной лаборатории) составляет:

· в первой лаборатории  
[image: image7.wmf]01

,

0

%

0052

,

0

2217

,

0

2165

,

0

)

2

(

1

)

1

(

1

<

=

-

=

-

m

m

%;

· во второй лаборатории 
[image: image8.wmf]01

,

0

%

008

,

0

1994

,

0

2074

,

0

)

2

(

2

)

1

(

2

<

=

-

=

-

m

m

%.
Результаты испытаний является достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), т.к. расхождения между ними не превышают 0,01%.

Оценка воспроизводимости результатов анализа:

Расхождение между  результатами  определений полученных разными лаборантами, в двух разных лабораториях,  составляет:


[image: image9.wmf]%

02

,

0

%

02

,

0

2

,

0

22

,

0

2

1

£

=

-

=

-

m

m


Вывод: результаты испытаний, полученные в двух разных лабораториях, достоверны «воспроизводимы» (с 95%-ной доверительной вероятностью), т.к. расхождение между ними не превышает 0,02%.

Табл. 13 – Варианты заданий
	№ варианта
	Содержание механических примесей, %

	
	Лаборатория 1
	Лаборатория 2

	
	
[image: image10.wmf])

1

(

1

m


	
[image: image11.wmf])

2

(

1

m


	
[image: image12.wmf])

1

(

2

m


	
[image: image13.wmf])

2

(

2

m



	01 (26)
	0,1164
	0,1217
	0,1073
	0,1009

	02 (27)
	0,0045
	0,0012
	0,0006
	0,0034

	03 (28)
	0,0092
	0,0078
	0,0088
	0,0091

	04 (29)
	0,0082
	0,0078
	0,0068
	0,0061

	05 (30)
	0,0568
	0,0611
	0,0499
	0,0489

	06 (31)
	2,5688
	2,9781
	2,6004
	2,6243

	07 (32)
	0,0945
	0,0950
	0,0941
	0,0944

	08 (33)
	0,0041
	0,0038
	0,0039
	0,0040

	09 (34)
	0,6258
	0,6271
	0,6277
	0,6274


Варианты 10 – 17 (35 – 42)

Задача. Провести обработку результатов определения температуры размягчения битума. Оценить сходимость и воспроизводимость результатов, полученных в двух лабораториях. Варианты заданий приведены в таблице 4. 
Методика обработки результатов: (ГОСТ 11506  «Битумы нефтяные.  Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.»). Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумы и устанавливает метод определения температуры их размягчения по кольцу и шару от 25 до 200 (С.

За температуру размягчения битума принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, округленных до целого числа.
Сходимость метода.
Два результата определения, полученные одним лаборантом на одних и тех же аппаратуре и пробе битума, признаются достоверными (при 95%-ной вероятности), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 3.

Воспроизводимость метода.
Два результата определения, полученные в разных лабораториях на одной и той же пробе битума, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 14.

Таблица 14
	Температура
размягчения, (С
	Сходимость, (С
	Воспроизводимость, (С

	До 80
	1
	2

	Св. 80
	2
	4


Пример решения задачи.

Исходные данные: Лаборатория 1 (
[image: image14.wmf]0

,

44

)

1

(

1

=

p

T

°С; 
[image: image15.wmf])

2

(

1

p

T

= 44,5 °С).
                                             Лаборатория 2 (
[image: image16.wmf])

1

(

2

p

T

= 45,0 °С; 
[image: image17.wmf])

2

(

2

p

T

= 46,0 °С).

Решение: 
Результат испытания – среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 

· в первой лаборатории 
[image: image18.wmf]=

+

=

2

)

2

(

1

)

1

(

1

1

p

p

p

T

T

T



 =(44+44,5)/2 44,25→ 44 °С,  

· во второй лаборатории 
[image: image19.wmf]=

+

=

2

)

2

(

2

)

1

(

2

1

p

p

p

T

T

T



 =(45+46)/2 45,5 ( 46 °С.   

Оценка сходимости результатов анализа:

Расхождение между  результатами  определений, полученными одним исполнителем (в одной лаборатории) составляет:

· в первой лаборатории  
[image: image20.wmf]=

-

)

2

(

1

)

1

(

1

p

p

T

T



 =44,5-44 0,5 <1°С;

· во второй лаборатории 
[image: image21.wmf]=

-

)

2

(

2

)

1

(

2

p

p

T

T



 =46-451≤1°С;

Результаты испытаний является достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), т.к. расхождения между ними не превышают 1°С.

Оценка воспроизводимости результатов анализа:

Расхождение между  результатами  определений полученных разными лаборантами, в двух разных лабораториях,  составляет:


[image: image22.wmf]2

2

46

44

2

1

£

=

-

=

-

p

p

T

T

°С
Вывод: результаты испытаний, полученные в двух разных лабораториях, достоверны «воспроизводимы» (с 95%-ной доверительной вероятностью), т.к. расхождение между ними не превышает 2°С.

Табл. 15 – Варианты заданий
	№ варианта
	Температура размягчения битума, °С

	
	Лаборатория 1
	Лаборатория 2

	
	
[image: image23.wmf])

1

(

1

p

T


	
[image: image24.wmf])

2

(

1

p

T


	
[image: image25.wmf])

1

(

2

p

T


	
[image: image26.wmf])

2

(

2

p

T



	10 (35)
	51,5
	50,0
	52,0
	51,0

	11 (36)
	102,5
	104,0
	99,0
	100,5

	12 (37)
	64,5
	66,0
	65,0
	65,0

	13 (38)
	82,0
	84,0
	80,0
	81,0

	14 (39)
	48,0
	48,0
	48,0
	48,0

	15 (40)
	18,0
	20,0
	19,0
	19,0

	16 (41)
	58,0
	57,0
	57,0
	57,0

	17 (42)
	23,0
	23,5
	23,0
	22,0


Варианты 18 – 25 (43 – 50)

Задача. Провести обработку результатов определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах. Оценить сходимость и воспроизводимость результатов, полученных в двух лабораториях. Варианты заданий приведены в табл.16. 
Методика обработки результатов: (ГОСТ 2477 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды»). 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах.

Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды. Стандарт не распространяется на битумные эмульсии.

Массовую (X) или объемную (X1) долю воды в процентах вычисляют по формулам:


[image: image27.wmf]100

0

×

=

m

V

X

, 
[image: image28.wmf]100

0

1

×

=

V

V

X

                                         (9)
где  
[image: image29.wmf]0

V

–  объем воды в приемнике-ловушке, см3; 

m – масса пробы, г; 

V – объем пробы, см3.
Примечание. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре принимают за 1 г/см3, а числовое значение объема воды в см3 – за числовое значение массы воды в г; при массе нефтепродукта (100 ± 0,1) г за массовую долю воды принимают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, в см3.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

Результат испытания округляют с точностью до 0,1 %.

Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами.

Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в нижней части приемника-ловушки не видно капель воды.

В сомнительных случаях наличие воды проверяется методом потрескивания. Для этого испытуемый нефтепродукт (кроме дизельного топлива) нагревают до 150°С в пробирке, помещенной в масляную баню. При этом отсутствием воды считается случай, когда не слышно потрескивания.

При испытании дизельных топлив 10 см3 испытуемого продукта при температуре окружающей среды наливают в сухую пробирку вместимостью 25 см3 и осторожно нагревают на спиртовке. Отсутствием воды считается случай, когда не слышно потрескивания; при однократном потрескивании испытание повторяют. При повторном испытании дизельного топлива даже однократное потрескивание свидетельствует о присутствии воды.

Точность метода при использовании приемника-ловушки 10 и 25 см3.

 Сходимость: Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:
 0,1 см3  – при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см3;

 0,1 см3 или 2% от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объеме воды более 1,0 см3.

Воспроизводимость: Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

 0,2 см3  –  при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см3;

 0,2 см3 или 10 % от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объеме воды свыше 1,0 см3 до 10 см3 ;

 5 % от величины среднего результата – при объеме воды более 10 см3.

Пример решения задачи: 

Провести обработку результатов определения содержания воды в образце нефтепродукта (объём пробы 
[image: image30.wmf]100

=

V

 см3). Оценить сходимость и воспроизводимость результатов, полученных в двух лабораториях.
Исходные данные: 
Лаборатория 1 (
[image: image31.wmf])

1

,

1

(

0

V

= 7,80 см3; 
[image: image32.wmf])

2

,

1

(

0

V

= 7,65 см3).
Лаборатория 2 (
[image: image33.wmf])

1

,

2

(

0

V

= 7,52 см3; 
[image: image34.wmf])

2

,

2

(

0

V

=7,70 см3).

Решение: Находим объемную (X1) долю воды в процентах по формуле (1). В связи с тем, что объём пробы 
[image: image35.wmf]100

=

V

 см3, то:  

Х1(1,1) = 7,8 %;  

Х1(1,2) = 7,7 %; 


Х1(2,1) = 7,5 %; 

Х1(2,2) = 7,7 %. 

Находим среднее арифметическое результатов двух определений:


[image: image36.wmf]%

8

,

7

75

,

7

2

7

,

7

8

,

7

)

1

(

1

®

=

+

=

X

, 
[image: image37.wmf]%

6

,

7

2

7

,

7

5

,

7

)

2

(

1

=

+

=

X


Вывод: Содержание воды в образце согласно результатам, полученным:

· в первой лаборатории 7,8 %об.,
· во второй лаборатории 7,6 %об.

Оценка сходимости результатов анализа:

Расхождение между  результатами  определений, полученными одним исполнителем (в одной лаборатории) составляет:

· в первой лаборатории  
[image: image38.wmf]15

,

0

65

,

7

8

,

7

)

2

,

1

(

0

)

1

,

1

(

0

=

-

=

-

V

V

см3;

· во второй лаборатории 
[image: image39.wmf]18

,

0

7

,

7

52

,

7

)

2

,

2

(

0

)

1

,

2

(

0

=

-

=

-

V

V

см3.
В связи с тем, что объём воды более 1,0 см3, а расхождение больше 0,1 см3 рассчитаем процент отклонения от среднего значения объёма. 

· для первой лаборатории 

[image: image40.wmf]%

94

,

1

2

65

,

7

8

,

7

100

65

,

7

8

,

7

2

100

)

2

,

1

(

0

)

1

,

1

(

0

)

2

,

1

(

0

)

1

,

1

(

0

=

+

×

-

=

+

×

-

V

V

V

V


· для второй лаборатории 

[image: image41.wmf]%

37

,

2

2

7

,

7

52

,

7

100

7

,

7

52

,

7

2

100

)

2

,

2

(

0

)

1

,

2

(

0

)

2

,

2

(

0

)

1

,

2

(

0

=

+

×

-

=

+

×

-

V

V

V

V


Выводы: 

1 Результаты испытаний, полученные в первой лаборатории, является достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), т.к. отклонение между ними относительно среднего значения не превышает 2%.

2 Результаты испытаний, полученные во второй лаборатории не достоверны, т.к. отклонение между ними относительно среднего значения превышает 2%. Необходимо проведение повторных испытаний.
3 Провести оценку воспроизводимости результатов анализа невозможно в связи с недостоверными результатами, полученными во второй лаборатории.

Табл. 16 – Варианты заданий
	№ варианта
	
[image: image42.wmf]0

V

 – объем воды в приемнике-ловушке, см3 

(объём пробы 
[image: image43.wmf]100

=

V

см3)

	
	Лаборатория 1
	Лаборатория 2

	
	
[image: image44.wmf])

1

,

1

(

0

V


	
[image: image45.wmf])

2

,

1

(

0

V


	
[image: image46.wmf])

1

,

2

(

0

V


	
[image: image47.wmf])

2

,

2

(

0

V



	18 (43)
	10,64
	10,58
	10,49
	10,50

	19 (44)
	20,55
	20,72
	20,35
	20,20

	20 (45)
	0,91
	0,80
	0,85
	0,90

	21 (46)
	0,60
	0,95
	0,70
	0,80

	22 (47)
	4,12
	4,20
	4,30
	4,15

	23 (48)
	0,03
	0,01
	0,02
	0,03

	24 (49)
	0,72
	0,71
	0,73
	0,72

	25 (50)
	5,21
	5,18
	5,15
	5,13


Задание 3.  Обработка результатов межлабораторных сличений с целью выявления систематической погрешности
Цель задания – освоение методики обработки результатов межлабораторных сравнительных испытаний с целью выявления систематической погрешности и оценки качества работы испытательных лабораторий. 

Методы борьбы с систематическими погрешностями заключаются в их обнаружении и последующем исключении путем полной или частичной компенсации. Одним из способов выявления систематической погрешности является проведение межлабораторных сравнительных испытаний одного и того же образца, с последующей обработкой результатов. Данный метод также можно применять для оценки воспроизводимости результатов экспериментов.

Если статистические данные разбиты на группы по какому-либо признаку, то для оценки влияния различных факторов, определяющих изменяемость значения какого-либо признака, можно воспользоваться дисперсионным анализом с последующим  разложением дисперсии на составляющие: межгрупповую и внутригрупповую дисперсии. 

Дисперсионный анализ используется для проверки гипотезы о сходстве средних значений двух или более выборок, принадлежащих одной и той же генеральной совокупности.

Для того, чтобы с определённой доверительной вероятностью  утверждать, что  в разных лабораториях испытания проводятся с одинаковой точностью необходимо проверить гипотезу равенства дисперсий. Для проверки равенства дисперсий используется критерий Фишера.  Методика и пример проведения анализа представлены ниже.
Задача: В четырёх различных лабораториях была определена теплота сгорания одного и того же образца газообразного топлива. Полученные результаты представлены в табл. 17.
Табл.17 – Экспериментальные данные по определению низшей теплоты сгорания газообразного топлива (кДж/м3) в 4 различных лабораториях

	Номер лаборатории

	№1
	№2
	№3
	№4

	33603
	33603
	33603
	33556

	33612
	33603
	33603
	33549

	33607
	33595
	33595
	33552

	33595
	33599
	33598
	33557

	33603
	33599
	33590
	33557


Необходимо установить, воспроизводимы ли результаты эксперимента и, если результаты невоспроизводимы, проанализировать и доказать,  какая  лаборатория допускает систематическую погрешность при выполнении анализа. 

Пример решения задачи:

1 Вычисление среднеарифметического значения величины: 

Внутри эксперимента (в каждой из лабораторий 
[image: image48.wmf]j

x

)

[image: image49.wmf]N

x

x

N

i

i

j

å

=

=

1

                         
                            (10)  
Результаты расчёта: 


[image: image50.wmf]33604

1

=

x

, 
[image: image51.wmf]33599,8

2

=

x

, 
[image: image52.wmf]33597,8

3

=

x

, 
[image: image53.wmf]33554,2

4

=

x


Между экспериментами (между лабораториями 
[image: image54.wmf]0

x

)


[image: image55.wmf]33588,95

1

1

0

=

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

å

=

=

N

m

x

x

m

j

N

i

ij

                                        (11)

где 
i = 1…N – количество измерений в одном эксперименте (в одной лаборатории) (N=5); 

j = 1… m – количество экспериментов (испытательных лабораторий) (m = 4).

2 Вычисление дисперсии измерений внутри эксперимента (в каждой из лабораторий 
[image: image56.wmf]2

j

s

)

[image: image57.wmf]1

)

(

1

2

2

-

-

=

å

=

N

x

x

N

i

j

ij

j

s

                    
                               (12)
Результаты расчёта: 
[image: image58.wmf]39

2

1

=

s

, 
[image: image59.wmf]11,2

2

2

=

s

, 
[image: image60.wmf]30,7

2

3

=

s

, 
[image: image61.wmf]12,7

2

4

=

s


3 Вычисление средних дисперсий

Внутри эксперимента: 

[image: image62.wmf]23,4

1

2

2

=

=

¶

å

=

m

m

j

j

s

                                                          (13)

Между экспериментами:


[image: image63.wmf]2716,85

1

)

(

1

2

0

2

=

-

-

×

=

å

=

m

x

x

N

m

j

j

s

                                           (14)

4 Вычисление статистики Фишера (F – статистика)


[image: image64.wmf]116,1

2

2

=

¶

=

s

F

                                                        (15)

5 Сравнение рассчитанного критерием Фишера F с критическим Fкр, зависящим от уровня значимости (α) и степени свободы. Если F < Fкр, то результаты считаются воспроизводимыми, а точность измерений в анализируемых лабораториях одинакова с доверительной вероятностью   (1 - α). Как правило, принимается α = 0,05, т.е. (доверительная вероятность 0,95 или 95 %). Значения F – критерия Фишера приведены в табл. 18.

Табл.18 – Значения F-критерия Фишера при уровне значимости (=0,05

	Степень свободы

m∙(N – 1)
	Степень свободы (m – 1),

(m – количество групп данных, N – количество данных в одной группе)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	10
	4,96
	4,10
	3,71
	3,48
	3,33
	3,22
	3,07

	11
	4,84
	3,98
	3,59
	3,36
	3,20
	3,09
	2,95

	12
	4,75
	3,88
	3,49
	3,26
	3,11
	3,00
	2,85

	13
	4,67
	3,80
	3,41
	3,18
	3,02
	2,92
	2,77

	14
	4,60
	3,74
	3,34
	3,11
	2,96
	2,85
	2,70

	15
	4,54
	3,68
	3,29
	3,06
	2,90
	2,79
	2,64

	16
	4,49
	3.63
	3,24
	3,01
	2,85
	2,74
	2,59

	17
	4,45
	3,59
	3,20
	2,96
	2,81
	2,70
	2,55

	18
	4,41
	3,55
	3,16
	2,93
	2,77
	2,66
	2,51


При степени свободы m – 1 = 3 и m∙(N – 1) = 16, Fкр = 3,24. Условие F < Fкр не выполняется, следовательно, результаты испытания не воспроизводимы и точность измерений неудовлетворительна. В связи с этим необходимо проанализировать полученные результаты на наличие систематической погрешности.

Дисперсии измерений внутри эксперимента (в лаборатории) равны  
[image: image65.wmf]39

2

1

=

s

, 
[image: image66.wmf]11,2

2

2

=

s

, 
[image: image67.wmf]30,7

2

3

=

s

, 
[image: image68.wmf]12,7

2

4

=

s

. Дисперсии в 1 и 3 лабораториях выше, чем во 2 и 4. Наибольшая дисперсия в 1 лаборатории, наименьшая во 2. Следовательно, наихудшая сходимость результатов в 1 лаборатории, наилучшая во 2.  

Сравним  среднеарифметического значения величины внутри эксперимента (в лаборатории). Они равны: 
[image: image69.wmf]33604

1

=

x

, 
[image: image70.wmf]33599,8

2

=

x

, 
[image: image71.wmf]33597,8

3

=

x

, 
[image: image72.wmf]33554,2

4

=

x

. Ясно видно, что среднеарифметическое значение величины в 4 лаборатории заметно отличается от средних результатов, полученных в остальных лабораториях.  Вероятно, 4 лаборатория и является причиной неудовлетворительных результатов межлабораторных сличений.

Чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу отбросим результаты, полученные в 4 лаборатории, и проанализируем, воспроизводимы ли результаты в оставшихся трёх лабораториях. Для этого повторим расчёт без данных 4 лаборатории. Исходные данные для расчета находятся в табл. 17. Пример расчёта приведен ниже:
1 Вычислим среднеарифметического значения величины в каждой из лабораторий (по формуле 10) 
[image: image73.wmf]33604

1

=

x

, 
[image: image74.wmf]33599,8

2

=

x

, 
[image: image75.wmf]33597,8

3

=

x

, и между экспериментами, между лабораториями (по формуле 11) 
[image: image76.wmf]33600,53

0

=

x

;
2 Дисперсии измерений внутри эксперимента, в каждой из лабораторий (по формуле 12) 
[image: image77.wmf]39

2

1

=

s

, 
[image: image78.wmf]11,2

2

2

=

s

, 
[image: image79.wmf]30,7

2

3

=

s


3  Средние дисперсии внутри эксперимента: (по формуле 13) 
[image: image80.wmf]97

,

26

2

=

¶

 и между экспериментами (по формуле 14) 
[image: image81.wmf]07

,

50

2

=

s


4 Статистика Фишера  (по формуле 15) 
[image: image82.wmf]86

,

1

=

F


При степени свободы m – 1 = 2 и m∙(N – 1) = 12, Fкр = 3,88 условие    F < Fкр выполняется.
Выводы:
1. Результаты испытаний, проведенных в лабораториях 1, 2 и 3,  с доверительной вероятностью 95% воспроизводимы и точность измерений удовлетворительна. 

2. В 4 лаборатории выявлена систематическая погрешность, приводящая к занижению результатов эксперимента. 

Примечание. Данное задание можно выполнить с использованием пакета анализа MS Excel.

Для получения результатов необходимо:

1 Набрать в рабочем листе MS Excel таблицу исходных данных. 

2 Выбрать команду  «Анализ данных» в  меню «Сервис», и далее «Однофакторный дисперсионный анализ». Если команда «Анализ данных» отсутствует в меню «Сервис», то необходимо запустить программу установки MS Excel и установить пакет анализа. После этого его необходимо выбрать и активизировать с помощью команды «Надстройки» меню «Сервис».

3 В появившемся диалоговом окне указать входные данные. Для этого необходимо выделить ячейки, содержащие экспериментальные данные.
4 Установить метку в квадратике возле надписи «Метки в первой строке»
5 Указать параметры вывода результатов анализа и нажать кнопку «ОК».

В результате получите следующий отчёт, приведенный в виде таблиц 19 и 20:
Табл. 19 – Однофакторный дисперсионный анализ

	Группы
	Счет
	Сумма
	Среднее
	Дисперсия

	№1
	5
	168020
	33604
	39

	№2
	5
	167999
	33599,8
	11,2

	№3
	5
	167989
	33597,8
	30,7

	№4
	5
	167771
	33554,2
	12,7


Табл. 20 – Дисперсионный анализ

	Источник
 вариации
	SS
	df
	MS
	F
	P-значение
	F 
критическое

	Между группами
	8150,55
	3
	2716,85
	116,1047
	4,53E-11
	3,238866952

	Внутри групп
	374,4
	16
	23,4
	
	
	

	Итого
	8524,95
	19
	
	
	
	


Результаты не воспроизводимы, т.к. F > F критическое. Далее с целью удобства восприятия проведем анализ результатов графически (рис.18). 

[image: image83.emf]Среднее значение результата

33520

33540

33560

33580

33600

33620

№1 №2 №3 №4

Теплота сгорания топлива, 

кДж/м

3 

Лаборатории


Рис.18 – Распределение дисперсий и среднее значение результата эксперимента в испытательных лабораториях

 Ясно видно, что среднеарифметическое значение величины в 4 лаборатории заметно отличается от средних результатов, полученных в остальных лабораториях.  Вероятно, 4 лаборатория и является причиной неудовлетворительных результатов межлабораторных сличений. Аналогичным образом  повторим расчёт без данных  лаборатории №4. Результаты расчета приведены в табл. 21 и 22. 

Табл. 21 – Однофакторный дисперсионный анализ
	Группы
	Счет
	Сумма
	Среднее
	Дисперсия

	№1
	5
	168020
	33604
	39

	№2
	5
	167999
	33599,8
	11,2

	№3
	5
	167989
	33597,8
	30,7


Табл. 22 – Дисперсионный анализ

	Источник
вариации
	SS
	df
	MS
	F
	P-
значение
	F –критическое

	Между  группами
	100,1333
	2
	50,066
	1,8566
	0,198379
	3,8852

	Внутри групп
	323,6
	12
	26,966
	
	
	

	Итого
	423,7333
	14
	
	
	
	


Результаты воспроизводимы, т.к. F < F критическое.

Выводы:
1. Результаты испытаний, проведенных в лабораториях 1, 2 и 3,  с доверительной вероятностью 95% воспроизводимы и точность измерений удовлетворительна. 

2. В 4 лаборатории выявлена систематическая погрешность, приводящая к занижению результатов эксперимента. 

Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 23.
Табл. 23 – Экспериментальные данные по определению низшей теплоты сгорания топлива (кДж/м3). Варианты заданий
	Номер лаборатории

	№1
	№2
	№3
	№4
	
	№1
	№2
	№3
	№4

	Вариант 1 (26)
	
	Вариант 2 (27)

	33603
	33605
	33603
	33605
	
	33580
	33605
	33603
	33600

	33605
	33607
	33600
	33607
	
	33584
	33590
	33600
	33590

	33590
	33591
	33595
	33609
	
	33581
	33608
	33595
	33605

	33595
	33599
	33595
	33608
	
	33586
	33599
	33601
	33599

	33603
	33599
	33590
	33610
	
	33590
	33599
	33590
	33610

	Вариант 3 (28)
	
	Вариант 4 (29)

	33580
	33591
	33591
	33581
	
	33621
	33620
	33620
	33621

	33584
	33592
	33581
	33590
	
	33620
	33614
	33619
	33625

	33581
	33594
	33582
	33580
	
	33621
	33615
	33615
	33620

	33586
	33599
	33584
	33595
	
	33621
	33620
	33619
	33615

	33590
	33598
	33590
	33600
	
	33621
	33618
	33614
	33618

	Вариант 5 (30)
	
	Вариант 6 (31)

	33621
	33620
	33615
	33621
	
	33605
	33615
	33611
	33605

	33620
	33621
	33614
	33625
	
	33605
	33612
	33614
	33611

	33621
	33615
	33615
	33620
	
	33607
	33615
	33610
	33611

	33621
	33620
	33615
	33615
	
	33610
	33610
	33612
	33610

	33621
	33618
	33612
	33618
	
	33608
	33609
	33612
	33608

	Вариант 7(32)
	
	Вариант 8 (33)

	33608
	33611
	33611
	33613
	
	33608
	33611
	33611
	33613

	33611
	33612
	33614
	33611
	
	33611
	33612
	33614
	33611

	33607
	33614
	33610
	33611
	
	33607
	33614
	33610
	33611

	33610
	33610
	33612
	33610
	
	33610
	33610
	33612
	33610

	33609
	33609
	33612
	33611
	
	33608
	33609
	33612
	33611

	Продолжение табл. 23

	№1
	№2
	№3
	№4
	
	№1
	№2
	№3
	№4

	Вариант 9 (34)
	
	Вариант 10 (35)

	43115
	43114
	43112
	43120
	
	43115
	43114
	43114
	43117

	43115
	43121
	43111
	43118
	
	43115
	43121
	43116
	43117

	43114
	43118
	43110
	43116
	
	43114
	43118
	43114
	43116

	43111
	43116
	43112
	43116
	
	43111
	43116
	43116
	43116

	43116
	43115
	43111
	43117
	
	43116
	43115
	43112
	43117

	Вариант 11 (36)
	
	Вариант 12 (37)

	43115
	43114
	43114
	43111
	
	43115
	43114
	43114
	43112

	43115
	43121
	43116
	43112
	
	43115
	43116
	43116
	43112

	43114
	43114
	43114
	43111
	
	43114
	43114
	43114
	43111

	43111
	43116
	43116
	43112
	
	43111
	43112
	43116
	43112

	43116
	43115
	43112
	43112
	
	43116
	43112
	43112
	43112

	Вариант 13 (38)
	
	Вариант 14 (39)

	45209
	45208
	45210
	45206
	
	45209
	45208
	45210
	45206

	45210
	45208
	45209
	45206
	
	45210
	45208
	45209
	45206

	45206
	45203
	45209
	45207
	
	45206
	45203
	45212
	45207

	45201
	45203
	45208
	45207
	
	45201
	45203
	45210
	45207

	45206
	45204
	45210
	45207
	
	45206
	45204
	45210
	45207

	Вариант 15 (40)
	
	Вариант 16 (41)

	40681
	40680
	40678
	40688
	
	40681
	40680
	40685
	40688

	40680
	40690
	40680
	40689
	
	40690
	40680
	40690
	40689

	40682
	40670
	40685
	40688
	
	40688
	40670
	40685
	40688

	40680
	40685
	40683
	40689
	
	40680
	40680
	40683
	40689

	40680
	40675
	40682
	40685
	
	40685
	40675
	40682
	40685

	Вариант 17 (42)
	
	Вариант 18 (43)

	40681
	40680
	40685
	40682
	
	44120
	44115
	44140
	44120

	40680
	40682
	40683
	40683
	
	44140
	44125
	44138
	44130

	40682
	40680
	40680
	40680
	
	44125
	44124
	44130
	44120

	40680
	40680
	40683
	40680
	
	44130
	44131
	44120
	44125

	40685
	40681
	40682
	40682
	
	44115
	44120
	44140
	44125

	Продолжение табл. 23

	№1
	№2
	№3
	№4
	
	№1
	№2
	№3
	№4

	Вариант 19 (44)
	
	Вариант 20 (45)

	44120
	44115
	44140
	44120
	
	44120
	44125
	44120
	44120

	44120
	44125
	44138
	44130
	
	44120
	44125
	44125
	44130

	44122
	44124
	44130
	44120
	
	44122
	44124
	44130
	44120

	44124
	44131
	44120
	44125
	
	44124
	44131
	44130
	44125

	44115
	44120
	44140
	44125
	
	44115
	44120
	44130
	44125

	Вариант 21(46)
	
	Вариант 22 (47)

	33608
	33611
	33611
	33613
	
	33608
	33611
	33611
	33613

	33611
	33612
	33614
	33611
	
	33611
	33612
	33614
	33611

	33607
	33616
	33610
	33611
	
	33609
	33614
	33610
	33611

	33612
	33610
	33612
	33612
	
	33610
	33610
	33612
	33618

	33609
	33609
	33612
	33611
	
	33608
	33609
	33613
	33611

	Вариант 23 (48)
	
	Вариант 24 (49)

	43115
	43114
	43112
	43121
	
	43115
	43114
	43114
	43117

	43115
	43121
	43111
	43118
	
	43115
	43121
	43118
	43117

	43114
	43118
	43113
	43116
	
	43110
	43118
	43114
	43116

	43112
	43112
	43112
	43116
	
	43111
	43116
	43116
	43119

	43116
	43115
	43111
	43117
	
	43116
	43115
	43112
	43117

	Вариант 25 (50)
	

	43113
	43114
	43114
	43111
	

	43112
	43126
	43116
	43112
	

	43114
	43114
	43112
	43118
	

	43111
	43116
	43116
	43112
	

	43116
	43115
	43112
	43112
	








PAGE  
194

_1199623820.unknown

_1199624140.unknown

_1199624528.unknown

_1199624670.unknown

_1199624733.unknown

_1199624782.unknown

_1199705715.unknown

_1199706038.unknown

_1251010378.unknown

_1199705790.unknown

_1199705573.unknown

_1199626144.xls
Диаграмма2

		№1

		№2

		№3

		№4



Лаборатории

Среднее значение

Теплота сгорания топлива, кДж/м3

Среднее значение результата

33604

33599.8

33597.8

33554.2



Лист4

		Однофакторный дисперсионный анализ

		ИТОГИ

		Группы		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

		Столбец 1		5		168020		33604		39

		Столбец 2		5		167999		33599.8		11.2000000477

		Столбец 3		5		167989		33597.8		30.7000000477

		Столбец 4		5		167771		33554.2		12.7000000477

		Дисперсионный анализ

		Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

		Между группами		8150.5500030518		3		2716.8500010173		116.104701608		0		3.2388669524

		Внутри групп		374.3999977112		16		23.3999998569

		Итого		8524.9500007629		19





Лист5

		Однофакторный дисперсионный анализ

		ИТОГИ

		Группы		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

		№1		5		168020		33604		39

		№2		5		167999		33599.8		11.2000000477

		№3		5		167989		33597.8		30.7000000477

		№4		5		167771		33554.2		12.7000000477

		Дисперсионный анализ

		Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

		Между группами		8150.5500030518		3		2716.8500010173		116.104701608		0		3.2388669524

		Внутри групп		374.3999977112		16		23.3999998569

		Итого		8524.9500007629		19





Лист5

		0

		0

		0

		0



Дисперсии



Лист1

		0

		0

		0

		0



Среднее значение

Теплота сгорания топлива (кДж/м3)

Среднее значение результата



Лист2

		

				№1		№2		№3		№4

				33603		33603		33603		33556

				33612		33603		33603		33549

				33607		33595		33595		33552

				33595		33599		33598		33557

				33603		33599		33590		33557

				33604		33599.8		33597.8		33554.2

		Однофакторный дисперсионный анализ

																		Однофакторный дисперсионный анализ

		ИТОГИ

		Группы		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия		226.5025000001						ИТОГИ

		Столбец 1		5		168020		33604		39		117.7225000001						Группы		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

		Столбец 2		5		167999		33599.8		11.2000000477		78.3225000001						Столбец 1		5		168020		33604		39

		Столбец 3		5		167989		33597.8		30.7000000477		1207.5625						Столбец 2		5		167999		33599.8		11.2000000477

		Столбец 4		5		167771		33554.2		12.7000000477		1630.1100000003						Столбец 3		5		167989		33597.8		30.7000000477

						671779		33588.95		23.4000000358		2716.8500000005										504008		33600.5333333333

		Дисперсионный анализ																Дисперсионный анализ

		Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

		Между группами		8150.5500030518		3		2716.8500010173		116.104701608		0		3.2388669524				Между группами		100.1333351135		2		50.0666675568		1.8566131444		0.1983788128		3.8852903117

		Внутри групп		374.3999977112		16		23.3999998569										Внутри групп		323.5999984741		12		26.9666665395

		Итого		8524.9500007629		19												Итого		423.7333335876		14





Лист3

		





		






_1199624771.unknown

_1199624775.unknown

_1199624738.unknown

_1199624684.unknown

_1199624688.unknown

_1199624673.unknown

_1199624555.unknown

_1199624565.unknown

_1199624665.unknown

_1199624559.unknown

_1199624534.unknown

_1199624552.unknown

_1199624531.unknown

_1199624163.unknown

_1199624185.unknown

_1199624524.unknown

_1199624168.unknown

_1199624145.unknown

_1199624148.unknown

_1199624142.unknown

_1199624052.unknown

_1199624066.unknown

_1199624106.unknown

_1199624128.unknown

_1199624079.unknown

_1199624060.unknown

_1199624062.unknown

_1199624064.unknown

_1199624056.unknown

_1199623878.unknown

_1199623884.unknown

_1199624048.unknown

_1199623881.unknown

_1199623843.unknown

_1199623875.unknown

_1199623839.unknown

_1199623365.unknown

_1199623545.unknown

_1199623713.unknown

_1199623798.unknown

_1199623817.unknown

_1199623795.unknown

_1199623736.unknown

_1199623698.unknown

_1199623705.unknown

_1199623675.unknown

_1199623685.unknown

_1199623397.unknown

_1199623403.unknown

_1199623504.unknown

_1199623401.unknown

_1199623378.unknown

_1199623394.unknown

_1199623370.unknown

_1199623185.unknown

_1199623332.unknown

_1199623349.unknown

_1199623353.unknown

_1199623338.unknown

_1199623191.unknown

_1199623326.unknown

_1199623188.unknown

_1199622975.unknown

_1199623058.unknown

_1199623095.unknown

_1199623021.unknown

_1199622937.unknown

_1199622959.unknown

_1199622886.unknown

_1147357785.unknown

