Лекция 8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПИРАЛЬНЫХСВЕРЛ

Сверла - один из наиболее широко используемы типов режущих инструментов, подразделяющихся на множество разновидностей: центровочные, перовые, спиральные, для глубокого сверления и др. Наиболее распространены среди них спиральные сверла, которые можно эксплуатировать в самых разнообразных условиях. Ниже излагается методология их проектирования, которую можно с некоторыми поправкам распространить и на другие типы сверл.

1. Инструментальные материалы.

Рабочая часть сверла изготавливается из различных марок быстрорежущих сталей и твердых сплавов, выбор которых может быть осуществлен в соответствии с общепринятыми рекомендациями. Присоединительная часть (хвостовик) для сверл диаметром свыше 8 мм изготавливается из сталей 45 или 40Х и приваривается к рабочей части

Рис.1 Положение сварочного шва на теле сверла

Положение сварного шва показано на рис.1 и определяется размером l, значение которого выбираются из таблиц.

Твердость рабочей части сверл 62...65 НВСЭ, хвостовика 40...50.

Твердосплавные пластины припаиваются, приклеиваются к корпусу или крепятся механически.

2. Геометрические параметры сверл.

Геометрия сверл определяется в соответствии с требованиями нормативов.

Задний угол α и угол наклона винтовой канавки  зависят от диаметра сверла и могут быть найдены из соотношений

α = αТ(3.33d+3.25+ 0.79)

 = Т(1.1 - 1.624d+3.5)

Расчетные значения α и  округляются до ближайшего целого числа. Угол наклона поперечной кромки ψ сверл диаметром до 16 мм равен ψ = 45°, свыше 16 мм - 50°. Допуски углов 2φ и α равны ±3°, угла  - ±2°, угла ψ - ±5°.

Наряду с основными углами в конструкциях сверл широко используют более сложные заточки и подточки режущих кромок, улучшающие условия эксплуатации сверл.

Форма заточки спиральных сверл

| Диаметр сверла, мм | Форма заточки |  |  | Обрабатываемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание | Обозначение | Эскиз |  |
| 0.25…12 | Одинарная (нормальная) | Н |  | Сталь, стальное литье, чугун |
| 12…80 | Одинарная с подточкой перемычки | НП |  | Стальное литье по корке |
|  | Одинарная с подточкой перемычки и ленточки | НПЛ |  | Стальное литье без корки |
| 12…80 | Двойная с подточкой перемычки | ДП |  | Стальное литье по корке |
|  | Двойная с подточкой перемычки и ленточки | ДПЛ |  | Стальное литье без корки |

3. Конструктивные элементы рабочей части.

Сверло имеет достаточно сложную конструкцию и характеризуется диаметром и длиной сверла, шириной f и высотой ленточки, диаметром спинки q, центральным углом канавки v и шириной пера В, толщиной сердцевины k (рис.2).

Рис. 2 Конструктивные элементы спирального сверла

В том случае, если после сверла отверстие будет обрабатываться другим инструментом, диаметр сверла принимают равным диаметру отверстия с округлением до ближайшего стандартного значения. Если же отверстие обрабатывается окончательно, то расчетный диаметр определяется по формуле

dp = D +ES – 0.0737TD,

где D, ES, TD - диаметр, верхнее отклонение и допуск отверстия. Выбранное значение анализируется с точки зрения запаса:

- на разбивку сверла

D + ES – TD  0,0075 3D

- на износ сверла

dp-D + EI  0,004 3D,

где EI - нижнее отклонение диаметра отверстия.

Если приведенные условия выдерживаются, то dр округляется до значения d, кратному 0.05 для dр < 14 мм, кратному 0.1 - для dp < 32 мм и кратному 0.25 - для dр < 50 мм.

Ленточка сверла:

- при обработке легких сплавов

f = 1.2 + 0.2682 ln[d – 18 + (d−18)2+1

- при обработке остальных материалов

f = 0.53d

Высота ленточки составляет 0.025d.

Диаметр спинки q = 0.95d.

Центральный угол канавки:

- при обработке легких сплавов равен  v = 116°;

- при обработке других материалов v = 90...93°.

Ширина пера В принимается равной

B = d  sinπ−v2cos 

Толщина сердцевины сверла выбирается из соотношений

| Проектный параметр | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| d | 1.5…12 | 13…80 |
| k/d | 0.18…0.15 | 0.15…0.13 |

Для труднообрабатываемых материалов толщина сердцевины сверла выбирается из соотношения:

k = (0.4...0.5)d.

Для повышения прочности и жесткости сверла его сердцевина обычно утолщается к хвостовику на 1.4... 1.8 мм на каждые 100 мм длины.

Длина сверла  L в общем случае равна (см. рис.10):

L = L0 + (0.3...1)d + LKOH + LCT + LK + LШ + LXB

где L0 - длина отверстия с учетом врезания и перебега;

(0.3...1)d - запас для выхода стружки из отверстия;

LKOH - длина кондукторной втулки;

LCT - длина стачивания;

LK = 0.5d - длина стружечной канавки неполной глубины;

LШ = 8…12 мм - длина шейки;

LXB - длина хвостовика.

4. Присоединительная часть.

Форма хвостовика сверла определяется его диаметром. Если диаметр конечной ступени не более 6 мм, то принимается цилиндрическая форма хвостовика. При этом

dхв = d; Tdхв = Td

где dXB, d - диаметры хвостовика и конечной ступени сверла;

Tdхв, Td - допуск на диаметр хвостовика и последней ступени сверла.

Конические хвостовики следует выполнять в виде конусов Морзе, с лапками, которые необходимы для съема инструмента со станка и не должны нагружаться во время работы (рис.3).

Рис.3 Конструкция конического хвостовика с лапкой

Размеры конусов и лапок приведены в табл.21. Допускается использовать также конусы Морзе с резьбовым отверстием, если сверло используется на фрезерном станке. Для сверл, работающих на автоматизированном оборудовании, можно использовать цилиндрические хвостовики с лыской для зажима винтами и регулировочной гайкой.

Диаметр конуса Морзе определяется крутящим моментом, который он должен передать при сверлении с учетом затупления инструмента. Для расчета среднего диаметра конуса Морзе можно воспользоваться выражением:

d = 0.5933  Мкр/Р0

где Мкр, Р0 - крутящий момент и осевая сила при сверлении, найденные из аналитического расчета.

5. Проверка сверла на прочность и жесткость.

Чтобы сверло надежно противостояло силам резания, оно должно иметь запас прочности, превышающий действующие нагрузки. Необходимо выдерживать следующие соотношения:

3Мкр  0.026  101.4m+0.2nк  q3

3P0  KFТ

P0 = ηπ2EIminl2

где т = k/d;

n= B/d;

В - ширина пера;

q- диаметр спинки;

тк = 1650 МПа - предел прочности материала сверла на кручение;

К = 0.22...0.25;

F = 1.67 - коэффициенты, учитывающие завитость сверла; F = 0.314d2 - площадь поперечного сечения рабочей части сверла;

T = З...3.2 ГПа -предел текучести при сжатии материала сверла;

Е = 225 ГПа -модуль упругости материала сверла;

Imin = 0.0054d4 -минимальный момент инерции сверла;

l =L -LXB - вылет сверла из шпинделя.

6. Технические требования к изготовлению сверл.

К сверлам предъявляются достаточно высокие технические требования, к которым относятся:

- допуск радиального биения на всей рабочей части сверла относительно оси хвостовика;

- форма заточки;

- допускается изготовление сверл с цилиндрическим хвостовиком диаметром до 6 мм с наружным центром;

- сверла с конусом Морзе более 2 крепятся с помощью переходной втулки с конусом отверстия шпинделя сверлильного станка.