Приложение Л

Нормативы периодичности технического обслуживания и трудоемкости технического обслуживания
и текущего ремонта транспортных средств

| Классификация ТС | Марки, модели ТС (грузоподъемность, т) | Периодичность ТО, тыс. км |  |  | Трудоемкость ТО, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  | Удельная трудоемкость ТР, чел-ч/1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ЕО |  | ТО-1 | 1 ТО-1 | 2 ТО-1 | ТО-2 | 1 ТО-2 | 2 ТО-2 | 4 ТО-2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Автомобили категория М1 (ГОСТ 31286) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л | ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107 | 10,0 | 20,0 | 0,4 |  | 2,6 | – | – | 10,2 | – | – | – | 3,4 |
|  | ВАЗ-2108, -2109 | 15,0 | 30,0 | 0,4 |  | 2,6 | – | – | 10,2 | – | – | – | 3,4 |
| Рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л | ГАЗ-3110, -3102 «Волга» | 10,0 | 20,0 | 0,3 |  | 6,0 | – | – | 16,9 | – | – | – | 3,0 |
|  | ГАЗ–3110, -3102 (такси) | 5,0 | 20,0 | 0,35 |  | 6,1 | – | – | 15,4 | – | – | – | 2,9 |
| Легковые автомобили повышенной проходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л | ВАЗ-21214 «Нива» | – | 10,0 | 0,4 |  | – | – | – | 10,2 | – | – | – | 3,4 |
| Рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л | УАЗ-3151 | 3,5 | 14,0 | 0,4 |  | 3,0 | – | – | 12,6 | – | – | – | 3,6 |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория М2 класс III (ГОСТ 31286) | УАЗ-2206 | 3,0 | 12,0 | 0,3 |  | 1,5 | – | – | 7,7 | – | – | – | 3,6 |
|  | Мерседес-Бенц «Спринтер» | 3,5 | 14,0 | – |  | 5,5 | – | – | 18,0 | – | – | – | 5,3 |
|  | «Люблин» | 10,0 | 20,0 | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГАЗ-2217 «Соболь» | 10,0 | 20,0 | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГАЗ-3221 | 10,0 | 20,0 | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория М3 класс II (ГОСТ 31286) | ПАЗ-3205, -3206 | 3,0 | 12,0 | 0,7 | 5,5 | – | – | 18,0 | – | – | – | 5,3 |
|  | КавЗ-3976 | 2,6 | 13,0 | 0,7 | 5,5 | – | – | 18,0 | – | – | – | 5,5 |
|  | ЛАЗ-697Н, -697Р | 3,5 | 14,0 | 0,8 | 5,8 | – | – | 24,0 | – | – | – | 6,5 |
|  | ЛАЗ-695Н, -695НГ, -695НЭ | 3,5 | 14,0 | 0,95 | 6,6 | – | – | 25,8 | – | – | – | 6,9 |
|  | ЛАЗ-695Д | 3,5 | 14,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ЗИЛ-3250 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | «Радзiмiч» А092, А09202 | 10,0 | 20,0 | 1,11 | 8,99 | – | – | – | 14,25 | 17,88 | 18,14 | – |
|  | «Радзiмiч» А0921, А09212 | 10,0 | 20,0 | 1,11 | 9,22 | – | – | – | 13,42 | 17,05 | 17,31 | – |
|  | ПАЗ-4230 | 4,0 | 16,0 | 1,10 | – | 9,63 | 10,92 | – | 19,65 | 21,70 | 23,95 | – |
|  | МАЗ-256 (с двигателем ММЗ-Д 245.30) | 5,0 | 20,0 | 1,05 | – | 11,43 | 13,12 | – | 20,42 | 24,67 | 24,97 | – |
|  | МАЗ-256 (с двигателем DEUTZ BF4М1013FC | 5,0 | 20,0 | 1,05 | – | 10,73 | 11,40 | – | 19,48 | 22,20 | 22,50 | – |
| Категория М3 класс I (ГОСТ 31286) | ЛиАЗ-5256 | 5,0 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | – | – | 36,5 | – | – | – | 7,9 |
|  | Неман-5201 | 5,0 | 20,0 | 1,43 | – | 11,72 | 13,10 | – | 36,28 | 37,88 | – | – |
|  | ЛАЗ-4202, -4207 | 5,0 | 20,0 | 0,8 | 4,8 | – | – | 18,4 | – | – | – | 4,5 |
|  | Икарус-260, -263 | 4,0 | 16,0 | 1,2 | 9,5 | – | – | 35,0 | – | – | – | 8,5 |
|  | Икарус-250, -256 | 4,0 | 16,0 | 1,4 | 10,0 | – | – | 40,0 | – | – | – | 9,0 |
|  | Икарус-280, -283 | 4,0 | 16,0 | 1,8 | 13,5 | – | – | 47,0 | – | – | – | 11,0 |
|  | МАЗ-101, -103, -103С (с двигателем ММЗ Д260.5/27) | 5,0–7,5 | 20,0–30,0 | 1,48 | 13,17 | – | – | 41,45 | – | – | – | 12,5 |
|  | МАЗ-101 (с двигателем RENAULT MIDR06.02.26X) | 5,0–7,5 | 20,0 –30,0 | 1,48 | 13,50 | – | – | 41,78 | – | – | – | 12,5 |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория М3 класс I (ГОСТ 31286) | МАЗ-101 (с двигателем ЯМЗ 236.М2) | 5,0–7,5 |  | 20,0–30,0 |  | 1,48 |  | 13,10 |  | – |  | – |  | 42,07 | – | – | – | 12,5 |
|  | МАЗ-104, -104С | 5,0–7,5 |  | 20,0–30,0 |  | 1,48 |  | 13,03 |  | – |  | – |  | 42,00 | – | – | – | 12,5 |
|  | МАЗ-105 | 5,0–7,5 |  | 20,0–30,0 |  | 2,13 |  | 18,72 |  | – |  | – |  | 57,00 | – | – | – | 15,2 |
|  | МАЗ-152, -152А (с двигателем ЯМЗ 236 НЕ/7601) | 5,0–7,5 |  | 20,0–30,0 |  | 1,70 |  | 14,33 |  | – |  | – |  | 47,05 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-152, -152А (с двигателем Mercedes-Benz OM) | 5,0–7,5 |  | 20,0–30,0 |  | 1,70 |  | 14,05 |  | – |  | – |  | 44,18 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-203 | 10 |  | 30,0 |  | 1,35 |  | 17,03 |  | – |  | – |  | 27,83 | 29,22 | 29,15 | 29,48 | – |
|  | МАЗ-107 | 7,5 |  | 30,0 |  | 1,73 |  | 22,87 |  | 23,93 |  | 23,83 |  | 34,37 | 35,65 | 41,13 | 41,67 |  |
| Грузовые автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общего назначения категории N1 | ИЖ-2715-01, -27151-01, -27156 | 2,2 |  | 11,0 |  | 0,2 |  | 2,2 |  | – |  | – |  | 7,2 | – | – | – | 2,8 |
|  | УАЗ-3741, -3303 | 3,0 |  | 12,0 |  | 0,3 |  | 1,5 |  | – |  | – |  | 7,7 | – | – | – | 3,6 |
|  | ГАЗ-2705, -33021 | 10,0 |  | 20,0 |  | – |  | 6,82 |  | – |  | – |  | 17,84 | – | – | – | – |
| Общего назначения категории N2 | ГАЗ-4753 | 4,0 |  | 16,0 |  | 0,42 |  | 2,2 |  | – |  | – |  | 9,1 | – | – | – | 3,8 |
|  | ГАЗ-3307 | 5,0 |  | 20,0 |  | 0,5 |  | 2,2 |  | – |  | – |  | 9,1 | – | – | – | 3,2 |
|  | ГАЗ-3309 | 5,0 |  | 20,0 |  | 0,52 |  | 2,7 |  | – |  | – |  | 11,0 | – | – | – | 3,3 |
|  | МАЗ-4370 | 5,0 |  | 20,0 |  | 0,58 |  | – |  | 4,48 |  | 7,38 |  | – | 10,23 | 15,82 | – | – |
|  | МАЗ-437030, -437041, -437130, -437141, -437043, -437143 | 5,0 |  | 20,0 |  | 0,57 |  | – |  | 4,8 |  | 5,8 |  | – | 10,78 | 11,45 | – | – |
|  | ЗИЛ-5301 | 4,0 |  | 16,0 |  | 0,55 |  | 2,9 |  | – |  | – |  | 10,8 | – | – | – | – |
|  | ЗИЛ-4331, -4333 | 3,0 | 12,0 |  | 0,45 |  | 2,5 |  | – |  | – |  | 10,6 |  | – | – | – | 4,0 |
|  | ЗИЛ-431410, -431510 | 4,0 | 16,0 |  | 0,45 |  | 1,9 |  | – |  | – |  | 10,4 |  | – | – | – | 3,6 |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего назначения категории N3 | МАЗ-55371 | 8,0 | 24,0 | 0,35 | 4,6 | – | – | 11,4 | – | – | – | 5,2 |
|  | МАЗ-53362, -53363 | 8,0 | 24,0 | 0,3 | 3,2 | – | – | 12,0 | – | – | – | 5,8 |
|  | МАЗ-533602, -533603, -533605, -533608, -533702 (с двигателем ЯМЗ-236БЕ2, -236НЕ2, -238ДЕ2) | 8,0 | 24,0 | 0,37, (1,29, 1,62)* | – | 6,0 | 7,12 | – | 12,60 | 17,21 | – | – |
|  | МАЗ-533602, -533603, -533605, -533608, -533702 (с двигателем ЯМЗ-7511) | 8,0 | 24,0 | 0,37, (1,29, 1,62)* | – | 6,0 | 6,34 | – | 12,68 | 17,58 | – | – |
|  | МАЗ-533742 | 8,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-534005, -534008 | 15,0 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-531605 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-630105, -630108 | 8,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-630303, -630308, -630333, -630369 | 8,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-630305, -6303А3, -6303А5 | 8,0 | 24,0 | 0,39, (1,32, 1,58)* | – | 5,37 | 6,17 | – | 12,02 | 16,11 | – | – |
|  | МАЗ-631208 | 15,0 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-631705, -6317А8 | 4,0 | 16,0 | 0,44 | – | 6,8 | 10,3 | – | 14,3 | 23,0 | – | – |
|  | МАЗ-631708 | 4,0 | 16,0 | 0,39, (1,32, 1,58)* | – | 8,79 | 12,21 | – | 16,46 | 20,99 | – | – |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего назначения категории N3 | ЗИЛ-133Г40 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КамАЗ-4326 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КамАЗ-43114, -43118 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КамАЗ-53228 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КамАЗ-53215, -53229 | 5,5 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Седельные тягачи категории N2 | ЗИЛ-441510 | 3,0 | 12,0 | 0,5 | 2,2 | – | – | 11,8 | – | – | – | 4,0 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-4413 | 3,0 | 12,0 | 0,5 | 2,6 | – | – | 12,8 | – | – | – | 4,2 |
|  | ЗИЛ-131НВ | 3,0 | 12,0 | 0,45 | 2,5 | – | – | 10,8 | – | – | – | 3,6 |
|  | КамАЗ-44108 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Седельные тягачи категории N3 | КамАЗ-5410, -54112 | 4,0 | 12,0 | 0,67 | 1,93 | – | – | 8,57 | – | – | – | 6,7 |
|  | КамАЗ-5415, -5425 | 4,0 | 12,0 | 0,67 | 2,29 | – | – | 9,98 | – | – | – | 6,7 |
|  | КамАЗ-54115 | 5,5 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КрАЗ-258Б1 | 2,5 | 12,5 | 0,4 | 3,7 | – | – | 14,3 | – | – | – | 6,6 |
|  | МАЗ-54331 | 8,0 | 24,0 | 0,4 | 4,5 | – | – | 10,8 | – | – | – | 5,2 |
|  | МАЗ-543202, -543203, -543205, -543208, -543242, -543243, -543246 | 8,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-54323 | 8,0 | 24,0 | 0,4 | 4,8 | – | – | 11,3 | – | – | – | 5,0 |
|  | МАЗ-54326, -54328, -54329 | 8,0 | 24,0 | 0,4 | 4,8 | – | – | 11,3 | – | – | – | 5,4 |
|  | МАЗ-543302 | 8,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-543403 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-544005 | 15,0 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-544008, -5440А8 | 15,0 | 30,0 | 0,39, (0,57, 0,86)* | 3,92 | – | – | 7,92 | – | – | – | – |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Седельные тягачи категории N3 | МАЗ-544020 | 22,5 | 45,0 | 0,39, (0,57, 0,86)* | 3,92 | – | – | 7,92 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-544069 | 22,5 | 45,0 | 0,45, (1,01, 1,27)* | 4,24 | – | – | – | 6,63 | 7,17 | – | – |
|  | МАЗ-64226 | 10,0 | 30,0 | 0,6 | 4,5 | – | – | 9,0 | – | – | – | 5,6 |
|  | МАЗ-64229 | 8,0 | 24,0 | 0,6 | 5,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 5,8 |
|  | МАЗ-64221 | 8,0 | 24,0 | 0,6 | 5,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 5,6 |
|  | МАЗ-642208 | 4,0 | 16,0 | 0,39, (1,32, 1,58)* | – | 8,72 | 9,14 | – | 15,12 | 19,36 | – | – |
|  | МАЗ-643008, -6430А8 | 15,0 | 30,0 | 0,39, (1,32, 1,58)* | 9,75 | – | – | – | 14,94 | 19,13 | – | – |
|  | МАЗ-641705, -641708 | 4,0 | 16,0 | 0,44 | – | 6,8 | 10,3 | – | 14,3 | 23,0 | – | – |
|  | МАЗ-642505, -642508, -6425А5 | 4,0 | 16,0 | 0,44 | – | 6,8 | 10,3 | – | 14,3 | 23,0 | – | – |
|  | КрАЗ-260В | 2,5 | 12,5 | 0,6 | 4,4 | – | – | 18,4 | – | – | – | 7,8 |
|  | ЗИЛ-13305А, -4423 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Специальные грузовые самосвалы категории N2 | ГАЗ-САЗ-3701-01 | 2,5 | 12,5 | 0,42 | 2,2 | – | – | 9,1 | – | – | – | 3,8 |
|  | САЗ-3508, ФАЗ-35081 | 3,0 | 12,0 | 0,42 | 2,2 | – | – | 9,1 | – | – | – | 3,8 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 3,0 | 12,0 | 0,45 | 2,5 | – | – | 10,6 | – | – | – | 4,0 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-554М, ЗИЛ-ММЗ-4502 | 3,0 | 12,0 | 0,5 | 2,5 | – | – | 12,2 | – | – | – | 4,1 |
|  | МАЗ-457041 | 5,0 | 20,0 | 0,57 | – | 4,8 | 5,8 | – | 10,78 | 11,45 | – | – |
| Специальные грузовые самосвалы категории N3 | КамАЗ-55102 | 4,0 | 12,0 | 0,75 | 1,91 | – | – | 8,73 | – | – | – | 6,7 |
|  | МАЗ-5516, -5516А5, -5516А8-345, -551669, -551633-371, -6501А8 | 5,0 | 20,0 | 0,62 | 5,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | – |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальные грузовые самосвалы категории N3 | МАЗ-555102, -5551А2, -555131-320, -555132-325 | 5,0 | 20,0 | 0,37, (0,95, 1,26)* | – | 4,51 | 5,31 | – | 9,95 | 13,26 | – | – |
|  | МАЗ-555402 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-650108 | 15,0 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МАЗ-651705 | 4,0 | 16,0 | 0,44 | – | 6,8 | 10,3 | – | 14,3 | 23,0 | – | – |
|  | КрАЗ-256Б1 | 2,5 | 12,5 | 0,45 | 3,7 | – | – | 14,7 | – | – | – | 6,4 |
|  | КамАЗ-55111 | 4,0 | 12,0 | 0,75 | 1,91 | – | – | 8,73 | – | – | – | 6,7 |
|  | КамАЗ-65111 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | КамАЗ-65115 | 5,5 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ЗИЛ-4514 | 4,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О3 | ГКБ-8328-01 | ** | ** | 0,2 | 0,8 | – | – | 4,4 | – | – | – | 1,2 |
|  | ГКБ-8328 | ** | ** | 0,3 | 1,0 | – | – | 5,5 | – | – | – | 1,4 |
|  | ГКБ-819-01, ГКБ-8535 | ** | ** | 0,2 | 0,8 | – | – | 4,4 | – | – | – | 1,2 |
|  | ГКБ-8551 | ** | ** | 0,3 | 1,3 | – | – | 6,0 | – | – | – | 1,8 |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О4 | АПС-23 БОМЗ | ** | ** | 0,2 | 1,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 1,5 |
|  | МАЗ-8926, АПС–28 БОМЗ | ** | ** | 0,2 | 1,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 1,5 |
|  | МАЗ-837810, -837300 | ** | ** | 0,34, (0,61)* | – | 2,06 | 2,29 | 2,93 | – | – | – | – |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О4 | МАЗ-856102 | ** | ** | 0,34, (0,74)* | – | 2,57 | 2,82 | 3,84 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-857100 | ** | ** | 0,34, (0,61)* | – | 2,06 | 2,29 | 3,10 | – | – | – | – |
|  | СЗАП-83551 | ** | ** | 0,3 | 1,3 | – | – | 6,0 | – | – | – | 1,8 |
|  | СЗАП-83571 | ** | ** | 0,4 | 1,6 | – | – | 6,1 | – | – | – | 2,0 |
|  | СЗАП-8551-01 | ** | ** | 0,3 | 1,3 | – | – | 6,0 | – | – | – | 1,8 |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О4 | АПС-24 БОМЗ, ПРС-1106 БОМЗ | ** | ** | 0,2 | 1,1 | – | – | 3,1 | – | – | – | 2,0 |
| Полуприцепы категории О4 | ОдАЗ-93571 | ** | ** | 0,3 | 1,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | 1,45 |
|  | МАЗ-9380 | ** | ** | 0,3 | 0,8 | – | – | 4,4 | – | – | – | 1,5 |
|  | МАЗ-9397 | ** | ** | 0,3 | 1,4 | – | – | 2,0 | – | – | – | 1,6 |
|  | МАЗ-93866 | ** | ** | 0,3 | 1,4 | – | – | 4,0 | – | – | – | 1,6 |
|  | МАЗ-938660, -938662 | ** | ** | 0,34, (0,61, 0,74)* | 2,27 | – | – | 3,24 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-975800, -975830 | ** | ** | 0,34, (0,61, 0,74)* | 3,09 | – | – | 4,39 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-950600 | ** | ** | 0,34, (0,61, 0,74)* | 2,27 | – | – | 3,41 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-938920, -991900 | ** | ** | 0,34, (0,61, 0,74)* | 3,09 | – | – | 4,7 | – | – | – | – |
|  | МАЗ-953000 | ** | ** | 0,34, (0,61, 0,74)* | 3,09 |  |  | 4,56 |  |  |  |  |
| Грузовые авто–мобили общего–назначения (га–зобаллонные), категорий N1 и N2 | УАЗ-33032 | 4,0 | 16,0 | 0,38 | 1,8 | – | – | 8,7 | – | – | – | 4,5 |
|  | ГАЗ-52 | 4,0 | 16,0 | 0,55 | 2,5 | – | – | 10,2 | – | – | – | 3,8 |
|  | ГАЗ-53-19 | 4,0 | 16,0 | 0,5 | 2,5 | – | – | 10,1 | – | – | – | 4,2 |
|  | ГАЗ-33075 | 4,0 | 16,0 | 0,58 | 2,2 | – | – | 12,2 | – | – | – | 3,6 |
|  | ГАЗ-53–27 | 4,0 | 16,3 | 0,52 | 3,1 | – | – | 11,5 | – | – | – | 4,8 |
|  | ГАЗ-33076 | 4,0 | 16,0 | 0,6 | 2,8 | – | – | 13,6 | – | – | – | 4,0 |
|  | ЗИЛ-43610 | 3,0 | 12,0 | 0,6 | 3,5 | – | – | 12,6 | – | – | – | 4,0 |
|  | ЗИЛ-431810 | 3,0 | 12,0 | 0,6 | 3,1 | – | – | 12,0 | – | – | – | 3,8 |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые авто–мобили общего–назначения (га–зобаллонные), категорий N1 и N2 | КамАЗ-53208 | 4,0 | 12,0 | 0,6 | 3,7 | – | – | 15,5 | – | – | – | 9,0 |
|  | КамАЗ-53218 | 4,0 | 12,0 | 0,6 | 4,6 | – | – | 18,3 | – | – | – | 9,4 |
| Автомабили-тягачи (газобалонные), категрии N3 | ЗИЛ-441610 | 3,0 | 12,0 | 0,6 | 2,5 | – | – | 12,8 | – | – | – | 4,5 |
|  | КамАЗ-54118 | 4,0 | 12,0 | 0,65 | 4,6 | – | – | 18,3 | – | – | – | 9,6 |
| Специальные грузовые автомобили (газобаллонные), категории N2 и N3 | ЗИЛ-ММЗ-45054 | 4,0 | 12,0 | 0,6 | 3,4 | – | – | 14,6 | – | – | – | 5,0 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-45023, -45053 | 4,0 | 12,0 | 0,58 | 2,8 | – | – | 12,2 | – | – | – | 4,6 |
|  | КамАЗ-55118 | 4,0 | 12,0 | 0,7 | 4,8 | – | – | 18,9 | – | – | – | 9,4 |
| * В скобках указаны трудоемкость ЕО с еженедельными работами; трудоемкость ЕО с еженедельными работами и работами, выполняемыми раз в две недели. ** Периодичности ТО-1 и ТО-2 прицепов и полуприцепов равны периодичностям соответственно ТО-1 и ТО-2 основного автомобиля-тягача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: – нормативы, приведенные в настоящей таблице, не учитывают вспомогательных трудозатрат, которые устанавливаются в пределах не более 30 % от суммарной трудоемкости ТО и ремонта по организации. Нормативы трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не включают трудоемкости ЕО. Периодичности ТО-1 и ТО-2 приведены для 1 категории условий эксплуатации; – удельная трудоемкость ТР, не указанная в настоящей таблице, определяется организацией на основании фактических затрат на ТР за предшествующий период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |