Приложение А

Бланк задания на курсовой проект (по состоянию на 01.09.15)

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Полоцкий государственный университет»

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта

Кафедра автомобильного транспорта

УТВЕРЖДАЮ.

Заведующий кафедрой,

доцент

Лисовский А.Л.

«___» сентября 2015 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по дисциплине «Проектирование

предприятий автомобильного транспорта и автосервиса»

студенту группы 11АС_____________________специальности 1-37 01 07

1. Тема проекта__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Время работы над проектом – с 15.09.15 по 29.12.15.

3. Основные исходные данные к проекту:

3.1. Марки и количество автомобилей в обслуживаемом регионе (для проектирования авторемонтных предприятий и предприятий автосервиса);

3.2. Марки и количество автомобилей на предприятии (для проектирования автоэксплуатационных предприятий).

4. Содержание расчетно-пояснительной записки:

4.1. Оглавление;

4.2. Задание на курсовой проект;

4.3. Цель и задачи проекта;

4.4. Режим работы предприятия, годовые фонды времени рабочих и оборудования;

4.5. Расчет производственной программы предприятия;

4.6. Затраты труда и годовой объем работ;

4.7. Описание работ, выполняемых на производственном участке;

4.8. Расчет численности рабочих, количества технологического и подъемно-транспортного оборудования;

4.9. Определение площади участка;

4.10. Разработка планировки участка;

4.11. Определение категории взрывопожарной и пожарной опасности участка;

4.12. Разработка компоновки производственного корпуса

4.13. Экономическое обоснование проекта;

4.14. Список литературы.

5. Перечень графического материала (в скобках объем в листах формата А1):

5.1. Технологическая карта (1);

5.2. Планировка производственного участка (1);

5.3. Компоновка производственного корпуса (1).

6. Календарный план выполнения частей и целого проекта:

6.1. Материалы по пунктам 4.3 – 4.7 и 5.1 представить до 25.09.15;

6.2. Материалы по пунктам 4.8 – 4.11 и 5.2 представить до 27.10.15;

6.3. Материалы по пунктам 4.12 – 4.14 и 5.3 представить до 24.11.15;

6.4. Выполненный проект представить руководителю на проверку 22.12.15;

6.5. Защита проекта перед комиссией – 29.12.15.

Руководитель проекта, профессор					Иванов В.П.

Задание принял к исполнению, студент______________________________

(подпись		фамилия, и.о.)

«___»______________2015 г.

Приложение Б

Классификация условий эксплуатации

| Категория условий эксплуатации | Условия движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | в малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | в больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| I | Д1*) – Р1, Р2, Р3**) | – | – |
| II | Д1 – Р3 Д2 – Р1, Р2, Р3 Д3 – Р1, Р2, Р3 | Д1 – Р1, Р2, Р3 Д2 – Р1 | – |
| III | Д4 – Р1, Р2, Р3 | Д2 – Р2, Р3 Д3 – Р1, Р2, Р3 Д4 – Р1, Р2, Р3 | Д1 – Р1, Р2, Р3 Д2 – Р1, Р2, Р3 Д3 – Р1, Р2, Р3 Д4 – Р1 |
| IV | Д5 – Р1, Р2, Р3 |  | Д4 – Р2, Р3 Д5 – Р1, Р2, Р3 |
| V | Д6 – Р1, Р2, Р3 |  |  |
| *) Дорожные покрытия: Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанный битумом); Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники; Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия; Д6 – естественные грунтовые дороги, временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. **) Тип рельефа местности (определяемый высотой над уровнем моря): Р1 – равнинный (до 200 м); Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м). |  |  |  |

Приложение В

Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости
от условий эксплуатации – k1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодичность ТО | удельная трудоемкость ТР | пробег до КР, ресурс ТС (двигателя) |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8(0,7) |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7(0,6) |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6(0,5) |

Приложение Г

Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости
от модификации ТС и организации их работы – k2

| Модификация ТС и организация их работы | Нормативы |  |
| --- | --- | --- |
|  | трудоемкость ТО и ТР | пробег до КР (ресурс) |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 |
| Седельный тягач | 1,10 | 0,95 |
| Автомобиль с одним прицепом | 1,15 | 0,90 |
| Автомобиль с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 |
| Автомобиль-самосвал при работе на плече 5 км | 1,15 | 0,85 |
| Автомобиль-самосвал при работе с одним прицепом на плече 5 км | 1,20 | 0,80 |
| Автомобиль-самосвал с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 |
| Специализированное транспортное средство | 1,10–1,20 | 0,95 |
| Автобус | 1,00 | 1,00 |
| Сочлененный автобус | 1,25 | 0,95 |

Приложение Д

Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости
от природно-климатических условий – k3=k3k3//

| Характеристика района (климат) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодичность ТО | удельная трудоемкость ТР | пробег до КР (ресурс) |
| Коэффициент k3 |  |  |  |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, умеренно влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Умеренный холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| Коэффициент k3// |  |  |  |
| С высокой агрессивностью | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Примечание. Регион Беларуси по природно-климатическим условиям относится к макроклиматическому району с умеренным климатом |  |  |  |

Приложение Е

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР k4, продолжительности простоя в ТО и ремонте k4 и трудоемкости ТО k4// в зависимости от пробега ТС с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от пробега до КР (ресурса) | Транспортные средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легковые автомобили |  | автобусы |  | грузовые автомобили |  |
|  | k4, k4// | k4 | k4, k4// | k4 | k4, k4// | k4 |
| От 0 до 0,25 включ. | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| Св. 0,25 до 0,50 включ. | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| Св. 0,50 до 0,75 включ. | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Св. 0,75 до 1,00 включ. | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Св. 1,00 до 1,25 включ. | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Св. 1,25 до 1,50 включ. | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| Св. 1,50 до 1,75 включ. | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Св. 1,75 до 2,00 включ. | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,7 | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |

Приложение Ж

Коэффициенты корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых ТС на предприятии и количества групп технологически однородных ТС *) – k5

| Количество ТС, обслуживаемых и ремонтируемых на предприятии | Количество групп технологически однородных ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 3 | 3 | более 3 |
| До 25 | 1,50 | 1,55 | 1,68 |
| Св. 25 до 50 включ. | 1,27 | 1,33 | 1,44 |
| Св. 50 до 100 включ. | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Св. 100 до 200 включ. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Св. 200 до 300 включ. | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| Св. 300 до 600 включ. | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| Св. 600 | 0,75 | 0,80 | 0,90 |
| *) Группа технологически однородных ТС включает ТС одного производителя, независимо от их количества, конструкция которых позволяет использование одного и того же оборудования для ТО и ТР. Специальные и специализированные ТС (за исключением автомобилей-самосвалов и автомобилей фургонов) формируются в виде дополнительных технологически однородных групп с учетом базовой модели автомобиля и сложности конструкции установленного на нем специального оборудования. |  |  |  |

Приложение И

Коэффициенты корректирования нормативов ТР и моечных работ в зависимости от периода эксплуатации – k6

| Период эксплуатации | ЕО | ТО-1, ТО-2 | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Весенне-летний (с 1 апреля по 31 октября) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Осенне-зимний (с 1 ноября по 31 марта) | 1,30 | 1,25 | 1,33 |
| При расчете годового объема работ берется средневзвешенное значение коэффициента k6 по месяцам года: для ЕО – 1,13; ТО-1 и ТО-2 – 1,10 и для ТР – 1,14. |  |  |  |

Приложение К

Пробег до капитального ремонта (ресурс) транспортных средств

| Классификация ТС |  | Марки, модели ТС | Пробег (ресурс), тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Легковые автомобили (категория М1) |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л |  | ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107, - 2108, -2109 | 150 |
| Рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л |  | ГАЗ-3110, -3102 «Волга», ГАЗ-3110, -3102 (такси) | 350 |
| Легковые автомобили повышенной проходимости |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л |  | ВАЗ-21214 «Нива» | 150 |
| Рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л |  | УАЗ-3151 | 180 |
| Автобусы |  |  |  |
| Категория М2 класс III |  | УАЗ-2206 | 180 |
| Категория М3 класс II |  | ПАЗ-3205, -3206 | 320 |
|  |  | КавЗ-3976 | 300 |
|  |  | ЛАЗ-697Н, -697Р | 400 |
|  |  | ЛАЗ-695Н, -695НГ, -695НЭ | 360 |
| Категория М3 класс I |  | ЛиАЗ-5256 | 380 |
|  |  | ЛАЗ-4202, ЛАЗ-4207 | 500 |
|  |  | Икарус-260, -263 | 360 |
|  |  | Икарус-250 -256 | 360 |
|  |  | Икарус-280, -283 | 360 |
|  |  | МАЗ-103, -103С (дв. ММЗ) | 600 |
|  |  | МАЗ-13, -103С (дв. Рено) | 600 |
|  |  | МАЗ-103, -103С (дв. Мерседес) | 600 |
|  |  | МАЗ-104, -104С (дв. ЯМЗ) | 600 |
|  |  | МАЗ-105 (дв. ММЗ) | 600 |
|  |  | МАЗ-105 (дв. Мерседес) | 600 |
|  |  | МАЗ-152, -152А (дв. ЯМЗ) | 600 |
|  |  | МАЗ-152, -152А (дв. Мерседес) | 600 |
| Грузовые автомобили |  |  |  |
| Общего назначения категории N1 | ИЖ-2715-01, -27151-01, -27156 |  | 150 |
|  | УАЗ-3741, УАЗ-3303 |  | 250 |

Продолжение приложения К

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общего назначения категории N2 |  | ГАЗ-4753 | 250 |
|  |  | ГАЗ-3307 | 300 |
|  |  | МАЗ-4370 | 500 |
|  |  | МАЗ-437137, -437141 | 500 |
|  |  | МАЗ-457041 | 400 |
|  |  | ЗИЛ-4331, -4333 | 300 |
|  |  | ЗИЛ-431410, -431510 | 350 |
| Общего назначения категории N3 |  | МАЗ-53371 | 600 |
|  |  | МАЗ-53362, -53363 | 600 |
|  |  | МАЗ-531605 | 200 |
| Общего назначения категории N3 |  | МАЗ-630303, -630305, -630308, -630333, -630369 | 600 |
|  |  | МАЗ-631208 | 800 |
|  |  | МАЗ-631705*, -631708* | 200 |
|  |  | МАЗ-631705**, -631708** | 350 |
| Седельные тягачи категории N2 | ЗИЛ-441510 |  | 350 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-4413 |  | 350 |
|  | ЗИЛ-131НВ |  | 300 |
| Седельные тягачи категории N3 | КрАЗ-258Б1 |  | 250 |
|  | МАЗ-54331 |  | 450 |
|  | МАЗ-543302 |  | 450 |
|  | МАЗ-543202 |  | 450 |
|  | МАЗ-54323 |  | 600 |
|  | МАЗ-543203, -543205, -543208 |  | 600 |
|  | МАЗ-543403 |  | 350 |
|  | МАЗ-641705, -641708 |  | 350 |
|  | МАЗ-64226 |  | 600 |
|  | МАЗ-64229 |  | 600 |
|  | МАЗ-64221 |  | 600 |
|  | МАЗ-642205 |  | 600 |
|  | МАЗ-642505, -642508 |  | 350 |
|  | МАЗ-643008, -643069 |  | 800 |
|  | МАЗ-54326, -54328, -54329 |  | 600 |
|  | МАЗ-544005 |  | 800 |
|  | МАЗ-544008 |  | 800 |
|  | МАЗ-544020 |  | 800 |
|  | МАЗ-544069 |  | 800 |
|  | КрАЗ-260В |  | 250 |
| Специальные грузовые автомобили: самосвалы категории N2 | ГАЗ-САЗ-3701-01 |  | 250 |
|  | САЗ-3508, ФАЗ-35081 |  | 250 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-4510 |  | 300 |
|  | ЗИЛ-ММЗ-554М, ЗИЛ-ММЗ-4502 |  | 300 |

Окончание приложения К

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Специальные грузовые автомобили: самосвалы категории N3 | МАЗ-5516 |  | 380 |
|  | МАЗ-5551 |  | 380 |
|  | МАЗ-555402 |  | 250 |
|  | МАЗ-650108 |  | 600 |
|  | МАЗ-651705 |  | 250 |
|  | КрАЗ-256Б1 |  | 160 |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О3 | ГКБ-8328-01 |  | 200 |
|  | ГКБ-8328 |  | 200 |
|  | ГКБ-819-01, ГКБ-8535 |  | 150 |
|  | ГКБ-8551 |  | 150 |
| Грузовые прицепы общего назначения категории О4 | АПС-23 БОМЗ | 200 |  |
|  | МАЗ-8926 | 450 |  |
|  | АПС-28 БОМЗ | 200 |  |
|  | СЗАП-83551 | 200 |  |
|  | СЗАП-83571 | 200 |  |
|  | СЗАП-8551-01 | 150 |  |
|  | АПС-24 БОМЗ, ПРС-1106 БОМЗ | 150 |  |
| Полуприцепы | ОдАЗ-93571 | 200 |  |
|  | МАЗ-9380 | 600 |  |
|  | МАЗ-9397 | 320 |  |
|  | МАЗ-93866 | 600 |  |
|  | МАЗ-975800 | 600 |  |
|  | МАЗ-975830 | 800 |  |
| Грузовые автомобили общего назначения (газобаллонные) категорий N1 и N2 | УАЗ-33032 | 180 |  |
|  | ГАЗ-52 | 175 |  |
|  | ГАЗ-53-19 | 250 |  |
|  | ГАЗ-33075 | 300 |  |
|  | ГАЗ-53-27 | 250 |  |
|  | ГАЗ-33076 | 300 |  |
|  | ЗИЛ-43610 | 350 |  |
|  | ЗИЛ-431810 | 350 |  |
| Автомобили-тягачи (газобаллонные) категории N3 | ЗИЛ-441610 | 350 |  |
| Специальные грузовые автомобили (газобаллонные) категории N2 | ЗИЛ-ММЗ-45054 | 300 |  |
|  | ЗИЛ-ММЗ-45023, -45053 | 300 |  |
| * Для односкатной ошиновки. ** Для двускатной ошиновки. |  |  |  |