3. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОДОВЫЕ
ФОНДЫ ВРЕМЕНИ

Режим работы предприятия определяется количеством рабочих дней в году, продолжительностью рабочей недели и смены, количеством смен. Все составляющие режима труда работающих, кроме количества смен, регламентирует Трудовой кодекс. При проектировании производственных участков ремонтного предприятия принимают, как правило, двухсменную работу при числе дней работы в году 253. Зоны ТО-2 и Д-2 автоэксплуатационного предприятия работают 253 или 305 дней в году. Для ЕО, ТО-1 и Д-1 принимают режим работы такой, как режим работы автомобилей на линии, т.е. 253, 305, 357 или 365 дней в году.

Годовые фонды времени устанавливают для рабочего, рабочего места и технологического оборудования. Эти фонды подразделяют на номинальные и действительные.

Номинальный годовой фонд времени рабочего Фн.р определяется количеством рабочих дней в году и продолжительностью смен (табл. 3.1)

Фн.р = (365 – Nв – Nп) tсм – tск Nск, ч/год,                      (3.1)

где Nв и Nп – соответственно, количество выходных и праздничных дней в году; tсм – длительность рабочей смены, ч; tск – время, на которое сокращается рабочая смена в предпраздничные дни, ч; Nск – число дней с сокращенной рабочей сменой.

Таблица 3.1

Номинальный годовой фонд времени рабочего

| Показатели | Производство с условиями труда |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальными | вредными |
| Продолжительность рабочей недели, ч | 40 | 36 |
| Продолжительность смены, ч | 8 | 7,2 |
| Количество календарных дней в году | 365 | 365 |
| Количество рабочих дней в году | 252 | 252 |
| Количество праздничных дней в году | 15 | 15 |
| Количество дней отдыха | 113 | 113 |
| Количество сокращенных дней в году | 8 | 8 |
| Номинальный годовой фонд времени, ч | 2008 | 1814,4 |

Действительный годовой фонд времени рабочего Фд.р определяется разностью номинального годового фонда времени рабочего и неизбежных потерь рабочего времени

Фд.р = (365 – Nв – Nп – Nо) tсм – tск Nск 1, ч/год,        (3.2)

где No – число дней трудового отпуска; 1 – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам, 1 ~ 0,96.

Уважительные причины – пребывание работника в учебных отпусках, болезнь, выполнение им государственных обязанностей и др.

Действительные годовые фонды времени рабочего с учетом пребывания его только в трудовых отпусках составляют:

– при продолжительности рабочей недели 36 ч, трудового отпуска 24 или 27 дней соответственно 1641,6 или 1620 ч;

– при продолжительности рабочей недели 40 ч, трудового отпуска 24 или 27 дней соответственно 1816 или 1792 ч.

Номинальный годовой фонд времени рабочего места Фн.р.м определяют по формуле

Фн.р.м = Фн.р nр η3с nc, ч/год,                            (3.3)

где nр – количество рабочих, одновременно работающих на рабочем месте, чел; η3с – коэффициент потерь времени в третью смену; nc – число смен работы в сутки.

Коэффициент η3с учитывает тот факт, что третья смена протекает ночью в оставшееся время суток между второй и первой сменами без обеденного перерыва и без сокращений смены в предвыходные и предпраздничные дни.

Действительный годовой фонд времени рабочего места Фд.р.м рассчитывают по формуле

Фд.р.м = Фн.р.м γ2, ч/год,                                       (3.4)

где γ2 – коэффициент, учитывающий уменьшения фонда времени по организационным причинам.

Номинальный годовой фонд времени оборудования Фн.о находится аналогично номинальному годовому фонду рабочего, но с учетом сменности работы

Фн.о=Фн.р η3с nc, ч/год.                                      (3.5)

При односменной работе Фн.о = Фн.р.

Действительный годовой фонд времени оборудования Фд.о определяют с учетом его пребывания в планово-предупредительном ремонте в рабочее время

Фд.о = Фн.о (1 – kр.о), ч/год,                              (3.6)

где kр.о – коэффициент, учитывающий затраты времени на ремонт оборудования в рабочее время (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Значения коэффициента kр.о, учитывающего затраты времени
на ремонт оборудования

| Тип оборудования |  | Значения kр.о при работе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в одну смену | в две смены |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Металлорежущие и деревообрабатывающие станки |  | 0,02 | 0,03 |
| Кузнечно прессовое оборудование для участков единичного, мелкосерийного и серийного производства |  | 0,02 | 0,04 |
| То же для крупносерийного производства |  | – | 0,06 |
| Печи термические электрические с тактом работы до 1 ч | механизированные | – | 0,06 |
|  | немеханизированные | 0,02 | 0,04 |

Окончание таблицы 3.2

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Печи термические электрические с тактом работы свыше 1 ч |  | 0,03 | 0,05 |
| Высокочастотные установки |  | – | 0,10 |
| Оборудование для нанесения металлических и лакокрасочных покрытий | автоматическое | – | 0,03 |
|  | неавтоматическое | 0,02 | 0,04 |
| Печи сушильные камерные |  | 0,03 | 0,04 |
| Сварочное оборудование |  | 0,03 | 0,04 |
| Разборочное, сборочное, контрольно-испытательное оборудование |  | 0,02 | 0,03 |
| Очистное оборудование |  | 0,03 | 0,04 |
| Установки для консервации изделий |  | 0,02 | 0,03 |