ТРАНСПОРТ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТГСВ

1.Транспортные средства и организация перевозок грузов.

2.Правила перевозок грузов автотранспортом.

3.Показатели использования машин и парка машин.

4.Требования, предъявляемые к парку машин.

5.Учет работы строительных машин.

1.

В работе предприятий ТГСВ «львиную» долю перевозок (свыше 80%) занимает автотранспорт, на тракторный, ж/д и водный транспорт приходится 20%. При этом работа транспорта при доставке грузов на объекты может быть определена следующими показателями:

1.объем перевозок. Q – это количество груза доставляемого на объект за определенный период времени, чаще всего объем перевозок определяется в натуральных измерителях (тонны). Различают годовой объем перевозок по предприятию вцелом Qгод и среднесуточный объем перевозок Qср.сут..

Qгод – объем перевозимого груза вцелом по всему предприятию либо объекту за календарный год.

Qср.сут.=QгодТ⋅К

где Т – количество дней работы транспорта в году; К – коэффициент неравномерности перевозок, принимается от 1,05 до 1,2 вцелом по предприятию.

Объем перевозок вцелом по предприятию за год может определяться как в отдельности по каждому из наименований груза, так и по его общему количеству, т.е.

Qгодобщ=i=1nQi,год

n – количество наименований груза, доставляемого всеми видами транспорта на предприятие или объект за определенный период времени.

2.грузооборот W – объем работы транспорта по доставке груза на предприятие или объект за определенный период времени. При этом различают годовой, квартальный, месячный и дневной грузооборот. Измеряется в тонно-км.

Wгод=i=1nQi.год⋅li.ср

где  - li.ср – среднее расстояние перевозки данного вида груза в течение года, км.

Структура грузооборота по предприятию определяет потребность предприятия, а также его отдельных подразделений, а также строящихся объектов в различных типах подвижного транспортного состава, а также средствах механизации погрузочно-разгрузочных работ. Связано это с тем, что в работе предприятий различают внутрипостроечный вертикальный и горизонтальный транспорт.

3.грузовой поток I  - количество грузов подлежащих перевозке за определенный промежуток времени, перевозимых в определенном направлении.

где Qij – объем перевозок i-того вида груза по j-тому направлению, т; tij – число дней работы транспорта при перевозке i-того вида транспорта по j-тому направлению.

Показатель грузового потока служит основанием для выбора и расчета транспортных средств. Кроме того, он позволяет определиться с выбором вида и типа, модели транспортного средства с учетом личных интересов водителя транспортного средства.

4.показатели для расчета количества автотранспорта и производительности его работы.

а) количество автотранспортных средств, используемых при перевозках по определенному направлению:

tцij – продолжительность цикла работы автотранспортного средства при перевозке i-того вида груза по j-тому маршруту, час; Тн – нормативное время работы автотранспортной единицы по перевозке груза за сутки, час; qсутij – количество i-того вида груза, перевозимого по j- тому направлению в течение суток, т.

qсут.ij=t'⋅qmtц.ij⋅K1

t/ - продолжительность работы автотранспортного средства в течение суток; К1 – коэффициент использования автотранспортного средства по грузоподъемности (0,4 – 1,1); qm – полезная грузоподъемность автотранспортного средства, т;

tцij=tПij+2⋅Lijυср.ij+tpij+tmij

где – tПij – время погрузки i-того вида груза, отправляемого по j-тому маршруту, час; Lij – расстояние перевозки i-того вида груза на j-том маршруте, км; Vсрij  - средняя скорость перевозки туда и обратно  на j-том маршруте, км/ч, определяется либо по нормам и паспортным данным либо на основе нормирования затрат времени посредством хронометража, фотографии рабочего времени либо методом моментальных наблюдений; tpij – время на разгрузку i-того вида груза, на j-том маршруте, час; tmij – время на маневрирование, сцепку и расцепку подвижного сцепного состава при перевозке i-того вида груза, на j-том маршруте, час.

2.

Правила перевозки грузов автотранспортом установлены постановлением Министерства транспорта и коммуникации РБ за №22 от 22.09.2000г. Согласно этих правил для всего транспорта РБ применяются общие положения, термины и определения. В качестве таких терминов применяются следующие.

Груз – материальные ценности, принятые к перевозке от станции отправления к станции назначения.

Универсальный контейнер – многократно используемая тара, объемом не менее 1м3 предназначенного для перевозки грузов без тары либо в первичной упаковке или облегченной таре.

Экспедитор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является организация работ и услуг, связанных с перевозкой грузов за отдельную плату и на основе соответствующей лицензии.

Терминал – комплекс зданий, сооружений и технических средств, предназначенных для накопления, сортировки, контроля и последующей отправки грузов.

В данных правилах даются общие условия внутриреспубликанских перевозок грузов связанных с порядком приема грузов к перевозке, порядком маркировки грузов, с порядком пломбирования грузов, погрузки и разгрузки товаров, порядком оформления документов на перевозку, с порядком сдачи и реализации груза т оплаты за перевозку груза.

На данный момент к автотранспорту общего пользования относят и автотранспорт индивидуальных предпринимателей и других юридических лиц, которые занимаются перевозками для населения и для юридических лиц.

Перевозчик может осуществлять любой вид перевозки, имея на это соответствующую лицензию.

Перевозчик может удерживать перевозимые грузы, если заказчик имеет перед ним просроченную дебиторскую задолженность за выполненную транспортную работу.

Правила дают описание условий перевозок отдельных видов грузов – промышленных и строительных материалов. Правила описывают общие условия перевозок грузов в международном сообщении, права и обязанности перевозчиков и ответственность всех участников перевозки.

3.

Показатели использования машин применяются по отношению к видам, типам, маркам машин, а показатели использования парка машин, в целом по всему подвижному составу строительной либо специализированной монтажной организации.

Показатели использования строительных машин:

1.коэффициент использования грузоподъемности машин

Кгр=qфq

где qф – объем фактически перевозимого груза за одну ездку, т; q – объем груза при полном использовании грузоподъемности транспортного средства.

2. коэффициент использования пробега одной машины

Кпр=LгрLобщ

где Lпр – пробег автомобиля с грузом; Lобщ – общий пробег автомобиля за определенное время (за сутки).

Lобщ=Lгр+Lпор

Lпор – пробег порожняком.

3.время простоя под погрузочно-разгрузочными операциями

Тпр=tож+tман+tпр+tдок

где tож – время ожидания под погрузку, час; tман – время на маневрирование, час; tпр – время, необходимое на погрузочно-разгрузочные операции, час; tдок – время необходимое на оформление соответствующих сопроводительных документов (товаротранспортная накладная, маршрутный лист).

4.время пребывания в наряде (задание, принятое к исполнению)

ТН=Тдв+Тпр

где Тдв – время, затрачиваемое на движение транспортного средства за все время работы.

5.среднее расстояние перевозки груза

Lср=WQ

где W – грузооборот, т/км, при перевозке груза в одном направлении; Q – количество перевозимого груза в данном направлении. Принимаются за время в течение суток, месяца и т.д.

6.техническая скорость движения (средняя скорость движения) за определенный период при выполнении наряд-задания

υT=LТдв

L – пробег за время пребывания в наряд-задании.

7.часовая производительность

Рсут – объем перевозимого груза транспортным средством согласно наряду, т км.

8.суточная производительность

Рсут=Рчас⋅8⋅lгр.ср, т·км

8 – количество часов в смену (при односменной работе); lгр.ср – среднее расстояние перевозки груза за сутки.

9.годовая производительность транспортного средства, применяемая в качестве показателя при планировании

Ргод=360⋅Ки⋅Рсут

Ки – коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности.

Показатели использования парка машин.

а) основным показателем, характеризующим эффективность эксплуатации парка машин, является годовая выработка, т.е. обратный показатель годовой производительности, который определяется либо по отчетным данным (фактическим), либо на основе плановых показателей. Для повышения годовой выработки парка машин на любом предприятии необходимо: 1) максимально использовать списочный состав парка машин; 2) максимально четко непрерывно использовать фронт работ, как на сосредоточенных, так и на линейных объектах; 3) максимально увеличить фактически отрабатываемое время за счет увеличения сменности работы машин и уменьшения простоев.

б) коэффициент использования машин по времени:

КМ=tфtпл

где tф – фактическое время работы парка машин за год, исчисляется в машино-днях; tпл – плановое рабочее время работы парка машин согласно паспортных данных.

в) коэффициент использования паркомашин по производительности:

Kпр=i=1nВфii=1nВплi

ВФi – выработка i-той машины из всего парка машин – фактическая; Вплi – плановая, соответственно.

г) коэффициент технической готовности парка машин

КТГ=i=1nNi⋅ДГЭi=1nNi⋅Д

где Ni·Дгэ – количество автомобиледней нахождения в готовом к эксплуатации состоянии;  Ni·Д – списочное (календарное) количество автомобиледней работы парка машин.

д) коэффициент сменности работы машин

КСМ=ТфчТдн⋅tрд

Тфч – фактическое количество машино-часов работы одноименных типов машин (механизмов) за отчетный период; Тдн – количество машино-дней нахождения одноименных типов машин в работе; tрд – средняя продолжительность рабочего дня по парку машин.

е) коэффициент использования машин по времени в течение смены

Кис=tфtсм

где tф – количество часов «чистой» работы машин одного вида в течение смены; tсм – продолжительность смены для работы машин с учетом их численности.

4.

Главное направление снижения трудоемкости, а соответственно роста производительности труда для предприятий ТГСВ принадлежит механизации и автоматизации выполнения специализированных процессов, причем на основе использования технически правильно подобранных комплектов машин и механизмов. Для того, чтобы такая увязка и повышение производительности происходили, необходимо: 1) работы и процессы должны по возможности выполняться непрерывно; 2) должна происходить взаимоувязка работы отдельных машин и механизмов в комплекте по производительности; 3) должны обеспечиваться минимальные затраты на эксплуатацию комплекта машин (по стоимости их использования); 4) структура парка машин предприятия должна соответствовать по номенклатуре, типу и виду паркомашин, номенклатуре и характеру выполняемых данной организацией работ, а по количеству (объему) мощности соответствующей организации; 5) постоянное обновление парка машин, причем коэффициент выбытия должен быть меньше коэффициента ввода основных фондов (активной части); 6) обеспечение организаций и предприятий современными ремонтно-эксплуатационными базами, передвижными мастерскими; укомплектованность подъемно-транспортными средствами, станочным и сварочным оборудованием и приборами первичной диагностики. Данные мероприятия сокращают длительность пребывания техники в ремонте и в технических обслуживаниях. Также эти мероприятия повышают качество технического обслуживания, начиная от ТО1 до ТО3. также это повышает производительность машин и механизмов, особенно за счет сокращения внутрисменных простоев; 7) применение в условиях паркомашин малой механизации (электрифицированных инструментов повышенной производительности и т.д.); 8) концентрация машин и механизмов в специализированных подразделениях; 9) координация деятельности, внедрение автоматизированных систем; 10) комплексная диспетчеризация всех звеньев и служб специализированных и строительно-монтажных организаций; 11) комбинирование различных моделей и типов машин и механизмов в ходе выполнения работ.

Все выше перечисленные требования к деятельности парка машин распространяются для различных режимов работы, которые предусматривают распределение времени на периоды полезной работы машин и механизмов и на перерывы, вызванные разными причинами. Существуют 4 следующие категории перерывов в работе машин и механизмов:

1.конструктивно-технические перерывы;

2.технологические;

3.метеорологические;

4.организационные.

5.

Учет работы строительных машин и механизмов необходим для налаживания расчетов между организациями за использование машин и механизмов, а также за контролем правильности проведения и планирования технических операций и технологией производства работ. Существуют следующие методы учета работы строительных машин.

- на основе сменных рапортов машинистов. Рапорты машинистов отражают состояние выработки машин и механизмов, а также фактическое число часов работы и простоев. В рапортах указываются причины простоев, количество израсходованных за смену эксплуатационных материалов. Такие данные вносятся в карточку учета работы машины или механизма для подведения ежемесячных итогов машин по организации вцелом. В конце месяца (недели) все данные фиксируются в паспортах машин. По паспорту машины ведется контроль ее использования, а также определяются и фиксируются даты технических осмотров и технических ремонтов. Данный метод учета работы машин обладает достаточно большой сложностью и трудоемкостью, причем он не обладает достаточной точностью информации и поэтому в настоящее время его применяют все реже и реже.

- Учет и контроль посредством хронометража, фотографии рабочего дня, либо с использованием метода специальных наблюдений. Все три перечисленных способа являются методами нормирования рабочего времени. Поэтому обладают большой трудоемкостью, большими затратами ресурсов, но дают точное описание рабочего процесса работы машин и механизмов. Хронометраж при этом применяется как самый точный из перечисленных способов с описанием отдельных процедур и операций и их элементов. Фотографии рабочего дня применяются для оценки работы одной или нескольких машин и механизмов, чаще всего в течение одной смены. Метод моментальных наблюдений применяется когда оценке подвергается работа нескольких комплектов машин и механизмов (точность /мин/).

- Учет объема работ выполненный машинами и механизмами в натуральных показателях. Обычно выполняется линейно-техническими работниками в конце рабочего дня. Является нетрудоемким, малозатратным методом, но и не отличается большой точностью.

- Машинный учет. Основан на сменных рапортах, имеющих единую унифицированную форму для всех видов машин и механизмов. При этом один из экземпляров этой формы ежедневно направляется в вычислительный центр, где данные обобщаются и на основании которых производятся расчеты за выполненные работы (табуляграммы). Преимущество –  достаточно высокая точность и унифицированность. Недостатки – относительно большая трудоемкость.

- Автоматизированный учет при помощи приборов дистанционного учета, компьютерной техники. Редко применяется, дорогостоящий, но довольно точный и малозатратный.

Все перечисленные методы учета машин находят применение в системе взаимных отношений между заказчиками и специализированными строительными организациями, управлениями механизации и другими исполнителями поставляющими машины и механизмы для использования на разных условиях. Формы расчетов между исполнителями и заказчиками определяются в зависимости от формы эксплуатации строительных машин и механизмов. При таких расчетах решающее значение имеет тот факт, находится ли машинист машины или механизма в составе строительной бригады и соответственно получает ли он за свою работу, так же как и рабочий строитель. Поэтому в системе взаимоотношений между организациями, предоставляющими технику в эксплуатацию и строительно-монтажными и специализированными организациями, различают следующие формы:

- предоставление заказчику либо генподрядчику машин и механизмов на условиях аренды (разновидность на условиях лизинга). Эта форма расчета предусматривает предоставление техники без обслуживающего персонала. При этом расчеты производятся за количество машино-дней работы машин в строительно-монтажных либо специализированных организациях, причем по «планово-расчетным» ценам. За перевозку и доставку машин и механизмов оплата производится отдельно. Особенности этой формы взаиморасчетов: «на плечи» принимающей организации ложится ответственность по охране машин и механизмов, по их техобслуживанию, соблюдению правил и требований ТБ. Чаще всего все дополнительные условия работы машин и механизмов оговариваются договорными соглашениями.

- предоставление заказчику, генподрядчику машин и механизмов эксплуатацию вместе с обслуживающим персоналом. Поэтому расчеты в этом случае между организациями ведутся за отработанное время машинистом по планово-расчетным ценам за одну машино-смену с учетом стоимости доставки, демонтажа и монтажа данной техники. В этом случае планово-расчетная цена машино-смены состоит из плановой себестоимости одной машино-смены работы механизма увеличенной на установленный исполнителем размер плановых накоплений, обусловленный договорными отношениями.

- работа машин и механизмов организаций исполнителей различных форм собственности на условиях субподряда, т.е. такой исполнитель, заключает договор подряда с генподрядной организацией на основе проведения подрядных торгов. Со стороны генподрядчика необходимо за 10 дней до начала выполнения работ предоставит исполнителю проектно-сметную документацию; необходимо обеспечить исполнителя надлежащим фронтом работ исходя из не менее чем двусменной работы машин и механизмов. Особенности работы исполнителя заключаются в том, что оговоренные контрактом (договором) качество и срок выполнения являются обязательными.

Расчеты между исполнителями и заказчиками должны проводиться на основе подписания актов приемки и выполнения работ по сметной стоимости. В договорах подряда обязательно должны быть отражены вопросы, связанные с простоями машин и механизмов по вине заказчика или исполнителя. Обязательным пунктом в договорах подряда подписываются форс-мажорные обстоятельства – это такие, которые по независящим от организации причинам наносят существенный ущерб технике, другим материальным ценностям, либо приносят экономический ущерб. Все расчеты между заказчиком и исполнителем осуществляются на основе учета использования машин и механизмов. При этом могут использоваться показатели коэффициента технической готовности машин и механизмов, количества необходимых ремонтов.