МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

В этом разделе приведены примеры решения типовых задач по отдельным темам практических занятий и указаны задачи для домашнего практикума. Теоретические основы решения отдельных задач содержатся в конспекте лекций.

# Тема №1. Основные термодинамические параметры состояния

## Задача № 1.

Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает рман=0,13Мпа, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет В = 680 мм.рт.ст (90660 Па) при t=250С.

Решение: Показание барометра, полученное при температуре ртути t=250С, необходимо привести к 00С.

В0=В⋅1−0,000172⋅t=90600⋅0,9957=90270 Па

Тогда абсолютное давление пара в котле

рабс=рман+В0=0,13+0,09 = 0,22 Мпа.

## Задача №2.

Ртутный вакуумметр, присоединенный к сосуду, показывает разрежение

рвак= 420 мм.рт.ст.(56 кПа) при температуре ртути в вакуумметре t=200С. Давление атмосферы ко ртутному барометру В = 768 мм.рт.ст.(102,4 кПа) при температуре ртути t=180С. Определить абсолютное давление в сосуде.

Решение: Разрежение в сосуде, приведенное к t=00С

р0=рвак⋅1−0,000172⋅t=560,99656 = 55,8 кпа.

Барометрическое давление, приведенное к t=00С

В0=В⋅1−0,000172⋅t=102,40,9969 = 102,1 кПа.

Абсолютное давление в сосуде

рабс=В0−рвак=102,1- 55,8 = 46,3 кПа.

## Задача № 3.

Давление в паровом котле рман= 0,04 МПа при барометрическом давлении В01=96600 Па. Чему будет равно избыточное давление в котле, если показание барометра повысится до В02=104660 Па, а состояние пара в котле останется прежним? Барометрическое давление приведено к t=00С.

## Задача № 4.

Температура пара, выходящего из пароподогревателя парового котла, равна 950 0F. Перевести эту температуру в 0С.

## Задача № 5.

Какая температура в градусах Фаренгейта соответствует абсолютному нулю?

## Задача № 6

В сосуде объемом 0,9 м3 находится 1,5 кг. окиси углерода. Определить удельный объем и плотность окиси углерода при указанных условиях.

# Тема № 2. Уравнение состояния идеальных газов

## Задача № 1.

Найти массу 5 м3 водорода, 5 м3 кислорода и 5 м3 углекислого газа при давлении 0,6 МПа и температуре 100 0С.

Решение: Из уравнения состояния произвольного количества газа

р⋅V=M⋅R⋅T находим

M=р⋅VR⋅T=0,6⋅106⋅5R⋅373=8042,8R

Значение газовых постоянных RH2=4124 Дж/ (кг 0С), Ro2=259,8 Дж/ (кг× 0С), Rco2=188,9 Дж/ (кг× 0С). Следовательно,

MH2=8042,84124=1,95кг;

Mo2=8042,8259,8=30,9 кг;

Mco2=8042,8188,9=42,6 кг.

## Задача № 2.

Определить массу углекислого газа в сосуде с объемом V = 4 м3 при t = 80 0С. Давление газа по манометру равно 0,04 МПа. Барометрическое давление В = 103990 Па при t = 20 0С.

## Задача № 3.

Какой объем занимает 1 кг азота при температуре 70 0С и давлении 0,2 МПа?

## Задача № 4.

Баллон с кислородом емкостью 20 л находится под давлением 10 МПа при

t= 15 0C. После израсходования части кислорода давление понизилось до

7,6 МПа, а температура упала до 10 0С. Определить массу израсходованного кислорода.

## Задача № 5.

Сосуд емкостью V = 10 м3 заполнен 25 кг СО2. Определить абсолютное давление в сосуде, если температура в нем t = 27 0С.

# Тема № 3 Газовые смеси

## Задача № 1.

Атмосферный воздух имеет следующий массовый состав: mo2=23,2 %, mN2=76,8%. Определить объемный состав воздуха, его газовую постоянную, кажущуюся молекулярную массу и парциальное давление кислорода и азота, если давление воздуха по барометру В = 101325 Па.

Решение: Объемные доли

ro2=mo2μo2mo2μo2+mN2μN2=23,33223,232+76,828=0,21

rN2=1-ro2=0,79

Газовая постоянная воздуха

Rсм=12mi⋅Ri=mo2⋅Ro2+mN2⋅RN2=0,232260+0,768295 =

= 287Дж/(кг 0С)

Кажущаяся молекулярная масса

μсм=12ri⋅μi=ro2⋅μo2+rN2⋅μN2=0,2132+0,7928 = 28,9

Парциальное давление компонентов

ро2=ro2⋅р=0,21101325 = 21278 Па;

рN2=р−ро2=101325- 21278 = 80047 Па.

## Задача № 2.

Смесь газов состоит из водорода и окиси углерода. Массовая доля водорода mH2=6,7%. Найти газовую постоянную смеси и ее удельный объем при нормальных условиях (рн=101325 Па, Тн=273 К).

## Задача № 3.

В резервуаре емкостью 125 м3 находится коксовый газ при давлении

р=0,5 МПа и температуре t = 18 0С. Объемный состав газа: rH2=0,46;rCH4=0,32;rCO=0,15;rN2=0,07. После израсходования некоторого количества газа давление его понизилось до 0,3 МПа, а температура – до 12 0С. Определить массу израсходованного коксового газа.

## Задача № 4.

Смесь газа имеет следующий массовый состав: CO2= 18 %, О2= 12 %, N2= 70%. До какого давления нужно сжать эту смесь, находящуюся при нормальных условиях, чтобы при t = 180 0С 8 кг. ее занимали объем, равный 4м3.

## Задача № 5.

Определить массовый состав газовой смеси, состоящей из углекислого газа и азота, если известно, что парциальное давление углекислого газа рСО2=120 кПа, а давление смеси рсм=300 кПа.

# Тема № 4. Теплоемкость газов.

## Задача № 1.

Найти объемную теплоемкость кислорода при постоянном объеме и постоянном давлении, считая С = const.

Решение: Из таблиц для двухатомных газов μ⋅Сϑ=20,93кДж/(кмоль0С); μ⋅Ср=29,31 кДж/(кмоль×0С). Следовательно, для кислорода (и любого двухфазного газа)

Сϑ=μ⋅Сϑ22,4=20,9322,4=0,934кДж/(м30С),

Ср=μ⋅Ср22,4=29,3122,4=1,308 кДж/(м30С).

## Задача № 2.

Воздух в количестве 6м3 при давлении р1 = 0,3 МПа и температуре t1= 250С нагревается при постоянном давлении до t2= 1300С. Определить количество подведенной к воздуху теплоты, считая С = const.

Решение: Для изобарного процесса

Qр=М⋅Ср⋅t2−t1=Vн⋅Ср⋅t2−t1

Масса газа M=р1⋅V1R⋅T1=0,3⋅106⋅6287⋅298=21кг.

Объем газа при нормальных условиях

Vн=р1⋅V1⋅Тнрн⋅Т1=0,3⋅106⋅6⋅2730,1013⋅106⋅298=16,3м3.

Теплоемкости Ср=μ⋅Срμ=29,3128,96=1,012кДжкг⋅0С

Ср=μ⋅Ср22,4=29,3122,4=1,308кДжкг⋅0С.

Следовательно,

Qр=М⋅Ср⋅t2−t1=211,012105 = 2231 кДж,

Qр=Vн⋅Ср⋅t2−t1=16,31,308105 = 2239 кДж.

## Задача № 3.

В закрытом сосуде объемом V = 300 л находится воздух при давлении

р1 = 0,8 МПа и температуре t1 = 20 0C. Какое количество теплоты необходимо подвести для того, чтобы температура воздуха поднялась до

t2 = 120 0C? Теплоемкость воздуха принять постоянной.

## Задача № 4.

В сосуде объемом 200л находится кислород при давлении р1 = 0,2 МПа и температуре t1 = 20 0C. Какое количество теплоты необходимо подвести, чтобы температура кислорода повысилась до t2 = 300 0C? Какое давление установится при этом в сосуде? Зависимость теплоемкости от температуры принять нелинейной.

# Тема № 5. Первый закон термодинамики.

## Задача № 1.

В котельной электрической станции за 20 часов работы сожжены 62 т. каменного угля, имеющего теплоту сгорания 28900 кДж/кг. Определить среднюю мощность станции, если в электрическую энергию превращено 18% теплоты, полученной при сгорании угля.

Решение: Количество теплоты, превращенной в электрическую энергию за 20 часов работы

Q=621000289000,18 кДж.

Эквивалентная ему электрическая энергия или работа

L=62⋅1000⋅28900⋅0,183600=89590кВт⋅ч

Следовательно, средняя электрическая мощность станции

N=895902=4479кВт.

## Задача № 2.

Определить часовой расход топлива, необходимого для работы паровой турбины мощностью 500кВт, если теплотворная способность топлива 30000кДж/кг, а к.п.д. установки 20%.

## Задача № 3.

В котельной электростанции за 10 часов работы сожжено 100т. каменного угля с теплотворностью 28000 кДж/кг. Определить количество выработанной электроэнергии и мощность электростанции, если к.п.д. станции 20%.

## Задача № 4.

В сосуд, содержащий 5л. воды при температуре 200С помещен электронагреватель мощностью 800 Вт. Определить, сколько времени потребуется, чтобы вода нагрелась до температуры кипения 1000С. Потерями теплоты сосуда в окружающую среду пренебречь.

## Задача № 5.

В калориметр, содержащий 0,6 кг. воды при t = 20 0C, опускают стальной образец массой 0,4 кг, нагретый до 2000С. Найти теплоемкость стали, если повышение температуры воды составило 12,50С. Массой собственно калориметра пренебречь.

# Тема № 6.Термодинамические процессы идеальных газов.

## Задача № 1.

В закрытом сосуде емкостью V= 0,6 м3 содержится воздуха при давлении

р1 = 0,5 МПа и температуре t1 = 200C. В результате охлаждения сосуда воздух, содержащийся в нем, теряет 105 кДж теплоты. Принимая теплоемкость воздуха постоянной, определить какое давление и какая температура установятся после этого в сосуде.

Решение: Массу в сосуде найдем из уравнения состояния

М=р⋅VR⋅T=0,5⋅106⋅0,6287⋅293=3,57 кг.

Количество теплоты, отводимой от воздуха в процессе

Q=М⋅Сϑьm⋅t2−t1,

откуда t2=QM⋅Cϑm+t1=−1053,57⋅0,723+20 = -20,7 0С.

Значение теплоемкости Сϑm=0,723 получено из выражения Сϑm=μ⋅Сϑmμ=20,9328,96 (для двухатомных газов).

Из соотношения параметров в изохорном процессе имеем

р2=р1⋅Т2Т1=0,5⋅273−20,7293=0,43МПа.

## Задача № 2.

Сосуд емкостью 90 л. содержит воздух при давлении 0,8 МПа и температуре 300С. Определить количество теплоты, которое необходимо сообщить воздуху, чтобы повысить давление при ϑ=сonst до 1,6 МПа.

## Задача № 3.

Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 2м3 воздуха при постоянном избыточном давлении р = 0,2 МПа от t1 = 100 0C до t2 = 500 0C? Какую работу совершит при этом воздух? Давление атмосферы принять равным 101325 Па.

Решение: На нагрев 1 кг. воздуха необходимо количество теплоты qр=Срm2⋅t2−Cpm1⋅t1, где значения Cpm1=1,0061кДж/ (кг 0С) и Сpm2=1,0387 кДж/ (кг 0С) выбираются из таблиц. Следовательно, qp=1,0387500 – 1,0061100 = 418,7 кДж/кг. Массу воздуха определим из уравнения состояния

M=р1⋅V1R⋅T1=0,2+0,1013⋅106⋅2287⋅373=5,63 кг.

Таким образом, Qp=M⋅qp=5,63418,7 = 2357 Дж.

Работа воздуха L=MR(t2−t1) = 15,63 287400 = 646,3 кДж.

## Задача № 4.

В цилиндре находится воздух при давлении р = 0,5 МПа и температуре t1 = 400 0C. От воздуха отнимается теплота при р = const таким образом, что в конце процесса устанавливается температура t2 = 0 0C. Объем цилиндра равен 400 л. Определить количество отнятой теплоты, конечный объем и совершенную работу сжатия.

## Задача № 5.

1кг. воздуха при температуре t1 = 30 0C и начальном давлении р1= 0,1 МПа сжимается изотермически до конечного давления р2 = 1 МПа. Определить конечный объем, затрачиваемую работу и количество теплоты, отводимой от газа.

Решение: Начальный объем воздуха найдем из уравнения состояния

V1=RT1р1=287⋅3030,1⋅106=0,87 м3/кг.

Так как в изотермическом процессе р1V1=р2V2, то конечный объем

V2=V1р1р2=0,87⋅110=0,087 м3/кг.

Работа, затрачиваемая на сжатие 1кг. воздуха

l=RTlnр1р2= -200 кДж/кг.

Количество теплоты, отводимой от газа, равно работе, затраченной на сжатие, т.е.q = - 200 кДж/кг.

## Задача № 6.

Воздух в количестве 0,5 кг. при p1= 0,5 МПа и t1= 30 0С расширяется изотермически до пятикратного объема. Определить работу, совершенную газом, конечное давление и количество теплоты, сообщаемой газу.

## Задача № 7.

1 кг. воздуха при начальной температуре t1= 30 0С и давлении p1 = 0,1 МПа сжимается адиабатно до конечного давления p2= 1 МПа. Определить конечный объем, конечную температуру и затрачиваемую работу.

Решение: Из соотношения параметров в адиабатном процессе имеем

T2=T1⋅р2р1k−1k=303⋅100,41,4=585К

где k= 1,4 – показатель адиабаты воздуха.

Затраченная работа l=Rk−1⋅T1−T2=2870,4⋅303−585=−202 кДж/кг.

Конечный объем V2=RT2р2=287⋅5851⋅106=0,168м3/кг.

## Задача № 8.

Воздух при давлении р1= 0,45 МПа, расширяясь адиабатно до р2= 0,12МПа, охлаждается до t2= - 45 0С. Определить начальную температуру и работу, совершенную 1 кг. воздуха.

## Задача № 9.

1,5 кг. воздуха сжимается политропно от p1= 0,09 МПа и t1= 18 0С до

p2= 1 МПа, а температура при этом повышается до t2= 125 0С. Определить показатель политропы, конечный объем, затраченную работу и количество отведенной теплоты.

Решение: Показатель политропы

n−1n=lgT2T1lgр2р1=lg398291lg1009=0,13, n=11−0,13=1,149

Конечный объем V2=MRT2р2=1,5⋅287⋅3981⋅106=0,171м3.

Затраченная работа

L=MRn−1⋅t1−t2=1,5⋅2870,14918−125=−309,2кДж.

Количество отведенной теплоты

Q=MCvn−kn−1t2−t1=1,5⋅20,9328,96⋅1,149−1,41,149−1125−18=−195,4кДж.

## Задача № 10.

1 кг. воздуха при p1 = 0,5 МПа и t1= 111 0С расширяется политропно до давления p2 = 0,1 МПа. Определить конечное состояние воздуха, изменение внутренней энергии, количество подведенной теплоты и полученную работу, если показатель политропы n = 1,2.

# Тема № 7. Второй закон термодинамики.

## Задача № 1.

Определить энтропию 1 кг. кислорода при p = 0,8 МПа и t = 250 0С. Теплоемкость считать постоянной.

Решение: Энтропия S=CplnT273−Rlnррн.

Здесь: Ср=μСрμ=29,332– изобарная теплоемкость,

R=8,314μ=8,31432–газовая постоянная,

pн = 0,1013 Па –абсолютное давление при нормальных условиях.

S=29,332ln523273−8,31432ln0,80,1013=0,0605кДж/(кг0С).

## Задача № 2.

Определить энтропию 6,4 кг. азота при p = 0,5 МПа и t = 300 0С. Теплоемкость считать постоянной.

## Задача № 3.

1 кг. кислорода при температуре t1 = 127 0С расширяется до пятикратного объема, температура его при этом падает до t2= 27 0С. Определить изменение энтропии, считая теплоемкость постоянной.

## Задача № 4.

10 м3 воздуха, находящегося в начальном состоянии при нормальных условиях, сжимают до конечной температуры 400 0С. Сжатие производится: 1) изохорно; 2) изобарно; 3) адиабатно; 4) политропно с показателем политропы n = 2,2.

Принимая теплоемкость постоянной, найти энтропию воздуха в конце каждого процесса.

## Задача № 5.

В сосуде объемом 300 л заключен воздух при давлении p1 = 5 МПа и температуре t1 = 20 0С. Параметры среды: p0 = 0,1 МПа, t0 = 20 0С.

Определить максимальную полезную работу, которую может произвести сжатый воздух, находящийся в сосуде.

Решение: Так как температура воздуха в начальном состоянии равна температуре среды, то максимальная работа, которую выполнить воздух, может быть получена лишь при условии изотермического расширения воздуха от начального давления p1 = 5 МПа до давления среды p2 = 0,1 МПа.

Lmax=MT0S2−S1−р0V2−V1.

Определим массу воздуха, находящегося в сосуде, и объем воздуха после изотермического расширения:

M=р1V1RT1=5⋅106⋅0,3287⋅293=17,83кг, V2=V1р1р2=0,350,1=15м3.

Поскольку изменение энтропии в изотермическом процессе

S2−S1=Rlnр1р2, то Lmax=MT0Rlnр1р2−р0V2−V1=17,83⋅293⋅287⋅ln50,1−1⋅10515−0,3=

= 4377кДж

## Задача № 6.

В сосуде объемом 200 л находится углекислый газ при температуре t1= 20 0С и давлении p1= 10 МПа. Температура среды t0= 20 0С, давление среды p0= 0,1 МПа.

Определить максимальную полезную работу, которую может произвести находящийся в сосуде газ.

# Тема № 8. Водяной пар.

## Задача № 1.

Определить состояние водяного пара, если его давление р = 0,5 МПа, а температура t = 172 0С.

Решение: Из таблиц водяного пара давлению 0,5 МПа соответствует температура насыщенного пара tн= 151,8 0С. Следовательно, пар перегретый и перегрев составляет t-tн= 172- 151,8 = 20,2 0С.

## Задача № 2.

Определить состояние водяного пара, если его давление р = 0,6 МПа, а удельный объем υ = 0,3 м3/кг.

## Задача № 3.

Определить энтальпию и внутреннюю энергию влажного насыщенного пара при р = 1,3 МПа и степени сухости пара x = 0,98.

Решение: Энтальпия водяного пара ix=i+r⋅x.

По таблицам водяного пара находим i=814,5 кДж/кг, r = 1973 кДж/кг,

ϑ//=0,1512 м3/кг. Следовательно,

ix=814,5 + 19730,98 = 2748,5 кДж/кг.

Удельный объем влажного пара

ϑx=ϑ//⋅x=0,15120,98 = 0,148 м3/кг.

Внутренняя энергия влажного насыщенного пара

Ux=ix−р⋅ϑx=2748,5−1,3⋅106⋅0,1481000=2556,1кДж/кг.

## Задача № 4.

Найти энтропию влажного насыщенного пара при р = 2,4 МПа и x = 0,8.

Решение: Из таблиц водяного пара при р = 2,4 МПа имеем S=2,534 кДж/кг, S//=6,272 кДж/кг. Следовательно, энтропия пара

Sx=S+S//−S⋅x=2,534+(6,272-2,534)0,8 = 5,524 кДж/(кг0С).

## Задача № 5.

Водяной пар имеет параметры р = 3 МПа, t = 400 0С. Используя таблицы водяного пара, определить значения остальных параметров.

## Задача № 6.

Задано состояние пара: р = 1,6 МПа, x = 0,96. Определить, пользуясь iS – диаграммой остальные параметры и сравнить их со значениями этих же параметров, вычисленных с помощью таблиц водяного пара и соответствующих формул.

Решение: На iS –диаграмме находим точку А, характеризующую данное состояние, на пересечении изобары р1 = 1,6 МПа и линии постоянной степени сухости х = 0,96. Проецируя ее соответственно на ось ординат и ось абсцисс, находим значение ix= 2716 кДж/кг и Sx = 6,26 кДж/(кг0С).

Величина удельного объема пара определяется по значению изохоры, проходящей через точку А:

ϑx=0,12 м3/кг. Для определения температуры пара нужно от точки А подняться по изобаре р = 1,6 МПа до верхней пограничной кривой (точка В). Через эту точку проходит изотерма t = 200 0С; эта температура и является температурой насыщенного пара при давлении 1,6 МПа.

Сопоставим полученные значения со значениями этих же параметров, вычисленных при помощи таблиц водяного пара и соотвествующих формул. Из таблицы насыщенного водяного пара при давлении

В

А

р = 1,6 МПа находим tн = 201,36 0С; ϑ//=0,1238 м3/кг; i=858,3 кДж/кг; r = 1935 кДж/кг; S=2,344 кДЖ/(кг0С); S//=6,422 кДЖ/(кг0С).

Энтальпия пара ix=i+r⋅x=858,3+0,961935 = 2715,9 кДж/кг;

энтропия пара Sx=S+S//−S⋅x=2,344+(6,422-2,344)0,96 = 6,259 кДж/кг;

удельный объем ϑx=ϑ//⋅x=0,1189 м3/кг.

Следовательно, совпадение значений параметров удовлетворительное.

## Задача № 7.

Пользуясь диаграммой iS водяного пара, определить энтальпию пара:

а) сухого насыщенного при давлении р = 1 МПа;

б) влажного насыщенного при р = 1 МПа и х = 0,95;

в) перегретого пара при р = 1 МПа t = 300 0С.

## Задача № 8.

На диаграмме iS выбрать точку в области влажного насыщенного пара и определить параметры, характеризуемые этой точкой: р, х, t, s, i.

## Задача № 9.

1 кг. пара расширяется адиабатно от начальных параметров р1 = 3 МПа и

t1 = 300 0С до р2 = 0,05 МПа. Найти значения i1,i2,U1,U2,ϑ1,ϑ2,x2 и работу расширения.

Решение: По диаграмме iS находим для начального состояния:

i1 = 2988 кДж/кг; ϑ1= 0,081 м3/кг. Пользуясь зависимостью i=U+р⋅ϑ, получаем

U1=i1−р1⋅ϑ1=2988−3⋅106⋅0,0811000=2744кДж/кг.

Проведя на iS диаграмме адиабату до пересечения с изобарой

р2 = 0,05 Мпа, находим i2 = 2269 кДж/кг, х2 = 0,837, ϑ2=x2⋅ϑ2//=2,76 м3/кг,

U2=i2−р2⋅ϑ2=2269−0,05⋅106⋅2,761000=2131кДж/кг.

Работа пара в процессе адиабатного расширения

l=U1−U2=2744 –2131 = 613 кДж/кг.

## Задача № 10.

1 кг. пара расширяется адиабатно от начальных параметров р1= 9 МПа и t1=500 0С до р2= 0,004 МПа. Найти значения i1,i2,ϑ1,ϑ2,x2и работу расширения.

# Тема № 9. Влажный воздух.

## Задача № 1.

Определить влагосодержание воздуха при температуре t = 60 0С и барометрическом давлении В = 99325 Па, если относительная влажность воздуха = 60%.

Решение: Влагосодержание воздуха d=ρпρв. Из таблицы насыщенного водяного пара при t = 60 0С , рн = 0,0199 МПа, следовательно, парциальное давление пара в воздухе

рп=ϕ⋅рп=0,6 0,0199 = 0,012 МПа.

По таблицам перегретого пара для р = 0,012 МПа и t = 600С находим ϑ= 12,78 м3/кг. Тогда плотность пара

ρп=1ϑ=112,78=0,078кг/м3.

Парциальное давление воздуха

рв=р−рп=99325-12000 = 0,0873 МПа.

Плотность сухого воздуха

ρв=рвRT=0,0873⋅106287⋅333=0,913 кг/ м3.

Следовательно, влагосодержание воздуха

d=622⋅рпр−рп=622⋅0,0120,0873=85,2г/кг.

## Задача № 2.

Определить абсолютную влажность воздуха, если парциальное давление пара в нем рп = 0,014 МПа, а температура t = 60 0С.

## Задача № 3.

Парциальное давление пара в атмосферном воздухе 0,02 МПа, температура воздуха 700С. Определить относительную влажность воздуха.

## Задача № 4.

Для сушки используют воздух при t1 = 20 0С и 1= 60%. В калорифере его подогревают до t2 = 95 0С и направляют в сушилку, откуда он выходит при t 3= 35 0С. Вычислить конечное влагосодержание воздуха, расход воздуха и теплоту на 1 кг испаренной влаги.

Решение: На диаграмме Yd находим точку К на пересечении линий t1 = =20 0С и 1= 60% и определяем d1 = 9 г/кг, Y1= 40 кДж/кг. Проведя линию d= const из точки К, находим на пересечении ее с t 2= 95 0С точку L, характеризующую состояние воздуха после выхода его из калорифера. Из точки L ведем линию Y = const до пересечения с изотермой t 3= 35 0С, где находим точку М, характеризующую состояние воздуха на выходе из сушилки. Для точки М d3= 33 г/кг, Y3 = 117,6 кДж/кг. Таким образом, на 1 кг сухого воздуха изменение влагосодержания составит

Δd=d3−d1=33-9 = 24 г/кг.

Следовательно, для испарения 1 кг влаги потребуется сухого воздуха 100024=41,7кг. Расход теплоты в калорифере на 1 кг воздуха

ΔY=Y3−Y1=117,6-40 = 77,6 кДж/кг.

Расход теплоты на 1 кг испаренной влаги (на 41,7 кг сухого воздуха) составит

q = 77,641,7= 3236 кДж/кг.

## Задача № 5.

Решить задачу №4 при условиях t 1= 10 0С, j1= 40%, t 2= 80 0С, t3 = 40 0С.

# Тема № 10. Истечение газов и паров.

## Задача № 1.

Воздух из резервуара с постоянным давлением р1 = 10 МПа и температурой t1 = 15 0С вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром 10 мм.

Найти скорость истечения воздуха и его секундный расход, если наружное давление равно р2 = 0,1 МПа. Процесс расширения воздуха считать адиабатным.

Решение: Определяем отношение р2р1=1100=0,01, что меньше критического отношения давлений для воздуха, составляющего 0,528. Скорость истечения будет равна критической и определится

wкр=1,08⋅RT1=1,08⋅287⋅288=310м/с.

Секундный расход Ммах=0,686⋅f⋅Р1ϑ1, где f=πd24=3,14⋅0,0124=0,0000785м2, ϑ1=RT1р1=287⋅28810⋅106=0,00827м3/кг.

Следовательно,

Ммах=0,686⋅0,000785100⋅1060,00827=1,87кг/с.

## Задача № 2.

Определить теоретическую скорость адиабатного истечения воздуха через сопло Лаваля, если р1 = 0,8 МПа, t1 = 20 0С, а давление среды на выходе из сопла р2 = 0,1 МПа. Сравнить полученную скорость с критической.

## Задача № 3.

Определить теоретическую скорость истечения пара из котла в атмосферу. Давление пара в котле р1 = 1,2 МПа, температура t 1= 300 0С. Процесс расширения пара считать адиабатным. Барометрическое давление принять равным р2 = 100 кПа.

Решение: Отношение давлений р2 / р1= 1/12 = 0,0834, т.е. оно меньше критического отношения давлений для перегретого пара, составляющего 0,546, поэтому скорость истечения будет равна критической скорости.

Для перегретого пара

wкр=44,76⋅i1−i2кр, м/с.

Для нахождения iкр определим Ркр:

ркр=р1р2р1кр=12⋅0,546=0,66 МПа.

Для определения i1−i2кр используем iS диаграмму. Проведя адиабату от точки, характеризующей Р1 = 1,2 МПа и t 1= 300 0С до изобары

р2кр= 0,66 МПа, получаем i1−i2кр= 148 кДж/кг и таким образом,

wкр=44,76148=546м/с.

## Задача № 4.

Решить задачу № 3 при условии, что истечение пара происходит через сопло Лаваля.

# Тема № 11. Процессы в компрессорах.

## Задача № 1.

Компрессор всасывает 100 м3/ч воздуха при давлении р1 = 0,1 МПа и температуре t 1= 27 0С. Конечное давление воздуха составляет р2 = 0,8 МПа. Найти теоретическую мощность двигателя привода компрессора и расход охлаждающей воды, если температура ее повышается на 13 0С. Расчет произвести для изотермического, адиабатного и политропного сжатия. Показатель политропы n = 1,2, теплоемкость воды С = 4,19 кДж/(кг 0С).

Решение: 1. Изотермическое сжатие.

Работа компрессора

L0=р1V1lnр2р1=0,1⋅106⋅100⋅ln0,80,1=20,8МДж/ч.

Теоретическая мощность двигателя

N=L01000⋅3600=20,8⋅1061000⋅3600=5,8кВт.

Теплоту, отводимую с охлажденной водой, находим из равенства Q=L0=20,8 МДж. Следовательно, расход охлаждающей воды

M=20,8⋅10613⋅4,19=382кг/ч.

2. Адиабатное сжатие.

Работа компрессора

L0=kk−1р1V1р2р1k−1k−1=1,40,4⋅0,1⋅106⋅10080,41,4−1=28,4МДж/ч.

Мощность двигателя N=28,4⋅1063600⋅1000=7,9кВт.

3. Политропное сжатие.

Работа компрессора

L0=nn−1р1V1р2р1n−1n−1=1,20,2⋅0,1⋅106⋅10080,21,2−1=24,8МДж.

Мощность двигателя N=24,8⋅1063600⋅1000=6,9кВт.

Количество теплоты, отводимой от воздуха, находим по уравнению

Q=MвСϑn−kn−1T2−T1.

Здесь: Cϑ= 0,723 кДж/(кг0С) – массовая изохорная теплоемкость.

Массовый расход воздуха Mв=р1V1RT1=0,1⋅106⋅100287⋅300=116кг/ч.

Температура воздуха в конце сжатия

T2=T1р2р1n−1n=30080,21,2=424К.

Таким образом, Q=−116⋅0,723⋅0,20,2⋅124=−10400кДж/ч.

Расход охлаждающей воды М=1040013⋅4,19=190кг/ч.

## Задача № 2.

Решить задачу № 1 при р1 = 0,2 МПа, t 1= 30 0С, р2 = 1 МПа, n = 1,25.

## Задача № 3.

Воздух при давлении р1 = 0,1 МПа и температуре t 1= 20 0С должен быть сжат по адиабате до давления р2 = 0,8 МПа. Определить температуру в конце сжатия, теоретическую работу компрессора и величину объемного к.п.д.:

а) для одноступенчатого компрессора;

б) для двухступенчатого компрессора с промежуточным холодильником, в котором воздух охлаждается до начальной температуры. Относительная величина вредного пространства а = 8%. Полученные результаты сравнить между собой.

Решение: 1. Одноступенчатое сжатие.

Температура в конце сжатия

T2=T1р2р1k−1k=293⋅0,80,11,4−11,4=530К=2570С.

Теоретическая работа компрессора

l0=kk−1RT1р2р1k−1k−1=1,40,4287⋅293⋅80,41,4−1=238410Дж/кг

Объемный к.п.д. компрессора η=1−aр2р11k−1=1−0,08811,4−1=0,73.

2. Двухступенчатое сжатие.

Степень сжатия в каждой ступени x=0,80,1=2,84. Температура в конце сжатия в каждой ступени T2=T1р2р1k−1k=293⋅2,840,41,4=396К=1230С.

Теоретическая работа компрессора в обеих ступенях

l0=2⋅kk−1RT1р2р1k−1k−1=2⋅1,40,4⋅287⋅293⋅2,840,41,4−1=206000Дж/кг.

Объемный к.п.д. компрессора η=1−0,08⋅2,8411,4−1=0,912.

Сравнение результатов расчетов показывает, что при двухступенчатом сжатии меньше температура воздуха в конце сжатия и теоретические затраты работы и выше объемный к.п.д. компрессора.

## Задача № 4.

Решить задачу № 3 при следующих данных: р1 = 0,15 МПа, t1 = 25 0С,

р2 = 1 МПа, а = 9%.

# Тема № 12. Циклы тепловых двигателей.

## Задача № 1.

Для теоретического цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты определить параметры состояния р,ϑ,T характерных точек цикла, полезную работу и термический к.п.д. по заданным значениям начального давления р1 = 97 кПа и температуры t 1= 27 0С, степени сжатия  = 15, степень повышения давления λ = 1,7, степени предварительного расширения  = 1,3. Рабочим телом считать воздух, полагая теплоемкость постоянной. Изобразите цикл ДВС в pϑ– и TS – диаграммах. Определить также к.п.д. цикла Карно, проведенного в том же интервале температур t1– t4, что и цикл ДВС.

Решение: Изобразим цикл ДВС в pϑ– и TS– диаграммах.

1–2 – процесс адиабатного сжатия; 2–3 – подвод теплоты при ϑ=const;

3–4 – подвод теплоты при p=const; 4–5 – адиабатное расширение;

5–1 – отвод теплоты при ϑ=const.

Параметры точки 1.

Давление р1 = 97 кПа, температура Т1= 273+27 = 300 К. Удельный объем найдем из уравнения состояния р1ϑ=RT1, где R= 287 Дж/кг· 0С – газовая постоянная воздуха.

ϑ1=RT1р1=287⋅30097000=0,89м3/кг.

Параметры точки 2.

Степень сжатия ε=ϑ1ϑ2=15, поэтому ϑ2=ϑ1ε=0,8915=0,059 м3/кг.

Температура в конце адиабатного сжатия

Т2=Т1ϑ1ϑ2к−1=300⋅151,4−1=886К.

Давление в конце адиабатного сжатия

р2=RT2ϑ2=287⋅8860,059=4309кПа.

Параметры точки 3.

Удельный объем ϑ3=ϑ2=0,059 м3/кг.

Степень повышения давления λ=р3р2=1,7, поэтому абсолютное давление

р3=λ⋅р2=1,7⋅4309=7325кПа.

Для идеального газа по закону Шарля р3р2=Т3Т2, поэтому абсолютная температура Т3=Т2⋅λ=886⋅1,7=1506 К.

Параметры точки 4.

Абсолютное давление р3=р4=7325кПа.

Степень предварительного расширения ρ=ϑ3ϑ4=1,3, поэтому удельный объем ϑ4=ρ⋅ϑ3=1,3⋅0,059=0,077 м3/кг.

По закону Гей – Люссака для идеального газа ϑ4ϑ3=Т4Т3, поэтому абсолютная температура Т4= 1,31506 = 1958 К.

Параметры точки 5.

Удельный объем ϑ5=ϑ1=0,89м3/кг.

Давление в конце адиабатного расширения определим из уравнения адиабаты р4ϑ4к=р5ϑ5к, отсюда

р5=р4ϑ4ϑ5к=7325⋅0,0770,891,4=234кПа.

По закону Шарля Т5Т1=р5р1, отсюда абсолютная температура

Т5=Т1р5р1=30023497=724К.

Работа цикла определяется как разность между работой расширения и работой сжатия.

Работа сжатия

l1=1к−1р1ϑ1−р2ϑ2=1030,497⋅0,89−4309⋅0,059=−420кДж/кг.

Работа расширения

l2=1к−1р4ϑ4−р5ϑ5+р3ϑ4−ϑ3=1030,47325⋅0,077−234⋅0,89++7325⋅1030,077−0,059=1044кДжкг

Работа цикла есть алгебраическая сумма l1 и l2

l=l1−l2=1044−420=624кДж/кг.

Количество подведенной теплоты:

в процессе 2–3 q1=CϑT3−T2=0,721506−886=446кДж/кг;

в процессе 3– 4 q1//=CpT4−T3=1,011958−1506=456кДж/кг.

Количество отведенной теплоты

q2=РϑТ5−Т1=0,72724−300=305кДж/кг.

Телота, полезно непользуемая в цикле

q=q1+q1//−q2=446+456−305=597кДж/кг.

Термический к.п.д. цикла

η=qq1'−q1''=597466+456=0,66.

Термический к.п.д. цикла Карно по условиям задачи

ηк=1−Т1Т4=1−3001958=0,85.

## Задача № 2.

Решить задачу № 1 при условиях: р1 = 95 кПа, t1 = 40 0С, e = 16, r = 1,5,

= 1,5.

## Задача № 3.

Для идеального цикла ГТУ с подводом теплоты при р = const определить параметры характерных точек, работу расширения, сжатия и полезную, количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла. Начальные параметры рабочего тела р1 = 1 бар; Т1 = 300 К; степень увеличения давления в компрессоре β=р2р1=10 ; показатель адиабаты к = 1,4. Температура в точке 3 не должна превышать 1000К; рабочее тело – воздух; теплоемкость воздуха постоянная; расчет проводится на 1 кг. рабочего тела.

Решение: Удельный объем рабочего тела в точке 1

ϑ1=RT1р1=287⋅300105=0,86м3/кг.

Параметры точки 2:

р2=р1⋅10=10бар, Т2Т1=р2р1к−1к ; Т2=300⋅100,286=580К;

ϑ2=RT2p2=278⋅58010⋅105=0,1665 м3/кг.

Параметры точки 3:

р3 = 10 бар, Т3 = 1000 К, ϑ3=RT3p3=287⋅100010⋅105=0,287м3/кг.

Параметры точки 4:

р4 = 1 бар, ϑ4ϑ3=р3р41к;ϑ4=0,287⋅100,714=1,488 м3/кг; Т4=р4ϑ4R=105⋅1,488287=518 К.

Работа сжатия

l4=р1ϑ4−ϑ1+1к−1р2ϑ2−р1ϑ1=105⋅1,488−0,86++1050,410⋅0,1665−0,86=263,5кДжкг.

Работа расширения

l2=р2ϑ3−ϑ2+1к−1р3ϑ3−р4ϑ4=10⋅1050,287−0,1665+1050,4××10⋅0,287−1,488=466,5кДжкг.

Полезная работа l=l2−l1=466,5−263,5=203кДж/кг.

Количество подведенной теплоты

q1=CpT3−T2=1,0081000−580=424кДж/кг.

Количество отведенной теплоты

q2=CpT4−T1=1,008⋅518−300=220кДж/кг.

Полезно использованная теплота

q = 424-220 = 204 кДж/кг.

Термический к.п.д. цикла равен ηt=lq=203424=0,482 или ηt=1−1βk−1k=1−1100,286=0,482.

## Задача № 4.

Решить задачу № 3 при условиях: р1 = 1,2 бар; Т1 = 350 К;  = 8.

## Задача № 5.

Определить термический к.п.д. идеального цикла ГТУ, работающего с подводом теплоты при р = const, а также термический к.п.д. действительного цикла, т.е. с учетом необратимости процессов расширения и сжатия в турбине и компрессоре, если внутренние относительные к.п.д. турбины и компрессора равны ηтурб=0,88,ηкомп=0,85. Температура t1 = 20 0C, степень повышения давления в компрессоре  = 6, температура газов перед соплами турбины t3 = 900 0C. Рабочее тело обладает свойствами воздуха, теплоемкость его постоянна, показатель адиабаты κ = 1,4.

# Тема № 13. Циклы паросиловых установок.

## Задача № 1.

Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с перегретым паром при начальных параметрах р1 = 20 бар, t1 = 400 0C и конечным давлением р2 = 0,05 бар. Определить термический к.п.д. цикла и удельный расход пара.

Решение: По iS – диаграмме находим энтальпии i1= 3250 кДж/кг,

i2 = 2180 кДж/кг, степень сухости пара х2 = 0,84 и температура насыщения при конечном давлении tн = 33 0C. Тогда энтальпия кипящей воды при tн равна i2=4,1933 = 138 кДж/кг.

Термический к.п.д. цикла Ренкина

ηt=i1−i2i1−i2=3250−21803250−138=0,344

Расход пара на 1 МДж

d=1000i1−i2=10003250−2180=0,93кг/МДж.

## Задача № 2.

Определить термически к.п.д. цикла Ренкина при начальном давлении пара р1 = 40 бар и начальной температуре t1 = 500 0C. Конечное принять равным

р2 = 2 бар; р2 = 1 бар; р2 = 0,5 бар.

## Задача № 3.

Паровая турбина мощностью N = 12 МВт работает при начальных параметрах пара р1 = 8 МПа, t1 = 450 0C. Давление в конденсаторе р2 = 0,004 МПа. В котельной установке, снабжающей турбину паром, сжигается уголь с теплотой сгорания Qнр=25120 кДж/кг. К.п.д. котельной установки равен 0,8. Температура питательной воды tп.в. = 900С. Определить производительность котельной установки и часовой расход топлива при полной нагрузке паровой турбины.

## Задача № 4.

Показать сравнительным расчетом целесообразность применения пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определить располагаемое теплопадение, термический к.п.д. цикла и удельный расход пара для двух различных значений начальных и конечных параметров пара. Указать конечное значение сухости х2.

Решение: Для решения задачи используем iS – диаграмму водяного пара.

Вариант № 1. р1 = 2 МПа, t1 = 350 0C, р2 = 0,1 МПа.

Теплосодержание пара, соответствующее начальному состоянию, найдем на пересечении изобары р1 = 2 МПа и изотермы t1 = 350 0C, т.е. i1 = 3150 кДж/кг.

Теплосодержание пара, поступающего в конденсатор, найдем на пересечении изобары р2 = 0,1 МПа и адиабаты S = const, проведенной из точки 1, т.е. i2= 2530 кДж/кг. Температура кипящей воды при р2 = 0,1 МПа найдется на пересечении изобары р2 с верхней пограничной кривой (х = 1), т.е. t2=1000С.

Принимая теплоемкость воды Св = 4,19 кДж/(кг 0С), найдем энтальпию кипящей воды i2=Cв⋅t2=419 кДж/кг. Конечная степень сухости пара х2 = 0,92.

Располагаемый теплоперепад h0=i1−i2=3150-2530 = 620 кДж/кг.

Термический к.п.д. цикла Ренкина

ηt=i1−i2i1−i2=6203150−419=0,23

Удельный расход пара

d=3600i1−i2=3600620=5,8кгкВт⋅ч

Вариант № 2. р1 = 11 МПа, t1 = 520 0C, р2 = 0,004 МПа.

Из iS – диаграммы i1= 34600 кДж/кг; i2 = 2000 кДж/кг; х2 = 0,79. Температура кипящей воды при р2 = 0,004 МПа t2= 30 0C, поэтому энтальпия кипящей воды i2=304,19 = 126 кДж/кг. Следовательно,

h0=i1−i2=3460-200 = 1460кДж/кг,

ηt=i1−i2i1−i2=14603460−126=0,44

d0=34601460=2,46кгкВт⋅ч

Вывод: Применение пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления приводит к повышению термического к.п.д. цикла Ренкина и снижению удельного расхода пара на единицу работы.

## Задача № 5.

Решить задачу № 4 при следующих исходных данных:

1 вариант р1 = 4,5 МПа, t1 = 400 0C, р2 = 0,1 МПа;

2 вариант р1 = 15 МПа, t1 = 600 0C, р2 = 0,005 МПа.

# Тема №14. Циклы холодильных установок.

## Задача №1.

В компрессор воздушной холодильной установки поступает воздух из холодильной камеры с давлением р1 = 0,1МПа и температурой t1 = -10oC. Адиабатно сжатый в камере воздух до давления р2 = 0,5МПа направляется в охладитель, где он при р = const снижает свою температуру до t3 = +10oC. Отсюда воздух поступает в расширительный цилиндр, где расширяется по адиабате до первоначального давления, после чего возвращается в холодильную камеру. Отнимая теплоту от охлаждаемых тел, воздух нагревается до температуры t1 = -10oC и вновь поступает в компрессор. Определить температуру воздуха, поступающего в холодильную камеру, теоретическую работу, затрачиваемую в цикле, холодопроизводительность воздуха и холодильный коэффициент для данной установки и для установки, работающей по циклу Карно для того же интервала температур.

Решение: Изобразим рассматриваемый цикл холодильной установки в диаграммах p и TS.

Температуру воздуха T4, поступающего в холодильную камеру, определяем из соотношения параметров адиабатного процесса 3 – 4:

T4=T3⋅p4p3k−1k=283⋅0,10,50.286=179K

.

Температуру сжатого воздуха T2, выходящего из компрессора, определим из соотношения параметров адиабатного процесса 1 – 2:

T2=T1⋅p2p1k−1k=263⋅0,50,10.286=416K.

Работа, затраченная в цикле, равна разности работ затраченной в компрессоре и полученной в расширительном цилиндре.

Работа, затраченная в компрессоре:

lк=C⋅T2−T=1,012⋅416−263=154.8кДжкг.

Работа, полученная в расширительном цилиндре:

lр.ц.=C⋅T3−T=1,012⋅283−179=105,2кДжкг.

Следовательно, работа цикла:

lo=l−lр.ц.=154,8−105,2=49,6кДжкг.

Удельная холодопроизводительность воздуха:

q=Cpm⋅T1−T4=1,012⋅263−179=85кДжкг.

Холодильный коэффициент установки:

ε=qolo0=8549,6=1,71

Холодильный коэффициент установки, работающей по циклу Карно для того же интервала температур:

εк=T1T3−T=263283−263=13,15.

## Задача №2.

Решить задачу №1 при следующих исходных данных: р1 = 0,11МПа;

t1 = -5oC; р2 = 0,4МПа; t3 = +5oC.

## Задача №3.

Определить холодильный коэффициент паровой аммиачной установки (с дросселем) по известной температуре влажного пара NH3 на входе в компрессор t1 = -20oC и температуре сухого насыщенного пара NH3 за компрессором t2 = 15oC. По заданной холодопроизводительности Q = 220кВт определить массовый расход аммиака и теоретическую мощность привода компрессора. Изобразить цикл вTS-диаграмме.

Решение: Цикл паровой аммиачной установки в TS-диаграмме.

1– 2 – адиабатное сжатие в компрессоре и превращение в сухой пар;

2 – 3 – охлаждение в конденсаторе и превращение в жидкость;

3 – 4 – адиабатное расширение в дросселе и превращение во влажный пар с х4;

4 – 1- отбор теплоты от охлаждаемого объекта, испарение и повышение степени сухости от х4 до х1.

Холодопроизводительность аммиака, т.е. количество теплоты, поглощаемой 1кг аммиака от охлаждаемого объекта:

qo=i1−i=r⋅х1−х4,

где r = 1328,5кДж/кг – скрытая теплота парообразования аммиака при

t = -20oC.

Значения степеней сухости х1 и х4 найдем аналитически, используя постоянство энтропии в обратимом адиабатном процессе.

Для процесса 1 – 2:

s1=s2} } =s rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } + left (s rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{−s1'⋅х1,

где из таблицы для насыщенного пара NH3 s1'=3,841кДжкг∘С – энтропия кипящего аммиака при t = -20oC;

s1} } =9,090 {  { ital кДж}  over  { ital кг rSup { size 8{ circ } } С} } } { – энтропия сухого насыщенного пара аммиака при

t = -20oC;

s2} } =8,624 {  { ital кДж}  over  { ital кг rSup { size 8{ circ } } С} } } { – энтальпия сухого насыщенного пара аммиака при

t = +15oC.

Тогда х1=s2} }  - s rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } }  over  {s rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{−s1'=8,624−3,8419,090−3,841=0,911.

Для процесса 3 – 4: s4=s3'=s1'+,

где из таблицы s3'=4,435кДжкг∘С – энтропия кипящего аммиака при

t = +15oC.

Тогда х4=s3'−s1's1} }  - s rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } } } = {  {4,435 - 3,841}  over  {9,090 - 3,841} } =0,113} {.

Следовательно, qo=1328,5⋅0,911−0,113=1060кДжкг.

Тепловая нагрузка конденсатора, т.е. количество теплоты, отводимой с охлаждающей водой:

q=i2−i3=r2,

где r2=1207,1кДжкг – скрытая теплота парообразования NH3 при t = 15oC.

Следовательно, q=r2=1207,1кДжкг.

Работа, затраченная в цикле:

lo=q−qo=1207.1−1060=147.1кДжкг.

Холодильный коэффициент:

ε=qolo=1060147,1=7,2.

Расход аммиака:

M=Qqo=2201060=0,21кгс.

Теоретическая мощность привода компрессора:

N=M⋅lo=0,21⋅147,1=30,9кВт.

## Задача №4.

Решить задачу №3 при исходных данных: t1 = -15oC; t2 = 30oC; Q = 270кВт.