Задание

На однопредметной прямоточной линии обрабатывается вал. Технологический процесс состоит из операций: токарной, сверлильной, фрезерной и шлифовальной. Длительность операций соответственно составит (мин): 1,9мин; 1,1мин; 2,1мин; 1,3мин. Месячная программа 12 600шт. В месяце 21 рабочий день. Режим работы линии – двухсменный. Продолжительность работы смены – 8 часов. Период оборота линии 0,5 смены. Брак на операциях отсутствует. Определите такт линии, число рабочих мест и рабочих на линии. Рассчитайте величину межоперационных оборотных заделов и постройте графики их движения.

Решение

- Найдем такт запуска.

Такт запуска – это промежуток времени между выпуском или запуском отдельных последовательно обрабатываемых деталей.

rзап=ФДNзап , где

ФД- действительный (эффективный) фонд времени;

Nзап - программа запуска деталей (сколько деталей на входе).

Nзап=Nвып∗(1+k100),

Где k – коэффициент брака, в данной задаче брака нет, соответственно программа запуска и программа выпуска совпадут.

Nзап=Nвып= 12 600/21*2*2 = 150 шт (программа запуска за период оборота, т. е. за пол смены).

ФД= ФНОМ= 8*0,5*60 = 240 мин (поскольку постоев оборудования нет, то действительный фонд совпадет с номинальным; расчет ведется на полсмены).

rзап= 240/150 = 1,6 мин/шт

2)  Определим количество рабочих мест.

Расчетное количество рабочих мест:

Ср=tштrзап

Округляя полученные цифры в большую сторону получим принятое количество рабочих мест(Спр):

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| Ср | 1,19 | 0,69 | 1,31 | 0,81 |
| Спр | 2 | 1 | 2 | 1 |

3) Определим коэффициент загрузки рабочих мест:

ηзагр=СрСпр

Соответственно по операциям загрузка составит: 1- 0,6; 2 – 0,7; 3 – 0,7; 4 – 0,8.

- Численность рабочих принимается по количеству принятого оборудования, соответственно она составит: 2+1+2+1=6 чел.

5) Составим стандарт-план:

| № | tшт | Число раб. м. |  | Загрузка раб. м. |  | График работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср | Спр | % | мин | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 1 | 1,9 | 1,19 | 2 | 100 19 | 240 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,1 | 0,69 | 1 | 69 | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,1 | 1,31 | 2 | 100 31 | 240 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,3 | 0,81 | 1 | 81 | 194,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6) Рассчитаем межоперационные оборотные заделы.

| Период | Длительность периода | Расчет заделов |
| --- | --- | --- |
| Между операциями 1 -2 |  |  |
| Т1 | 45,6 | Z=(45,6*2)/1,9 – (45,6*1)/1,1 = +7 |
| Т2 | 165,6-45,6=120 | Z= (120*1)/1,9 – (120*1)/1,1 = -46 |
| Т3 | 240-165,6=74,4 | Z = (74,4*1)/1,9 – (74,4*0)/1,1 = +39 |
| Между операциями 2 -3 |  |  |
| Т1 | 165,6 | Z = (165,6*1)/1,1 – (165,6*1)/2,1 = +71 |
| Т2 | 74,4 | Z = (74,4*0)/1,1 – (74,4*2)/2,1 = -71 |
| Между операциями 3 – 4 |  |  |
| Т1 | 45,6 | Z = (45,6*1)/2,1 – (45,6*0)/1,3 = +22 |
| Т2 | 165,6-45,6=120 | Z = (120*1)/2,1 – (120*1)/1,3 = -36 |
| Т3 | 74,4 | Z = (74,4*2)/2,1 – (74,4*1)/1,3 = +14 |

Нарисуем эпюры

| № | tшт | Число раб. м. |  | Загрузка раб. м. |  | График работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср | Спр | % | мин | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 1 | 1,9 | 1,19 | 2 | 100 19 | 240 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,1 | 0,69 | 1 | 69 | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,1 | 1,31 | 2 | 100 31 | 240 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,3 | 0,81 | 1 | 81 | 194,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |