Задание

Определить производственную мощность участка, его потребность (резерв) в оборудовании по группам. Если:

На специализированном участке механической обработки изготавливаются детали типа «вал». Работает участок в две смены по 8ч 250 дней в году, из них 6 дней с сокращенной продолжительностью на 1ч. На ремонт оборудования планируется 5% номинального фонда времени. Количество оборудования по группам и нормы времени приведены в таблице:

| Наименование групп оборудования | Количество оборудования, шт | Норма времени на обработку среднего вала, мин | Средний коэффиц-т выполнения норм |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 10 | 25 | 1,15 |
| Сверлильная | 5 | 15 | 1,10 |
| Фрезерная | 7 | 20 | 1,12 |

Ведущая группа оборудования токарная.

Решение:

1) Для определения производственной мощности участка необходимо определить пропускную способность каждой группы оборудования:

Mоб=ФД∗n∗kВНТНК, где

ФД - годовой действительный фонд времени работы единицы оборудования;

kВН- средний коэффициент выполнения норм выработки;

n – количество единиц оборудования, шт.;

ТНК- трудоемкость нормо-комплекта изделий, обрабатываемых на данном рабочем месте, ч.

ФД= (250*8*2 -- 6*2*1)*(1-5/100)=3789 ч.

Mток=(3789*10*1,15*60)/25=104 576 шт.

(на 60 умножаем чтобы часы перевести в минуты, так как норма времени задана в минутах)

Mсв= (3789*5*1,1*60)/15=83 358 шт.

Mфр= (3789*7*1,12*60)/20 = 89 117шт.

При условии расширения пропускной способности сверлильной и фрезерной групп оборудования производственная мощность участка составит 104 576, поскольку производственная мощность участка определяется по ведущей группе.

2) Определим резерв (-) или потребность (+) в оборудовании по группам:

Ri=(MВГ−МОБi)∗ТНКФД∗60∗kВН, где

MВГ- производственная мощность ведущей группы (по условию - токарная);

МОБi- производственная мощность i-ого оборудования.

RСВ= (104 576 – 83 358)*15  /  3789*60*1,1 = +1,27 =+ 2 станка;

RФР= (104 576 – 89 117)*20  /  3789*60*1,12 =+ 1,21 =+ 2 станка.