МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- “ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

О. С. Дедюлина

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Методические указания и задания к выполнению курсовой работы

для студентов очной и заочной форм обучения по специальностям

1 – 39 01 01 «Радиотехника (устройства и системы)»

1-39 02 01 «Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств»

Новополоцк

ПГУ

2012

СОДЕРЖАНИЕ

С.

0 Общие методические положения

1 Методические указания по выполнению разделов курсовой работы

1.1 Краткое описание объекта производства и технологического процесса

1.2 Выбор типа производства

1.3 Расчет календарно-плановых нормативов ОППЛ

## 2 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1 Расчет величины капитальных вложений в оборудование

2.2 Расчет величины капитальных вложений в здания

2.3 Расчет величины капитальных вложений в транспортные средства

2.4 Расчет величины капитальных вложений в техническую оснастку и инструмент

2.5 Расчет величины капитальных вложений в производственный инвентарь

## 3  Калькуляция себестоимости единицы продукции

3.1 Расчет затрат на сырье и материалы, покупные изделия и комплектующие

3.2 Расчет  показателей по труду

3.3 Определение общепроизводственных расходов

3.4 Расчет цеховой себестоимости продукции

3.5 Расчет производственной себестоимости продукции

3.6 Расчет полной себестоимости продукции

4 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1 Расчет отпускной цены

4.2Расчет прибыли предприятия

4.3 Расчет технико-экономических показателей

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

0. Общие методические положения

Курсовая работа выполняется студентами пятого курса после изучения основных разделов дисциплины «Организация производства и управление предприятием».

Цели курсовой работы:

1. Углубить, закрепить и конкретизировать теоретические знания в области экономики и организации производства.

2. Привить навыки практических расчетов по проектированию и организации участков производства радиоаппаратуры, узлов или отдельных деталей, а также по вопросам расчета технико-экономических показателей.

3. Научить критически пользоваться исходными данными, справочными и нормативными материалами с учетом конкретных заданий по курсовой работе.

4. Развить навыки самостоятельного критического анализа, творческого осмысления и обобщения технических, технологических и экономических решений и практического опыта работы предприятий.

5. Подготовить студентов к выполнению дипломных проектов.

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя кафедры  в соответствии с индивидуальным заданием, выданным на основе исходных данных, представленных в приложении к методическому пособию. В ходе выполнения курсовой работы руководитель консультирует студента и контролирует соблюдение им календарных сроков выполнения отдельных ее частей. Выполненная работа должна быть представлена на кафедру в установленный срок в виде пояснительной записки, оформленной на стандартных листах формата А4.

Тематика курсовых работ отражает важнейшие направления развития новых, прогрессивных форм организации производства на предприятии.

Общими требованиями, предъявляемыми к курсовой работе, являются логичность и полнота изложения материала, грамотное оформление работы, самостоятельное выполнение работы.

Объем курсовой работы 30–35 листов машинописного текста. В конце курсовой работы приводится список использованной литературы.

Оформление: шрифт - Times New Roman; размер шрифта – 14; междустрочный интервал – 1,1пт.; поля: левое – 3см., правое – 1см, верхнее и нижнее – 2 см.

Структура курсовой работы: титульный лист (приложение Г), содержание, краткое описание объекта производства и технологического процесса, расчет величины капитальных вложений в основные средства, калькуляция себестоимости единицы продукции, расчет основных технико-экономических показателей, заключение, список использованных литературных источников.

На основании зачтенной курсовой работы студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Организация производства и управление предприятием», о чем производится соответствующая запись в экзаменационной ведомости.

# 0.2 Выбор варианта курсовой работы

Студент выполняет один из  предложенных вариантов (Приложение А), в зависимости от двух последних цифр зачетной книжки.

Таблица 0.1

Разбивка вариантов индивидуальных заданий

| Две последние цифры зачетки | Номер варианта | Две последние цифры зачетки | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| 01, 21, 41, 61, 91 | 1 | 11, 31, 51, 71 | 11 |
| 02, 22, 42, 62, 92 | 2 | 12, 32, 52, 72 | 12 |
| 03, 23, 43, 63, 93 | 3 | 13, 33, 53, 73 | 13 |
| 04, 24, 44, 64, 94 | 4 | 14, 34, 54, 74 | 14 |
| 05, 25, 45, 65, 95 | 5 | 15, 35, 55, 75 | 15 |
| 06, 26, 46, 66, 96 | 6 | 16, 36, 56, 76 | 16 |
| 07, 27, 47, 67, 97 | 7 | 17, 37, 57, 77 | 17 |
| 08, 28, 48, 68, 98 | 8 | 18, 38, 58, 78 | 18 |
| 09, 29, 49, 69 99 | 9 | 19, 39, 59, 79 | 19 |
| 10, 30, 50, 70, 00 | 10 | 20, 40, 60, 80 | 20 |

## 1. Методические указания по выполнению разделов курсовой работы

1.1 Краткое описание объекта производства и технологического процесса

В этом разделе курсовой работы дается краткое описание объекта производства, его назначение. Описание должно быть представлено в табличном виде (табл. 1.1, табл. 1.2, табл. 1.3). Наименование сырья, материалов и комплектующих, их норматив на изделие, их стоимость устанавливаются студентом самостоятельно. Разряд работы по операциям, применяемое оборудование и инструмент также студент выбирает сам на основании специфики и сложности выполняемых операций. Количество оборудования и инструмента принимается равным количеству рабочих мест на операции, на которой оно используется.

Таблица 1.1

Цены и нормы расхода сырья и материалов

| № п/п | Наименование сырья и материалов | Единицы измерения | Норматив на одно изделие | Оптовая цена за единицу изделия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.2

Цены и нормы расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов

| № п/п | Наименование комплектующих изделий и полуфабрикатов | Единицы измерения | Норматив на одно изделие | Оптовая цена за единицу изделия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3

Технологический процесс изготовления деталей

| Наименование операции технологического процесса | Разряд работы | Применяемое оборудование и инструмент | Норма времени на тех. процесс, мин |
| --- | --- | --- | --- |

1.2 Выбор типа производства

Форма организации производственного процесса на участке определяется, как правило, типом производства. Тип производства - это степень постоянства загрузки рабочих мест, линии, участка, цеха, завода одной и той же работой. Различают три типа производства: массовый, серийный, единичный. Правильное определение типа производства на участке позволяет выбрать эффективную форму его организации. Основой для определения типа производства являются программа выпуска, вид изделия и трудоемкость его изготовления.

Типы производства характеризуются коэффициентом закрепления операций (Kзо):

Kзо=FэфТшт-к.ср⋅Nзап					(1.1)

где 	Fэф - эффективный фонд времени работы оборудования, мин.;

Тшт-к.ср- среднее штучно-калькуляционное время для всех операций, мин.;

Nзап - программа запуска, шт.

Полученные значения распределяются следующим образом:

- для единичного производства – больше 40;

- для мелкосерийного производства – 20 – 40;

- для среднесерийного производства – 10 – 20;

- для крупносерийного производства – 1 – 10;

- для массового производства – меньше 1.

Среднее штучно-калькуляционное время для всех операций:

Тшт-к.ср.=i=1mtштim					(1.2)

где	i=1mtштi - сумма штучно-калькуляционного времени по всем операциям, мин.

m – количество операций.

Для массового и крупносерийного производства целесообразна организация поточного производства.

При этом необходимо определить вид поточной линии: непрерывно-поточная или прерывно-поточная. В данной курсовой работе применяется однопредметная прерывно-поточная линия (ОППЛ), поскольку операции не синхронизированы.

1.3 Расчет календарно-плановых нормативов ОППЛ

Однопредметные прерывно-поточные линии применяются в массовом и крупносерийном типах производства, когда норма времени выполнения операций производственного процесса не равна и не кратна такту потока, а также когда на отдельных операциях появляется брак.

Пространственная планировка оборудования подчиняется общим требованиям цепного расположения с учетом  возможного территориального сближения рабочих мест, обслуживаемых рабочими-совместителями. Применение конвейеров на прямоточных линиях, как правило нецелесообразно, здесь широко используют различные гравитационные транспортные средства, например, рольганги, скаты, а также оборудование циклического действия: электрокары, монорельсы с тельферами и др. Движение предметов труда по операциям – параллельно-последовательное с поштучной или партионной передачей.

Основной состав календарно-плановых нормативов ОППЛ: укрупненный такт, количество рабочих мест по операциям и по всей поточной линии, стандарт-план работы линии, размер и динамика движения межоперационных оборонных заделов, длительность производственного цикла.

Такт ОППЛ определяется по формуле:

rзап.=FэNз					         (1.3)

где	Nз - программа запуска изделий за плановый период, шт.;

Fэ - эффективный фонд времени работы линии за плановый период, мин.

Эффективный фонд времени:

Fэ=S*d*t*Kп.о. 					(1.4)

где	 S - сменность работы, см.;

d - количество дней в плановый период, дн.;

t - продолжительность рабочего дня, час.;

Kп.о. - коэффициент, учитывающий время простоя оборудования в плановом ремонте.

Программа запуска изделий:

Nзап=Nвып⋅(1+α100)					(1.5)

где 	α - процент брака, %.

Определение количества рабочих мест осуществляется по каждой i-той операции по всей поточной линии в целом. Расчет производится по формуле:

Cрi=tштirзап;						(1.6)

где  tштi - норма штучного времени на данной i-й операции с учетом коэффициента выполнения норм, который в случае отсутствия недовыполнения или перевыполнения равен 1, мин

rзап - такт поточной линии, мин./шт.

Расчетные величины рабочих мест получаются, как правило, дробными числами, поэтому их необходимо округлить до ближайших целых чисел – принятое количество рабочих мест. При этом округление происходит в большую сторону, если загрузка оборудования превышает 10%.

Общее количество рабочих мест на линии определяется путем суммирования принятого количества рабочих мест по операциям.

Построение стандарт-плана ОППЛ – сложный процесс, осуществляется в табличной форме (табл. 1.4), в которую вносятся все операции технологического процесса и нормы времени их выполнения,  определяется необходимое число рабочих мест по каждой операции (расчетное и принятое количество рабочих мест) в минутах и в процентах; присваиваются номера рабочим местам (по возрастанию от первого); строится график работы оборудования на каждой операции и рассчитывается необходимое количество производственных рабочих, в связи с недогрузкой оборудования на отдельных рабочих местах, а, следовательно, и рабочих операторов производится дозагрузка рабочих путем закрепления за ними нескольких недогруженных рабочих мест, т. е. строится график регламентации труда по линии и определяется окончательная численность производственных рабочих, присваиваются им номера или условные знаки и устанавливается порядок обслуживания недогруженных рабочих мест.

Таблица 1.4

Стандарт план ОППЛ

| № | tшт | Число раб. м. |  | Загрузка раб. м. |  | График работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср | Спр | % | мин | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 1 | 1,9 | 1,19 | 2 | 100 19 | 240 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,1 | 0,69 | 1 | 69 | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,1 | 1,31 | 2 | 100 31 | 240 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,3 | 0,81 | 1 | 81 | 194,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

На ОППЛ вследствие различной трудоемкости на операциях производственного процесса неизбежны межоперационные оборотные  заделы. Они создаются для выравнивания производительности на смежных операциях. Это детали или узлы, находящиеся на рабочих местах в ожидании процесса обработки. Оборотные заделы позволяют организовать непрерывную работу на рабочих местах в течение определенного стандартным планом отрезка времени. Характерной чертой оборотных заделов является изменение их величины на протяжении периода оборота линии от нуля до максимума. Размеры их, как правило, настолько велики, что весь расчет заделов на таких линиях сводится к расчету только межоперационных оборотных заделов, пренебрегая расчетом технологических транспортных и страховых заделов.

Расчет межоперационных оборотных заделов производится по стандарт-плану ОППЛ между каждой парой смежных операций. Для этого период оборота линии разбивается на части, каждая из которых характеризуется неизменным числом работающих единиц оборудования на смежных операциях и называется частным периодом, т. е. частный период заканчивается тогда, когда заканчивает или начинает работу один из станков на смежных операциях. Размер оборотных заделов между каждой парой смежных операций рассчитывается по формуле:

zoб=T∗Citштi−T∗Ci+1tштi+1				       (1.7)

где 	Т – период времени одновременной работы оборудования на смежных операциях (в течение которого на них работает неизменное число станков) мин;

и Ci+1  - количество оборудования на смежных операциях, шт.;

и tштi+1  - нормы штучного времени на смежных операциях,  мин.

Величина оборотного задела может быть положительной или отрицательной. Положительное значение свидетельствует об увеличении задела, так как предыдущая операция выдает больше изделий, чем может быть обработано на последующей, отрицательное – об уменьшении задела, поскольку предыдущая операция выдает изделий меньше, чем необходимо для последующей. Величина задела должна быть выражена целым числом, поскольку она представляет собой количество заготовок. Алгебраическая сумма заделов между смежными операциями должна быть равна нулю.

Расчет задела в курсовой работе рекомендуется производить в табличной форме (табл. 1.5, табл. 1.6). В табл. 1.5 приведен расчет оборотных заделов по каждой паре смежных операций                                                                                     в соответствие со стандарт-планом. В табл. 1.6 построены графики движения заделов.

Таблица 1.5

Расчет межоперационных оборотных заделов

| Период | Длительность периода | Расчет заделов |
| --- | --- | --- |
| Между операциями 1 -2 |  |  |
| Т1 | 45,6 | Z=(45,6*2)/1,9 – (45,6*1)/1,1 = +7 |
| Т2 | 165,6-45,6=120 | Z= (120*1)/1,9 – (120*1)/1,1 = -46 |
| Т3 | 240-165,6=74,4 | Z = (74,4*1)/1,9 – (74,4*0)/1,1 = +39 |
| Между операциями 2 -3 |  |  |
| Т1 | 165,6 | Z = (165,6*1)/1,1 – (165,6*1)/2,1 = +71 |
| Т2 | 74,4 | Z = (74,4*0)/1,1 – (74,4*2)/2,1 = -71 |
| Между операциями 3 – 4 |  |  |
| Т1 | 45,6 | Z = (45,6*1)/2,1 – (45,6*0)/1,3 = +22 |
| Т2 | 165,6-45,6=120 | Z = (120*1)/2,1 – (120*1)/1,3 = -36 |
| Т3 | 74,4 | Z = (74,4*2)/2,1 – (74,4*1)/1,3 = +14 |

Таблица 1.6

Стандарт план ОППЛ

| № | tшт | Число раб. м. |  | Загрузка раб. м. |  | График работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср | Спр | % | мин | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 1 | 1,9 | 1,19 | 2 | 100 19 | 240 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,1 | 0,69 | 1 | 69 | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,1 | 1,31 | 2 | 100 31 | 240 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,3 | 0,81 | 1 | 81 | 194,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства (ОС) – это часть имущества предприятия, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд в течение периода, оборачиваемость которого превышает 12 месяцев. Стоимость основных средств составляет более 30 базовых величин за единицу (Согласно постановлению Минфина РБ от 30.10.2009 № 132).

К основным средствам относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, механизмы и оборудование, транспортные средства, измерительные и регулирующие устройства, вычислительная техника, оргтехника, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности и другие объекты.

В общем виде величина капитальных вложений в основные средства в данной курсовой работе определяется по формуле 2.1:

Kф=Ko+Kзд+КТ+Ки+Кинв,	 			(2.1)

где 	Ко – величина капитальных вложений в оборудование, руб.;

Кзд – величина капитальных вложений в здания, руб.;

КТ – величина капитальных вложений в транспортные средства, руб.;

Ки – величина капитальных вложений в технологическую оснастку и инструмент, руб.;

Кинв – величина капитальных вложений в производственный инвентарь, руб.

2.1 Расчет величины капитальных вложений в оборудование

К оборудованию относят машины-генераторы, производящие энергию, и машины-двигатели, преобразователи электрического тока, компрессорные установки и другие.

Ко=i=1mmi⋅Цi⋅(1+kтр+kм+kф) 			(2.2)

где 	  m.i -  принятое количество станков i-го вида, шт.;

Цi  –	 цена станков i-го вида без учета НДС;

kтр–   коэффициент, учитывающий транспортные расходы (kтр=0,05 -0,08);

kм	–   коэффициент, учитывающий расходы на монтаж оборудования (kм=0,05 - 0,07);

kф –– коэффициент, учитывающий устройство фундамента под  оборудование (kф = 0,03-0,05).

Расчет величины капитальных вложений в оборудование представим в таблице 2.1:

Таблица 2.1

Расчет капитальных вложений в оборудование

| № оп. | Наименование оборудования | Принятое количество оборудования | Цена, руб. | 1+kтр +kм+kф | Первоначальная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого капитальные вложения в оборудование |  |  |  |  |  |  |

2.2 Расчет величины капитальных вложений в здания

Здания – это строения, в которых происходят процессы основных, вспомогательных и подсобных производств (административно-бытовые, хозяйственные, механические мастерские, кладовые, склады и др.).

КЗД=i=1m(Sобi⋅mi⋅Цпл⋅kД) 			(2.3)

где 	 Sоб.i –величина удельной  площади i-го вида оборудования, м2;

mi – количество оборудования i-го вида, шт.;

Цпл  – цена 1 м2 производственной площади без учета НДС (300 – 350$);

kД– коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, зависит от площади, занимаемой станком (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Значения коэффициентов, учитывающих дополнительную площадь

| Площадь, занимаемая единицей оборудования, м2 | До 3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-40 | 40-75 | свыше 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |

2.3 Расчет величины капитальных вложений в транспортные средства

Транспортные средства представлены внешним и внутренним транспортом. К внешнему относят: передвижные средства железнодорожного, автомобильного и путевого транспорта (локомотивы, вагоны, автомашины, электрокары, автокары, автозагрузчики, тепловозы и т.д.). К внутреннему транспорту относят:  рольганги, подпольные цепные транспортеры, подъемники с электроприводом и без него, подвесные конвейеры с отдельным приводом и другие.

KT=Ko⋅αT, 					(2.4)

где Ko - величина капитальных вложений в оборудование;

αT - коэффициент, учитывающий величину капитальных вложений в транспортные средства от стоимости оборудования (αT=0,1-0,15)

2.4 Расчет величины капитальных вложений в технологическую оснастку и инструмент

Инструменты – все виды механизированных и немеханизированных орудий труда и приспособления, прикрепляемые к машинам, либо служащие для обработки предметов труда (паяльники, манипуляторы, тиски, молотки и т.д.).

Ku=Ko⋅βu, 					(2.5)

где  βu - коэффициент, учитывающий капитальные вложения в технологическую оснастку и инструмент от стоимости оборудования (βu=0,02-01).

2.5 Расчет величины капитальных вложений в производственный инвентарь

Производственный инвентарь – предметы производственного назначения, служащие для облегчения производственных операций во время работы (рабочие столы, верстаки и т.п.), а также оборудование, способствующее охране окружающей среды.

Kuнв=Kзд⋅γuнв,				 (2.6)

где 	Kзд - величина капитальных вложений в здания;

γинв - коэффициент, учитывающий величину капитальных вложений в инвентарь от стоимости зданий (γинв=0,01-0,02).

Результаты расчета величины капитальных вложений в основные средства сведем  в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

Капитальные вложения в основные средства, руб.

| Категория инвестиций | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1. Капитальные вложения в здания |  |
| 2. Капитальные вложения в оборудование |  |
| 3. Капитальные вложения в транспортные средства |  |
| 4. Капитальные вложения в технологическую оснастку |  |
| 5. Капитальные вложения в производственный инвентарь |  |
| Итого: |  |
| НДС при приобретении основных средств: |  |
| Инвестиции в основные средства с учетом НДС: |  |

## 3  Калькуляция себестоимости единицы продукции

Себестоимость продукции – это затраты предприятия в денежной форме, связанные с использованием основных средств, сырья, материалов, топлива и энергии, труда, а также других ресурсов на производство и реализацию продукции.

В общем виде полная себестоимость единицы продукции определяется по формуле:

Сп = См + Ск +Сзп.осн+Сзп.доп+Сотч+Собщепр+Собщехоз.+Среал	  	(3.1)

где 	См - затраты на сырье и материалы за вычетом стоимости отходов, руб.;

Ск - - затраты на покупные изделия и комплектующие, руб.

Сзп .осн – основная заработная плата производственных рабочих, руб.;

Сзп.доп – дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб.;

Сотч – отчисления от фонда заработной платы (ФСЗН, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве), руб.;

Собщепр – общепроизводственные расходы, руб.;

Собщехоз – общехозяйственные расходы, руб.;

Среал – расходы на реализацию продукции, руб.;

3.1 Расчет затрат на сырье и материалы, покупные изделия и комплектующие

Для определения стоимости затрат по статьям «Сырье и материалы» и «Покупные изделия и комплектующие» во-первых, следует заполнить таблицы 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Стоимость материалов, необходимых для производства изделия

| Наименование материалов | Ед. измерения | Норма расхода на изделие | Цена за единицу материала, руб. | Суммарная стоимость материала на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Таблица 3.2

Стоимость покупных изделий и комплектующих

| Наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу комплектующего, руб. | Суммарная стоимость комплектующих на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

В результате заполнения таблиц 3.1 и 3.2 будут найдены затраты материалов и комплектующих на единицу продукции. Следующим шагом для определения затрат по статьям «Сырье и материалы» и «Покупные изделия и комплектующие» является умножение полученных в таблицах данных на месячный объем производства изделий.  Таким образом, расчет указанных статей будет иметь вид:

Статья «Сырье и материалы»:

M=(i=1nKi∗Цi)∗Nзап								(3.2)

Ki - количество i-ого материала, ед.;

Цi - стоимость единицы i-ого материала;

Nзап – месячная программа запуска изделий, шт.

n – количество разновидностей материалов.

Статья «Покупные изделия и комплектующие»:

K=(i=1nKki∗Цki)∗Nзап								(3.3)

Kki - количество i-ого комплектующего, ед.;

Цki - стоимость единицы i-ого комплектующего;

Nзап – месячная программа запуска изделий, шт.

n – количество разновидностей комплектующих.

3.2 Расчет показателей по труду

3.2.1 Расчет численности работников

Численность основных рабочих для обработки деталей определяем по формуле, исходя из трудоемкости работ:

Чосн=tшт−к⋅NФЭ⋅КВ 					(3.4)

где 	Фэ – эффективный годовой фонд времени рабочего, мин.;

Кв – коэффициент выполнения норм времени;

tшт-к – штучно-калькуляционное время выполнений операций, мин. 	Численность вспомогательных рабочих принимаем в размере 40% от числа основных рабочих.

Численность аппарата управления составляет 10% от численности основных и вспомогательных рабочих.

3.2.2 Расчет фонда заработной платы основных  рабочих

Рассчитаем основную заработную плату основных рабочих:

Сз.осн=N⋅i=1КоРi⋅Pд,			(3.5)

где  	Рi  -  расценка на  i-ю операцию, руб.;

Рд – коэффициент, учитывающий премии и доплаты (Рд = 1,3);

Ко –   количество i-х операций обработки;

N  -  объем производства в натуральном выражении, шт.

Расценка на i-ю операцию определяется на основе трудоемкости и часовой тарифной ставки, принятой для тарификации работы на данной операции по формуле:

Pi=ЧТСiр⋅Тштi60, 					(3.6)

где	ЧТСiр	- часовая тарифная ставка i-го разряда, руб./час (приложение Б, таблица 1Б);

Тштi	- штучное времени выполнения i-й операции, мин./шт.;

Часовая тарифная ставка i-го разряда определяется с учетом тарифного коэффициента:

ЧТСiр=(ЧТС1р⋅kув/п)⋅kтарi⋅kув,		(3.7)

где	 kтар.i	- тарифный коэффициент i-го разряда;

kув - коэффициент увеличения (приложение Б, таблица 2Б);

kув/п-коэффициент увеличения, устанавливаемый самим предприятием для повышения часовой тарифной ставки (принять от 1,5 до 2,5).

Часовая тарифная ставка первого разряда рассчитывается:

ЧТС1р=Тст1рФмес,				 (3.8)

где	Тст1р-месячная тарифная ставка первого разряда, руб./мес.,

Фмес- среднемесячное количество часов работы одного рабочего (приравнивается к эффективному фонду времени работы линии за плановый период), ч.

Рассчитаем дополнительную заработную плату основных рабочих:

СЗ.Д.осн=Сз.осн⋅НД100%, 	(3.9)

где 	НД – норматив  дополнительной заработной платы по отношению к основной (Нд = 1,15 – 1,30)

Рассчитаем суммарный фонд заработной платы основных рабочих (ФЗПосн) на год:

ФЗПосн=Сз.осн+СЗ.Д.осн.	(3.10)

Сведем расчет в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

Расходы на оплату труда основных рабочих

| № оп. | tшт-к, мин. | ЧТС i-го разряда, руб. | Расценка i-го разряда, руб. | Основная зар.плата с учетом премий и доплат (Сз.осн), руб. | Доп. заработная плата (Сз.д.осн), руб. | Фонд заработной платы (ФЗПосн), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

3.2.3 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Рассчитаем основную заработную плату вспомогательных рабочих:

Сз.всп.=Cз.осн.⋅Нвсп				(3.11)

где	 Нвсп – норматив основной заработной платы вспомогательных рабочих (Нвсп = 0,40 – 0,45).

Рассчитаем дополнительную заработную плату вспомогательных рабочих:

СЗ.Д.всп=Сз.всп⋅НД100%,	(3.12)

где 	НД – норматив  дополнительной заработной платы по отношению к основной (Нд = 1,15 – 1,30)

3.2.4 Расчет отчислений от фонда заработной платы

Основная заработная плата производственных рабочих составит:

Сзп.осн. = Сз.осн + Сз.всп 			(3.13)

Дополнительная заработная плата производственных рабочих составит:

Сзп.доп. = Сз.д.осн + Сз.д.всп 			(3.14)

Отчисления от ФЗП производственных рабочих составят:

Cотч=(Сзп.осн+Сзп.доп)⋅(hфсзн+hстр)100%, 	(3.15)

где  hфсзн –  ставка отчислений  на государственное страхование в фонд социальной защиты населения  (hфсзн = 34%, на 1.01.2012г.);

hстр -  ставка отчислений на обязательное  страхование производственных рабочих от несчастных случаев (hстр = 0,6%, на 1.01.2012г. для бюджетных и прочих организаций).

Среднемесячная заработная плата производственных рабочих:

ЗПср.мес=Cзп.осн+Сзп.всп(Чосн+Чвсп),.			(3.16)

Проведенные расчеты представим в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Расходы на заработную плату производственных рабочих, руб.

| Статьи расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основная заработная плата производственных рабочих |  |
| Дополнительная заработная плата производственных рабочих |  |
| Отчисления от ФЗП производственных рабочих |  |

3.3  Определение общепроизводственных расходов

3.3.1 Определение затрат на содержание и эксплуатацию оборудования (ЗРСЭО)

3.3.1.1 Амортизация оборудования, транспортных средств и технологической оснастки:

Амортизация – возмещение износа основных средств путем постепенного переноса их стоимости на стоимость изготавливаемой с их помощью продукции.

Амортизация начисляется на все основные средства, находящиеся на балансе предприятия отраслей промышленности, независимо от характера их участия в производственном процессе.

Аоб.цех=j=1mКМиОj×Н+t=1ТКтрt×На.t +i=1nКт.о×На.i 	(3.17)

где  На.i,j,t– годовая норма амортизации соответствующего элемента основных средств (приложение В);

Кмиоj, Ктрt, Ктоi – первоначальная стоимость соответственно: j-го вида оборудования,  технологической оснастки, транспортных средств, руб.;

m,Т,n -  соответственно количество оборудования; количество технологической оснастки, количество транспортных средств.

Нормы амортизационных отчислений рассчитываются по следующей формуле:

На.i=1Тп.иi, 				(3.18)

где	 Тп.и.i	– срок полезного использования i-го элемента основных средств, лет.

Расчет амортизации оборудования, транспортных средств и технологической оснастки представим в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Расчет амортизации оборудования, транспортных средств и технологической оснастки

| Наименование основных средств | Кол-во | Норма амортизации | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизационные отчисления, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |  |  |  |  |
| Транспортные средства |  |  |  |  |
| Технологическая оснастка |  |  |  |  |

3.3.1.2 Расчет затрат на электроэнергию

ЗЭ=i=1mSi⋅Wyi⋅KC⋅KП⋅KМ⋅KВ⋅ЦЭ⋅Fэф,	(3.19)

где	 Si - количество оборудования на каждой операции;

Wyi - величина установленной мощности на единицу одноименного оборудования, кВт;

KC - коэффициент спроса на электроэнергию (KC=0,92);

KП - коэффициент потерь электроэнергии в сети (KП=1,08);

KМ - коэффициент загрузки оборудования по мощности (KМ=0,75);

KВ - средний коэффициент загрузки оборудования по времени (KВ = 0,80);

ЦЭ - цена одного кВт/ч электроэнергии (ЦЭ= 737 руб. для юридических лиц на 1.09.2011г.).

Fэф - эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч.

3.3.1.3 Расчет затрат на текущий ремонт оборудования:

ЗТ.Р.=Ко⋅αо 				(3.20)

где Ко – капитальные вложения в оборудование, руб.;

αо - коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт оборудования (0,03-0,05).

3.3.1.4 Расчет затрат на возмещение транспортных средств

Зтр=КТ·νтр,  					(3.21)

где КТ – капитальные вложения в транспортные средства, руб.;

νтр – коэффициент, учитывающий затраты на возмещение транспортных средств от их стоимости (νтр=0,05).

3.3.1.5 Расчет затрат на внутризаводское перемещение грузов

Зпер=Кт⋅νпер,			(3.22)

где Кт - капитальные вложения в транспортные средства, руб.;

νпер - коэффициент, учитывающий затраты на внутризаводское перемещение грузов (νпер=0,3).

3.3.1.6 Определение затрат на погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения

Зинс=Ко⋅γинс 					(3.23)

где Ко – капитальные сложения в оборудование, руб.;

γинс - коэффициент, учитывающий затраты на погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения (γинс=0,005).

3.3.1.7 Расчет общей величины расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

ЗРСЭО=Аоб.цех+Зэ+ЗТ.Р.+Зтр+Зпер+Зинс		(3.24)

3.3.2 Расчет расходов по организации, обслуживанию и управлению производством (ЗРОУП)

3.3.2.1 Расчет амортизации цеховых зданий, инвентаря

Азд. цех, инв=Кзд.∗На.зд.произв+Кинв∗На.инв		(3.25)

где 	На.зд.произв – норма амортизации  здания производственного назначения (приложение В);

На.инв  -     норма амортизации   инвентаря (приложение В);

Кздi        –    первоначальная стоимость зданий, руб.;

Кинв –         первоначальная стоимость производственного инвентаря, руб.

3.3.2.2 Расчет затраты на содержание зданий и сооружений

ЗС=Sпр⋅Цпл⋅ac				 (3.26)

где  Sпр–величина производственной площади, м2;

Цпл  – цена 1 м2 производственной площади без учета НДС (300 – 350 $);

aC - коэффициент, учитывающий затраты на содержание зданий (aC=0,015).

3.3.2.3 Расчет затрат на текущий ремонт зданий

ЗТР=Kзд⋅βТР,				(3.27)

где Kзд - капитальные вложения в здания;

βТР - коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт от их стоимости (βТР=0,02).

3.3.2.4 Расчет затрат на содержание аппарата управления

Зсл=ЗПсл∗Чупр∗Мсл,  				(3.28)

где	ЗП сл - среднемесячная заработная плата специалистов (принять в размере 20 базовых величин), руб.;

Чупр	- численность аппарата управления, чел.;

М сл – среднее число месяцев работы специалистов, принять 11,4 месяцев.

3.3.2.5 Расчет общих расходов по организации, обслуживанию и управлению производством

Сроуп = Азд +Зс+Зтр +Зсл 			 	(3.29)

Таким образом, общая величина общепроизводственных расходов составляет:

Собщепр =Зрсэо +Зроуп 				(3.30)

Отметим, что показатель общепроизводственные расходы рассчитан на годовой объем производства. Следовательно, прежде чем вносить его в калькуляцию себестоимости необходимо поделить его на 12 месяцев.

3.4 Расчет  цеховой себестоимости продукции

Сцех=Смо +Сзп.осн+Сзп.доп+Сотч+Собщепр 	(3.31)

3.5 Расчет производственной себестоимости продукции

Определяем производственную себестоимость продукции:

Спр=Сцех+Собщехоз, 				(3.32)

где 	Собщехоз – общехозяйственные расходы, руб.

Собщехоз=ФЗПосн·Нз100, 			(3.33)

где	 ФЗПосн – фонд заработной платы основных рабочих, руб.;

Нз – процент общехозяйственных расходов (Нз=80 – 120 %).

3.7 Расчет  полной себестоимости продукции

Определяем полную себестоимость продукции:

Сп = Спр+Среал  +Снал,				 (3.34)

где	Среал – величина затрат, связанных с реализацией продукции, руб.

Среал = Спр·Нреал100 				(3.35)

где	 Нреал – процент расходов на реализацию (Нреал = 5-7%).

Данные расчета по калькуляционным статьям сведем в таблицу 3.6.

Таблица 3.6

Калькуляция себестоимости продукции

| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| - Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов (Смо) |  |
| - Основная заработная плата производственных рабочих (Сосн) |  |
| - Дополнительная заработная плата производственных рабочих (Сдоп) |  |
| - Отчисления от ФЗП производственных рабочих (Офзп) |  |
| - Общепроизводственные расходы (без амортизации) (Собщепр) |  |
| 5.Амортизация основных средств (Аоб.цех+Азд.цех,инв) |  |
| Итого: цеховая себестоимость (Сцех) |  |
| 6.Общехозяйственные расходы (Собщехоз) |  |
| Итого: производственная себестоимость (Спр) |  |
| 7. Расходы на реализацию продукции (Среал) |  |
| Итого: полная себестоимость (Сп) |  |
| Полная себестоимость единицы продукции (Сед.пр.) |  |

# 4 Расчет основных технико-экономических показателей

## 4.1 Расчет отпускной цены

Цена – выражение стоимости товара (услуги) в денежных единицах определенной валюты (национальной или международной) за количественную единицу товара.

Таблица 4.1

Расчет отпускной цены

| Показатель | Порядок расчета | Значение, руб. |
| --- | --- | --- |
| Прибыль планируемая | Ппл=Седпр.⋅Rе100% |  |
| Цена предприятия без НДС | ЦпрбезНДС=Седпр+Ппл |  |
| Сумма НДС | НДС= ЦпрбезНДС⋅hндс100% |  |
| Отпускная цена предприятия с НДС | Цотп. =ЦпрбезНДС + НДС |  |

## где Rе - планируемая рентабельность продукции (15-30%);

## Расчет прибыли предприятия

Порядок расчета прибыли от реализации и чистой прибыли   предприятия после уплаты налоговых платежей сведем в таблицу 4.2.

Налог на недвижимость рассчитаем следующим образом:

Ннед=ОCзд⋅hнед100%,						(4.1)

где, ОCзд - остаточная стоимость зданий, руб.

ОСзд=Кзд−Азд						(4.2)

где   Кзд –  первоначальная стоимость зданий и сооружений, руб.

Азд –   величина годовых амортизационных отчислений зданий и сооружений, руб.

hнед – ставка налога на недвижимость (1% на 1.01.2012г.).

Таблица 4.2

Расчет прибыли от реализации и чистой прибыли предприятия

| ## Показатель | ## Порядок расчета | ## Значения, ## руб. |
| --- | --- | --- |
| ## Выручка от реализации | ## ВРреал=Цотп⋅N |  |
| НДС выходной | НДСвых=ВРреал⋅hндс100+hндс |  |
| Выручка предприятия без косвенных налоговых платежей | ВРпред=ВРреал−НДСвых |  |
| Прибыль от реализации | Превл=ВРреал−Сп |  |
| Налог на недвижимость | Ннед=ОЦзд⋅hнед100% |  |
| Налогооблагаемая прибыль | Пнал=Превл−Ннед |  |
| ## Налог на прибыль | ## Нпр=Пнал⋅hпр100% |  |
| ## Чистая прибыль | ## Пч=Пнал−Нпр |  |

где hндс - процентная ставка налога на добавленную стоимость (20% на 1.01.2012г.);

hпр - процентная ставка налога на прибыль (24% - на 1.01.2012г.).

## 4.3 Расчет технико-экономических показателей

- Период окупаемости  капитальных вложений:

Т=КфПч+Агод, 		(4.3)

где    Кф –  сумма полных капитальных вложений в основные средства, руб.;

Агод – величина годовых амортизационных отчислений основных средств, руб.;

Пч –    чистая прибыль, руб.

- Рентабельность производства:

R=ПчКф⋅100%,				(4.4.)

где    Кф –  сумма полных капитальных вложений в основные средства, руб.;

- Выработка продукции на одного рабочего:

ПТ=ВРпредЧосн,  						(4.5)

где    ВРпред – выручка предприятия от реализации продукции без косвенных налогов (косвенным налогом является НДС), руб.,

Чосн – численность основных рабочих, чел.

- Фондоотдача:

Фо=ВРпредКф, 						(4.6)

- Фондовооруженность работников предприятия:

Фв= Фср.г.осн./Чобщ ,. 					(4.7)

Чобщ  - общая численность всех работников предприятия (основные, вспомогательные рабочие, управленческий персонал), чел.

- Рентабельность продукции:

Rпрод=ПреалСп∗100, 					(4.8)

где	Преал 	– прибыль от реализации продукции за год, руб.;

Сп- полная себестоимость годового выпуска продукции, руб.

Рассчитанные основные технико-экономические показатели представим в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Основные технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.Годовой объем выпуска продукции: 1.1. В натуральном выражении 1.2.В стоимостном выражении | шт руб. |  |
| 2.Себестоимость единицы продукции | руб. |  |
| 3.Себестоимость годового объема произведенной продукции | руб. |  |
| 4.Численность производственных рабочих | чел. |  |
| 5.Выработка на одного основного рабочего | руб |  |
| 6Фонд заработной платы производственных рабочих | руб |  |
| 7Среднемесячная заработная плата одного производственного рабочего | руб |  |
| 8.Прибыль от реализации продукции | руб |  |
| 9Рентабельность продукции | % |  |
| 10Среднегодовая стоимость основных средств | руб |  |
| 11Фондоотдача | руб./руб |  |
| 12 Фондовооруженность труда | руб |  |
| 13Период окупаемости инвестиций | лет |  |

В результате проведенных расчетов необходимо сделать вывод об эффективности производства заданной продукции.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабук И.М.    Экономика предприятия : учеб. пособие для студ. технич. спец. учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / И. М. Бабук. - Мн.: ИВЦ Минфина, 2006. - 326 с.

- Васильева, Н.А.    Экономика предприятия: конспект лекций / Н. А. Васильева, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. - М.: Юрайт, 2007. - 191 с.

- Золотогоров, В.Г.    Организация производства и управление предприятием: учебное пособие / В. Г. Золотогоров. - Минск: Книжный Дом, 2005. - 444 с.

- Кастрюк А.П.    Организация производства и менеджмент в машиностроении: учеб.-метод. комплекс для студ. технич. спец.: в 2 ч. Ч. 1 / А. П. Кастрюк, А. А. Королько. - Новополоцк: ПГУ, 2004. - 367 с.

- Новицкий Н.И.    Организация и планирование производства: практикум / Н. И. Новицкий. - Мн.: Новое знание, 2004. - 256 с.

- Феденя А.К.    Организация производства и управление предприятием: учеб. пособие / А. К. Феденя. - Мн.: ТетраСистемс, 2004. - 192 с.

- Экономика предприятия: учеб. пособие / Л. Н. Нехорошева [и др.]; под ред. Л.Н. Нехорошевой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 719 с.