Приложение А

Вариант 1

На участке производится сборка платы. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 18 000шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10,7% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клеммы 1 – 8 уложить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,5 |
| 2 | Сопротивление R15, R10 и R1 установить на плату, загнуть выводы, запаять промыть | 2,0 |
| 3 | Трансформаторы ТР-1 и ТР-2 установить на плату загнуть выводы, запаять, промыть | 3,0 |
| 4 | Конденсатор С7 установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,8 |
| 5 | Провод 3, конденсаторы С1 и С5 закрепить на плате, загнуть выводы, запаять, промыть | 1,5 |
| 6 | Диод Д1 закрепить на плате | 0,5 |
| 7 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить выводы, запаять, промыть | 1,0 |
| Итого: |  | 11,3 |

Вариант 2

На участке производится сборка усилителя промежуточной частоты. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 16 800шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 11,2% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки усилителя промежуточной частоты

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить на плату контрольные штыри | 1,20 |
| 2 | Установить лепестки на панель | 1,67 |
| 3 | Укрепит панель на плате | 0,73 |
| 4 | Установить клеммы 1-10 | 7,20 |
| 5 | Установить на плату элементы R228, C201, C202, R201, R202, C203, C205 | 2,50 |
| 6 | Установить на плату элементы C204, R204, C206, R206, C207, C208, R105, Д201 | 3,40 |
| 7 | Установить на плату элементы R207, C209, C202, R209, C210, C257, R211, C212, C213, C214 | 3,80 |
| 8 | Запаять элементы | 1,20 |
| 9 | Очистить, промыть и осушить плату | 1,45 |
| Итого: |  | 23,15 |

Вариант 3

На участке производится сборка электронных часов. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 20 160шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10,7% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки электронных часов

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработать плату спиртом | 1,10 |
| 2 | Наклеить две поролоновые прокладки и произвести монтаж двух контактов | 0,80 |
| 3 | Собрать плату в стакан и произвести монтаж двух контактов | 1,12 |
| 4 | Маркировать стакан | 1,00 |
| 5 | Произвести посадку кристаллов | 2,30 |
| 6 | Произвести разварку выводов золотой проволокой и проверить прочность сварочных соединений | 1,83 |
| 7 | Проверить функционирование электронного блока и диапазон настройки частот | 3,10 |
| 8 | Произвести защиту кристаллов лаком | 0,42 |
| 9 | Установить стекло, элементы питания и прижимов | 1,58 |
| Итого: |  | 13,25 |

Вариант 4

На участке производится сборка платы блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 33 600шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 12% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки и монтажа платы блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить плату в лодочку | 0,60 |
| 2 | Взять 30 резисторов и установить их в отверстия согласно чертежу | 1,80 |
| 3 | Взять 13 резисторов и 1 конденсатор и установить в отверстия платы | 1,20 |
| 4 | Взять 2 конденсатора и 2 транзистора и установить в отверстия платы | 0,30 |
| 5 | Взять транзисторы, стабилитрон и 10 конденсаторов и установить в отверстия платы | 0,60 |
| 6 | Взять дроссель, конденсаторы, транзистор и установить на плату | 1,85 |
| 7 | Установить диоды, конденсаторы на плату | 1,20 |
| 8 | Взять трансформаторы и установить на плату | 1,35 |
| 9 | Поправить радиоэлементы на плате | 0,69 |
| 10 | Произвести пайку на установке «Волна» | 0,59 |
| Итого: |  | 10,18 |

Вариант 5

На участке производится сборка блока широкоимпульсного модулятора. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 16 800шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 8,9% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы блока широкоимпульсного модулятора

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запрессовать в плату 12 выводов | 1,20 |
| 2 | Установить на плату 6 держателей и расклепать | 1,10 |
| 3 | Установить в отверстие 13 резисторов, концы выводов отогнуть | 1,30 |
| 4 | Установить 2 транзистора, надеть трубку и отогнуть концы | 1,20 |
| 5 | Установить транзисторы, надеть выводы, отогнуть их | 1,00 |
| 6 | Установить 4 конденсатора и 5 диодов | 1,40 |
| 7 | Установить 6 резисторов, 2 дросселя, надеть на выводы шайбы | 2,56 |
| 8 | Установить 4 конденсатора, 5 перемычек и 1 трансформатор | 2,24 |
| 9 | Произвести пайку платы окунанием через трафарет | 1,20 |
| 10 | Установить транзистор с радиатором и 3 резистора | 2,55 |
| 11 | Распаять 2 транзистора, надев предварительно на выводы трубку | 1,20 |
| 12 | Проверить качество паек, очистить, промыть и просушить плату | 2,35 |
| Итого: |  | 19,30 |

Вариант 6

На участке производится сборка блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 20 160шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 7,9% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взять 8 клемм, положить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,12 |
| 2 | Взять сопротивление R5, установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,90 |
| 3 | Взять сопротивление R1, R10, провод 2, вставить в отверстия, отогнуть запаять | 1,10 |
| 4 | Трансформаторы ТР-1, ТР-2 установить на плату, загнуть концы, запаять выводы, промыть | 2,45 |
| 5 | Конденсатор С7 установить на плату, закрепить, запаять | 0,80 |
| 6 | Взять провод 3, конденсатор С5, диод Д1, закрепить выводы в отверстия, загнуть | 2,00 |
| 7 | Установить на плату конденсатор С1, загнуть концы, запаять, профлюсовать | 0,85 |
| 8 | Клеммы 8-12 закрепить, залудить, промыть | 1,15 |
| 9 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить, промыть | 1,00 |
| Итого: |  | 12,37 |

Вариант 7

На участке производится сборка платы. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 28 000шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 11,2% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клеммы 1 – 8 уложить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,5 |
| 2 | Сопротивление R15, R10 и R1 установить на плату, загнуть выводы, запаять промыть | 2,0 |
| 3 | Трансформаторы ТР-1 и ТР-2 установить на плату загнуть выводы, запаять, промыть | 3,0 |
| 4 | Конденсатор С7 установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,8 |
| 5 | Провод 3, конденсаторы С1 и С5 закрепить на плате, загнуть выводы, запаять, промыть | 1,5 |
| 6 | Диод Д1 закрепить на плате | 0,5 |
| 7 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить выводы, запаять, промыть | 1,0 |
| Итого: |  | 11,3 |

Вариант 8

На участке производится сборка усилителя промежуточной частоты. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 18 200шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 8,4% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки усилителя промежуточной частоты

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить на плату контрольные штыри | 1,20 |
| 2 | Установить лепестки на панель | 1,67 |
| 3 | Укрепит панель на плате | 0,73 |
| 4 | Установить клеммы 1-10 | 7,20 |
| 5 | Установить на плату элементы R228, C201, C202, R201, R202, C203, C205 | 2,50 |
| 6 | Установить на плату элементы C204, R204, C206, R206, C207, C208, R105, Д201 | 3,40 |
| 7 | Установить на плату элементы R207, C209, C202, R209, C210, C257, R211, C212, C213, C214 | 3,80 |
| 8 | Запаять элементы | 1,20 |
| 9 | Очистить, промыть и осушить плату | 1,45 |
| Итого: |  | 23,15 |

Вариант 9

На участке производится сборка электронных часов. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 18 900шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 9,8% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки электронных часов

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработать плату спиртом | 1,10 |
| 2 | Наклеить две поролоновые прокладки и произвести монтаж двух контактов | 0,80 |
| 3 | Собрать плату в стакан и произвести монтаж двух контактов | 1,12 |
| 4 | Маркировать стакан | 1,00 |
| 5 | Произвести посадку кристаллов | 2,30 |
| 6 | Произвести разварку выводов золотой проволокой и проверить прочность сварочных соединений | 1,83 |
| 7 | Проверить функционирование электронного блока и диапазон настройки частот | 3,10 |
| 8 | Произвести защиту кристаллов лаком | 0,42 |
| 9 | Установить стекло, элементы питания и прижимов | 1,58 |
| Итого: |  | 13,25 |

Вариант 10

На участке производится сборка платы блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 35 400шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 12% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки и монтажа платы блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить плату в лодочку | 0,60 |
| 2 | Взять 30 резисторов и установить их в отверстия согласно чертежу | 1,80 |
| 3 | Взять 13 резисторов и 1 конденсатор и установить в отверстия платы | 1,20 |
| 4 | Взять 2 конденсатора и 2 транзистора и установить в отверстия платы | 0,30 |
| 5 | Взять транзисторы, стабилитрон и 10 конденсаторов и установить в отверстия платы | 0,60 |
| 6 | Взять дроссель, конденсаторы, транзистор и установить на плату | 1,85 |
| 7 | Установить диоды, конденсаторы на плату | 1,20 |
| 8 | Взять трансформаторы и установить на плату | 1,35 |
| 9 | Поправить радиоэлементы на плате | 0,69 |
| 10 | Произвести пайку на установке «Волна» | 0,59 |
| Итого: |  | 10,18 |

Вариант 11

На участке производится сборка блока широкоимпульсного модулятора. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 12 300шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10,2% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы блока широкоимпульсного модулятора

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запрессовать в плату 12 выводов | 1,20 |
| 2 | Установить на плату 6 держателей и расклепать | 1,10 |
| 3 | Установить в отверстие 13 резисторов, концы выводов отогнуть | 1,30 |
| 4 | Установить 2 транзистора, надеть трубку и отогнуть концы | 1,20 |
| 5 | Установить транзисторы, надеть выводы, отогнуть их | 1,00 |
| 6 | Установить 4 конденсатора и 5 диодов | 1,40 |
| 7 | Установить 6 резисторов, 2 дросселя, надеть на выводы шайбы | 2,56 |
| 8 | Установить 4 конденсатора, 5 перемычек и 1 трансформатор | 2,24 |
| 9 | Произвести пайку платы окунанием через трафарет | 1,20 |
| 10 | Установить транзистор с радиатором и 3 резистора | 2,55 |
| 11 | Распаять 2 транзистора, надев предварительно на выводы трубку | 1,20 |
| 12 | Проверить качество паек, очистить, промыть и просушить плату | 2,35 |
| Итого: |  | 19,30 |

Вариант 12

На участке производится сборка блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 22 200шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 8,2% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взять 8 клемм, положить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,12 |
| 2 | Взять сопротивление R15, установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,90 |
| 3 | Взять сопротивление R1, R10, провод 2, вставить в отверстия, отогнуть запаять | 1,10 |
| 4 | Трансформаторы ТР-1, ТР-2 установить на плату, загнуть концы, запаять выводы, промыть | 2,45 |
| 5 | Конденсатор С7 установить на плату, закрепить, запаять | 0,80 |
| 6 | Взять провод 3, конденсатор С5, диод Д1, закрепить выводы в отверстия, загнуть | 2,00 |
| 7 | Установить на плату конденсатор С1, загнуть концы, запаять, профлюсовать | 0,85 |
| 8 | Клеммы 8-12 закрепить, залудить, промыть | 1,15 |
| 9 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить, промыть | 1,00 |
| Итого: |  | 12,37 |

Вариант 13

На участке производится сборка платы. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 15 000шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10,3% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клеммы 1 – 8 уложить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,5 |
| 2 | Сопротивление R15, R10 и R1 установить на плату, загнуть выводы, запаять промыть | 2,0 |
| 3 | Трансформаторы ТР-1 и ТР-2 установить на плату загнуть выводы, запаять, промыть | 3,0 |
| 4 | Конденсатор С7 установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,8 |
| 5 | Провод 3, конденсаторы С1 и С5 закрепить на плате, загнуть выводы, запаять, промыть | 1,5 |
| 6 | Диод Д1 закрепить на плате | 0,5 |
| 7 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить выводы, запаять, промыть | 1,0 |
| Итого: |  | 11,3 |

Вариант 14

На участке производится сборка усилителя промежуточной частоты. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 14 200шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 6,7% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки усилителя промежуточной частоты

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить на плату контрольные штыри | 1,20 |
| 2 | Установить лепестки на панель | 1,67 |
| 3 | Укрепит панель на плате | 0,73 |
| 4 | Установить клеммы 1-10 | 7,20 |
| 5 | Установить на плату элементы R228, C201, C202, R201, R202, C203, C205 | 2,50 |
| 6 | Установить на плату элементы C204, R204, C206, R206, C207, C208, R105, Д201 | 3,40 |
| 7 | Установить на плату элементы R207, C209, C202, R209, C210, C257, R211, C212, C213, C214 | 3,80 |
| 8 | Запаять элементы | 1,20 |
| 9 | Очистить, промыть и осушить плату | 1,45 |
| Итого: |  | 23,15 |

Вариант 15

На участке производится сборка электронных часов. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 12 900шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10,8% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки электронных часов

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработать плату спиртом | 1,10 |
| 2 | Наклеить две поролоновые прокладки и произвести монтаж двух контактов | 0,80 |
| 3 | Собрать плату в стакан и произвести монтаж двух контактов | 1,12 |
| 4 | Маркировать стакан | 1,00 |
| 5 | Произвести посадку кристаллов | 2,30 |
| 6 | Произвести разварку выводов золотой проволокой и проверить прочность сварочных соединений | 1,83 |
| 7 | Проверить функционирование электронного блока и диапазон настройки частот | 3,10 |
| 8 | Произвести защиту кристаллов лаком | 0,42 |
| 9 | Установить стекло, элементы питания и прижимов | 1,58 |
| Итого: |  | 13,25 |

Вариант 16

На участке производится сборка платы блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 16 400шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 10% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки и монтажа платы блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить плату в лодочку | 0,60 |
| 2 | Взять 30 резисторов и установить их в отверстия согласно чертежу | 1,80 |
| 3 | Взять 13 резисторов и 1 конденсатор и установить в отверстия платы | 1,20 |
| 4 | Взять 2 конденсатора и 2 транзистора и установить в отверстия платы | 0,30 |
| 5 | Взять транзисторы, стабилитрон и 10 конденсаторов и установить в отверстия платы | 0,60 |
| 6 | Взять дроссель, конденсаторы, транзистор и установить на плату | 1,85 |
| 7 | Установить диоды, конденсаторы на плату | 1,20 |
| 8 | Взять трансформаторы и установить на плату | 1,35 |
| 9 | Поправить радиоэлементы на плате | 0,69 |
| 10 | Произвести пайку на установке «Волна» | 0,59 |
| Итого: |  | 10,18 |

Вариант 17

На участке производится сборка блока широкоимпульсного модулятора. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 8 300шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 9,8% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы блока широкоимпульсного модулятора

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запрессовать в плату 12 выводов | 1,20 |
| 2 | Установить на плату 6 держателей и расклепать | 1,10 |
| 3 | Установить в отверстие 13 резисторов, концы выводов отогнуть | 1,30 |
| 4 | Установить 2 транзистора, надеть трубку и отогнуть концы | 1,20 |
| 5 | Установить транзисторы, надеть выводы, отогнуть их | 1,00 |
| 6 | Установить 4 конденсатора и 5 диодов | 1,40 |
| 7 | Установить 6 резисторов, 2 дросселя, надеть на выводы шайбы | 2,56 |
| 8 | Установить 4 конденсатора, 5 перемычек и 1 трансформатор | 2,24 |
| 9 | Произвести пайку платы окунанием через трафарет | 1,20 |
| 10 | Установить транзистор с радиатором и 3 резистора | 2,55 |
| 11 | Распаять 2 транзистора, надев предварительно на выводы трубку | 1,20 |
| 12 | Проверить качество паек, очистить, промыть и просушить плату | 2,35 |
| Итого: |  | 19,30 |

Вариант 18

На участке производится сборка блока ВЧ-ПЧ. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 12 200шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – односменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 7,9% от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки блока ВЧ-ПЧ

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взять 8 клемм, положить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,12 |
| 2 | Взять сопротивление R15, установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,90 |
| 3 | Взять сопротивление R1, R10, провод 2, вставить в отверстия, отогнуть запаять | 1,10 |
| 4 | Трансформаторы ТР-1, ТР-2 установить на плату, загнуть концы, запаять выводы, промыть | 2,45 |
| 5 | Конденсатор С7 установить на плату, закрепить, запаять | 0,80 |
| 6 | Взять провод 3, конденсатор С5, диод Д1, закрепить выводы в отверстия, загнуть | 2,00 |
| 7 | Установить на плату конденсатор С1, загнуть концы, запаять, профлюсовать | 0,85 |
| 8 | Клеммы 8-12 закрепить, залудить, промыть | 1,15 |
| 9 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить, промыть | 1,00 |
| Итого: |  | 12,37 |

Вариант 19

На участке производится сборка платы. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 19 300шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 11,2 % от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки платы

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клеммы 1 – 8 уложить на плату, закрепить, запаять, промыть | 2,5 |
| 2 | Сопротивление R15, R10 и R1 установить на плату, загнуть выводы, запаять промыть | 2,0 |
| 3 | Трансформаторы ТР-1 и ТР-2 установить на плату загнуть выводы, запаять, промыть | 3,0 |
| 4 | Конденсатор С7 установить на плату, загнуть выводы, запаять, промыть | 0,8 |
| 5 | Провод 3, конденсаторы С1 и С5 закрепить на плате, загнуть выводы, запаять, промыть | 1,5 |
| 6 | Диод Д1 закрепить на плате | 0,5 |
| 7 | Конденсатор С3 установить на плату, закрепить, залудить выводы, запаять, промыть | 1,0 |
| Итого: |  | 11,3 |

Вариант 20

На участке производится сборка усилителя промежуточной частоты. Нормы времени выполнения операций, и технологический процесс представлены в таблице. Месячная программа выпуска 17 400шт. Брак на производстве отсутствует. Количество рабочих дней в месяце 21. Режим работы участка сборки изделия – двухсменный. Потери рабочего времени на проведение ремонтных работ, обслуживание и настройку оборудования, а также на регламентированные перерывы составляют 9,4                                                                                                                                                                                   % от номинального фонда времени.

Таблица

Технологический процесс сборки усилителя промежуточной частоты

| № п/п | Содержание операции | Норма штучного времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить на плату контрольные штыри | 1,20 |
| 2 | Установить лепестки на панель | 1,67 |
| 3 | Укрепит панель на плате | 0,73 |
| 4 | Установить клеммы 1-10 | 7,20 |
| 5 | Установить на плату элементы R228, C201, C202, R201, R202, C203, C205 | 2,50 |
| 6 | Установить на плату элементы C204, R204, C206, R206, C207, C208, R105, Д201 | 3,40 |
| 7 | Установить на плату элементы R207, C209, C202, R209, C210, C257, R211, C212, C213, C214 | 3,80 |
| 8 | Запаять элементы | 1,20 |
| 9 | Очистить, промыть и осушить плату | 1,45 |
| Итого: |  | 23,15 |