Правила определения объема строительных работ.

Правила определения объема строительных работ:

1. Земляные работы.

1.1. наибольшая крутизна откосов котлованов и траншей, выполняемых без применения креплений, принимается по таблице:

Таблица 1. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей.

| Наименование грунта | При глубине выемки, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1,5 |  | До 3 |  | До 5 |  |
|  | Угол между направлением откоса и горизонталью, в градусах (α) | Отношение высоты откоса к его заложению (h/b=m) | Угол между направлением откоса и горизонталью, в градусах (α) | Отношение высоты откоса к его заложению (h/b=m) | Угол между направлением откоса и горизонталью, в градусах (α) | Отношение высоты откоса к его заложению (h/b=m) |
| 1. Насыпной естественной влажности | 76 | 1:0,25 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1,25 |
| 2. Песчаный и гравийный (влажные) | 63 | 1:0,5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| 3. Супесь | 76 | 1:0,25 | 56 | 1:0,67 | 50 | 1:0,85 |
| 4. Суглинок | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,75 |
| 5. Глина | 90 | 1:0 | 76 | 1:0,25 | 63 | 1:0,5 |
| 6. Лессовидный (сухой) | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 63 | 1:0,5 |

Примечание.

При глубине выемки больше 5 м крутизна откоса устанавливается отдельными расчетами.

1.2. ширина и глубина котлованов и траншей определяется в соответствии с проектом.

При постоянных размерах котлованов и траншей и уклоне строительной площадки до 1% объем земляных работ может быть подсчитан как объем усеченной пирамиды, например:

Vзр = (((B/L)/2) + ((B’/L’)/2)*Hз.

При меняющихся размерах котлованов и траншей объем грунта подсчитывается как сумма объемов отдельных участков котлованов и траншей.

1.3. глубина котлованов и траншей для фундаментов зданий и подвалами и без подвалов принимается равной разности между проектной отметкой заложения фундамента и т. н. «черной» отметкой земли.

1.4. если объем срезки растительного слоя определяется отдельно, то необходимо снизить глубину котлованов и траншей на толщину этой срезки.

1.5. объем работ по зачистке оснований фундаментов вручную может приниматься равным: 7% от общего объема земляных работ в условиях городского строительства, и 5% в других условиях. Причем объем, приходящийся на зачистку, из общего объема грунта не исключается.

1.6. ширина по дну траншеи принимается равной ширине фундаментов с добавлением 0,5 м с каждой стороны. Ширина по дну котлованов принимается равной ширине зданий по крайним осям с учетом привязки фундаментов, их ширины с добавлением 0,5 м с каждой стороны.

2. Сборные бетонные и железобетонные конструкции.

2.1. объем сборных железобетонных и бетонных конструкций принимается в плотном теле по спецификациям к проекту.

2.2. площадь стеновых панелей, плит и панелей перекрытий, панелей перегородок, лестничных площадок и маршей определяется по наружному отводу конструкций без вычета проемов (если при расценках – по м. кв., по штукам – в плотном теле).

2.3. площадь маршей, изготовляемых совместно с площадками, определяется как суммарная величина площадей лестничных маршей и площадок.

2.4. высота здания должна определяться как разность отметок верха плит покрытий и площадки, на которой работает кран (при применении гусеничного или пневмоколесных кранов) или как разность отметок верха плит покрытий и головок рельсов крановых путей (при использовании башенных кранов), причем высота исчисляется с округлением до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются: 11,45 = 11; 11,65 = 12). Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы в виде надстроек, вентшахт, брандмауэров, др. элементов при определении высоты здания не учитываются.

3. Монолитные железобетонные и бетонные конструкции.

3.1. Объем бетонных и железобетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудование должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов и т. д., не заполняемых бетоном.

3.2. Объем железобетонных колонн нужно определять по их сечению, умноженному на высоту колонн. Высоту колонн надо принимать:

а) при каркасных сооружениях – от верха башмаков до верха колонн;

б) при безбалочных перекрытиях – от верха башмаков до низа капителей.

Объем капителей включается в объем безбалочных плит, а консолей – в объем колонн.

в) при ребристых перекрытиях – от верха башмаков до нижней поверхности плит.

3.3. Объем балок определяется как произведение площади и длины, при этом:

а) длина балок, опирающихся на колонны или прогоны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов; длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей, входящих в стены;

б) сечение балок принимается: при отдельных балка – по косному сечению; при балках с монолитными плитами – без толщины плиты.

3.4. Подколонники высотой до 2 м включать в объем фундаментов, высотой более 2 м включать в объем колонн.

3.5. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий – по объему плит и капителей.

3.6. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом объемов проемов по наружному обводу коробок.

4. Металлические конструкции.

4.1. Объем работ по сборке и установке конструкций нужно определять по теоретическому весу конструкций согласно исполнительным деталировочным рабочим чертежам завода-изготовителя.

4.2. Вес металлических оконных переплетов ориентировочно можно принимать 25кг/м.кв. площади проема.

4.3. Вес металлических структурных покрытий ориентировочно надо принимать:

а) для покрытий типа «Кисловодск» - 25-30 кг/м.кв.;

б) для покрытий типа «Урал» - 80-100 кг/м.кв.;

в) для покрытий типа «Молодечно» - 30-40 кг/м.кв.

5. Каменные работы.

5.1. Объем работ по кладке стен из кирпича камней или блоков определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

5.2. Объем кладки архитектурных деталей, выполняемых из материала, предусмотренного нормами (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), следует включать в общий объем кладки стен.

Мелкие архитектурные детали высотой до 25 см расценками учтены и в объем кладки не включаются.

5.3. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки и т.д.) следует исключать из объема кладки.

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, объем ниш для отопления и др. из объема кладки не исключаются, Объем ниш для встроенного оборудования из объема кладки исключается.

5.4. Объем работ по кладке стен из кирпича с утеплением внутренней стороны теплоизоляционными плитами подсчитывается без учета толщины плит утеплителя.

5.5. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

5.6. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади распиливаемых стен без вычета площади проемов.

5.7. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включать ступени.

5.8. Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

6. Кровельные работы.

6.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами дымовыми трубами и без учета из отделки.

6.2. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза, в кровлях с карнизными свесами настенными желобами – с уменьшением на 0,7м.

6.3. Примыкания кровли из рулонных материалов к стелам, парапетами и т.д., а также устройство фартуков нормами предусмотрены и при исчислении площади кровли отдельно не учитываются.

6.4. Объем работ по устройству отделок подоконников, поясков, сандриков, водосточных труб можно определять по площади фасадов без вычета проемов.

7. Полы.

7.1. Объем подготовки под полы можно определять за вычетом мест, занимаемых выступающими конструкциями (фундаментами, колоннами и т.д.).

7.2. Объем работ по устройству покрытий полов можно принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки.

8. Деревянные конструкции.

8.1. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

8.2. Площадь деревянных лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

8.3. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине и высоте панелей.

8.4. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот с металлическим обрамлением или без коробок – по размерам полотен.

8.5. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

8.6. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

9. Штукатурные работы.

9.1. Площадь штукатурки фасадов следует исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

9.2. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр следует исчислять по площади развернутой их поверхности.

9.3. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции боле 12 м.кв. следует исчислять по развернутой поверхности.

9.4. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

9.5. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий надлежит исчислять дополнительно по их площади.

9.6. Объем работ по установке лесов следует исчислять:

а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолков;

б) при оштукатуривании в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) при оштукатуривании фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов.

10. Малярные работы.

10.1. Объемы работ по окрасе фасадов известковыми, силикатными и цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов.

10.2. Объемы работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.

10.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

10.4. Объем работ по окрасе стен масляными и поливинилацетатными составами должен определятся за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

10.5. Объем работ по окрасе ребристых перекрытий должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

10.6. Площадь окраски полов следует определять за исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и др., выступающими над уровнем пола, конструкциями.

10.7. Окраска плинтусов при дощатых полах учтена нормами, и к площади полов не добавляется. При полах из линолеума и паркетных, площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола.

10.8. Окрашиваемая площадь оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу, коробок с применением коэффициентов: для спаренных двойных переплетов – 2,6; для раздельных двойных переплетов – 3,2.

10.9. Объем работ по окрасе водосточных труб, наружных подоконников, поясков и т.п. определяется по площади фасада без вычета проемов.

10.10. Площадь окраски балконных и лестничных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами решетки.

11. Стекольные работы.

11.1. Площадь остекления металлических стеновых и фонарных переплетов определяется по наружному обводу обвязок переплетов.

11.2. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей лпределяется по наружному обводу коробок.

11.3. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размерами стекол.

Таблица 2. Ведомость расчета объемов работ

по ___________________________________ (наименование строящегося объекта).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. по СНиП ч.4 | Количество | Расчетная формула, примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |