Специальность 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Форма обучения: заочная

Курс-3

Семестр-6

Дисциплина «Строительное материаловедение»

Пример тестового задания для сдачи экзамена

1. Согласно теории твердения минеральных вяжущих коллоидация это:

| Образование перенасыщенного раствора вяжущего в воде, сокращение объема свободной воды, повышение вязкости и клеящей способности раствора | V |
| --- | --- |
| Образование перенасыщенного раствора вяжущего в воде, увеличение объема свободной воды, обеспечивающей пластичность состава вяжущее-вода |  |
| Образование перенасыщенного раствора вяжущего в воде, сокращение объема свободной воды, повышение вязкости и прочности раствора |  |

2. Заполнители для различных по назначению растворов и бетонов классифицируют по:

| Насыпной плотности, структуре, размеру зерен, прочности на сжатие, форме зерен |  |
| --- | --- |
| Форме зерен, структуре, размеру зерен, теплопроводности, насыпной плотности |  |
| Структуре, размеру зерен, насыпной плотности, форме зерен | V |

3. Качество растворных смесей оценивают по:

| Подвижности, расслаиваемости, водоудерживающей способности, прочности |  |
| --- | --- |
| Водоудерживающей способности, плотности, подвижности, расслаиваемости | V |
| Плотности, водоудерживающей способности, прочности, подвижности, расслаиваемости |  |

4. Удобоукладываемость бетонной смеси зависит от:

| Вязкости, объема цементного теста; крупности, формы заполнителей, состояния поверхности |  |
| --- | --- |
| Вязкости цементного теста; крупности, формы заполнителей, их макроструктуры и состояния поверхности |  |
| Вязкости, объема цементного теста; крупности, формы заполнителей, их макроструктуры и состояния поверхности | V |

5. К обогревным методам при бетонировании монолитных конструкций относятся:

| Электропрогрев, паропрогрев, метод тепляка | V |
| --- | --- |
| Метод тепляка, термовлажностная обработка, метод термоса, электропрогрев, паропрогрев |  |
| Паропрогрев, метод тепляка, термовлажностная обработка, электропрогрев |  |

6. Закончите предложение: Особенность стационарной схемы производства сборного железобетона это:

| Использование стационарных форм (стендов, кассет, блоков), к которым подаются арматура, бетонная смесь, вибраторы |  |
| --- | --- |
| Использование стационарных форм (стендов, кассет, блоков), к которым подаются арматура, бетонная смесь, вибраторы, пар | V |
| Использование стационарных форм (стендов, кассет, блоков), к которым подаются арматура, бетонная смесь, пар |  |

7.В обозначении класса бетона С15/20 числа определяют:

| 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию, 20 МПа – гарантированная производителем прочность бетона на осевое сжатие | V |
| --- | --- |
| 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию, 20 МПа – гарантированная производителем прочность бетона на осевое растяжение |  |
| 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому растяжению, 20 МПа – гарантированная производителем прочность бетона на осевое сжатие |  |

8. К легким бетонам относятся:

| Крупнопористый, поризованный, газосиликат, керамзитобетон, ячеистый |  |
| --- | --- |
| Поризованный, крупнопористый, гипсобетон, ячеистый, газосиликат, керамзитобетон | V |
| . |  |

9. Закончите предложение:

При проведении срочных ремонтных и монтажных бетонных и железобетонных  работ применяют ………………………….?

Ответ: глиноземистый цемент.