Министерство образования Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ № 1, 2, 3

по курсу «Отраслевая экология»

для студентов специальности 70.02.01

«Промышленное и гражданское строительство»

## Новополоцк 2001

УДК

Одобрены и рекомендованы к изданию Методической комиссией инженерно-строительного факультета

Кафедра строительного производства

Составитель     В.П.Лукашевич, доцент кафедры строительного производства

###### Полоцкий государственный  университет, 2001

введение

Воздействие человека на природу на современном этапе сопоставимо со стихийными бедствиями, т.к. перешло грань биологического равновесия. Вследствие этого в современном обществе резко возрастает роль отраслевой экологии, призванной на основе оценки степени вреда, приносимого природе индустриализацией, разрабатывать и совершенствовать инженерно-технические средства защиты окружающей среды. Таким образом, в настоящий период к профессиональным задачам инженера-строителя добавятся задачи экологизации строительного производства и окружающей  его среды:

- создание новых безотходных и малоотходных технологий и технологических средств, обеспечивающих более комплексное и эффективное  использование минеральных земельных, водных и других природных ресурсов:

- сохранение в соответствии с нормами качества окружающей среды в зоне влияния строящихся объектов:

- восстановление и планомерное повышение продуктивности с/х, рыбохозяйственных и иных угодий в зоне влияния создаваемых сооружений и объектов, рекультивация нарушенных земель в пределах застраиваемых территорий.

Курс отраслевой экологии призван устранить пробел, имеющийся в подготовке инженеров-строителей и существенно дополнить те знания, которые студенты получают по социально-общественным и специальным  дисциплинам.

Целью данного курса является получение студентами инженерно-строительного факультета знаний в области отраслевой экологии, а именно в правовых вопросах, охране воздушного и водного бассейна, нормировании загрязнений и оценки выбросов, контроле и мониторинге, налогах и платежах за пользование природными ресурсами.

В задачи курса входит: обучить студентов методам защиты окружающей среды, позволяющим обеспечить высокие экономические и экологические показатели технологий, машин и строительных материалов на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации.

Цель выполнения лабораторных работ:

- изучить методики расчета величины выбросов в атмосферу от деятельности СУ, РСМУ; расчета и предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников, водного бассейна; убытки от несанкционированного размещения отходов.

### Порядок оформления лабораторных работ

- Название работы.

- Цель работы.

- Основные теоретические положения и понятия.

- Условия задания (вариант).

- Выполнение соответствующих расчетов по предлагаемым формулам.

- Запись результатов (в таблицу).

- Выводы по результатам расчетов (анализ полученных данных).

- Литература.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Расчеты величины выбросов в атмосферу за год

от производства ремонтно-строительных работ

и подсобного производства РСМУ

Цель работы: изучить методику расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различных производств.

#### Основные положения

Загрязнение атмосферы - привнесение новых, не характерных агентов и веществ, обусловленное природными и антропогенными факторами, что превращает атмосферу в частично, или полностью непригодную. По агрегатному состоянию все загрязняющие вещества подразделяются на твердые, жидкие и газообразные, причем последние составляют 90% от общей массы выбросов в атмосферу веществ.

Основное загрязнение атмосферы создают ряд отраслей промышленности (черная и цветная металлургия, нефтехимическая, химическая, предприятия стройматериалов) - 30%, автотранспорт - 40%, теплоэнергетика - 30%. Самыми распространенными токсичными веществами, загрязняющими атмосферу, являются оксид углерода СО  45%, диоксид серы SO2 - 18%, оксиды азота Noх - 10%, углеводороды CnHm - 15% и пыль - 12% (данные для промышленных городов).

Предельно-допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ - максимальное количество вредных веществ, которое можно выбрасывать в атмосферу (водоем, почву) в единицу времени, чтобы концентрация загрязняющих компонентов на границе санитарной зоны не превышала ПДК (г/сек; г/час).

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) - максимальная концентрация данного токсичного вещества, при которой не ухудшается здоровье, работоспособность, самочувствие  и настроение человека и не наблюдается неблагоприятных наследственных изменений у потомства. В основу выделения ПДК положены исследования  влияния токсичных веществ на животных, людей и растительность, а также на почву и другие компоненты окружающей среды. Для атмосферного воздуха населённых мест установлены максимальная  разовая ПДК, при которой обнаруживаются рефлекторные реакции у человека, животных, растений (запах, световое ощущение и т.п.) при 20-минутном воздействии вещества и среднесуточная, которая не оказывает вредного действия на человека (животных, растения) при неограниченно длительном контакте. Санитарные нормы качества воздуха (СН 245-Н) устанавливают ПДК вредных веществ для рабочей зоны и населенных пунктов. На территориях санаторий и домов отдыха и городов с населением более 200 тыс. человек загрязнения не должны превышать 0,8 ПДК.

Валовый выброс - масса загрязняющего вещества поступающего в атмосферу в течение года от источника загрязнения или совокупности источников загрязнения.

Массовый выброс - масса загрязняющего, вещества, поступающего в атмосферу от источника загрязнения в единицу времени.

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия.

ЛОС - летучие органические соединения.

Критерий опасности i-го загрязняющего вещества (КОВi)

КОВi = Ìiïæð..i⋅i,

где Мi - суммарный выброс i-го вещества;

ПДКср.сут.i - среднесуточная ПДК, мг/м3;

аi - постоянная, учитывающая класс опасности i-го вещества.

- Выбросы вредных веществ при сварочных работах ручной сварки

В качестве исходных данных для расчета количества выделяемых загрязняющих веществ при ручной эл.дуговой сварке принимаем годовой расход электродов 25000 кг. Массу твердых вредных веществ , выделяемых при ручной эл.дуговой сварке определяем по формуле:

П = т х пi,   где

т - количество электродов на 2002 год - 25000 кг;

пi - удельное загрязнение выделяющего вещества при сварке металла (в г/кг) расходуемых электродов i-го ингредиента.

Данные принимаются по таблице 3.18 «Сборника методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющие веществ различными производствами». (Ленинград Гидрометеоиздат, 1986 год и т.3.1. Сборника нормативных документов выпуск 8).

- Сварочный аэрозоль:					Сварочный 	Марганец

аэрозоль 		его оксиды

в г/кг

Расход электродов УОНИ 13/45 - 5600		      14		 	    0,51

13/55 - 1400		     18,5                       0,97

МР-3       - 15220                          11,5                       1,8

АНО-4    -  980                               6                          0,69

ОЗЛ         - 1500   	                 6,9                       0,25

ЦТ           -  300                             7,9                       0,55

псв.аэр. =  (5600 х 14) + (1400 х 18,5) + (15220 х 11,5) + (980 х 6) + (1500 х

х 6,9) +  (300 х 7,9) = 297300 гр = 0,297 т

пмарг. = (5600 х 0,51) + (1400 х 0,97) + (15220 х 1,8) + (980 х 0,69) + (1500 х

х 0,25) + (300 х 0,55) = 32825 гр = 0,033 т

- Выделение загрязняющих веществ при работе деревообрабатывающего производства

Расчет валовых выбросов производится по формуле (1,стр.89)

Мп = ВiКэ.о. t  (100 - )10-2,  Т/год, где

Вi - интенсивность пылеобразования, кг/ч;

Кэ.оэ - коэффициент эффективности местных отсосов,

Кэ.о. = 0,9;

t - время работы технологического оборудования, ч/год;

 - степень очистки аппарата пылеулавливания, %.

В качестве исходных данных для расчета количества древесной пыли принимаем работу деревообрабатывающих станков в 2001 году.

- Фрезерный станок ФСШ-1А

работа за год -  = 250 час;

Кэ.о. местных отсосов = 0,9 (1, стр.87);

 = 0,82 (согласно паспортных данных);

Вi  = 11,0 кг/ч (1, табл.8.1)

Мп = 11 х 0,9 х 250 (100 - 82) х 10-2 = 445 кг/год

- Четырехсторонний строгальный станок С262М. Время работы - 260 час

 = 93,2% (согласно паспортных данных)

Вi  = 105 кг/ч (1, табл.8.1)

Мп = 105 х 0,9 х 260 (100 - 93,2) х 10-2 = 1670 кг/год

- Реймусовый односторонний станок СРС. Время работы 225 часов.

 = 82,6

Вi  = 48 кг/ч (1, табл.8.1)

Мп = 48 х 0,9 х 225 (100 - 82,6) х 10-2 = 1691 кг/год

- Фуговальный СФ-1 отработал в 2001 г. - 260 часов.

Вi  = 28 кг/ч

 = 82,6

Мп = 28 х 0,9 х 260 (100 - 82,6) х 10-2 = 1140 кг/год

- Круглопильный станок для продольной распиловки. Время работы 100 часов.

Вi  = 7,8 кг/ч  т.8.1

 = 82,6

Мп = 7,8 х 0,9 х 100 (100 - 82,6) х 10-2   = 122 кг/год

- Шипорезной станок СВА-2А отработал в 2001 году - 220 часов.

Вi  = 9 кг/ч

 = 82,6

Мп = 9 х 0,9 х 220 (100 - 82,6) х 10-2 = 279 кг/час

- Торцовочный станок (станки деревообрабатывающие по 1. Табл.8.1) отработал в 2001 году 180 часов.

 = 82,6% (по паспортным данным)

Вi  = 9,5 кг/ч

Мп = 9,5 х 180 х 0,9  (100 - 82,6)  = 267 кг/год

- Пилорама Р-63. В 2002 году планируется 100 часов работы.

 = 86%

Вi  = 7,8 кг/ч  (1, табл.8.1)

Мп = 7,8 х  0,9 х 100  (100 - 86)  = 98 кг/год

Итого, древесной пыли образуется:

445 + 1670 + 1691 + 1140 + 122 + 279 + 267 + 98 = 5712 кг/год = 5,71 т/год

- Выброс пыли неорганической от производства бетона, раствора

Планируется расход в 2002 году - 1400 т

а) Разгрузка цемента пневмотранспортом удельное пылевыделение = 0,8 кг/т  (табл. 8.11).

1400 т х 0,8 = 1120 : 1000 = 1,12 т

на 1 т – 0,810-3

на 1400 – х          х = 14000,810-3

б) При разгрузке в дозаторы, бетоносмесители

1400 т х 1,33  = 1862 = 1,86 т

Итого: 1,12 + 1,86 = 2,98 т

- Инертные - щебень расход за год - 4800 т, удельное пылевыделение 0,11 т.8.11.

4800 х 0,11 = 528 = 0,528 т

- песок - расход за год - 3870 т

3870 х 0,03 = 116 = 0,116 т

Итого неорганическая пыль: 3,63 т

- Выбросы вредных веществ при работе заточного станка

Согласно (1, табл.7.1) выделение абразивной пыли при работе заточного станка 48 часов в год составляют:

Мп = 6,2 х  0,9 х 48  (100 - 82,6)10-2  = 46 кг/год

- Выбросы загрязняющих веществ от производства, связанного с укладкой битума, мастики битумной

Выбросы при погрузке, транспортировке и складировании можно определить по формуле:

П = òÒ100,

где  Р - убыль материалов в % (берем по табл.18.2 сборника нормативных документов)

при погрузке - 0,10%

при разгрузке - 0,10%

т - масса строительного материала

Битум    мастика       расход - 100 т

П = 100000⋅0,1100= 100 кг = 0,1 т при погрузке

П = 100000⋅0,1100= 100 кг = 0,1 т при разгрузке

Итого углеводороды от битума и мастики 0,20 т

- Расчет выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий

На предприятии используется восемь наименований лакокрасочных покрытий, состав, характеристика, расход и способы окраски которых приведены в таблице 1.

Приводим расчет выбросов загрязняющих веществ для каждого вида покрасочного материала согласно табл.1.

- Эмаль МС-17 используется в готовом виде, без введения растворителей. Количество образующихся твердых частиц (17, стр.89) определяем по формуле:

Мк = m x fк  х Гк х 10-4 , кг/год,

где:

m - количество израсходованной краски за год, кг;

f  -  количество неиспаряющейся части краски, %;

Гк - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, %, по  таблице 17.1.

Для МС - 17 - Гк нет, тогда

Мк = 1300 х 40 х 10-2 = 520 кг

Количество испаряющейся части краски

= 1300 - 520 = 780 кг/год (60%)

от всей краски и это составляет ксилол согласно (1, табл.17.5).

Валовый выброс паров растворителей при окраске и сушке в одном помещении можно найти по формуле:

Мрi = (m1 x fPip + m x f1 x fPiк х 10-2) х 10-2, кг/год

где:

m1 - количество растворителя, израсходованного за год, кг;

fPip - количество различных летучих загрязняющих веществ в растворителях, %;

f1 - количество испаряющейся части краски, %;

fPiк - количество различных летучих загрязняющих веществ, входящих в состав краски (грунтовки, шпаклевки и т.п.)

Составляющая m1 и fPip в данной формуле применяется для расчета выбросов вредных веществ из красок, в которые добавляется растворитель. Поскольку мы в эмаль МС-17 не добавляем растворитель, то расчет ведем по формуле:

Мрi = m x fPiк х 10-2, кг/год

Мрксилола = 1300 х 60 х 10-2 = 780 кг/год

=  60% (1, табл.17.5)

Данные расчет и таблицы совпадают, поэтому по формуле 1 не необходимости вести расчет, данные принимаем по таблице.

- Эмаль ПФ-115 наносится пневматическим распылением. Расход - 1200 кг в год.

Согласно т.17.5 летучая часть 45%, сухой остаток 55%.

Аэрозоль краски составит:   (30% краски теряется в виде аэрозоля)

1200 х 55 х 30 х 10-4 = 192 кг

Летучая часть 1200 - (1200 х 55) х 10-2 = 540 кг.

Согласно т.17.5 в составе летучей части эмали ПФ-115 - 22,5% ксилола, 22,5% - уайтспирита.

Мр ксилола 540 х 22,5 х 10-2 = 115 кг

Мр уайтспирита 540 х 22,5 х 10-2 = 115 кг

- Растворитель № 646.

В растворителе все составляющие являются летучие. Из них валовые выбросы: т.17.2.

Бутилового спирта М = 180 х 10 х 10-2 = 18 кг

Ацетона                  М = 180 х 7 х 10-2 = 12,6 кг

Бутилацетат            М = 180 х 10 х 10-2 = 18,0

Толуол                     М = 180 х 50 х 10-2 = 90

Этанола                   М = 180 х 15 х 10-2 = 27 кг

Этилцеллозольва    М = 180 х 8 х 10-2 = 14,4

- Эмаль НЦ25 расход 127 кг.

Наносят  пневмораспылением, 30% краски теряется в виде аэрозоля (табл.17.1).

Согласно табл.17.5 в составе эмали НЦ25 процент летучей части 66, что составит 127 х 66 х 10-2 = 84 кг.

В летучей части содержится:

Мбутилацетата = 84 х 6,6 х 10-2 = 5,5 кг/год

Мэтилцеллозольв= 84 х 5,28 х 10-2 = 4,7 кг/год

Мацетона = 84 х 4,62 х 10-2 = 3,9 кг/год

Мспирта бутилового = 84 х 9,9 х 10-2 = 8,3 кг/год

Мспирта этилового = 84 х 9,9 х 10-2 = 8,3 кг/год

Мтолуола = 84 х 29,7 х 10-2 = 25 кг/год

сухой остаток 34% аэрозоль краски составит

127 х 34 х 30 х 10-4 = 13 кг/год

- Эмаль Х5-518 - расход в год 730 кг.

Наносится вручную. По таблице 17.5 летучая часть - 70%

сухой остаток - 30%.

Аэрозоль краски - 0.

Летучая часть 730 х 70 х 10-2 = 511 кг

по табл.17.5

В летучей части

Мбутилацетата = 511 х 7 х 10-2 = 35,8 кг/год

Мацетона = 511 х 19,6 х 10-2 = 100,2 кг/год

Мсольвента= 511 х 43,4 х 10-2 = 211,8 кг/год

- Шпатлевка ГФ-032, расход 20.

В шпатлевке ГФ-032 32% составляет летучие в виде сольвента.

Мсольвента= 20 х 32 х 10-2 = 6,4 кг/год.

Сухой остаток - 68% - 13,6 кг, аэрозоль краски = 0.

- Грунтовка ГФ-017 расход 550.

В ней 50% составляют летучие в виде ксилола, что составляет:

Мксилола  = 550 х 50 х 10-2 = 275,0 кг/год

Сухой остаток 550 - 275,0 = 275 кг

Аэрозоль краски = 0.

- Лак ПЭ 220, расход 360, летучая часть 35%.

Мацетона= 360 х 31 х 10-2 = 111 кг/год

Мксилола= 360 х 1,5 х 10-2 = 5,4 кг/год

Мтолуола = 360 х 2,5 х 10-2 = 9,0 кг/год

Сухой остаток 65%     360 х 65 х 10-2 = 234 кг.

Аэрозоль краски = 0    т.17.1.

Все данные по валовым выбросам паров растворителей при покраске и сушке сведем в таблицу 2.

Выбросы загрязняющих веществ всех видов работ, производимых в СРСУ-3 сведены в таблицу 3. Они составляют 12,13 т/год.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ

Начальник Новополоцкой				Решением Новополоцкой

горрайинспекций по экологии			горисполкома

«_____»___________200__г.				«_____»__________200__г.

Л И М И Т

выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу

производствами специализированного ремонтно-строи-

тельного управления №3 на 2002 год

| Адрес предприятия расчетный счет в банке | Загрязняющие вещества | Класс опасности | Количество тонн в год |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Новополоцк-1 АП СРСУ-3 р/счет в АК Промстройбанка № 3012000630011 МФО 308 тел. 7-82-94 бухг. 7-84-12 ППО 7-82-58 | - Сварочный аэрозоль в т.ч. соединения марганца - Древесная пыль - Неорганическая пыль от це-мента, песка, щебня - Абразивная пыль - Углеводороды от битума - Ксилол - Уайт-спирит - Бутиловый спирт - Ацетон - Бутилацетат - Толуол - Этанол - Этилцеллюзольв - Спирт этиловый - Сольвент - Аэрозоль краски | 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 1 4 2 2 | 0,297 0,033 5,71 3,63 0,046 0,2 1,175 0,115 0,026 0,23 0,06 0,124 0,027 0,019 0,08 0,22 0,211 |
|  | Итого: |  | 12,13 |

Начальник АП СРСУ-3

Гл.бухгалтер

Таблица вариантов

| Вид загрязнителя: время работы оборудо-вания; расход материалов | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Деревообрабатываю- щие станки - Фрезерный станок, час/год. - Строгальный С262М, час/год - Реймусовый однос- - торонный, ст-к - Фуговальный - станок, час/год - Круглопильный станок, час/год 6. Шипорезный станок, час/год 7. Торцовочный станок, час/год 8. Пилорама Р-63 | 200 260 230 200 200 120 180 100 | 220 280 215 280 210 160 200 120 | 230 200 210 215 220 170 140 140 | 240 205 250 210 230 180 160 160 | 250 220 240 220 240 100 220 200 | 260 240 235 230 245 105 180 205 | 215 230 205 240 250 109 170 210 | 210 200 260 270 205 115 150 220 | 205 210 240 235 215 95 130 170 | 190 218 270 250 260 90 110 130 |
| - Годовой расход электродов для свароч-ных работ: - УОНИ 13/45, кг - МР-3, кг - ОЗЛ, кг | 5600 15002000 | 5000 1600 2100 | 5200 7500 2200 | 5400 1100 2150 | 4800 1000 2300 | 4900 9000 2400 | 5100 1150 2450 | 5300 1200 2500 | 5250 1300 1800 | 5150 1400 1900 |
| III. Расход цемента, т | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1300 | 1450 | 1200 | 1700 | 1650 | 2000 |
| IV. Расход щебня, т | 4800 | 4900 | 5200 | 5400 | 4500 | 4890 | 4200 | 5300 | 5400 | 6000 |
| V. Расход песка, т | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4200 | 4400 | 4450 | 4500 | 4600 |
| VI. Заточный станок, ч. | 48 | 50 | 45 | 28 | 52 | 30 | 34 | 42 | 55 | 60 |
| VII.Битумная мастика,т | 100 | 120 | 110 | 150 | 125 | 130 | 140 | 125 | 135 | 115 |
| - Лакокрасочные материалы, кг - Эмаль МС-17 - Эмаль ПФ-115 - Эмаль НЦ-25 - Эмаль Х-5-518 - Растворитель №648 - Шпатлевка ТФ-032 - Грунтовка ГФ-017, - Лак ПФ 220, | 1300 1200 127 730 180 20 550 360 | 1400 1100 140 750 160 25 560 380 | 1500 1400 150 760 170 22 570 390 | 1600 1300 160 704 150 23 580 400 | 1250 1800 120 720 160 27 590 410 | 1700 1450 115 725 180 24 530 405 | 1620 1500 118 750 170 22 525 417 | 1350 1550 120 760 165 28 560 425 | 1450 1350 125 770 185 21 520 350 | 1800 1150 145 730 155 26 530 365 |

### Лабораторная работа № 2

Определение зон рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Цель работы - изучить методику определения параметров загрязнения воздушного бассейна от одиночных точечных источников.

### Основные положения

Основой выполнения работы являются следующие положения:

- на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере влияют метеорологические параметры скорость и направление ветра, температурная стратификация атмосферы, температура атмосферного воздуха;

- максимальная приземная концентрация от данного источника загрязнения, возникающая при неблагоприятных метеорологических условиях (при опасных скоростях и направлении ветра, высокой температуре атмосферы и её безразличном состоянии) не должна превышать ПДК за границей санитарно-защитной зоны;

- приземная концентрация загрязняющих веществ зависит от параметров источника выброса и состава пылегазовоздушной смеси.

Максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ, Cmax,мг/м3 в атмосфере от одиночного точечного источника выброса круглого сечения, выбрасывающего нагретую пылегазовоздушную смесь, рассчитывается по формуле:

max=A⋅M⋅F⋅m⋅n⋅hH2⋅3V1⋅DT                       	 	    (1)

где A - коэффициент зависящий от температуры стратификации атмосферы. Для условий Республики Беларусь A=140.

H - высота источника выброса от земли, м;

M - интенсивность выброса загрязняющего вещества, г/с;

F - коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере и зависящий от состояния загрязняющих веществ и эффективности пылеулавливания (см. табл.1).

###### Таблица 1

Значения коэффициентов F

| Вещество | Эффективность пылеулавливания, % | F |
| --- | --- | --- |
| Газообразные выбросы ### Твердые частицы | -- > 90 75 - 90 < 75 | 1 2 2,5 3 |

V1 - объем выбрасываемой пылегазовоздушной смеси, м3/с

V1=π⋅D2⋅w0                           		   	     (2)

DT=T−T,                                  		     (3)

где T - температура газовоздушной смеси,  ;

T- температура атмосферного воздуха принимаемая для района расположения предприятия и 13 часов самого жаркого месяца года по СНИП 2.01.01.82 строительная климатология  и геофизика (Госстрой СССР; Стройиздат, 1989 год);

w0, м/с  - скорость выхода газовоздушной смеси из источника выброса (трубы);

h - коэффициент, учитывающий влияние аэродинамических нарушений. Для одиночного источника при отсутствии рядом стоящих препятствий (высоких зданий, сооружений) h = 1;

D, м – диаметр источника выброса.

Коэффициенты m и n учитывают условия выброса пылевоздушной смеси. m и n зависят от параметров соответственно:

при f<100                    m=(0,67+0,1⋅f+0,34⋅3f)−1

при Vm³2                         n=1

1,5≤Vm<2            n=0,532⋅Vm2−2,13⋅Vm+3,13

Vm<0,5                     n=4,4⋅Vm

f=1000⋅w02⋅DH2⋅DT                                             (4)

Vm=0,65⋅3V1⋅DTH                                             (5)

Расстояние от источника выброса до точки с максимальной приземной концентрацией рассчитывается по формуле (6):

Xmax=5−F4⋅d⋅H                   	              (6)

где H, м - высота источника выброса.

Параметр d определяется следующим образом:

при       Vm≤0,5                    d=2,48⋅(1+0,28⋅3f)

0,5<Vm≤2                d=4,95⋅Vm⋅(1+0,28⋅3f)

Vm>2                   d=7⋅Vm⋅(1+0,28⋅3f)

Величина опасной скорости ветра, Vmax, м/с, соответствующей полученным значениям Cmax и Xmax, также зависит от параметра Vm:

при         Vm≤0,5                        Vmax=0,5

0,5<Vm≤2                   Vmax=Vm

Vm>2                           Vmax=Vm⋅(1+0,12⋅f)

Опасность загрязнения атмосферы оценивается показателем j:

j=Cmaxïæ<1                        		            (7)

Результаты расчета записывают в табличной форме (см. табл. 2). Опасность загрязнения атмосферы газообразными веществами с учетом суммирования при одновременном присутствии в атмосфере SO2 и NOx.

jSO2+NOx=Cmax,SO2ïæSO2+Cmax,NOxïæNOx1                      	(8)

###### Таблица 2

### Вид записи результатов расчета

| Вещество | Cmax, мг/м3 | Xmax,м | Vmax, м/с | j |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зола SO2 NOx |  |  |  |  |
| Суммирование SO2+NOx |  | _____ | _____ |  |

По итогам расчета делаются выводы об уровне загрязнения и предлагаются мероприятия по его снижению в случае необходимости.

Исходными данными для расчета являются соответствующие Вашему варианту параметры выброса (см. табл. 3).

###### Таблица 3

### Варианты заданий к лабораторной работе: параметры  выброса

газообразной смеси

| Вари анты № | H, | D, | w0, | T, | T, | MSO2 | M | MNOx | ПДК, [мг/м3] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | [м] | [м] | [м/с] | [0С] | [0С] | [г/с] | [г/с] | [г/с] | SO2 | Зола | NOx |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 10 25 28 18 15 23 28 32 20 24 25 30 23 19 18 35 40 38 24 19 | 1,4 1,0 1,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 1,2 1,5 1,7 2,0 1,3 1,0 0,7 2,0 2,6 2,6 1,8 0,8 | 8 12 15 16 21 16 12 9 10 14 9 6 11 14 19 9 5 8 13 18 | 125 100 80 90 130 230 160 125 135 215 210 180 150 165 115 210 195 145 210 160 | 25 20 15 10 5 15 20 25 15 25 30 20 15 10 0 40 15 25 15 5 | 12,0 10,0 30,0 25,0 16,0 21,0 6,0 15,0 42,0 19,0 18,0 5,0 16,0 7,0 21,0 32,0 28,0 14,0 12,0 10,0 | 15,5 14,5 70,6 15,0 14,0 34,0 62,0 18,9 14,1 27,2 34,5 56,7 59,4 62,1 65,3 50,0 24,0 32,0 12,8 5,6 | 4,2 3,8 12,1 1,0 4,6 3,2 5,8 7,8 10,2 11,4 2,0 2,2 12,8 14,4 16,6 7,4 21,0 16,6 21,8 15,4 | 0,5 -- | 0,5 -- | 0,085 -- |

### Лабораторная работа № 3

Порядок расчета и предъявления претензий и исков

за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками

Цель работы – изучить методику расчета и предъявления претензий и исков за серхнормативное загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников, порядок оформления соответствующих документов.

### Основные положения

Претензии и иски предъявляют предприятиям, организациям и лицам независимо от формы собственности в случае:

- превышения ПДВ (предельно-допустимых выбросов) или ВСВ (временно согласованных выбросов) стационарными источниками, включая аварийные и залповые выбросы ВВ, для которых установлены нормативы ПДВ (ВСВ), а также отключения пылегазоочистного сооружения, отсутствия установленных  нормативов ПДВ (ВСВ); наличия незаявленных источников или ингредиентов и др.;

- несоответствия характеристик по токсичности и дымности допустимым нормам, установленным действующими стандартами, находящихся в эксплуатации, изготовленных или отремонтированных предприятием передвижных источников (ПИ).

Претензия и другие документы, подтверждающие нарушения  природоохранного законодательства, не позднее, чем в месячный срок со дня даты расчета суммы, подлежащей взысканию, направляются природопользователю, нарушившему  атмосфероохранное законодательство. При отказе от добровольной уплаты в течении 1  месяца, либо неполучения ответа на претензию от природопользователя, контролирующий орган Минприроды подает исковое заявления в хозяйственный суд (приложение 1).

Размер сумм, подлежащих взысканию по искам, рассчитывается для каждого источника или группы источников по каждому загрязняющему веществу, исходя из суммы экологического налога за месячный выброс соответствующего ингредиента в пределах лимита (разрешения) по следующей формуле:

Сij=15⋅Hiм⋅dij⋅(Kijn−1,5)⋅Kэ⋅Ку,			(1)

где  Сij- сумма, взыскиваемая с предприятия за превышения установленных нормативов выбросов i-го загрязняющего вещества j-го источника или группы источников, руб.;

15 – кратность взимания налога за сверхнормативные выбросы, предусмотренная соответствующими документами РБ;

Hiм - расчетная сумма месячного экологического налога на выброс i-го ингредиента в пределах лимита в целом по предприятию, руб.

Hiм=Нi:12

где Нi- плановая сумма годового экологического налога за выброс i-го ингредиента в пределах лимита в целом по предприятию, руб.

или 						Hiм=Пi⋅Мiм

где Пi - норматив платы за выброс в пределах лимита 1 т i-го ингредиента, тыс.руб/т;

Мiм - разрешение на выброс i-го загрязняющего вещества в месяц по предприятию в целом, тонн;

Мiм=Мi:12

где Мi - разрешение на выброс i-го загрязняющего вещества в год по предприятию в целом, тонн;

dij - доля i-го ингредиента j-го источника в ПДВ этого вещества в целом по предприятию

dij=mijнmiн				(2)

где   mijн- значение ПДВ i-го вещества j-го источника;

miн - значение ПДВ i-го вещества по предприятию в целом.

Если выявлено несколько источников (j-я группа) с нарушением установленных нормативов по одному и тому же ингредиенту, то расчет производится по формуле:

dij=i=1nmijнmiн				(3)

где П – количество выявленных в группе j-ых источников;

Kijn- степень превышения норм ПДВ (ВСВ) i-го вещества j-го источника;

Kijn=mijфmijн				(4)

где mijф - соответственно фактическая и нормативная интенсивность выбросов i-го вещества j-го источника.

При выявлении группы источников, допустивших превышение норм ПДВ (ВСВ) по одному и тому же ингредиенту, формула [4] имеет вид:

Kijn=j=1nmijфПj=1mijн

где Kэ - коэффициент значимости территории, зависящий от количества жителей (табл.1);

Kу- коэффициент, учитывающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с базовым, когда были утверждены ставки налога на загрязнение атмосферного воздуха (приравнивается к индексу роста минимальной зарплаты за этот период)

Kу=ЗфЗб

где Зф,б - утвержденная минимальная зарплата в республике соответственно в период проведения контрольных замеров и в базовый период (в период установления ставок налога).

При выявлении незаявленных источников или неучтенных ингредиентов  проверяемых источниках загрязнения, или не имеющих  разрешения на выброс по вине предприятия, весь объем выбросов ЗВ считается сверхнормативным.

###### Таблица 1

### Значение коэффициента экологической значимости территории

размещения предприятия (Кэ)

| Численность жителей населенного пункта, тыс.чел. | Значение Кэ |
| --- | --- |
| до 25 | 1 |
| 26-50 | 1,5 |
| 51-100 | 2 |
| 101-200 | 3 |
| 201-300 | 3,5 |
| 301-500 | 4 |
| 501-750 | 5,2 |
| 751-1000 | 6 |
| свыше 1000 | 6,6 |

Сумма платежей для незаявленных или не имеющих разрешения на выброс источников, или незаявленных ингредиентов в проверяемых источниках, рассчитывается по формуле:

Сi=15⋅Пi⋅Мjм⋅Кэ⋅Ку

где Пi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества (тыс.руб.);

Мjм - расчетная среднемесячная масса выбросов загрязняющего вещества, т.

При повторном выявлении в течение календарного года со дня проверки источников с превышением норм выбросов ЗВ, предусмотренных действующими РБ стандартами, в формуле (1) вводится повышающий коэффициент 2.

### Пример расчета суммы иска за сверхнормативное загрязнение

атмосферного воздуха стационарными источниками

На предприятии имеются три стационарных источника выбросов ЗВ, по которым установлены нормы ПДВ в целом по предприятию:

СО (окись углерода) – 0,899 г/сек

SOz  (сернистый ангидрид) – 1,7793 г/сек

NOz (диокисд азота) – 43,5789 г/сек

Значения ПДВ и фактическая интенсивность выбросов по каждому источнику представлены в таблице 2.

###### Таблица 2

| № источника, наименова-ние загрязня-ющего вещества | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДВ (ВСВ), г/сек | фактичес. интенсивн.выбросов, г/сек | ПДВ (ВСВ), г/сек | фактичес. интенсивн.выбросов, г/сек | ПДВ (ВСВ), г/сек | фактичес. интенсивн.выбросов, г/сек |
| СО | 0,5484 | 0,5484 | 0,2068 | 1,5508 | 0,1438 | 0,897 |
| SOz | 0,5694 | 1,4234 | 1,2099 | 2,1778 | - | - |
| NOz | 19,1155 | 58,11 | - | - | 23,3634 | 98,3755 |

Определяем  средний коэффициент превышения фактической интенсивности выбросов над нормативной в выявленных источниках по каждому ингредиенту:

КСО=1,5508+0,58970,2068+0,1438=2,14050,3506=6,105

КSOz=1,4234+2,17780,5694+1,2099=3,60121,7793=2,024

КNOz=58,11+98,375519,1155+13,3634=156,485542,4789=3,684

Рассчитываем удельный весь (долю) ингредиента выявленных источников в общем по предприятию ПДВ по этому веществу:

dCO=0,2068+0,14380,5484+0,2068+0,1438=0,35060,899=0,39

dSOz=0,5694+1,20990,5694+1,2099=1

dNOz=19,1155+23,363443,5789=42,478943,5789=0,975

Определяем коэффициент Ку:

Базовая минимальная зарплата в РБ на момент установления нормативов платы (июнь 2001 г.) – 5700 рублей.

Минимальная зарплата на момент проверки  (1 сентября 2001 г.) – 7500 рублей.

Ку=75005700=1,314

Расчетная среднемесячная сумма экологического налога за выбросы соответствующего ингредиента (ставка налога) в пределах лимита составила (исходя из плановой суммы на год):

за выбросы СО – 22 800 руб.		4 класс опасности

за выбросы SOz – 45 885 руб.		3 класс опасности

за выбросы NOz – 138 795 руб.	2 класс опасности

(Постановление СМ РБ от 29.06.2001 № 983)

Предприятие находится в населенном пункте с численностью жителей 46 тыс.человек, согласно табл.1:

Кэ = 1,5

Рассчитываем сумму платежей по претензии (иску):

- за сверхнормативные выбросы СО:

С=15⋅22800⋅0,39⋅(6,105−1,5)⋅1,5⋅1,314=1210617,5 руб.

- за сверхнормативные выбросы SOz:

С=15⋅45885⋅1⋅(2,024−1,5)⋅1,5⋅1,314=710853,17 руб.

- за сверхнормативные выбросы NOz:

С=15⋅138795⋅0,975⋅(3,684−1,5)⋅1,5⋅1,314=8737937,7 руб.

Общая сумма, подлежащая взысканию с предприятия по претензии (иску) за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками составит:

Собщ=1210617,5+710853,17+8737937,7=10659408 руб.

Образец заполнение формы № 1 «Расчет суммы, подлежащей взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками.

###### Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ________________

### РАСЧЕТ

суммы, подлежащей взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками

_________________________________________

(наименование предприятия)

| Наименование показателя, № источника | SOz | CO | NOz | . . . | N | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПДВ (ВСВ), г/сек 1 2 3 | 0,5694 1,2099 - | 0,5484 0,2068 0,1438 | 19,1155- 23,3634 |  |  |  |
| и т.д. Итого по выявлен-ным источникам | 1,7793 | 0,8990 | 42,4789 |  |  |  |
| Фактическая интенсивность выбросов г/сек 1 2 3 | 1,4234 2,1778 - | 0,5484 1,5508 0,5897 | 58,1100 - 98,3755 |  |  |  |
| и т.д. Итого по выявлен-ным источникам | 3,6012 | 2,1405 | 156,4855 |  |  |  |
| ПДВ (ВСВ) по предприятиям в целом, г/сек | 1,7793 | 0,8990 | 43,5789 |  |  |  |
| Степень превышения (ПДВ) | 2,024 | 6,105 | 3,684 |  |  |  |
| Доля выявленных источников в общем ПДВ по предприятию | 1 | 0,39 | 0,975 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расчетная сумма экологического налога за выброс ингредиента в пределах лимита, руб. | 45885 | 22800 | 138795 |  |  |  |
| Расчетная сумма платежа, руб. | 710853,17 | 1210617,5 | 8737937,7 |  |  | 10659408 |

Расчет произвел

________________________						_____________

(должность, фамилия, имя, отчество)							(дата)

ЛИТЕРАТУРА

- Сборники нормативных документов по вопросам охраны окружающей  среды. Выпуски 1-20. Министерство природн.ресурсов РБ. Минск, 1994.

- Белов С.В., Барбинов Д.А., Козьяков А.Ф. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

- постановление Госуд.налогового комитета РБ от 10.04.2000 № 25, г.Минск «Инструкция о порядке исчисления и уплаты в бюджет  налога за пользование природными ресурсами (экологического налога).

- Положение о порядке расчета и предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение  атмосферного воздуха. Министерство природн.ресурсов и охраны ОС РБ от 10.1995, г.Минск.

- Закон РБ «Об охране атмосферного воздуха» от     1993.

- Закон «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992.

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………..

Лабораторная работа № 1 ……………………………………………………...

Лабораторная работа № 2 ……………………………………………………...

Лабораторная работа № 3 ……………………………………………………...

Литература………………………………………………………………………

### Учебное издание

Составитель  Валентина Петровна Лукашевич

# Методические указания к выполнению лабораторных работ № 1, 2, 3 по курсу «Отраслевая экология» для студентов специальности Т.19.01 «Промышленное и гражданское строительство»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Подписано в печать                   Формат 60х84/16		Печать офсетная

Усл. печ. л.           Уч.-изд.л.			Тираж			Заказ

Бесплатно

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Отпечатано в ПГУ

211440, г.Новополоцк, ул.Блохина, 29

###### Таблица 4

### Варианты заданий к лабораторной работе

| № варианта | Источник выброса | СО |  |  | SOz |  |  | NOz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПДВ (ВСВ), г/сек | Нормы ПДВ предприят | Фактич. интенсивнвысбросов | ПДВ (ВСВ), г/сек | Нормы ПДВ предприят | Фактич. интенсивнвысбросов | ПДВ (ВСВ), г/сек | Нормы ПДВ предприят | Фактич. интенсивнвысбросов |
| 1 | 1 2 3 | 0,5782 0,2125 - | 0,7907 | 0,5284 1,025 - | 0,5235 1,213 1,18 | 3,125 | 1,4118 2,1778 1,1 | 18,32 22,134 21,139 | 63,22 | 42,187 58,1 21,00 |
| 2 | 1 2 3 | 0,427 - 0,2166 | 0,65 | 0,628 - 1,0281 | - 0,587 1,3024 | 1,88 | - 1,253 1,825 | 15,32 27,18 - | 42,5 | 21,14 31,14 - |
| 3 | 1 2 3 | 0,6118 0,324 0,1421 | 1,08 | 0,61 1,193 0,5798 | 1,452 - 0,5237 | 2,02 | 2,673 - 0,948 | - 17,42 20,125 | 37,5 | - 23,191 27,167 |
| 4 | 1 2 3 | 0,147 0,623 0,187 | 1,3 | 0,424 0,724 0,568 | - 1,114 0,893 | 2,0 | - 1,829 1,425 | 18,131 - - | 18,13 | 42,14 - - |
| 5 | 1 2 3 | 0,497 0,383 0,135 | 1,1 | 0,5382 1,042 0,5762 | - 1,223 0,6211 | 1,84 | - 2,014 1,205 | 18,34 24,15 - | 42,5 | 32,16 76,02 - |
| 6 | 1 2 3 | - 0,632 0,784 | 1,426 | - 1,183 1,425 | 1,124 0,324 1,2 | 2,65 | 2,135 0,825 1,2 | 17,82 21,35 - | 39,2 | 21,35 62,44 - |
| 7 | 1 2 3 | 0,211 0,135 0,582 | 0,851 | 0,275 0,248 0,528 | - 1,304 1,22 | 2,55 | - 1,304 2,38 | 19,25 - 21,22 | 40,5 | 21,22 - 28,55 |
| 8 | 1 2 3 | 0,245 0,531 0,381 | 1,057 | 0,428 0,62 0,625 | - 0,5124 - | 0,512 | - 0,823 - | 19,42 - 16,23 | 35,65 | 24,5 - 38,5 |
| 9 | 1 2 3 | 0,418 0,142 - | 8,56 | 0,526 0,235 - | 1,13 0,825 - | 1,955 | 1,13 2,342 - | 18,32 - 21,15 | 41 | 19,48 - 52,48 |
| 10 | 1 2 3 | 0,493 0,623 0,413 | 1,5 | 0,845 0,623 0,518 | 0,625 - 1,05 | 1,63 | 0,754 - 2,73 | - 19,52 22,14 | 41,66 | - 30,18 22,1 |