1. АРХИТЕКТУРНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

  - Климат и человек. Основы климатического проектирования городов и зданий

Основными факторами формирования климата являются географическая широта, рельеф местности, положение над уровнем моря, водоемы, зеленые массивы и т.д.

Главный климатообразующий фактор – географическая широта (это расстояние в градусах от экватора на север или на юг до заданного места). В основном от нее зависит количество солнечной теплоты, которое получает земная поверхность.

Большое влияние на климат оказывают морские течения. Они переносят теплоту из одних широт в другие и оказывают охлаждающее или отепляющее влияние на климат. Холодные течения усиливают сухость климата. Они  охлаждают нижние слои воздуха, он становится более плотным и тяжелым и не может подниматься. Это не способствует образованию облаков и осадков. От теплых течений воздух нагревается и увлажняется. При поднятии такого воздуха он становится перенасыщенным, образуются облака, выпадают осадки.

Рельеф. Горные поднятия и хребты являются механическими преградами на пути движения воздушных масс. Расположение горных склонов и хребтов по отношению к океанам и сторонам горизонта вызывает разное распределение осадков. Наветренные склоны гор получают больше осадков, чем подветренные, т.к. воздух при поднятии по склонам гор охлаждается, перенасыщается и выделяет обильные осадки.

Поэтому при проектировании зданий и городов учитываются все эти факторы.

Климат и человек.   Одно из назначений здания – это защита людей и находящегося в них оборудования и инвентаря от неблагоприятных воздействий природы.  Это обеспечивается созданием в помещениях внутреннего климата (микроклимата), качество которого должно соответствовать совокупности технологических и гигиенических требований.

Регулируемый микроклимат в помещениях создается:

1) мерами архитектурно-планировочного или строительного проектирования. Имеется в виду не только защита от атмосферных воздействий, но и наилучшее использование природных ресурсов энергии (лучистой, ветра и др.), т.е. согласованность архитектуры и климата.

2) применением искусственных способов климатизации помещений: отопления, вентиляции и кондиционирования внутреннего воздуха. (Эта задача решается в тесном взаимодействии с выбираемыми характеристиками ограждающих конструкций: стен, покрытия, пола и др. Степень сопротивления ограждающих конструкций проникновению в помещение холода, солнечного тепла, ветра определяет технико-экономическую эффективность теплового барьера, создаваемого конструктивными мерами. Хорошие теплотехнические решения гарантируют минимальные годовые расходы топлива на обогрев и электроэнергии на охлаждение зданий летом. Уделяют внимание связи архитектуры и климата, поэтому в разных районах принимаются разные архитектурные решения домов. В планировке и в конструктивном решении здания, где человек работает и отдыхает, должны предусматриваться архитектурно-строительные меры и средства, предупреждающие возможные раздражения (стрессы). Совокупность этих профилактических мер, а также искусственных средств позволяет создавать комфорт, зависящий от качества микроклимата).

Микроклимат в помещении определяется воздушным и радиационным режимами.

Воздушный режим - это взаимодействие температуры, влажности и движения воздуха. При разных сочетаниях эти три составляющие воздушного режима оказывают неодинаковое физиологическое воздействие на человека.

Радиационный режим в помещении - это теплообмен излучением между человеком и окружающими его ограждениями (окон, потолка, стен, пола) и между человеком и наружным пространством (через открытые проемы).

Дискомфорт наступает либо при чрезмерной жаре, когда человек должен освободиться в процессе теплообмена от излишней теплоты, вырабатываемой организмом, либо в случае холода, когда организм человека не успевает компенсировать теплоту, отдаваемую в окружающее пространство.

Из сказанного следует, что комфортное состояние определяется взаимосоответствием прихода и расхода теплоты в определенный отрезок времени. Для обеспечения этого баланса при разнообразных температурных воздействиях на человека решающее значение имеют меры и способы регулирования микроклимата помещения, их умелое и экономичное использование при проектировании, для чего необходимо получить данные о климате местности, в которой возводится здание. Параметры микроклимата регламентируются Строительными нормами и правилами, зависят от назначения здания и технологических процессов, протекающих в нем. Например, в картинных галереях круглый год должна сохраняться нормальная температура при относительной влажности воздуха 50%.

Климат и его элементы. Климат – это многолетний режим погоды и его воздействие на человека проявляется только через конкретную погоду.

Климат приземного воздуха и почвы, определяемый факторами, действующими на малых расстояниях и учитывающими степень защищенности местности от ветра, влияния моря, а также альбедо (способность отражать электромагнитные излучения) поверхностей земли, называется микроклиматом. Это понятие применяют также при оценке внутренней среды в помещениях. Солнечная радиация и ветер являются основными элементами, связывающими климат и микроклимат в единую систему.

Особое место в науке о климате (климатологии) занимает архитектурная климатология, которая изучает взаимодействие климата, архитектурно-планировочной структуры городов и архитектуры зданий.

Обработка данных о продолжительности погоды различных типов, необходимых для приспособления вписывания зданий в климат, природу местности, в которой оно возводится, сводится прежде всего:

1) к определению годового хода среднемесячных температур и амплитуды температуры в характерные периоды;

2) к определению годового хода относительной влажности воздуха и скорости ветра;

3) классификации метеорологических условий (типы погоды с поправками на ветер и солнечную радиацию).

На основе классификации метеорологических условий определяется погода, чаще всего наблюдаемая в течение года, особенности которой и учитываются в принимаемом планировочном и архитектурном решении зданий. Например, Москва – холодная и прохладная погода 303 дня в году, 62 – теплая; Баку – 201 день холодная и прохладная, 160 – теплая; Новосибирск – 278 дней– холодная и прохладная, 62 – теплая, 25 – весьма холодная погода.

К элементам климата, определяющим преобладающую погоду в различные сезоны года, относятся следующие:

1) температура воздуха. Температура наружного воздуха на земле изменяется в очень больших пределах. Значение температурных изменений наружного воздуха в течение года позволяет при проектировании обоснованно выбирать планировочное решение генерального плана и здания, объемную композицию здания, конструкцию ограждений, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении.

Различают среднемесячную температуру воздуха, которая характеризует сезон; абсолютную температуру, наблюдаемую в заданной зоне; среднюю максимальную и минимальную, характеризующую положительную и отрицательную температуры за определенный период суток; среднюю температуру – днем и ночью и т. д.

Разность температур между самым холодным и теплым месяцами характеризует степень континентальности климата, которая выражается через годовую амплитуду колебаний А среднемесячных температур атмосферы, т.е.

Агод=tс.ж.м.−tс.х.м,                                                      (1)

где tc.ж.м – среднемесячная температура наиболее жаркого месяца года;

tc.х.м – среднемесячная температура наиболее холодного месяца года.

При планировке селитебной части города (селитебный - участок земли, занятый жилыми постройками), выборе места расположения промышленных предприятий, а также в гигиеническом отношении практическое значение имеет температурный градиент, выражающийся в уменьшении температуры на каждые 100 м высоты над землей на 1°.

В зависимости от континентальности климата решение генерального плана застройки города и промышленных предприятий, а также выбор конструкции ограждений (стен, покрытия, окон и др.) будет различным.

Так, в районах с низкой зимней температурой и резкой континентальностью климата следует отдавать предпочтение блокировке зданий, компактным планировочным решениям с повышенным коэффициентом застройки, широким многоэтажным зданиям с совмещенным освещением. В этих районах особое значение приобретают все средства теплозащиты зданий; их расположение по отношению к господствующим ветрам, аэродинамические характеристики зданий и их деталей, конструкции ограждении, остекления, входов. В южных районах, характеризующихся малой континентальностью, целесообразно уменьшать коэффициент застройки, увеличивать площадь зеленых насаждений и водоемов, обеспечивать активную аэрацию улиц, внутриквартальных пространств, территории промышленных предприятий.

2) Влажность воздуха. Различают абсолютную и относительную влажность.

Абсолютная влажность воздуха f характеризуется количеством влаги (в граммах), содержащейся в 1 м3 воздуха. Для расчетов, связанных с конденсацией влаги, удобнее пользоваться величиной парциального давления водяного пара, измеряемой в Па и называемой упругостью водяного пара в воздухе е мм.рт.ст. Предельное значение упругости (максимальная упругость Е мм.рт.ст.) соответствует максимально возможному насыщению воздуха водяным паром fмакс. Чем выше температура воздуха, тем больше будет значение Е, т. е. тем больше предельное значение количества влаги fмакс.

Относительная влажность воздуха представляет отношение действительной упругости водяного пара е к его максимальной упругости Е, соответствующей данной температуре, т. е.

ϕ=eE⋅100%.                                                  (2)

Относительная влажность характеризует интенсивность испарения влаги телом человека, пребывающего в воздухе данной влажности.

Для человека нормальная влажность воздуха колеблется в пределах от 30 до 60%. При более высокой влажности воздуха отдача влаги с поверхности кожи человека затрудняется; это сопровождается нарушением теплового баланса и неприятными ощущениями. При пониженной влажности воздуха (меньше 30%) наблюдается повышенное испарение влаги с кожи и слизистых оболочек; появляется сухость во рту и горле.

Влажность наружного воздуха оказывает большое влияние на выбор конструкции ограждений, облицовки фасадов, а также систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

При некоторой температуре воздуха максимальная упругость водяного пара Е может стать равной е; в этом случае (φ=100%, т. е. воздух достигнет полного насыщения водяным паром. Эта температура называется температурой точкой росы и обозначается tр. При понижении температуры ниже точки росы образующееся в воздухе излишнее количество влаги будет конденсироваться, т. е. превращаться в капельно-жидкое состояние. Подобное явление наблюдается в природе в виде туманов (в утренние часы), а также в зимнее время при понижении температуры воздуха.

Температура точки росы имеет большое практическое значение для оценки теплотехнического качества ограждения.

3) Ветер – перемещение воздуха, вызванное неравномерным распределение атмосферного давления на земной поверхности. Движение воздуха происходит в направлении от высокого давления к низкому. Чем больше разность давлений, тем больше скорость ветра.

Критериями измерения ветра являются скорость ветра, измеряемая в м/с, и направление, обычно горизонтальная составляющая воздушного потока. В качестве направления ветра принимают ту часть горизонта (румб), от которой движется воздушный поток.

Направление ветра записывается начальными буквами, соответствующими странам света; для промежуточных румбов применяют сочетания начальных букв, например: юго-восток (ЮВ), северо-запад (СЗ) и т. д.

Многолетние данные о ветровом режиме в той или иной местности, которыми оценивается ее ветровой климат, принято изображать в виде «розы ветров». В зависимости от длительности периода действия различают годовую, сезонную и месячную розы ветров. Наряду с розами ветров, характеризующими направление ветра, применяют розу ветров по повторяемости ветров направлениям, а также скорости ветра.

Воздействие ветра на застройку и здания – одна из важных характеристик среды, в которой живет и работает человек. При планировке новых городов, микрорайонов и промышленных предприятий, при выборе защитных санитарных зон между промышленной и селитебной частями города следует обязательно учитывать ветровые характеристики района.

Один из важных аспектов использования ветра – аэрация городских кварталов. Аэрация – организованное естественное проветривание.  Сущность этой задачи состоит в том, чтобы определить ветровой климат местности, где строится город или микрорайон и наилучшим образом использовать ветер для проветривания территории и уменьшения скорости ветра с целью устранения теплового дискомфорта на улицах и   интенсивного охлаждения зданий.

Ветер, встречая на пути распространения здания или фонари, оказывает на них давление, которое с увеличением скорости ветра повышается. При расположении здания на свободной территории с одной (наветренной) стороны здания создается повышенное давление, а на другой (подветренной) пониженное давление. Ветровое давление пропорционально аэродинамическому коэффициенту (безразмерная величина), который показывает долю скоростного напора, переходящего в давление, и определяется по формуле

Р=k⋅ρϑ22,                                                         (3)

где Р – давление, Па=Н/м2;

k –  аэродинамический коэффициент;

ρϑ22– скоростной напор невозмущенного воздушного потока.

Аэродинамический коэффициент зависит от формы здания, его геометрических параметров, степени защищенности и расположения здания относительно направления ветра.

В результате разности давления воздуха, возникающей при воздействии ветра на здание, происходит инфильтрация воздуха в помещение (поступление воздуха снаружи внутрь помещения), особенно интенсивная через остекленные поверхности и осуществляется его проветривание.

На теплопотери в зданиях существенно влияет выбор планировочной застройки. Согласно строительным нормам и правилам, теплопотери из-за ветра составляют в среднем 5% для ограждений, защищенных от ветра, и 10% для зданий, расположенных на возвышенностях, на берегу моря или на открытой местности. При большой скорости ветра в холодные зимние месяцы теплопотери возрастают до 30%.

Исследования по изучению теплопотерь в зависимости от плотности застройки показали, что при строчной застройке и расстоянии между зданиями до 2,5 Нзд теплопотери составляют около 5%, а при разрыве до 3 Нзд возрастают до 16- 18% от основных.

4) Солнечная радиация. Количество теплоты, поступающей от солнечной радиации, зависит от географической широты местности, состояния атмосферы и подстилающего слоя, расположения поверхности и ее ориентации по сторонам света. Падающий на поверхность тепловой поток радиации выражается в Вт/м2.

Для определения прямой и рассеянной радиации используются усредненные данные многолетних наблюдений метеостанций. Они характеризуют наиболее вероятные поступления радиации с учетом облачности и типичного состояния атмосферы над промышленным районом. Данные о солнечной радиации учитываются при выборе расположения и ориентации зданий по сторонам света; при обеспечении защиты помещений от холода (зимой) и перегрева (летом) надлежащим образом выбранной планировкой, формой, взаимным расположением зданий и ориентацией светопроемов; при расчете стен и покрытия зданий на теплоустойчивость в жаркие месяцы; при выборе средств для защиты глаз человека от блескости, создаваемой прямыми и отраженными лучами солнца; при выборе архитектурной композиции, а также пластической и цветовой отделки зданий; при проектировании установок вентиляции, кондиционировании воздуха и ультрафиолетового облучения искусственными средствами.

В спектре прямой солнечной энергии, обеспечивающей инсоляцию, для архитектора наибольший интерес представляют три вида излучения:

*ультрафиолетовое излучение (с длиной волны l в пределах от ~2×10-5 мм до 0,4×10-3 мм);

*видимый свет (l@0,4×10-3 мм…0,8×10-3 мм);

*инфракрасное излучение (l@0,8×10-3 мм¸40 мм).

Важным фактором, резко изменяющим показатели таких составляющих климата, как солнечная и ультрафиолетовая радиация, являются загрязненность атмосферы в результате выбросов промышленных предприятий, ТЭЦ, транспорта и др. Загрязненность воздуха (аэрозоли) измеряется количеством осажденной пыли (в граммах) в течение месяца на горизонтальной поверхности площадью 100 м2. Наблюдения показывают, что в крупных городах и промышленных районах солнечная и ультрафиолетовая радиация уменьшается на 20 – 40% и более по сравнению с радиацией в пригородах.

5) Осадки и снежный покров. Данные о сумме осадков за год, максимальных осадках за месяц, количестве дней в году со снежным покровом и средней из наибольших декадных высот снежного покрова используются при проектировании ливневой канализации на территории предприятий, а также для расчета водоотводов с кровли промышленных зданий и других целей.

На случай снежных заносов при проектировании городов и промышленных предприятий необходимо предусматривать архитектурно-планировочные меры, а также использовать ветрозащитные средства, устраняющие большие снегообразования. Сочетание ветра с дождем требует применения ограждений с водостойкой облицовкой и герметическим стыкованием панелей, из которых собираются здания.

Общее количество осадков слагается из количества дождя плюс количество воды, эквивалентное выпавшему снегу, граду, мокрому снегу и т. п.

Для того чтобы смягчить или устранить отрицательные явления осадков архитектору необходимо:

– при выборе ориентации зданий учитывать уклон местности;

– нецелесообразно располагать здания на склонах, по которым стекает основная масса дождевой или талой воды, если не предусмотрены специальные подпорные стены, водоотводы и т. п.

– располагать здания так, чтобы основные входы в него находились по возможности на наветренной стороне здания, так как наибольшие сугробы образуются на подветренной его стороне;

– в снежных районах страны стараться ориентировать здания продольной осью параллельно направлению господствующих ветров в зимний период.

Основы климатического проектирования городов и зданий. Характеристики климата совместно с географическим стилем местности (топографией, ландшафтом и др.) учитываются на первой стадии архитектурного проектирования; они определяют не только функциональное, но и художественное качество архитектурно-планировочного и объемного решения города и зданий.

Для улучшения качества внешней среды в городах необходимо:

1) предусматривать защитные санитарные зоны, чтобы устранить вредные воздействия промышленных предприятий на территорию города; при этом промышленный район следует располагать с учетом направления господствующих ветров;

2) для уменьшения загрязнения воздуха равномерно распределять на территории города зеленые насаждения и водоемы;

3) обеспечить интенсивную аэрацию городской застройки, эффективность которой во многом зависит от структуры города и расположения улиц по отношению к солнцу.

Так, для южных районов предпочтительнее такая структура улиц, которая обеспечивает интенсивную аэрацию города в ночное время благодаря свободному распространению ветров, дующих с гор; в городах центральной климатической зоны возникновению конвективных тепловых потоков способствует ориентация улиц с юго-запада на северо-восток и с запада на восток.

На качество тепловой среды улиц и площадей в городах существенно влияет степень озеленения и обводнения территории, а также состояние подстилающего слоя земли и одежды улиц и тротуаров.

Следовательно, совокупность архитектурно-планировочных мер может значительно изменить тепловую среду в городах и микрорайонах и эту возможность следует использовать прежде, чем применять другие средства, объемное решение зданий и конструкции ограждений.

Объемные решения зданий могут быть:

а) или компактными, характеризующимися наименьшей площадью поверхностей, которые отдают (зимой) и воспринимают солнечное тепло (летом); такие решения предпочтительны для северных и центральных районов;

б) или в виде свободной павильонной застройки, способствующей интенсивному проветриванию ее территории; такие решения предпочтительны для южных районов, однако при обязательном применении искусственных средств формирования микроклимата в помещениях.

Конструктивные средства защиты зданий от холода (зимой) и перегрева (летом) разделяются на: глухие ограждения (стены, покрытия, полы), которые проектируются с учетом требований теплопередачи, воздухопроницаемости, теплоустойчивости и светопрозрачные ограждения (окна, фонари, покрытия), их конструкция проектируется с учетом комплекса светотехнических, теплотехнических и аэродинамических требований.