2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОКЛИМАТА ЗДАНИЙ

«Архитектура - настоящая только та, для которой человек в центре внимания», отмечает А. Аалто. Физиологический и психологический комфорт-основная задача проектирования и строительства жилых домов и формирования окружающей их среды. В каждую эпоху вырабатывается свое отношение к понятию комфорта. В жилище человека должны быть созданы условия, отвечающие физиологическим потребностям и возрастающим культурным запросам людей, способствующие отдыху и восстановлению сил, продлению жизни. С подъемом экономики и благосостояния населения постепенно растут требования к комфорту.

Организм человека постоянно отдает теплоту во внешнюю среду. Тело имеет более высокую  температуру,  чем окружающая среда. Внутренние органы человека имеют постоянную температуру 37°С, а средняя  температура  кожи 32-35°С. «Жарко»- это значит, что теплота, вырабатываемая организмом, отдается во внешнюю среду с трудом, что среда не может достаточно активно поглощать теплоту; «холодно» - значит, что  среда способна  поглощать  теплоты больше, чем организм выделяет, и организму приходится напрягаться, чтобы восполнить возросшую отдачу теплоты.

Путями или способами, которыми человек отдает теплоту в окружающую среду, являются конвекция, кондукция, излучение и испарение (рис. 1).

Конвекция – передача теплоты от тела воздуху через одежду и непосредственно. Передача теплоты от тела воздуху зависит от разности их температур. Не случайно температура наружного воздуха считается первым критерием среды, тепловым фоном, без знания которого нельзя говорить о соответствии жилища климату, а температура внутреннего воздуха в помещении - основным показателем благоприятного или неблагоприятного микроклимата.

Кондукция (теплопроводность) - это способ передачи теплоты при контакте двух тел. В легких тапочках с «теплого» деревянного пола человек ступает на «холодный», каменный. Его стопам стало холодно. Причина - большее теплоусвоение каменного пола по сравнению с деревянным, в результате большая передача теплоты от ног полу в единицу времени. Чем выше теплоемкость материала и глаже поверхность предмета, тем холоднее он кажется: ведь у гладкой поверхности больше точек соприкосновения с телом, чем у шероховатой. В умеренных и северных широтах полы чаще всего «теплые» - деревянные. Полы из линолеума уже считаются «холодными». В странах, где лето очень жаркое, а зима мягкая (Греция) часть комнат в квартирах имеет каменные полы, другая часть - деревянные. Если зимы вовсе не бывает (Шри Ланка), во всей квартире предпочитают не деревянные, а каменные, мраморные или бетонные полы. Это облегчает отдачу теплоты.

Излучением называют передачу теплоты от более нагретого тела (поверхности) к менее нагретому путем электромагнитных волн. При этом происходит двойное превращение энергии – тепловая энергия излучающего тела превращается в лучистую, а лучистая, поглощающаяся телом переходит в тепловую. Если в комнате позади человека на расстоянии 1- 2 м поместить большой плоский сосуд с циркулирующей холодной водой, то через 10 мин человек поежится, а через 30 встанет, не выдержав ощущения холода. При этом температура в комнате может быть по прежнему высокой (+22° С или больше). Ощущение холода появилось потому, что внутренние органы человека - легкие, кишечник, печень и другие, имеющие постоянную температуру около 37° С, начали усиленно отдавать тепло охлажденной поверхности сосуда. Теплоотдача осуществилась в виде тепловых лучей, для которых воздух и кожа человека оказались «прозрачны», как стекло для светового потока.

Явление чрезмерного излучения теплоты от тела человека на холодную поверхность можно наблюдать зимой: человеку холодно у окна, хотя от него и «не дует»,- оно хорошо оклеено и уплотнено. Потолок южного жилища, сильно нагретый летом солнечным теплом, проникающим через плохо спроектированную крышу, отрицательно действует на человека. Охлажденная поверхность, например, политый водой грунт в приквартирном дворике,- наоборот, уменьшает перегрев. Изменение температуры всех поверхностей помещения на 1°С равноценно изменению температуры воздуха в этом помещении на 4-5° С, т. е. воспринимается как очень значительное.

Испарение – процесс, когда некоторое количество теплоты организм человека отдает испарением влаги с поверхности кожи, а также при дыхании. В последнем случае происходит дополнительный теплообмен, так как развернутая поверхность легких человека (около 120 м2) значительно превосходит поверхность кожи (около 2 м2), через которую осуществляется основной теплообмен. В отличие от ранее названных путей теплоотдачи, называемых «явными», испарение относится к «скрытой» форме; до температуры 28-29° С человек не замечает теплоотдачи, и лишь при более высокой температуре начинается потоотделение.

В среде с высокой температурой и достаточно сухим воздухом выделяемая через потовые железы влага легко испаряется, с потом человек отдает много теплоты и поэтому чувствует себя нормально. Приятно, когда легкий ветерок помогает испарению и тем самым усиливает охлаждение. Если при высокой температуре человек находится во влажной среде, то испарение влаги с кожи затрудняется: известно ощущение духоты в оранжерее или в банном помещении.

Архитектурные решения могут способствовать созданию оптимальных условий для испарения. Архитектор как организатор пространства, волен направить поток воздуха к человеку или от него, т. е. архитектор в большей степени «владеет» ветром, чем температурой и влажностью: в последних случаях многое зависит от теплотехники, от систем отопления и охлаждения. Потоки же воздуха целиком во власти архитектора, избранного им планировочного приема. Неудивительно поэтому, что вся типология жилой среды южных районов тесно связана с такими понятиями, как аэрация, проветривание и т. п.

Организм может изменять, в зависимости от обстановки, количество теплоты, отдаваемого по тому или другому «каналу». В благоприятных условиях он обычно отдает испарением около 20- 30% теплоты, конвекцией и кондукцией-15-33%, излучением - 45- 60%. Потоотделение, т. е. отдача теплоты испарением в условиях перегрева, усиливается, в условиях охлаждения - сокращается. Поэтому важно учитывать терморегуляцию, т. е. способность организма перестраиваться в соответствии с изменениями окружающей тепловой среды. Человек меняет не только одежду и калорийность пищи. Теплоотдача организма зависит и от разницы температур между поверхностью тела и средой, поэтому температура кожи несколько меняется, реагируя на тепловую обстановку.

Несмотря на приспособляемость человека к условиям среды, терморегуляционные его возможности ограничены сравнительно небольшим диапазоном колебания метеорологических условий, поэтому для жилища важно прежде всего понятие о тепловом комфорте. Тепловой комфорт - такое физиологическое состояние человека, при котором центральная нервная система получает наименьшее количество внешних тепловых раздражителей, а терморегуляторная система организма находится в состоянии наименьшего напряжения или это «соответствие между количеством теплоты, вырабатываемой организмом, и охлаждающей способностью среды». Комфортное состояние означает, что теплоотдача организма происходит в оптимальных пропорциях всеми четырьмя способами, и эта теплота легко поглощается средой.

Совокупность метеорологических условий в помещении (теплового, воздушного, светового и акустического режимов), определяющих тепловое состояние человека, называют тепловым режимом или микроклиматом   помещения. Элементами микроклимата помещений являются: температура воздуха, температура поверхностей (стен, окон, потолков, полов), влажность воздуха, скорость его движения.

Микроклимат в помещении формируется под влиянием внешнего климата, тепловыделений организма человека и бытовых процессов (стирка, варка пищи, потребление электроэнергии и т.д.), а также климатопреобразующих качеств здания. На климатопреобразующие качества зданий влияет совокупность их планировочных решений, теплотехнических свойств ограждающих конструкций и инженерное оборудование - отопление, вентиляция, искусственное охлаждение и пр. Между помещением и внешней средой происходит непрерывный тепло-, воздухо- и влагообмен (рис. 1).

Минимальное изменение метеорологических условий, воспринимаемое человеком, иногда называют «бытовым порогом ощущений». Считается, что человек ощущает изменение температуры воздуха на 0,5°С. Это свидетельствует о том, что изменение температуры воздуха на 1 - 2° очень существенно и составляет 2 - 4 «бытовых порога». Человек воспринимает изменение скорости движения воздуха в помещении на 0,1 м/с, снаружи - на 0,25 м/с при слабых ветрах и на 0,5 м/с - при сильных ветрах, изменение относительной влажности - на 10%.

Нормируемые параметры микроклимата помещения. При определении благоприятных параметров теплового режима помещения необходимо учитывать влияние климата на микроклимат. В процессе естественной эволюции и акклиматизации у человека вырабатывается определенная «настройка» терморегуляторного аппарата на климатические условия. Это сказывается на общем обмене веществ и на характере теплообмена. Имеет значение режим питания и вид одежды. Поэтому и параметры теплового комфорта должны быть различными в разных климатических районах и в разные сезоны года (таблица 1).

Таблица 1 – Гигиенические требования к тепловому режиму жилых помещений в разных климатических  районах:

| Параметры | Сезон | Климатический район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | III | IV |
| Температура воздуха, 0С | Зима | 21-22 | 18-19 | 17-19 |
|  | лето | 23-24 | 25-26 | 25-26 |
| Влажность воздуха, % | Зима | 30-45 | 35-50 | 35-50 |
|  | лето | 35-50 | 30-60 | 30-60 |
| Подвижность воздуха, м/с | Зима | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 |
|  | лето | 0,08-0,1 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 |
| Температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций, 0С | Зима | 21 | 18 | 18 |
|  | лето | 26 | 28 | 28 |

Беларусь относится к III климатическому району.

Обоснованы также гигиенические рекомендации по дифференцированному нормированию и регулированию температуры воздуха в жилище в разные периоды суток. Сон в условиях даже небольшого перегрева протекает беспокойно, а умеренно низкая температура при хорошей теплоизоляции кожной поверхности углубляет сон.

Данные таблицы 1 показывают, что в квартире необходимо создание индивидуального микроклимата, изменяющегося во времени.

Существенную роль в формировании микроклимата жилища играет температура окружающих человека поверхностей. Вместе с температурой воздуха этот показатель является решающим для зимних условий. Нормативы параметров помещений удовлетворяют оптимальным гигиеническим требованиям, если температура внутренних поверхностей стен не намного ниже температуры воздуха в комнате. При оптимальных температурах воздуха в помещениях этот перепад не должен превышать 1,5 - 2°С. В СНБ допускается перепад между внутренней температурой наружных ограждений и температурой воздуха помещения 6°С. Температурные перепады по горизонтали не должны превышать 2-3° С, а по вертикали (между температурой воздуха и пола) не должны выходить за пределы

2 °С.

Температура на внутренних поверхностях ограждений жилища во многом зависит от теплозащитных качеств стен. Сопротивление теплопередаче стены нужно повысить против принятого в настоящее время более чем в 2 раза, т. е. либо вдвое увеличить толщину стен и расход традиционных строительных материалов, либо применять в наружных ограждениях более эффективные строительные материалы. Чем эффективнее материал, тем экономически выгоднее увеличивать сопротивление теплопередаче. Для высокоэффективных утеплителей (пенопластов, поропластов, пенополиуретана) достаточно увеличить сопротивление теплопередаче на 60 - 70%, как будет достигнут тепловой комфорт, снижены расходы тепла. Отсюда видно, как важно развивать производство эффективных утеплителей.

Неприятное ощущение возникает у человека, если температура поверхностей внутренних и наружных стен (особенно со сплошным остеклением) намного ниже комфортной температуры воздуха. СНБ предусматривается средняя температура на внутренней  поверхности остекления +5° С. Такая температура исключает образование наледи на окнах, которая резко ухудшает и тепловой и световой режимы помещения. Поэтому в жилых домах, строящихся в разных районах, применяют конструкции заполнения световых проемов, соответствующие наружной расчетной температуре: до минус 7° С - с одинарным остеклением; до минус 28°С - с двойным остеклением в спаренных переплетах; до минус 35°С- с двойным остеклением в раздельных переплетах, от минус 36°С и ниже - с тройным остеклением.

Теплопотери через окна велики: 1 м2 окна теряет теплоты в 2,5 - 3 раза больше, чем 1 м2 стены, и температура внутренней поверхности остекления - самая низкая в помещении. Здесь также необходимо применять современные эффективные конструкции. Выгодно, например, применение селективного стекла, на поверхность которого наносится пленка из двуокиси олова. Такое стекло пропускает в помещение весь солнечный спектр, но поглощает длинноволновое тепловое излучение от внутренних поверхностей ограждающих конструкций. В итоге достигаются условия, близкие к комфортным, т. к. температура поверхности остекления повышается, теплопотери через окна уменьшаются на 15- 20%, а общие теплопотери здания - на 7 -10%.

Степень комфорта зимой во многом зависит от температуры нагревательных приборов (радиаторы, панели и т. д.). Технически выгоднее иметь как можно меньшую поверхность нагрева при большой температуре, но по гигиеническим требованиям предельная температура радиаторов ограничивается уровнем, при котором возможно пригорание пыли на радиаторах и сухая перегонка ее органической части. Оптимальной температурой поверхности радиаторов в жилых помещениях следует считать 70°С. Системы панельно-лучистого отопления создают более комфортные гигиенические условия в помещениях, особенно если панели размещаются в наружных стенах.

При высокой наружной температуре воздуха (35°С) гигиенически оптимальной является температура в жилище 24 -25° С (не выше 26° С) при относительной влажности воздуха 40 - 55% и его подвижности 0,15  -0,2 м/с (и не более 0,25 м/с). Температура 28°С даже при увеличении подвижности воздуха в жилище до 0,25 м/с неблагоприятна и может быть допущена в качестве временного расчетного норматива при искусственном радиационном охлаждении. Таким образом, для южных районов страны следует установить расчетные температуры помещений в летний период 26°С при кондиционировании воздуха и 28°С при радиационном охлаждении (оптимум 25 - 26° С). В средней полосе оптимальной температурой летом в помещении следует считать 23 - 24° С.

Для организма человека неблагоприятны как чрезмерно пониженная относительная влажность воздуха, так и повышенная. Сухость воздуха (менее 30% относительной влажности) усиливает испарение влаги с поверхности слизистых оболочек дыхательных путей, что ухудшает их фильтрационную способность по отношению к микрофлоре и пыли и вызывает неприятные ощущения. При очень большой относительной влажности (80% и более) испарение пота почти невозможно, что при высокой температуре воздуха затрудняет теплоотдачу.

Колебания относительной влажности в жилище не должны выходить за пределы 30 - 60%. Оптимумом считается 45%.

Большую роль для теплоощущения человека в жилище играет подвижность воздуха, скорость его движения. В застойном воздухе наблюдается инертность сосудистых реакций на термические раздражители; слабая подвижность воздуха отрицательно сказывается на общем состоянии и тепловом состоянии человека, вызывает ощущение утомления. Слишком большая подвижность воздуха нарушает теплообмен, способствует охлаждению. Оптимальными для жилища в холодный период года (при комфортных температурах и относительной влажности воздуха) параметры подвижности 0,07—0,1 м/с и не выше 0,2 м/с. Для летнего периода в южных районах допускается подвижность воздуха не более 0,25 м/с.

Чистота воздушной среды – существенный фактор комфортности микроклимата жилых помещений. Хотя мы нередко говорим о загрязненности наружного воздуха выбросами промпредприятий, автотранспортом и пылью, воздух в жилом помещении загрязнен более наружного в 3- 4 раза. Дополнительными источниками загрязнения и ухудшения воздуха в недостаточно вентилируемом жилище являются обменные физиологические процессы человека, газовые, отопительные и нагревательные установки, выделения вредных веществ строительными конструкциями, пыль, микроорганизмы.

До последнего времени основным показателем загрязнения воздуха в жилище остается количество углекислого газа CO2. Содержание его в количестве 0,07 - 0,1% считалось допустимым.

Основываясь на указанных концентрациях СО2, можно рассчитать, что необходимый объем чистого вентиляционного воздуха в час на одного человека должен составлять не менее 30 м3. Однако наблюдения за самочувствием людей показали, что при обычных условиях воздухообмена 25 - 30 м3, приходящихся в квартире на одного человека, крайне недостаточно. Оптимальные условия воздушной среды  (содержание С02 0,05%) могут быть обеспечены при воздухообмене 60 м3/ч на человека.

В массовом жилище постоянный приток чистого воздуха в квартиру должен происходить через неплотности и щели окон, что, естественно, не обеспечивает хорошего регулирования притока. Во всех квартирах вытяжная вентиляция жилых комнат предусматривается через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных или совмещенных санитарных узлов. Практически при норме заселения 9-10 м2 жилой площади на члена семьи воздухообмен на одного человека должен составлять 27-30 м3/ч, что минимально допустимо по гигиеническим требованиям. В СНиП оговаривается, что в квартирах в четыре комнаты и более без сквозного или углового проветривания должна быть предусмотрена естественная вентиляция непосредственно из жилых комнат, не смежных с санитарными узлами и кухнями. Регламентируется также установка индивидуальных вентиляторов в кухнях квартир, расположенных в верхних этажах, где гидравлический подпор недостаточен.