ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВНЕШНЕЙ  ВЛАГИ  ТОПЛИВА

Сущность метода заключается в высушивании первичной пробы топлива до постоянного веса и вычислении потери в весе – определении внешней влаги топлива.

Краткое описание методики

После доставки первичной пробы топлива в лабораторию она рассыпается на предварительно взвешенный противень из неокисляющегося материала и взвешивается.

Затем топливо просушивается при комнатной температуре в открытом противне до воздушно-сухого состояния. Выдерживание топлива при этих условиях продолжается до тех пор, пока убыль веса за последние сутки будет менее чем 0,2 % от веса пробы. Продолжительность сушки составляет примерно 6 – 7 суток.

Результаты взвешивания заносятся в таблицу.

| Вес противня, г | Вес противня с навеской, г |  | Вес навески, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до определения | после определения | до определения | после определения |

Внешняя влага топлива определяется по формуле:

.