Практическое занятие №1

Определение зон рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Цель работы - изучить методику определения параметров загрязнения воздушного бассейна от одиночных точечных источников.

1. Основные положения

Основой выполнения работы являются следующие положения:

- на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере влияют метеорологические параметры скорость и направление ветра, температурная стратификация атмосферы, температура атмосферного воздуха;

- максимальная приземная концентрация от данного источника загрязнения, возникающая при неблагоприятных метеорологических условиях (при опасных скоростях и направлении ветра, высокой температуре атмосферы и её безразличном состоянии) не должна превышать ПДК за границей санитарно-защитной зоны;

- приземная концентрация загрязняющих веществ зависит от параметров источника выброса и состава пылегазовоздушной смеси.

- стратификация – учение о слоистом строении атмосферы, учитывается температурный градиент, движение воздуха, различие его состава в разных слоях.

Максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ, Cmax,мг/м3 в атмосфере от одиночного точечного источника выброса круглого сечения, выбрасывающего нагретую пылегазовоздушную смесь, рассчитывается по формуле:

max=A⋅M⋅F⋅m⋅n⋅hH2⋅3V1⋅DT 			 (1)

где A - коэффициент зависящий от температуры стратификации атмосферы. Для условий Республики Беларусь A=140.

Н - высота источника выброса от земли, м;

М- интенсивность выброса загрязняющего вещества, г/с;

F- коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере и зависящий от состояния загрязняющих веществ и эффективности пылеулавливания (см. табл.1). Быстрее оседают крупные частицы пыли, большей плотности (n, г/см3) при малой начальной скорости (Wо), т.к. меньше кинетическая составляющая

Табл. 1:     Значение коэффициентов F

| Вещество | Эффективность пылеулавливания, % | F |
| --- | --- | --- |
| Газообразные выбросы | -- | 1 |
| Твердые частицы | > 90 75 - 90 < 75 | 2 2,5 3 |

V1 -  расход выбрасываемой пылегазовоздушной смеси, м3/с:

V1=πD24⋅ω0					 (2)

где w0 – скорость выхода газовоздушной смеси из источника выброса  (трубы), м/с;

D – диаметр трубы, м.

Разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси (Тг) и температурой окружающего воздуха (Тв):

DT=T−T, 					(3)

где T - температура газовоздушной смеси,  

T- температура атмосферного воздуха принимаемая для района расположения предприятия в 13 часов самого жаркого месяца года (Определяется по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2000г.)

h - коэффициент, учитывающий влияние аэродинамических нарушений. Для одиночного источника при отсутствии рядом стоящих препятствий (высоких зданий, сооружений) h = 1.

f=1000⋅w02⋅DH2⋅ΔT							(4)

вводится коэффициент f показывающий изменение скорости на единицу температурного градиента и зависящий от параметров источника выброса (трубы).

Коэффициенты m и n учитывают условия выброса пылевоздушной смеси. m и n зависят от параметров соответственно:

при f<100               m=(0,67+0,1⋅f+0,34⋅3f)−1

m - безразмерный коэффициент, определяющийся по приведенной формуле или графику.

при Vm≥2                         n=1

0,5≤Vm<2                 n=0,532⋅Vm2−2,13⋅Vm+3,13

Vm<0,5                      n=4,4⋅Vm

n – безразмерный коэффициент, зависящий от параметра Vm:

Vm=0,65⋅3V1⋅DTH					(4)

Расстояние от источника выброса до точки с максимальной приземной концентрацией рассчитывается по формуле (6):

Xmax=5−F4⋅d⋅H					 (6)

где H, м - высота источника выброса.

Вводится параметр d определяемый следующим образом:

при       Vm≤0,5                    d=2,48⋅(1+0,28⋅3f)

0,5<Vm≤2                d=4,95⋅Vm⋅(1+0,28⋅3f)

Vm>2                      d=7⋅Vm⋅(1+0,28⋅3f)

Опасная скорость (Vmax,м/с)– скорость ветра, при которой предельные концентрации имеют наибольшее значение. Vmax соответствует полученным значениям Cmax и Xmax. Значение опасной скорости на уровне флюгера (обычно 10м от уровня земли) зависит от параметра Vm.

В случае f100 определяется по формулам:

Vmax=0,5, при (Vm)≤0,5;

Vmax= (Vm) , при 0,5 Vm ≤2;

Vmax= Vm (1+0,12f), при (Vm) >2.

В случае f100 или Т=100 значение  Vmax определяется по формулам:

Vmax=0,5, при (Vm)3≤0,5;

Vmax= (Vm)3 , при 0,5 (Vm)3 ≤2;

Vmax=2,2(Vm)3, при (Vm)3 >2.

Опасность загрязнения атмосферы оценивается показателем j:

j=Cmaxïæ<1					 (7)

Результаты расчета записывают в табличной форме (см. табл. 2). Опасность загрязнения атмосферы газообразными веществами с учетом суммирования при одновременном присутствии в атмосфере SO2 и NOx.

jSO2+NOx=Cmax,SO2ïæSO2+Cmax,NOxïæNOx1 		(8)

# Табл. 2:       Вид записи результатов расчета

| Вещество | Cmax, мг/м3 | Xmax,м | Vmax, м/с | j |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зола SO2 NOx |  |  |  |  |
| Суммирование SO2+NOx |  | _____ | _____ |  |

По итогам расчета делаются выводы об уровне загрязнения и предлагаются мероприятия по его снижению в случае необходимости.

3. Порядок оформления практической работы

3.1 Название работы

3.2 Цель работы

3.3 Условие задания

3.4 Ход работы (расчеты)

3.5. Вывод

4. Контрольные вопросы к практической работе

- Что такое стратификация?

- Понятие санитарно-защитной зоны.

- Как влияют температурный градиент и начальная скорость газа на площадь рассеивания?

4.Что такое Cmax,Xmax,Vmax,j?

5. Что учитывает и от чего зависит F?

6.Что такое стратификация?

5. Варианты заданий к практической работе

Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным источником высотой  Н,м и диаметром D,м, если скорость выбрасывания газовоздушной смеси w0, м/с. Массовый выброс выбрасываемых загрязняющих веществ Мi. г/с. ПДКso2=0,50мг/м3; ПДКзола=0,05мг/м3; ПДКNOx=0,40мг/м3. Температура газовоздушной смеси – Тг ,0С, температура воздуха Тв, 0С. Эффективность пылеулавливания – Э,%.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м | 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| D, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| w0, м/с | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| МSO2, г/с | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| Мзола,. г/с | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 24,0 | 24,5 | 26,0 |
| МNOx,. г/с | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 8,2 | 9,0 |
| Тг ,0С | 125 | 122 | 120 | 118 | 116 | 110 | 105 | 102 | 100 |
| Тв, 0С | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 | 12 |
| Э,% | 92 | 92 | 92 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| Вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Н, м | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D, м | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| w0, м/с | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| МSO2, г/с | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| Мзола,. г/с | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 32,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |
| МNOx,. г/с | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 13,4 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 16,2 | 18,0 |
| Тг ,0С | 215 | 220 | 240 | 250 | 260 | 266 | 180 | 190 | 200 |
| Тв, 0С | 20 | 30 | 25 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Э,% | 72 | 72 | 72 | 82 | 82 | 92 | 92 | 92 | 92 |