Практическое занятие  №8

“Подсчет убытков причиненных государству при залповом и установившимся сбросом нефтепродуктов

в водный объект”

1. Цель работы

На основании методики подсчета убытков причиненных государству при загрязнении водных объектов рассчитать ущерб связанный с залповым и установившимся сбросом нефтепродуктов.

2. Общие сведения

Техногенные катастрофы, возникающие при эксплуатации магистральных нефтепроводов наносят значительный ущерб природным ресурсам при попадании нефти в окружающую среду.

Этот ущерб наносит многообразный характер и проявляется как в производственной сфере (промышленности, сельском и рыбном хозяйстве), так и в непроизводственной (здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве) сокращение рекреационной ценности природных ландшафтов.

По характеру проявления, ущерб (убытки) причиняемые окружающей среде может быть прямым (видимым, в случае гибели рыбы, птиц) и косвенным (скрытым), который проявляется через значительный промежуток времени в виде снижения биологической продуктивности водного объекта, потерь ценных видов животного и растительного мира, рыб и других водных животных и растений.

В связи со сложностью определения всех последствий от нарушения водного законодательства, оценка убытков причиненных государству этим нарушением, принимается по приведенным затратам, необходимым для устранения отрицательных последствий.

Методика подсчета убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики  Беларусь “Об охране окружающей среды от 26 ноября 1992 г.”

На основании этой Методики, затраты, характеризующие величину убытков, причиненных государству, определены исходя из объема воды, загрязненной в результате сброса загрязняющих веществ и удельных приведенных затрат на очистку воды до предельно-допустимых концентраций, установленных для данной категории водного объекта.

3. Термины и определения

Убытки - потери в народном хозяйстве трудовых, материальных, финансовых и природных ресурсов, связанных с необходимостью ликвидации отрицательных последствий, связанных нарушением водного законодательства.

Загрязнение водных объектов - изменение состава воды в водных объектах под прямым или косвенным влиянием производственной или другой деятельности и бытового использования населением, в результате чего качество воды водных объектов на удовлетворяет требованиям, предъявляемым “Правилами охраны поверхностных вод”.

Залповый сброс загрязняющих  веществ - сброс загрязняющих веществ в концентрациях в 100 и более раз превышающих установленные.

Установившийся сброс загрязняющих веществ - любой сброс, не являющийся залповым.

Фоновый уровень - значение показателей качества воды водотока до поступления в него загрязняющих веществ от источника загрязнения.

4. Методика

Размер убытков при загрязнении водного объекта в зависимости от времени нахождения в воде загрязнителя.

Размер убытка в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения, устанавливается по формулам:

Ói,=Ói(1−αi100⋅æi,);                  [1]

или

Ói,=Ói(1−αi100⋅æi,);                   [2]

где i, - величина убытков, в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения при залповом сбросе i-го загрязненного вещества в водный объект, тыс. у.е.

i,- величина убытков, в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения при установившемся сбросе i-го загрязняющего вещества в водные объекты, тыс. у.е.

Dpi и αi- масса и процент собранного загрязняющего вещества за каждый i-ый промежуток времени сброса загрязнений в течении всего периода, подтвержденные соответствующими документами.

αi - определяются по формуле:

αi=Dp⋅100p,%                              [3]

Ki, - коэффициент снижения величины убытка при принятии мер по ликвидации последствий загрязнения определяемые по табл. 1 в зависимости от времени, прошедшего от окончания сброса до окончания массы сбора загрязняющего вещества.

5. Подсчет убытков, причиненных государству при загрязнении водных объектов

при залповом сбросе загрязненных веществ:

i=i⋅æ,                                    [4]

при установившемся сбросе загрязняющих веществ:

i=i⋅æ,                                    [5]

где Ói - величина убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе i-го загрязняющего вещества с учетом категории водного объекта, тыс. у.е.;

Ói  - величина убытков от загрязнения водных объектов при установившемся сбросе i-го загрязняющего вещества, тыс. у.е. (принимается по таблице);

i - величина убытков от загрязнения водных объектов при залповом  сбросе i-го загрязняющего вещества, тыс. у.е. (принимается по таблице);

i  - величина убытков от загрязнения водных объектов при установившемся сбросе i-го загрязняющего вещества, тыс. у.е.  (принимается по таблице);

i  и i - определяется в зависимости от массы загрязняющего вещества Pi по табл. 1,2 прил.1.

æ - коэффициент, учитывающий категорию водного объекта, в который сбрасываются загрязняющие вещества.

Таблица

Зависимость коэффициента æ от  категории водного объекта в который сбрасываются загрязняющие вещества

| Категория водного объекта | æ |
| --- | --- |
| - Поверхностные водоемы и водотоки, используемые для рыбохозяйственных целей, децентрализованного или недецентрализованного хозяйственного питьевого водоснабжения населения, а также водоснабжения пищевых предприятий - Другие водные объекты | 1,1 0,6 |

Определение массы сброшенных загрязняющих веществ, принимаемой для подсчета убытков от загрязнения водных объектов:

Pi=Vi(Ki−æi)⋅10−6,т             [6]

при Ki>æi

где Pi - масса сброшенного i-го вида загрязняющего вещества, учитываемая при подсчете убытков, т;

Vi - объем сточных вод с превышенным содержанием i-го загрязняющего вещества, м3;

Ki - средняя за период сброса концентрация i-го загрязняющего вещества в контрольной точке, фактически зафиксированная в процессе нарушения водного законодательства, мг/л (г/м3);

æi- допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества в контрольной точке, мг/л (г\м3);

i - вид загрязняющего вещества.

Определение массы разлитой нефти по инструментальным наблюдениям с учетом фонового загрязнения производится по формуле:

P=(P.ð.−P.)⋅S⋅10−6+(Cð.−C)⋅V⋅10−6, [7]

где  P- масса разлитой нефти;

P.ð.. - масса пленочной нефти на 1 м2 разлива, г/м2;

P. - масса пленочной нефти на 1 м2 акватории не подверженной влиянию разлива, г/м2;

S - площадь нефтяного разлива, м2;

ð.- концентрация растворенной в воде нефти на глубине 1 м, г/м3;

- концентрация растворенной в воде нефти на глубине 1 м за время предшествующее разливу, г/м3;

V - объем воды загрязненной растворенной нефтью равен S⋅1м

6. Пример расчета

Рассмотрим пример решения следующей задачи:

В результате аварии нефтепровода в водохранилище произведен залповый сброс нефтепродуктов Рн=130 т. За 8 суток (t=824=192 часа) после прекращения сброса было собрано DP=104 т нефти, т.е. процент собранных нефтепродуктов от общего состава: =(104100)/130=80 % . При этом документами подтверждено, что за период t1=6часов, после прекращения сброса собрано Р1=26т, (α1=P1PH⋅100=26130⋅100%=20%), а за следующие 6 часов (t2=t1+n=12 часов), было собрано 19т нефти (α2=P2PH−P1⋅100%=18,3%). α3=ΔP−P1−P2PH−P1−P2⋅100%; α3=104−26−19130−26−19⋅100%=69,4%

Найти величину убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефти с учетом его категории и в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения.

1. Найдем по формуле [3] процент собранного загрязняющего вещества за каждый i-ый промежуток времени сброса загрязнений в течении всего периода, подтвержденные соответствующими документами (α1, α2, α3)

2. По табл. 4 (Приложение 1) устанавливаем коэффициент снижения опасности (Кен):

при t1=6 час æ1=0,8,

при t2=12 час, æ2=0,65,

при t3=192 час æ3=0,266

3. По табл. 1 приложения при P=130 т находим =3904,5  тыс. у.е.

4. При æ=1,1 (см.табл.1) по формуле [4] найдем величину убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефти с учетом его категории:

Ó=⋅æ=3904,5⋅1,1=4294,9 тыс. у.е.

5. Таким образом, по формуле [1] размер убытка в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения рассчитается как:

Yi,CH=YHЗ⋅(1−α1100⋅КСН1−α2100⋅КСН2−α3100⋅КСН3)

Yi,CH=4294,9⋅(1−20100⋅0,8−18,3100⋅0,65−69,4100⋅0,266)= 2319,25  тыс. у.е.

7. Порядок оформления практической работы

7.1. Название работы

7.2. Цель работы

7.3. Краткая теоретическая часть (необязательна)

7.4. Условие задания

7.5. Ход работы

а) Расчет ущерба при загрязнении водного объекта

б) Описание аварийной ситуации

7.6. Выводы по работе

8. Контрольные вопросы

8.1. Что называется убытком?

8.2. Что такое загрязнение водного объекта?

8.3. Какой сброс загрязняющих веществ называется залповым, установившимся?

8.4. Что такое фоновый уровень?

8.5. Что такое i и как оно определяется?

8.6. Что такое Ki,cн и от чего он зависит?

8.7. Что такое Kкат?

8.8. Как находится величина убытков Ói от загрязнения водных объектов при залповом сбросе  i-го загрязненного вещества с учетом категории водного объекта?

8.9. Как находится величина убытков i,, в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения при установившемся сбросе i-го загрязняющего вещества в водные объекты?

9. Варианты заданий к практической работе

А. В результате аварии нефтепровода в водный объект произведен залповый сброс нефтепродуктов Рн,т. За t суток после прекращения сброса было собрано Р, т нефти. При этом соответствующими документами подтверждено, что за период t1, после прекращения сброса собрано Р1, т, а за следующие n часов (t2= t1+ n), было собрано Р2, т. нефти. Найти величину убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефти с учетом его категории и в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения.

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рн, т | 110 | 160 | 50 | 75 | 200 | 140 | 50 | 75 | 200 |
| t, сут. | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Р, т | 90 | 130 | 35 | 50 | 170 | 110 | 35 | 50 | 170 |
| t1, ч | 6 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| Р1, т | 21 | 40 | 10 | 10 | 100 | 60 | 10 | 10 | 100 |
| n, ч | 10 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Р2, т | 19 | 40 | 8 | 10 | 50 | 30 | 10 | 15 | 60 |

Б: В результате аварии на нефтеперегонном заводе в поверхностный водоем произведен залповый сброс нефтепродуктов Рн. За t суток после прекращения сброса было собрано Р, т. нефти. При этом соответствующими документами подтверждено, что за период t1, часов, после прекращения сброса собрано Р1, т, а за следующие n часов, было собрано Р2, т. нефти. Найти величину убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефти с учетом его категории и в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения.

| вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рн, т | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| t, сут. | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Р, т | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| t1, ч | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Р1, т | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| n, ч | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Р2, т | 12 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |

В: В результате аварии нефтепровода в рыбохозяйственный водоем произведен залповый сброс нефтепродуктов Рн. За 5 суток после прекращения сброса было собрано Р, т. нефти. При этом соответствующими документами подтверждено, что за период t1, часов, после прекращения сброса собрано Р1, т., а за следующие n часов, было собрано Р2 т. нефти. Найти величину убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефти с учетом его категории и в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения.

| вариант | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рн, т | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| t, сут. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Р, т | 71 | 73 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| t1, ч | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Р1, т | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| n, ч | 20 | 20 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Р2, т | 20 | 30 | 32 | 30 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |

Приложение

Таблица 1

Таблица для определения величины убытков от загрязнения водных объектов при залповом сбросе нефтепродуктов ():

| P, т | ,тыс. у.е. | P, т | , тыс. у.е. | P, т | , тыс. у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 1,10 1,30 1,60 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 | 19,67 20,81 22,33 25,65 28,50 32,21 36,10 38,67 42,47 47,69 52,25 58,62 65,74 70,30 73,91 82,75 92,06 103,08 116,85 133,00 143,97 157,70 183,35 | 6,00 7,50 9,00 10,00 11,00 13,00 16,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00 110,00 130,00 160,00 200,00 250,00 300,00 350,00 | 209,95 247,00 285,00 311,60 342,95 402,80 494,00 614,65 769,50 916,75 1068,75 1216,00 1515,25 1814,50 2261,00 2707,50 3006,75 3281,30 3904,50 4803,20 5999,25 7493,60 8987,00 10478,50 | 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1300 1500 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 | 11970,00 13442,50 14915,00 16387,50 17850,00 19285,00 20710,00 22135,00 23560,00 26505,00 29450,00 32395,00 38285,00 44175,00 47120,00 53010,00 57190,00 73625,00 88350,00 103075,00 117800,00 132525,00 147250,00 |

Примечание: Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу , рекомендуется применять интерполяцию между ближайшими значениями .

При значениях P<0,10 т величину убытков () следует определять (в тыс. у.е.) по формуле:

=196,7 (тыс. у.е. /т)* P (т)

Таблица 2

Таблица для определения величины убытков от загрязнения водных объектов при установившемся сбросе нефтепродуктов():

| P, т | , тыс. у.е. | P, т | , тыс. у.е. | P, т | , тыс. у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,75 0,90 1,00 1,10 1,30 1,60 2,00 2,50 3,00 3,50 | 2,66 2,74 2,89 3,08 3,30 3,53 3,74 3,93 4,09 4,39 5,29 5,80 6,12 6,42 6,97 7,77 8,70 9,75 10,69 11,58 | 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00 11,00 13,00 16,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00 110,00 | 120,36 13,84 15,18 17,00 18,64 19,67 20,81 22,33 25,65 28,50 32,21 36,10 38,67 42,47 47,69 52,25 58,62 65,74 70,31 73,91 | 130 160 200 250 300 350 400 500 600 750 900 1000 1100 1300 1500 1800 2000 3000 3500 4000 5000 | 82,75 92,06 103,08 116,85 133,00 143,45 157,70 183,35 209,95 247,00 285,00 311,60 342,95 402,80 495,00 615,60 769,50 916,75 1068,75 1216,00 1515,25 |

Примечание: Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу , рекомендуется применять интерполяцию между ближайшими значениями .

При значениях P<0,10 т величину убытков () следует определять (в тыс. у.е.) по формуле:

=26,6 (тыс. у.е. /т)* P (т)

При значениях P>5000 т величину убытков () следует определять (в тыс. у.е.) по формуле:

=0,303 (тыс. у.е. /т)* P (т)

Таблица 3

Масса нефти на 1 м2  водной поверхности при различном   внешнем виде нефтяной пленки

| № п/п | Внешние признаки нефтяной пленки | Масса нефти (г) на 1 м2 водной поверхности |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Чистая водная поверхность без признаков опалесценции (отсутствие признаков цветности при различных условиях освещенности). Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы, наблюдаемые при наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном состоянии водной поверхности. Отдельные пятна и серые пленки серебристого налета на поверхности воды, наблюдаемые при спокойном состоянии водной поверхности, появление первых признаков цветности. Пятна и пленки с яркими цветными полосами наблюдаемые при слабом волнении. Нефть в виде пятен и пленки, покрывшая значительные участки воды поверхности воды, не разрывающая при волнении, с переходом цветности к тусклой мучно-коричневой. Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо видимая при волнении, цветность темная, темно-коричневая. | 0 0,1 0,2 0,4 1,2 2,4 |

Таблица 4

Снижение величины убытков в случае принятия мер по ликвидации последствий загрязнения водных объектов, в зависимости от времени проведения этих работ

| Время ликвидации загрязнения, ч | Коэффициент снижения величины убытков, Ki, |
| --- | --- |
| До 6 включительно более 6 до 12 включительно —““— 12 до 18 —““— —““— 18 до 24 —““— —““— 24 до 30 —““— —““— 30 до 36 —““— —““— 36 до 48 —““— —““— 48 до 60 —““— —““— 60 до 72 —““— —““— 72 до 84 —““— —““— 84 до 96 —““— —““— 96 до 108 —““— —““— 108 до 120 —““— —““— 120 до 132 —““— —““— 132 до 144 —““— —““— 144 до 156 —““— —““— 156 до 168 —““— —““— 168 до 180 —““— —““— 180 до 192 —““— —““— 192 до 204 —““— —““— 204 до 216 —““— —““— 216 до 228 —““— —““— 228 до 240 —““— | 0.800 0.650 0.500 0.463 0.434 0.412 0.368 0.364 0.346 0.331 0.320 0.310 0.301 0.293 0.287 0.280 0.275 0.270 0.266 0.262 0.258 0.254 0.250 |

*Время ликвидации загрязнения вод (t) рассчитывается как разница между временем, прошедшим с момента окончания сброса и временем окончания ликвидации загрязнения вод.