Практическое занятие №2

Расчет выбросов от автомобильного транспорта

Цель работы: Рассчитать величину выбросов вредных веществ загрязняющих атмосферу от автомобильного транспорта.

1. Общие сведения

Основным загрязнителем атмосферного воздуха  является автомобильный транспорт. В крупных городах на долю автотранспорта приходится более 70% всех вредных выбросов в атмосферу. В выхлопных газах транспортных средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания содержатся оксиды азота (II - N0, IV - NO2 (диоксид азота)), оксид углерода (угарный газ СО), углеводороды — CхHу , сажа — продукты неполного сгорания топлива, сернистый ангидрид (SO2), тяжелые металлы(см. табл.1).

За 100 км пути автомобиль использует столько же кислорода, сколько человек за всю свою жизнь.

Таблица 1 - Токсичность вредных веществ

| Загрязняющие вещества | ПДК в мл\м3 Максимальная, разовая | ПДК суточная | Класс токсичности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угарный газ | 3,0 | 1,0 | 4 |  |
| Оксиды азота | 0,085 | 0,085 | 2 |  |
| Свинец и его соединения (кроме тетраэтилсвинца) |  | 0,0007 | 1 |  |
| Сажа (копоть) | 0,15 | 0,05 | 3 |  |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 | 3 |  |
| Сернистый газ | 0,5 | 0,15 | 3 |  |

Таблица 2 - Содержание вредных веществ в отработавших газах (ОГ)

| Вредное вещество ОГ | Содержание в ОГ ДВС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизели | Бензиновые |
| Оксид углерода | 0,005-0,5 об.% | 0,25-10 об.% |
| Оксиды азота в пересчете на азот | 0,004-0,5 об.% | 0,01-0,8 об.% |
| Сернистый ангидрид | 0,003-0,05 об.% | - |
| Углеводороды в пересчете на углерод | 0,01-0,5 об.% | 0,27-0,3 об.% |
| Бенз(а)пирен | До 10 мкг\м3 | До 20 мкг\мЗ |
| Сажа | До 1,1г\м3 | До 0,4 г\мЗ |
| Соединение свинца |  | Выбрасывается до 85% соединений свинца (от количества введенного в бензин с ТЭС) |

Для определения концентраций перечисленных выше наиболее массовых загрязнителей атмосферы необходимы газоанализаторы, с помощью которых можно контролировать чистоту воздуха.

На основании большого количества натурных измерений выбросов разработана "Методика по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии" (РД-17-89) от 1990 года. В одном из разделов этой Методики представлен расчет выбросов вредных веществ от автомобилей с различными типами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (бензиновыми, дизельными, газовыми и др.).

2. Методика расчета

Выброс i-го вредного вещества ïi, т определяется по формуле (1):

ïi=qi⋅l⋅K1⋅K2⋅10−6,				(1)

где qi, г/км  - удельный выброс i-го вредного вещества автомобилем в зависимости от типа ДВС с учетом картерных выбросов и испарений топлива, определяется по табл.3;

l, км - пробег автомобилей с данным типом двигателя за расчетный период;

K1 - коэффициент, учитывающий техническое состояние автомобиля;

K2 - коэффициент, учитывающий возраст автомобиля.

Значения К1 К2 определяются по табл.4.

Таблица 3 -Значения удельных выбросов вредных веществ автомобильным транспортом (qi,) в 1996-2000 годах, г/км

| Группы автомобилей | 1996 |  |  | 1997 |  |  | 1998 |  |  | 1999 |  |  | 2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | СхНу | NOx | СО | СхНу | NOx | СО | СхНу | NOx | СО | СхНу | NOx | СО | СхНу | NOx |
| Грузовые, специальные грузовые с бензиновыми ДВС и работающие на сжи-женном нефтяном газе (пропан-бутан) | 61,9 | 13,3 | 8 | 60,3 | 13 | 7,7 | 58,7 | 12,7 | 7,4 | 57,1 | 12,3 | 7,1 | 55,5 | 12 | 6,8 |
| Грузовые, специаль-ные грузовые ди-зельные | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,6 |
| Грузовые, специаль-ные грузовые рабо-тающие на сжатом природном газе | 30 | 10 | 8 | 30 | 10 | 8 | 30 | 10 | 8 | 25 | 8 | 7,5 | 25 | 8 | 7,5 |
| Автобусы с бензи-новым ДВС | 57,5 | 10,7 | 8 | 56 | 10,5 | 7,5 | 54,5 | 10,2 | 7,2 | 53 | 9,9 | 6,8 | 51,5 | 9,6 | 6,4 |
| Автобусы дизельные | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 |
| Легковые служеб-ные и стандартные | 18,7 | 2,25 | 2,7 | 18,2 | 2,09 | 2,58 | 17,7 | 1,93 | 2,47 | 17,1 | 1,76 | 2,36 | 16,5 | 1,6 | 2 |
| Легковые индивидуального пользования | 17,9 | 2,1 | 2,6 | 17,45 | 2 | 2,5 | 17 | 1,9 | 2,4 | 16,55 | 1,75 | 2,3 | 16,1 | 1,6 | 2,19 |

Общий выброс от автомобиля складывается из выбросов вредных веществ всех групп: П=i=1nПi. Общий выброс от автотранспорта складывается из выбросов вредных веществ всех групп автомобилей.

Табл. 4. - Коэффициент влияния среднего возраста автомобилей и  уровня технического состояния на выбросы вредных веществ  для различных групп заводского автомобильного транспорта

|  | K1 |  |  | K2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы автомобилей | оксид углерода | углеводороды | оксиды азота | оксид углерода | углеводороды | оксиды азота |
| Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС Грузовые и специальные грузовые дизельные Автобусы с бензиновыми ДВС Автобусы дизельные Легковые служебные и специальные Легковые индивидуального пользования | 1,69 1,8 1,69 1,8 1,63 1,62 | 1,86 2,0 1,86 2,0 1,83 1,78 | 0,8 1,0 0,8 1,0 0,85 0,9 | 1,33 1,33 1,32 1,27 1,28 1,28 | 1,2 1,2 1,2 1,17 1,17 1,17 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

3. Контрольные вопросы

1.Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания?

2.Какими приборами контролируют чистоту воздуха (определяют концентрации наиболее массовых загрязнителей атмосферы)?

3.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества ïi?

4.Какие коэффициенты влияют на величину выброса от транспортного средства?

5.Как определяется и от чего зависит удельный выброс i-го вредного веществаqi?

6.Какой двигатель экологически чище: бензиновый или дизельный?

4. Порядок оформления практической работы

4.1 Название работы

4.2 Цель работы

4.3 Условие задания

4.4 Ход работы (расчеты)

4.5. Вывод

5. Варианты заданий к практической работе

Определить величину выбросов двух единиц автотранспорта А и В. Сравнить величину выбросов каждой из единиц между собой.

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип авто А | автобус | л/а инд | л/а инд | груз | л/а инд | груз | груз | груз |
| тип двигателя А | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | дизель |
| пробегА,тыс. км | 80 | 180 | 50 | 250 | 190 | 320 | 260 | 320 |
| год выпуска А | 2000 | 1997 | 1996 | 1998 | 1999 | 1998 | 2000 | 1998 |
| тип авто Б | автобус | л/а служ | л/а служ | груз | груз | автобус | автобус | груз |
| тип двигателя Б | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель |
| пробег Б | 80 | 180 | 50 | 250 | 190 | 320 | 260 | 320 |
| год выпуска Б | 2000 | 1997 | 1996 | 1998 | 1999 | 1998 | 2000 | 2000 |

| вариант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип авто А | груз | л/а инд | груз | груз | л/а инд | л/а инд | груз | л/а инд |
| тип двигателя А | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин |
| пробегА,тыс. км | 200 | 220 | 420 | 360 | 240 | 150 | 350 | 390 |
| год выпуска А | 2000 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | 1998 |
| тип авто Б | груз | груз | автобус | автобус | л/а служ | л/а служ | груз | груз |
| тип двигателя Б | дизель | бензин | дизель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| пробег Б | 200 | 220 | 420 | 360 | 240 | 150 | 350 | 390 |
| год выпуска Б | 2000 | 2000 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | 1998 |

Примечание: л/а инд – легковой автомобиль индивидуального пользования;

л/а служ. – легковой автомобиль служебного пользования;

дизель- дизельный двигатель; бензин – бензиновый двигатель;

груз. – грузовой автомобиль