# Практическое занятие №7

Испытание оборудования на не герметичность

Цель работы: Определение коэффициента негерметичности емкости и сравнение его с нормативным значением.

### 1.Общие сведения

На химических и нефтехимических предиятиях, где широко применяют открытые установки (оборудование, смонтированное под открытым небом), источниками загрязнения являются вредные вещества, поступающие в окружающую среду через фланцевые соединения и неплотности оборудования, находящегося под давлением или небольшим разрежением.

Количество вредных веществ, выделяющихся из оборудования, работающего под давлением, рассчитывают по формуле (1):

G=Gн−Gкτ=Vτ⋅R⋅PнTн−PкTк,        			  (1)

где G, кг/ч-количество газа вытекающего из оборудования,

Gн и  Gк, кг - начальное и конечное  содержание газа в оборудовании,

τ,час- время, в течение которого изменяется давление от начального рн до конечного рк, V, м3 -объем газовой или паро-воздушной фазы в оборудовании,

Тн и Тк, К – начальная и конечная температура, R, Дж/(кгК)- газовая постоянная для рабочей среды. (R=Rμ, где R=8314 Дж/(кмольК)- универсальная газовая постоянная, , кг/кмоль – молярная масса газа).

ЕслиTн=Tк=T, то формула один имеет вид:

G=ΔP⋅Vτ⋅R⋅T,   кг/ч				       (2)

Для определения значения G проводят испытания оборудования и трубопроводов на герметичность. При испытаниях на герметичность оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, измеряют рабочее давление или давление начала испытания, Pн и падение давления за определенный промежуток времени τ. Для этого к испытуемому оборудованию присоединяют прибор, изображенный на рис.1.

Рабочее давление измеряют манометром 2, а падение давления жидкостным дифференциальным манометром 4. Порядок проведения измерений следующий. Подают исследуемый газ из баллона 5 до рабочего (начального) давления рн, трехходовый кран 3 ставят в положение, указанное на рис.1Б. При утечке исследуемого газа через неплотности давление в оборудовании уменьшатся. Падение давления на величину р  за время  регистрируют по динамометру. По результатам испытания рассчитывают количество газа, вытекающего из оборудования и делают заключение о герметичности последнего.

Герметичность химического оборудования контролируют по количеству вытекающего из оборудования газа G; уровень допустимых выбросов из работающего оборудования лимитируется нормативом, превышение величины которого недопустимо.

Численные оценки качества оборудования, монтажа, уплотнений проводят с использованием показателя, называемого коэффициентом негерметичности.

а - прибор для испытаний; б - положение трехходового уравнительного крана и жидкости в дифференциальном манометре во время испытания

1-испытуемое оборудование

2-манометр

3-трехходовый уравнительный кран

4-дифференциальный манометр

5-контрольная емкость

## Рис.1 Прибор для измерения падения давления при испытании оборудования на герметичность

Коэффициент негерметичности m есть величина относительного падения давления при испытании оборудования в единицу времени.

m=1τ⋅1−Pк⋅TнPн⋅Tк     				 (3)

Преобразуя формулы (1) и (3) ,получим:

m=G⋅R⋅TнPн⋅V          					  (4)

Формула (4) позволяет по данным испытания оборудования на герметичность значение коэффициента не герметичности.

В качестве исследуемого газа при испытании на герметичность можно использовать рабочий газ или воздух. Если испытания проводят воздухом при T=293 K, то расчет ведут по формуле (5): m=8,3⋅103⋅G⋅1η⋅Pн⋅V⋅TрMр,              			 (5)

где 8,3103 - коэффициент, учитывающий время испытания(1ч, Т=293К) и газовую постоянную воздуха Rвозд.=287Джкг⋅К; η-коэффициент запаса, учитывающий ухудшения состояния герметизации между капитальными ремонтами оборудования (выбирают в интервале 1,5-2.0); Тр, К - - рабочая температура; Мр- молекулярная масса рабочего газа, 29 кг/кмоль для воздуха.

### 2.Пример расчета

Рассчитать количество диоксида серы, выделяющегося за 1 час из трубопровода, имеющего внутренний диаметр 100 мм и общую протяженность 100 м  коэффициент негерметичности. При испытаниях на герметичность в течение 24 ч. установлено. Что давление диоксида серы (SO2) в этом трубопроводе снизилось с 1106Па до 9,909105Па, Тн=Тк=293К.

Решение:

1.Находим значение газовой постоянной для диоксида серы:

## Rso2=Rμso2=831464 =130Дж/(кгК)

где SO2 - молярная масса SO2,кг/кмоль (определяется по таблице Менделеева);

R=8314 Дж/(кмольК)- универсальная газовая постоянная.

2.Рассчитаем объем трубопровода:

V=π⋅D24⋅l=π⋅0,124⋅100=0,7м3

3.По формуле (2) находим количество диоксида серы, выделяющегося из трубопровода:

GSO2=ΔP⋅Vτ⋅RSO2T=9,1⋅1030,724⋅293⋅130 =710-3кг/ч

4.Коэффициент негерметичности найдем из формулы (4):

m=G⋅R⋅TнPн⋅V=7⋅103⋅130⋅2931⋅106⋅0,7=0,05⋅10−2ч−1

5.Из таблицы 1 для рассчитываемых условий mтеор.=0,05⋅10−2ч−1.

6.Из сравнения значения коэффициента негерметичности, полученные путем расчета и значения, взятые из таблицы, следует, что рассчитываемый трубопровод имеет требуемую герметичность.

Таблица 1

Коэффициент негерметичности m для оборудования и газопроводов

| Оборудование | Среда в оборудовании | Продолжительность испытаний при начальном рабочем давлении | Коэффициент не герметичности, т, ч-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосуды, поршневые компрессоры и другое технологическое оборудование, работающее под давлением вновь установленное: подвергающееся повторному испытанию: | Токсичная и пожаровзрывоопасная | 24 24 | 0,10х10-2 0,50х10-2 |
| Трубопроводы для горючих, токсичных и сжиженных газов Внутрицеховые: Межцеховые: | Токсичная и горючая: Прочие горюче газы: Токсичная и горючая: Прочие горюче газы: | 24 24 24 24 | 0,05х10-2 0,10х10-2 0,10х10-2 0,20х10-2 |
| Корпуса электрофильтров для очистки взрывоопасных или токсичных газов: При давлении:5-200кПа | Токсичная | 1 | 0,03 |

### 3.Порядок оформления работы

3.1. Название работы

3.2. Цель работы

3.3. Краткая теоретическая часть (необязательна)

3.4. Условия задания

3.5.Рисунок прибора для измерения падения давления при испытании оборудования на герметичность

3.6.Ход работы

а) расчет по испытания коэффициента негерметичности

б) сравнение значения коэффициента негерметичности полученного путем расчета, с нормативным значением

3.7. Выводы о герметичности оборудования

### 4.Контрольные вопросы

4.1.Как рассчитать количество вредных веществ, выделяющегося из оборудования, работающего под давлением?

4.2.Что такое герметичность данного оборудования?

4.3.Какой порядок испытания оборудования на герметичность?

4.4.Что такое коэффициент негерметичности, его единицы измерения?

4.5.Как рассчитать коэффициент не герметичности?

4.6.Какое условие должно выполняться между измеренным и нормативным коэффициентом негерметичности, чтобы оборудование было допущено к дальнейшей эксплуатации?

### 5.Варианты заданий

А: Рассчитать количество газа Х, выделяющегося за один час из сосуда, подвергающегося повторному испытанию и коэффициент его негерметичности. Сосуд имеет внутренний диаметр d, мм и высоту h, м. При испытаниях на герметичность в течение 24 часов установлено, что давление оксида азота в сосуде снижалось с Pн, Па до Рк, Па, а температура изменялась с Тн, К до Тк, К.

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | оксид азота | оксид азота | оксид азота | пропана | пропана | бутана | бутана |
| d, мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 500 |
| h, м | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Рн, МПа | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Рк, МПа | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Тн, К | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Тк, К | 273 | 275 | 278 | 276 | 278 | 273 | 277 |

Б: Рассчитать количество газа Х, выделяющегося за один час из трубопровода, подвергающегося повторному испытанию и коэффициент его негерметичности. Трубопровод имеет внутренний диаметр d, мм и длину l, м. При испытаниях на герметичность в течение 24 часов установлено, что давление оксида азота в сосуде снижалось с Pн, Па до Рк, Па, а температура изменялась с Тн, К до Тк, К.

| вариант | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | диоксид азота | диоксид азота | метан | метан | метан | метан | диоксид азота |
| d, мм | 150 | 180 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| l, м | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Рн, МПа | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
| Рк, МПа | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Тн, К | 283 | 276 | 273 | 273 | 276 | 277 | 283 |
| Тк, К | 278 | 289 | 273 | 276 | 280 | 283 | 278 |