Практическая работа №10

Определение категории опасности предприятия и начисление штрафов при несанкционированных выбросах в атмосферу.

Цель работы – изучить методику по определению категории опасности предприятия.

1.Общие сведения

Определение категории опасности предприятия ( КОП) проводится по формуле (1):

КОП=МiПДКіаі

где Мi  - выброс загрязняющего вещества в атмосферу в течение длительного времени  (года);

ПДKcc ,мг/м3; и, разумеется, рассматривается, не разрешённый легальный выброс (nDB), а фактически сделанный предприятием;

аi  - безразмерный коэффициент, позволяющий соотнести степень вредности  і-   вещества с вредностью SO2  (известным эталоном). Зная принадлежность i- вещества к определённому классу  опасности, получаем аi.

Принято делить на четыре категории опасности:

I.    КОП>106    II.104  <КОП106

III. 103 <КОП104  IV.  КОП103

Из формулы (1) видно, что КОП зависит от валового сбора и ПДК выбрасываемых в атмосферу веществ, поэтому небольшое предприятие, выпускающее, например, например, тетраэтилсвинец и другие элементоорганические соединения, может быть отнесено к первой  категории вредности, а крупное, но работающее с веществами четвёртого класса опасности – ко второй и даже третьей.

Таблица -  Предельно допустимые концентрации (ПДK) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест.

| № | Вещество | ПДKcc | ПДK | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон | 0,35 | 200 | 4 |
| 2 | Азота диоксид | 0,04 | 5 | 2 |
| 3 | Акрилонитрил | 0,03 | 0.5 | 2 |
| 4 | Аммиак | 0,4 | 20 | 4 |
| 5 | Ацетальдегид | 0,01 | 5 | 3 |
| 6 | Бензин | 0,05 | 300 | 4 |
| 7 | Водород цианистый |  | 0,3 | 2 |
| 8 | Гидразин | 0,001 (обув) | 0,1 | 1 |
| 9 | Зола | 0,1 | 0 | 3 |
| 10 | Керосин | 1,2(обув) | 300 | 4 |
| 11 | Ксилол | 0,2 | 50 | 3 |
| 12 | Кислота соляная |  | 5 | 2 |
| 13 | Кислота серная | 0,1 | 1 | 2 |
| 14 | Масла нефтяные | 0,05 (обув) |  |  |
| 15 | Озон | 0,03 | 0,1 | 1 |
| 16 | Пыль нетоксичная | 0,03 мг/м3 | 10 г/м3 |  |
| 17 | Пыль оксида железа | 0,04 |  |  |
| 18 | Пыль шлифовальных кругов (абразивная) | 0,04 |  |  |
| 19 | Серы диоксид | 0,05 | 10 | 3 |
| 20 | Сероводород | 0,008 |  | 2 |
| 21 | Сероуглерод | 0,005 |  | 2 |
| 22 | Свинец и его неорганические соединения | 0,0003 | 1,5 *10-4 | 1 |
| 23 | Тетраэтилсвинец | 3*10-6 | 1,5*10-4 | 1 |
| 24 | Углерода оксид | 3,0 | 20 | 4 |
| 25 | Фенол | 0,003 |  | 2 |
| 26 | Формальдегид | 0,003 | 0,5 | 2 |
| 27 | Этилен | 3,0 |  | 3 |
| 28 | Этан |  | 200 | 4 |
| 29 | Хлор | 0,03 | 0.1 | 2 |

Безразмерный коэффициент аi для вещества 1-ого класса опасности равен 1,7;  2-ого 1,3; 3-го  - 1,0 и 4-ого  - 0,9.

Нормы ПДKcc содержатся в справочниках по охране труда, сборнике нормативных документов по вопросам ООС, №9, 1994 г., справочнике под редакцией Лазарева «Вредные вещества в промышленности» (есть издания в 2-х и 3-х томах), книге «Система стандартов безопасности труда»…

Если отсутствуют данные по ПДKcc, можно использовать 0,1* ПДK рабочей зоны (Сборник нормативных документов №9).  В таблице приведены сведения по токсичности упомянотых в заданиях веществ.

2.Варианты заданий

Определить категорию опасности предприятия (КОП), которое выбрасывает в атмосферу вредные вещества (см. таблицу):

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бензин, т | 2000 | - | - | 3000 | - | - | 1000 | - |
| фенол, т | 10 | - | - | 30 | - | - | 50 | - |
| ацетон, т | 100 | - | - | 200 | - | - | 300 | - |
| оксид углерода, т | 200 | - | 300 | 100 | - | 500 | 400 | - |
| ксилол, т | 500 | - | 500 | 600 | - | 200 | 800 | - |
| пыль (нетоксичная),т | 30 | - | 30 | - | - | 100 | - | - |
| сероводород, т | 0,1 | - | 0,1 | - | 1 | 0,8 | - | 1,5 |
| тетраэтилсвинец, т | - | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,9 | - | 0,9 |
| этилен, т | - | 20 | 30 | - | 50 | 50 | - | 40 |
| хлор, т | - | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | 0,7 |
| озон, т | - | 0,1 | - | - | 0,8 | - | - | 2,0 |

.

| Вариант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сероуглерод, т | 100 | - | - | 300 | - | - | 200 | - |
| формальдегид, т | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | - |
| сероводород, т | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | 0,2 | - |
| оксид углерода, т | 0,1 | - | 50 | 0,3 | - | 100 | 0,5 | - |
| керосин, т | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 |
| серная кислота, т | - | 0,1 | 10 | - | 0,2 | 50 | - | 0,4 |
| соляная кислота, т | - | 0,01 | 80 | - | 0,03 | 100 | - | 0,02 |
| аммиак, т | - | 0,01 | - | - | 0,05 | - | - | 0,04 |
| диоксид азота, т | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| оксид железа, т | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

3.Контрольные вопросы

3.1 Дайте определение ПДKcc, ПДКмр, ПДК

3.2 Кто устанавливает ПДК, как часто пересматривают эти нормы.

3.3 Кто разрабатывает методы анализа газовых выбросов?

  - Кто устанавливает ПДН, ПДВ (предельно допустимую нагрузку на регион, предельно допустимый выброс предприятия)?

3.5 Что такое ВСВ – временно согласованный выброс?

3.6 Что такое «приоритетные примеси», как их выявить?

3.7 Какие пути снижения выбросов в атмосферу Вам известны?

3.8 Какие выбросы преобладают на предприятиях отрасли, по которой Вы получаете специальность?

  - Какие компоненты присутствуют в выбросах буквально всех хозяйственных и коммунальных предприятий?