Методические указания к лабораторной работе

«ИЗУЧЕНИЕ

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

архитектурная и строительная физика

Лабораторная работа № 2.3

ИЗУЧЕНИЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Цель работы: изучить светотехнические характеристики осветительных приборов; построить поперечную индикатрису силы света светильника со стандартной лампой; провести анализ светораспределения светильника с различными типами ламп.

Нормативные ссылки и справочные материалы:

- СНиП И – 4 – 79 и СНиП 23 – 05 – 95

- СНБ 2.04.05 – 98 Естественное и искусственное освещение.

- Каталог ламп «2008 GE» general Electric. – 2008. – 200 c.

- Справочная книга по светотехнике /под ред. Ю.Б. Айзенберга. – 3-е изд. перераб. и доп. – М: Знак. – 972 с., ил.

Оборудование: фотометрическая скамья ФС-М (цена деления 1 мм); люксметр Ю-116; потолочный светильник прямого света, установленный на каретке с лимбом 0-360° (цена деления 1°); набор ламп накаливания мощностью 40 Вт.

Теоретические основы работы

Средства искусственного освещения – источники света и осветительные приборы являются строительными и архитектурными элементами интерьера и города. Во многих случаях свет этих источников заменяет либо дополняет естественный свет и обеспечивает световой комфорт. Осветительные приборы ближнего действия называют светильниками, а дальнего действия — прожекторами.

Осветительный прибор (в состав которого входит лампа, светильник с отражателем, рассеиватель и арматура) решает важнейшую светотехническую задачу – светораспределение лучистых потоков, с которым связано тенеобразование, контрастность, интенсивность и направления зеркального отражения. При этом он выполняет эстетическую роль.

В настоящее время существуют две системы искусственного освещения: общее (равномерное или локализованное) и комбинированное, когда общее освещение дополняется местным на рабочих местах. Современные нормы освещения учитывают особенности зрительной работы, контраст объекта с фоном, светлоту объекта и др. Многие вопросы, такие как выбор экономичной системы освещения, учет эксплуатационных характеристик осветительных приборов, соответствие нормативным требованиям и светотехнические расчеты решаются совместно строителями, архитекторами и светотехниками.

Для борьбы с яркостью применяют осветительную арматуру, защищающую от слепящего действия прямых лучей света. Различают осветительную арматуру прямого света, когда для обеспечения высокой освещенности 90% светового потока направлено вниз на горизонтальную поверхность. Эта арматура применяется для освещения прихожих, кухонь, санитарных узлов.

Арматура отраженного света характеризуется тем, что 90% светового потока направлено на потолок и верхнюю часть стен, от которых он отражается и равномерно распределяется, освещая помещение рассеянным светом. Этот вид арматуры создает рациональное освещение, но оно экономически не выгодно, так как при этом теряется свыше 50% света.

Для освещения жилищ применяют более экономную арматуру равномерно рассеянного света, когда световой поток, пройдя через матовое стекло в виде молочного шара, равномерно распределяется по помещению. Часть светового потока отражается от потолка и стен. Действующие нормы минимального общего искусственного освещения регламентируют освещенность при лампах накаливания для жилых помещений в 50 люкс, оптимальную освещенность в 200 люкс. Освещенность, создаваемая люминесцентными лампами в жилых помещениях, в 2 раза выше.

Основными светотехническими характеристиками осветительных установок являются: индикатриса силы света; защитный угол γ; коэффициент светопропускания арматуры и коэффициент полезного действия установки.

Индикатриса силы света – это распределение силы света в зависимости от направления распространения лучистого потока в виде графика в полярных координатах.

Для построения индикатрис силы света обычно применяется фотометрический метод. Искомая сила света в данном направлении вычисляется по формуле

I=E·r2,

где r – расстояние от центра лампы до фотоприемника.

Для представления о распределении светового потока в пространстве пользуются понятием фотометрической поверхности.

Фотометрическая поверхность строится в полярных координатах следующим образом. Сила света в разных направлениях откладывается в принятом масштабе на радиус-векторах, проведенных из центра источника света. Концы векторов, соответствующих значениям силы света в разных направлениях, соединяют и таким образом получают замкнутую поверхность, которая и называется фотометрической поверхностью. Часть пространства, ограниченная этой поверхностью, называется фотометрическим телом.

Для большинства источников света и осветительных приборов фотометрическое тело симметрично относительно некоторой оси. Такие источники света и осветительные приборы называются симметричными.

Для суждения о фотометрической поверхности достаточно иметь одно ее сечение вертикальной плоскостью, проходящей через ось симметрии.

Продольной индикатрисой силы света (сечение фотометрической поверхности вертикальной плоскостью) называется кривая в любой плоскости, проходящей через ось симметрии лампы осветительного прибора. Для симметричных источников света и осветительных приборов обычно строят половину продольной индикатрисы силы света.

Поперечной индикатрисой силы света называется сечение фотометрической поверхности горизонтальной плоскостью, перпендикулярной оси лампы.

Осветительные установки классифицируют по ряду признаков: характеру светораспределения, способу установки, защите от воды или внешней среды и др.

По характеру светораспределения светильники разделяют в соответствии с таблицей 1 в зависимости от доли светового потока в нижнюю полусферу и в соответствии с таблицей 2 и рисунком 1 – по типу кривой силы света.

Таблица 1

| Класс светораспределения |  | Доля светового потока в нижнюю полусферу, % |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  |
| Прямого света | П | свыше 80 |
| Преимущественно прямого света | Н | свыше 60 до 80 включ |
| Рассеянного света | Р | свыше 40 до 60 включ |
| Преимущественно отраженного света | В | свыше 20 до 40 включ |
| Отраженного света | О | до 20 включ |

Таблица 2

| Тип кривой силы света |  | Зона направлений максимальной силы света |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  |
| Концентрированная | К | 0º – 15º |
| Глубокая | Г | 0º – 30º |
| Косинусная | Д | 0º – 35º |
| Полуширокая | Л | 35º – 55º |
| Широкая | Ш | 55º – 85º |
| Равномерная | М | 0º – 180º |
| Синусная | С | 70º – 90º |

По способу установки светильники могут быть: потолочными и встраиваемыми в потолок, подвесными, настенными и напольными (торшеры).

По степени защиты от воздействия внешней среды светильники классифицируют на открытые пыленезащищенные (токоведущие части и лампа не защищены от попадания пыли);  перекрытые пыленезащищенные (попадание пыли ограничивается неуплотненными светопропускающими оболочками);  полностью пылезащищенные (токоведущие части и лампа защищены от попадания пыли в количествах, которые могли бы повлиять на работу светильника); частично пылезащищенные (токоведущие части защищены от попадания пыли); полностью пыленепроницаемые (токоведущие части и колба лампы полностью защищены от попадания пыли); частично пыленепроницаемые (токоведущие части полностью защищены от попадания пыли).

В зависимости от степени защиты от проникновения воды светильники подразделяют на водонезащищенные, брызгозащищенные, струезащищенные, водонепроницаемые, герметичные.

Защитный угол α светильника образуется горизонтальной линией, проходящей через центр светящегося тела (лампы), и прямой, проходящей  через касательную к светящемуся телу лампы и край отражателя или  непрозрачного экрана светильника (рисунок 2). Величина защитного угла характеризует зону, в пределах которой глаз наблюдателя защищен от прямого действия лампы. Чем больше значение угла, тем меньше раздражающее воздействие прямого света светильника на глаза человека, находящегося в помещении, а значит и ниже утомляемость при работе с документами или мелкими объектами. Защитный угол – это светотехническая характеристика отражателя, зависящая как от геометрии, так и типа используемой лампы (таблица 3). На одном и том же отражателе можно получить разный защитный угол в зависимости от положения светящейся нити лампы накаливания либо формы люминесцентной лампы.

Таблица 3

| Тип светильника | Рассеиватель | Колба лампы | Защитный угол |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильники с эмалированными зеркальным отражателями глубокого излучения | Отсутствует | Прозрачная | от 10° до 30° |
|  | Отсутствует | Матированная | от 10° до 90° |
|  | Матированное стекло в зоне 0° - 90° | Прозрачная | до 20° |
| Светильники с непрозрачными рассеивающими или полурассеивающими отражателями | Отсутствует | Прозрачная | от 10° до 30° |
|  | Отсутствует | Матированная | от 10° до 90° |
|  | Матированное стекло в зоне 0° - 90° | Прозрачная | более 20° |
| Светильники с зеркальным отражателем широкого излучения | Отсутствует | Прозрачная | любой |
| Светильники с рассеивателями без отражателей | Молочное стекло, светотехническая бумага в зоне 0° - 90° | Прозрачная | нет |
|  | Молочное стекло, светотехническая бумага в зоне 60° - 90° | Прозрачная | нет |
|  | Матированное стекло в зоне 0° - 90° | Прозрачная | нет |
| Лампы накаливания (голые) | Отсутствует | Матированная | нет |

Часть светового потока, излучаемого лампами, поглощается внутри светильника и излучается вне угла излучения.

Коэффициент полезного действия светильника – это отношение светового потока, излучаемого источником света, к тому световому потоку, который излучает светильник во всех направлениях.

Высокое значение КПД дает возможность устанавливать меньшее количество светильников на единицу площади без ущерба в уровне освещенности. В процессе эксплуатации КПД светильников снижается в зависимости от загрязнённости окружающей среды.

Типичные значения КПД для светильников:

•	для светильников с углом излучения более 100 градусов – 0,6-0,9;

•	для светильников с углом излучения 50-100 градусов - 0,5;

•	для светильников с углом излучения 20-50 градусов - 0,4;

•	для светильников с меньшим углом излучения КПД может доходить до 0,2.

| Рисунок 1 – Типы кривых силы света | Рисунок 2 – Защитный угол светильника |
| --- | --- |

Экспериментальная часть

Задание 1.  Изучить светораспределение светильника с различными лампами накаливания.

1. Получить у преподавателя набор ламп накаливания мощностью 40 Вт с прозрачной, матированной колбой и с зеркальным отражателем. Перед началом испытаний необходимо колбы ламп протирать сухой салфеткой.

2. Установить лампу в патрон светильника. Проверить совпадение по высоте центра лампы с центром фотоприемника люксметра.

3. Отодвинуть каретку с осветителем влево от фотоприемника и включить светильник непосредственно в сеть. Вращая стойку с лимбом, установить светильник в нулевое положение.

4. Перемещая каретку и одновременно вращая лимб, определить расстояние, при котором освещённость составит 900 лк. Убедиться, что при данном расстоянии максимальная освещённость не превысит 1000 лк и люксметр не зашкалит.  Обратить внимание, при каком положении тень от малого экрана начинает закрывать диффузор фотодатчика. Зафиксировать положение каретки стопором. Записать в таблицу значение расстояния (r, м) между светильником и фотоприемником.

5. Поворачивая светильник (влево, вправо), снять отсчеты показания люксметра через каждые 10° поворота. Измерения оформить в виде таблицы 4.

6. Выключить лампу накаливания. Отодвинуть каретку влево.

8. Рассчитать значение силы света в различных направлениях.

9. Повторить измерения для всего набора ламп накаливания.

Внимание! При замене ламп необходимо соблюдать осторожность, дождитесь, чтобы рабочая лампа успела остыть!

10. Построить в полярных координатах поперечные индикатрисы для исследованных светильников и определить типы кривых силы света.

Таблица 4

| Угол лимба | Лампа накаливания ___________________ , r = ___ м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по часовой |  | против часовой |  |
|  | Е, лк | I, кд | Е, лк | I, кд |
| 0º |  |  |  |  |
| 10º |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 90º |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Назначение осветительных приборов.

- Дать определения фотометрической поверхности, фотометрического тела, защитный угол, КПД светильника.

- Назовите основные светотехнические характеристики светильников.

- Классификация светильников.

- Типы кривых силы света.