Методические указания к лабораторной работе

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОСТЕКЛЕНИЯ»

архитектурная и строительная физика

Лабораторная работа № 2.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОСТЕКЛЕНИЯ

Цель работы: закрепить практические навыки работы с фотоэлектрическим люксметром; определить коэффициент общего пропускания света оконного блока с тройным остеклением; определить коэффициенты направленного пропускания стекол с рифленой или узорчатой поверхностью.

Нормативные ссылки:

- ГОСТ 26602.4 – 99 Блоки  оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.

- ГОСТ 26 302 – 93 Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света.

- СТБ ЕН 410 – 2005 Стекло в строительстве. Определение светотехнических характеристик и физических параметров пропускания солнечного излучения остеклениями.

Оборудование: фрагмент оконного блока с поворотно-откидным открывателем (основные конструктивные особенности и оптические характеристики фрагмента соответствуют требованиям нормативной документации на изделие); люксметр марки Ю-116, имеющий спектральную погрешность менее 10%; металлическая линейка длиной 1 м с ценой деления 1 мм; лабораторный затемнитель света, обеспечивающий освещенность поверхности образцов в пределах 500-1000 лк; ; размер фрагмента соответствует ГОСТ 26602.4 – 99; штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм; коллекция образцов технического, витражного и строительного стекла с рифленой или узорчатой поверхностью, отполированных с обеих сторон.

Теоретические основы работы

Роль стекла в современном жилищном, промышленном и гражданском строительстве невозможно переоценить. Начав свое победное шествие с простого заполнения светопроемов зданий, стекло в настоящее время превратилось в незаменимый конструкционный материал, область применения которого простирается от заполнения светопроемов до создания самонесущих и несущих строительных конструкций — от зенитных фонарей, потолков и перекрытий до перегородок, стен, лестниц и даже элементов фундамента.

Проектируя фасад здания и сооружения, авторы всегда учитывают ориентацию его по сторонам света и поэтому применяют различные марки стекла. На севере главная роль стекла - удерживать тепло и не пропускать холодный воздух в здание, на юге при активном западном солнце потребуется другое стекло, в функции которого входит защитить внутреннее пространство от переизбытка света и тепла.

Очень часто в практике строительства стеклянным конструкциям предъявляются жесткие, зачастую взаимоисключающие требования, на выполнение которых налагается запрет самой природой стекла. Стеклоконструкции заставляют работать на изгиб, кручение, растяжение; подвергают их знакопеременным и неравномерным нагрузкам; воздействию ударных механических нагрузок и термоударам, действию воздушных ударных волн, возникающих при взрывах различного происхождения; заставляют противостоять ураганам, снеговой нагрузке, землетрясениям, пожарам - при всем этом требуют, чтобы эти конструкции не разрушались с образованием осколков, обладали хорошими шумоизолирующими и теплоизолирующими свойствами, огнестойкостью, пулестойкостью, антивандальными и противовзломными свойствами, и при всем этом сохраняли высокое светопропускание и отличную оптическую однородность.

Сегодня отечественные предприятия наладили выпуск стекла с уникальными свойствами, которые позволяют его применять в различных экстремальных условиях строительства.

По своему назначению архитектурное стекло подразделяется на несколько видов, в числе которых тонированное, солнцезащитное, низкоэмиссионное, многофункциональное и т.д.

Тонированное стекло представляет собой прозрачное бесцветное или окрашенное в массе (бронзовое, серое, зеленое, синее) флоат-стекло. Оно характеризуется цветовым эффектом снаружи и внутри здания, слабым отражением цвета и защитой от солнечного излучения в результате абсорбирования солнечной энергии.

Следующий вид - солнцезащитное стекло. Коэффициент отражения солнечной энергии у этого вида стекла составляет от 17 до 43%, а коэффициент пропускания видимого света - 19-20%. Область применения стекла распространяется на защитно-декоративное оформление внешнего вида зданий и сооружений различного назначения и отдельных конструктивных и архитектурных элементов.

В последние годы все большую популярность приобретает теплосберегающее стекло. Его главное назначение - сохранить тепло внутри здания. Это стекло подразделено на два вида.

К первому относится стекло с мягким покрытием из материалов на основе серебра. Это так называемое «I-стекло», которое пропускает более 75-83% видимого света и отражает обратно в помещение более 90-95% тепла.

Второй вид теплосберегающего стекла имеет жесткое покрытие из материалов на основе прочных и атмосферостойких оксидов, нитридов титана, индия, которые являются аналогом так называемого «К-стекла». Оно имеет несколько худшие теплосберегающие характеристики по сравнению с «I-стеклом». Отражение тепла при использовании этого вида стекла составляет 0-90%, а пропускание видимого света - 0-80%. Но при всех этих характеристиках покрытия в «К-стекле» отличаются высокой прочностью и атмосферостойкостью, что позволяет эти стекла использовать не только по прямому назначению, но и в качестве декоративного и солнцезащитного стекла.

Так же большое значение имеет выбор типа остекления и, в частности, количества слоев светопропускающего материала (одинарное, двойное, тройное остекление). Одинарное остекление может применяться в южных районах, в производственных зданиях, не оборудованных кондиционированием воздуха. В жилых домах севернее 50°с.ш. следует применять тройное остекление. Это связано с необходимостью снижения теплопотерь здания и экономией энергии. При этом следует иметь в виду, что увеличение количества слоев остекления приводит к снижению светопропускания окон. Следовательно, при тройном остеклении требуется большая площадь остекления, чем при двойном.

Данная лабораторная работа выполняется согласно ГОСТ 26602.4 – 99 по стандартизированному методу.

Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока (), лм, прошедшего через образец для испытания, к величине светового потока (), лм, падающего на образец из наружного пространства. В работе применяются следующие термины и определения:

Светопрозрачная ограждающая конструкция – строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений зданий или сооружения.

Образец для испытания – светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, технические характеристики которых полностью соответствуют нормативной и конструкторской документации.

Световой поток (), лм, - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

Коэффициент общего пропускания света (), отн. ед., - отношение светового потока, прошедшего сквозь светопрозрачную конструкцию, к световому потоку, упавшему на нее. Этот коэффициент служит основной светотехнической характеристикой строительных прозрачных стекол.

Коэффициент направленного пропускания света () отн. ед. – отношение значения светового потока, нормально прошедшего сквозь образец (), к значению светового потока, нормально падающего на образец (). Коэффициент  является основной светотехнической характеристикой витражей, витрин, светопроемов, состоящих из различной комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол – окрашенных либо прозрачных, без покрытия или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д. Для неглушенных оконных стекол коэффициент направленного пропускания света равен коэффициенту общего пропускания ().

Коэффициент направленного отражения света () отн. ед. – отношение значения светового потока, отраженного от образца в заданном направлении (), к значению светового потока, падающего на образец в заданном направлении (), причем угол направления падающего потока равен углу направления отраженного потока. Коэффициент  в основном применяется как характеристика плоских зеркал. Значение коэффициента направленного отражения света равно значению коэффициента общего отражения света при равных углах падения.

Экспериментальная часть

Задание 1. Ознакомиться со стендом светопрозрачной конструкции.

  - Измерить площадь светопрозрачной части фрагмента оконного блока. Измерить толщину остекления  каждого стекла () и размеры просвета между стеклами ().

  - Отметить положение трех контрольных точек на наружной и внутренней поверхности блока, определить их координаты.

  - Занести результаты измерений в таблицу 1. Перед испытанием тщательно очистить поверхность стекла от загрязнения.

Таблица 1

Строение светопрозрачной конструкции

| Схема оконного блока | Размеры | Точка | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
|  |  | А |  |  |
|  |  | В |  |  |
|  |  | С |  |  |

Задание 2. Определить коэффициент общего пропускания  оконного блока с тройным остеклением. Измерения рекомендуется проводить в рассеянном свете. При ясном небе либо прямом солнечном свете следует затемнять окно жалюзи.

  - Получить у преподавателя фотометр марки Ю-116. Установить фотодатчик вплотную к наружной поверхности оконного блока в центральной рабочей части. При помощи лабораторного затемнителя создать освещенность наружной поверхности 500 лк ± 5%. Измерить  в контрольных точках.

  - Измерить световой поток , прошедший сквозь оконный блок, в контрольных точках. Вычислить коэффициент общего пропускания как отношение  к .

  - Провести аналогичные измерения при значениях освещенности 750 и 1000 лк ± 5%.

  - Результаты измерений и расчета представить в форме таблицы 2.

  - Вычислить коэффициент общего пропускания света  фрагмента окна как среднеарифметическое значение результатов испытаний.

  - После испытания протереть рабочие места поверхности фрагмента светопроема.

Таблица 2

Светопропускание оконного блока с тройным остеклением

| Освещенность, лк Точка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | = = = | = = = | = = = |
| В | = = = | = = = | = = = |
| С | = = = | = = = | = = = |

Задание 3. Определить коэффициент направленного пропускания  образцов стекол.

3.1. Получить у преподавателя либо выбрать самостоятельно из коллекции декоративных стекол пять образцов. Измерить толщину. Описать образцы.

3.2. Положить горизонтально фотоприемник люксметра Ю-116 и измерить освещенность  в данной точке. Положить на фотоприемник декоративное стекло и измерить . Вычислить коэффициент направленного пропускания как отношение величины светового потока, прошедшего сквозь декоративное стекло, к величине светового потока, падающего на это стекло извне. Результаты представить в форме таблицы 3.

3.3. Выбрать образец декоративного стекла с крупным струйчатым рельефом. Измерить  для разных участков поверхности этого образца. Убедиться в том, что величина прошедшего светового потока будет различная. Повторить опыт с образцом прозрачного стекла с мелкой рифленой поверхностью. Убедиться в том, что коэффициент направленного пропускания для декоративных стекол не совпадает с коэффициентом общего пропускания света.

Таблица 3

Результаты измерения светопропусканий декоративных стекол

| № | Описание образца стекла | Толщина, мм |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Почему в светотехнике применяют два коэффициента пропускания (общего и направленного) света?

- Дать определение светопрозрачной ограждающей конструкции. Привести примеры.

- Перечислить требования к образцам для светотехнических испытаний.